Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО)

(объект бассейн)

г. Шарыпово 2025 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Требования настоящей инструкции распространяются на персонал объекта, осуществляющий работы по водоочистке и подготовке воды (в чашах бассейна), контролирующий процессы работы оборудования и приборов системы водоподготовки, насосов, дозаторов.

  - Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для аппаратчика химической водоочистки (далее — аппаратчик ХВО) перед началом, во время, по окончании работы, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида, требования при работе с оборудованием работающим с химическими средами, требования при работе с химическими реактивами/реагентами, лабораторной посудой, оборудованием, приборами, требования к эксплуатации лабораторной мебели, а также требования в аварийных ситуациях и экстренных случаях.

  - К работе аппаратчиком ХВО бассейна допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие достаточный уровень образования, специальную подготовку по установленной программе с учетом профессии, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр 1 раз в год;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- прошедшее специализированное обучение и аттестацию по электробезопасности, имеющие/получившие соответствующую группу по электробезопасности согласно выполняемым трудовым функциям с подтверждением квалификационных требований и присвоением требуемой группы по электробезопасности (не ниже II) – далее с периодичностью 1 раз в год в подразделении Ростехнадзора;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда, в комиссии учреждения);

- ознакомленные со спецификой эксплуатации, структурой оборудования системы химводоочистки бассейна и алгоритмом его функционирования;

- изучившие техническую, технологическую, эксплуатационную, иную документацию химводоочистки, и документацию приборов обслуживаемого оборудования; имеющие представление о видах деятельности бассейна;

- изучившие санитарно-эпидемиологические правила и нормы эксплуатации плавательного бассейна и требования порядка осуществления производственного контроля;

- знающие назначение, свойства применяемых реагентов, правила безопасной работы с ними, допустимые концентрации, основы аналитической/физической химии и нормы качества воды;

- усвоившие требования безопасной эксплуатации лабораторной посуды, оборудования, приборов, требования к эксплуатации лабораторной мебели;

- повторный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте аппаратчик ХВО проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах, сотрудник проходит целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ;

- целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ при:

- направлении для участия в несвойственных его профессии/должности работах;

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным        контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство    которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

- стажировку на своём рабочем месте под руководством опытного наставника (продолжительностью не менее 2 смен);

- получившим распоряжением непосредственного руководителя на данном участке допуск к самостоятельной работе.

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с проведением проверки знаний требований охраны труда аппаратчик ХВО проходит - 1 раз в год в комиссии МАУ «ЦФСП».

  - В процессе выполнения работ на аппаратчика ХВО могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень шума;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- опасный уровень значения напряжения в электрической цепи;

- токсическое действие на организм человека вредных веществ, применяемых в процессе подготовки/обработки воды;

- вероятность получения отравления и химических ожогов;

- движущиеся и вращающиеся части технологического оборудования;

- неисправная арматура трубопроводов;

- горячие поверхности трубопроводов и оборудования

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, тары, инструмента и       приспособлений;

- возможное воздействие разлетающихся частей, вероятность порезов частей тела при падении (разрушении) лабораторной посуды, стеклянной тары;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов:

- неисправное оборудование и приборы или неправильная его эксплуатация;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ, СИЗ с истекшим сроком годности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной и эксплуатационных инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. В зависимости от выполняемой работы и трудовых функций, аппаратчик ХВО должен применять:

- при повышенном уровне шума - противошумные защитные средства (наушники или вкладыши «Беруши»);

- при работе в условиях повышенной загазованности или запыленности воздуха рабочей зоны - использовать соответствующий респиратор (полумаску);

- при нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием - надеть защитную каску для защиты головы от ударов случайными предметами.

    - Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

  - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами труда: лабораторной посудой, оборудованием, приборами; лабораторной мебелью; разрешенными к применению химическими реактивами/реагентами для подготовки воды в чашах бассейна.

  - Аппаратчик ХВО должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Аппаратчик ХВО должен знать и соблюдать требования безопасного передвижения по объекту (в т.ч. при нахождении в помещении с чашами бассейна), знать запретные зоны, требования при нахождении в помещениях определенных категорий, а также места расположения первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае ЧС, требования при эксплуатации средств коммуникаций и связи (в т.ч. радиоэлектронных РЭС - рация).

  - Аппаратчик ХВО обязан соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда, пожарной- и электробезопасности, оказания первой помощи и места расположения аптечки; соблюдать требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; требования к эксплуатации оборудования (производственные и эксплуатационные инструкции); соблюдать требования к содержанию и обращению с лабораторной посудой, оборудованием, приборами, требования к эксплуатации лабораторной мебели, а также обращению с химическими реактивами/реагентами.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, неисправностях, выходе из строя оборудования/систем, отклонениях от допустимых показателей режима водоподготовки, возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников, о каждом произошедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, аппаратчик ХВО немедленно извещает своего непосредственного руководителя.

  - За невыполнение требований данной инструкции аппаратчик ХВО несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь (костюм (халат), каску, обувь, при необходимости фартук ПВХ с нагрудником, при необходимости полусапоги резиновые, респиратор, защитные очки), волосы тщательно убрать под головной убор, застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свисающие концы за пояс, на одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Обувь должна быть закрытой, на сплошной подошве. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: засучивать рукава спецодежды; держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. В течение рабочей смены работник обязан содержать СИЗ в чистоте.

    - Все повреждения на коже рук перед надеванием перчаток заклеивать клеем БФ или лейкопластырем.

  - Оценить наличие, работоспособность аварийного освещения в помещении для баков водоподготовки, работу приточно-вытяжной вентиляции (включить ее за 15-20 минут до начала производства работ), состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

  - Подготовить то, что необходимо для работы.

  - Произвести осмотр рабочего места и оборудования:

- произвести обход обслуживаемого оборудования (оценив его готовность) проверить безопасное состояние электродвигателей, насосов, пусковой аппаратуры, защитных ограждений, площадок и лестничных маршей, визуально оценить все опасные зоны, риски;

- проверить внешним осмотром: отсутствие свисающих оголенных проводов; надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом); отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;

- проверить срок технического освидетельствования применяемого оборудования, произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых повреждений его основных элементов;

- проверить наличие и исправность (целостность) инструмента, оснастки, необходимых приспособлений. Проверить срок поверки контрольно-измерительных приборов, применяемых в работе, удобно разместить их;

- проверить на рабочем месте наличие, исправность/пригодность к работе инструмента, приборов, нейтрализующих растворов, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности;

- убедится в устойчивости, готовности к эксплуатации лабораторной мебели, состояние титровального стола (специальная мебель для проведения количественного анализа в химической лаборатории); наличии и целостности лабораторной посуды, бюреток, пипеток; исправность электроприборов и их заземление;

- убедиться в отсутствии постороннего персонала (без сопровождающих лиц) и лишних предметов, загромождающих проходы, разлитых технических жидкостей и масел;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом оборудовании (отсутствие перегоревших ламп), в случае недостаточности освещения сообщить об этом ответственному за производство работ;

- ознакомиться с обстановкой и результатами работы предыдущей смены, записями в журналах, получить информирование об имеющих место нарушениях «водного режима» за предыдущую смену. Оценить показания контрольно-измерительных приборов и результатов химических анализов;

- убедиться лично и через сдающий смену персонал о всех проводимых ремонтных работах по нарядам и распоряжениям на эксплуатируемом технологическом оборудовании и резервуарах;

- оценить наличие и достаточность запасов средств, химических реактивов/реагентов, убедиться в герметичности их тары;

- оценить наличие маркировки, соответствующих четких надписей на ёмкостях с водой и химическими реактивами (название вещества; факторы риска для организма человека; меры предосторожности; квалификацию вещества (по степени воздействия на организм работника, по характеру воздействия на организм работника и пр; сведения об особых условиях хранения; надписи: «Берегись ожога», «Опасно», «Едкое вещество», «Кислота» и пр.);

- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа/проверить закрытие на замок шкафов (при наличии), где хранятся агрессивные вещества; исправность электроприборов и их заземление, исправность приборов КИПи; нумераций на арматуре трубопроводов, отсутствие протечек агрессивных веществ по фланцам и арматуре;

- произвести комплексный осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда (отсутствие загромождённости);

- оценить работу средств/устройств автоматического контроля, сигнализации, связи;

- доложить непосредственному руководителю о всех выявленных замечаниях и получить разрешение на приемку смены.

  - Проверить наличие суточного запаса реагентов и реактивов, необходимых для работы. Количество химических реактивов/реагентов, размещаемых на рабочем месте, должно быть не более необходимого на одну смену.

    - Этикетка должна быть прочной и устойчивой к внешним воздействиям. Надписи на ней должны быть напечатаны типографским или литографским способом, или другим средством печати (компьютером) на белой или слабоокрашенной бумаге.

    - Произвести проверку паспорта безопасности химического реактива/реагента. Название, используемое для идентификации химического вещества в паспорте безопасности, должно совпадать с названием на этикетке.

  - Аппаратчику ХВО запрещается опробовать оборудование до приемки смены, уходить со смены без оформления приема/сдачи и доклада непосредственному руководителю. Запрещено выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать оборудование, инвентарь, лабораторную посуду, приборы, реагенты и т.д. обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Произвести комплексную оценку подготовки рабочего места для безопасной работы, установить последовательность выполнения операций.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы, приходить на смену в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки в рабочее время.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Аппаратчик ХВО, после приёмки, смены должен получить задание от непосредственного руководителя на производство работ.

    - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах своего участка работ.

    - Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

  - Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

  - В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. Реагировать на сигналы радиоэлектронных средств связи (РЭС - рация), с целью обеспечения двусторонней беспроводной связи (приём и передачу звукового сообщения).

  - Осуществлять обходы оборудования необходимо согласно маршруту и графику, с целью наблюдения за работой оборудования химводоподготовки, мониторинга его исправности и предупреждения нарушения установленных режимов. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

    - Соблюдать требования безопасности при нахождении и передвижении в помещениях определенных категорий. Выбирать безопасный маршрут с исключением препятствий на пути следования, пользоваться установленными проходами и проемами (ношение защитной каски обязательно). Запрещено проходить под оборудованием (трубами), перешагивать через них.

    - Следить за работой оборудования, периодически проводить его визуальный осмотр с целью выявления повреждений его элементов, своевременно докладывая ответственному за производство работ выявления повреждениях элементов/сбоях в работе.

  - При необходимости нахождения в помещении с чашами бассейна, передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям.

  - При проведении проверки складских помещений, с целью соблюдения порядка хранения реагентов и агрессивных веществ, проявлять осторожность. Все операции, связанные с применением или возможным образованием/выделением веществ, имеющих неприятный запах, выполнять только в вытяжном шкафу при работающей общеобменной вентиляции помещения, с применением средств индивидуальной защиты (защитных очков, респираторов, фартуков, резиновых перчаток).

    - Отслеживать целостность стеклянных деталей оборудования, тары, лабораторной посуды и пр.

  - Вести установленные журналы, сопутствующую отчетность, документальное оформление результатов осмотров, неполадках в работе оборудования, приема-сдачи смены и обеспечивать хранение документации.

  - Ведение процесса химической очистки воды, осуществлять с учетом контроля параметров технологического режима подготовки воды предусмотренных инструкцией. Постоянно осуществлять контроль за параметрами и показателями качества воды. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

  - Соблюдать требования по эксплуатации системы водоподготовки плавательного бассейна. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них. Соблюдать порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях.

  - В процессе работы аппаратчик ХВО должен следить за надёжностью соединений трубопроводов, установленных на оборудовании в схемах с агрессивными веществами, с целью исключения несчастных случаев.

    - Смену баллонов с реагентами осуществлять с соблюдениями ном безопасности, исключая пролив, расплескивание.

    - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин: предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг; при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг; постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

  - В течении всей смены работник обязан применять необходимые для безопасной работы СИЗ, исправное оборудование и технику, приспособления, использовать их только для тех процедур, для которых они предназначены.

  - Поддерживать в исправном состоянии комплект инструмента, приспособлений и инвентаря. При применении в работе контрольно-измерительных приборов, соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

  - Аппаратчику ХВО запрещается допускать к участию в своей работе необученных и посторонних лиц.

  - При заливании водой ключей управления оборудованием, оперировать ими следует в         диэлектрических перчатках.

  - Во время обхода оборудования водоподготовительных установок запрещается:

- производить какие-либо переключения оборудования;

- перепрыгивать или перелезать через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики;

- перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников;

- ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

- находиться вблизи водоуказательных стекол, а также около запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов и оборудования, если это не вызвано производственной необходимостью.

  - Аппаратчику ХВО запрещено:

- самовольно производить замену сальниковых уплотнений и прокладочного материала на насосах, фланцевых соединениях и арматуре;

- при открытии и закрытии арматуры применять рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации арматуры;

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов, приспособлений, вносить изменения в конструкцию оборудования или их регулировку;

- оставлять оборудование включенным после выполнения работ;

- переносить склянки, колбы и бутыли в руках. Перенос лабораторной посуды (стеклянные емкости, бутыли, склянки, колбы) как пустые, так и заполненные пробами/химическими реактивами, осуществлять только в специальном ящике - переноске с ячейками/в ведре (с предварительной оценкой исправности тары). Перенос бутылей с агрессивными веществами на небольшие расстояния, в пределах рабочего места осуществлять в корзинах с двумя ручками не менее чем двумя лицами после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины;

- сливать в канализацию замасленные воды, кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества;

- во время проведения работ касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи. Перчатки, снятые единожды, повторно не используются;

- засасывать растворы, химические реактивы/реагенты ртом;

- использовать поврежденную лабораторную посуду/стеклянные предметы;

- пробовать на вкус и запах используемые вещества;

- хранить вещества неизвестного происхождения без надписей и этикеток;

- осуществлять переливание химических реактивов/реагентов и прочих веществ в более мелкую тару;

- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами автоматики, защит и блокировок.

  - При возникновении отклонений в работе оборудования от нормального режима должны быть приняты меры по его предотвращению (отключение неисправного оборудования, разгрузка и т.д.) с последующим оповещением непосредственного руководителя.

  - Аппаратчик ХВО обязан прекратить работу с использованием электроустановок при:

- появлении постороннего шума, запаха гари, прекращении подачи электроэнергии;

- отсутствии или неисправности защитного заземления;

- нечеткой работе выключателя;

- неисправности предохранительных и блокировочных устройств, крепежных устройств, ограждении и других средств защиты;

- повреждении штепсельного соединения, изоляции кабеля;

- при открытых токоведущих частях;

- появлении на корпусах электроустановок наличия ощутимого электрического тока при ручном соприкосновении.

  - Запрещается приступать к работе с химическими реактивами/реагентами и прочими веществами при:

- наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода — изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение; истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при выявлении отсутствия этикеток, повреждении упаковки, истечении срока годности химических реактивов/реагентов и прочих веществ;

- невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов;

- при отсутствии или неисправности вентиляции;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ (в т.ч. при применении нового вида химических реактивов/реагентов);

  - Отработанные/пустые емкости хранить в плотно закрытыми, в соответствии с правилами пожарной безопасности.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна, эксплуатация спортивного оборудования/инвентаря (физкультурно-оздоровительной деятельностью), посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации, принять меры по сохранению обстановки. Не покидать своё рабочее место до устранения причин. Рабочее место допускается покидать с разрешения непосредственного руководителя, либо только в случае угрозы для жизни.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников, аппаратчику ХВО следует: прекратить работу, сообщить о них непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

  - В случае аварийной обстановки:

- прекратить работы;

- отключить оборудование от сети;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   начальнику структурного подразделения бассейна;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой.

  - При возгорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные огнетушители.

  - В случае обнаружения на металлических частях оборудования напряжения (ощущение тока), оборудование гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении корпуса, искрении электрооборудования, обрыве питающего кабеля, необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено.

  - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия сотрудник должен прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медпомощью.

  - В случае нарушения целостности замка помещения, пропажи чего - либо поставить в известность непосредственного руководителя, для своевременного принятия мер.

  - Разлитые кислоты и щелочи следует засыпать песком, затем песок удалить из помещения и лишь после нейтрализации проводить уборку. Нейтрализацию производить раствором кальцинированной соды, в случае со щелочью - обработка нейтрализующим раствором (соляной или уксусной кислотой слабой концентрации). Обязательным является проветривание.

  - При попадании кислоты, щелочи на кожу или глаза - промыть обильной количеством воды, доложить о случившемся непосредственному руководителю и обратиться к мед. персоналу бассейна/за квалифицированной медицинской помощью.

  - При отравлениях покинуть рабочее место, выйти на свежий воздух, доложить ответственному за производство работ.

    - В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем ответственному за производство работ и обратиться в медицинское учреждение.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, немедленно поставить в известность о произошедшем случае мед. работника объекта.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать непосредственному руководителю или начальнику структурного подразделения бассейна.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить все работы по переключению оборудования, текущие работы, осмотры и обходы (за исключением аварийных случаев) и операции по перекачке реагентов.

  - Внести все необходимые записи в журналы, заполнить установленную документацию.

  - Произвести документальное оформление результатов выполненных работ, внести необходимые записи о неполадках в работе оборудования.

  - Разложить инструмент, неиспользованные материалы, принадлежности, приспособления и инструмент на места хранения.

  - Поместить реагенты в отведенное для них место (предварительно плотно укупорив, соблюдая правила их хранения).

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Привести в порядок рабочее место по завершении работ, выполнить все предусмотренные мероприятия по окончанию смены/передаче смены сменщику.

  - Сообщить принимающему смену о режиме работы оборудования и его состоянии, о всех        неисправностях, имевших место в течение смены и мерах, принятых по их устранению.

  - Доложить о сдаче смены непосредственному руководителю.

  - Снять спецодежду, привести ее в порядок и убрать в отведенное для хранения место.

  - Тщательно вымыть лицо и руки с мылом, принять душ, (выполнить гигиенические процедуры).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО) (объект – бассейн)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р. Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| В.А. Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АППАРАТЧИКА ХИМИЧЕСКОЙ

ВОДООЧИСТКИ (ХВО) (объект бассейн)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |