Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Настоящая инструкция по охране труда для водителя автомобиля разработана на основании Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте", и приказа Минтранса России от 31 июля 2020 г. № 282 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»".

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств и осуществляющих перевозки.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для водителя автомобиля, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, меры безопасности при эксплуатации автотранспортных средств и осуществлении перевозок, требования в аварийных ситуациях.

  - Выполнение требований настоящей инструкции обязательно при организации и осуществлении работ, связанных с проведением осмотра и эксплуатацией автотранспортных средств (далее по тексту – АТС).

  - Настоящая инструкция не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с эксплуатацией напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий.

  - К самостоятельной работе в качестве водителя автомобиля допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие необходимый уровень знаний и умений посредством прохождения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, имеющие удостоверение на право управления соответствующей категорией транспортного средства, практический стаж (для легкового автомобиля не менее 3 лет,  и опыт работы, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее 1 раз в 3 года);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ;

- обучение оказанию доврачебной помощи (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- ознакомившиеся с автопарком, спецтехникой (самоходными машинами), изучившие техническую, иную документацию на АТС имеющиеся в учреждении и которые предстоит эксплуатировать водителю автомобиля;

- ознакомленные с местами хранения ТС;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации ручного инструмента;

- успешно прошедшие стажировку на рабочем месте и обучение безопасным методам работы;

- усвоивший особенности законодательства РФ в области организованной перевозки;

- инструктаж по охране труда на рабочем водитель автомобиля проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ;

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ водитель автомобиля проходит - 1 раз в год.

  - Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водитель автомобиля проходит в течение всего времени работы в качестве водителя ТС.

    - Обязательные послерейсовые медицинские осмотры водитель автомобиля проходит в течение всего времени работы в качестве водителя ТС, если такая работа связана с перевозками пассажиров.

  - В процессе работы на водителя автомобиля могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемые материалы;

- падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмента);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, неисправности инструмента водитель автомобиля должен сообщить механику, специалисту по БДД.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными транспортными средствами, средствами механизации труда, инструментом, приспособлениями и расходным материалом.

    - Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда.

  - Сотрудник должен применять инструмент прямому назначению, соблюдать требования к эксплуатации ТС в зависимости от характера выполняемой работы/перевозки.

  - Водитель автомобиля обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; правила и нормы охраны труда; пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи и действия при пожаре; знать места расположения аптечки; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; соблюдать требования к эксплуатации автомобиля; Правила дорожного движения РФ, основы законодательства РФ в сфере дорожного движения, перевозок (в т.ч. организованных) пассажиров и багажа; нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; основы управления транспортными средствами соответствующей категории и подкатегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе особенностей дорожного покрытия; влияние конструктивных характеристик автомобиля на работоспособность и психофизиологическое состояние водителей; особенности наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории и признаки неисправностей; влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения; основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; инструкции по использованию в работе установленного на транспортном средстве оборудования и приборов (в т.ч. тахографа); требования инструкций по охране труда по работе со слесарным инструментом; перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автомобиля для эксплуатации транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и багажа, предусмотренных законодательством РФ.

  - Водитель автомобиля должен знать свои должностные обязанности. Применять безопасные приемы и методы выполнения работ.

  - Обеспечить эксплуатацию, осуществление перевозок, работу АТС на линии АТС в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортного средства.

  - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией ТС и установленного на транспортном средстве оборудования и приборов (в т.ч. тахографа); работой на линии и эксплуатацией ручного инструмента.

  - За невыполнение требований данной инструкции водитель автомобиля несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у механика. Пройти инструктаж по охране труда об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза, багажа (при наличии), пассажиров; инструктаж по БДД. Пройти предрейсовый медицинский осмотр с отметкой в путевом листе.

    - Получить: путевой лист и иную документацию; убедится в правильности оформления и наличии необходимых путевых документов, а при направлении в длительный (продолжительностью более одних суток) рейс проверить укомплектованность АТС исправными металлическими козелками (подставками), лопатой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса, цепями противоскольжения (в зимнее время); принять к сведенью информацию, полученную от механика и специалиста по БДД.

    - Получить отметку в путевом листе о технической исправности автомобиля.

    - Следуя к месту стоянки ТС и передвигаясь по территории учреждения:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории;

- убедится в достаточном освещении территории (в ночное время территория также должна освещаться);

- убедится, что люки водостоков и других подземных сооружений на территории находятся в закрытом положении;

- перемещение по территории осуществлять согласно разрешённых направлений движения, поворотов, выездов и съездов;

- в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать возможное движение АТС;

- учитывать расстоянии от открываемых дверей ТС во избежание получения травм открываемыми дверями либо вследствие возможного выпадения багажа.

    - Перед выездом водитель автомобиля обязан убедиться в полной исправности АТС, получив от механика информацию о состоянии ТС, а также дополнительно при помощи визуального осмотра убедится:

- в исправности технического состояния АТС (прицепа – при наличии), обращая особое внимание на: исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, сцепных устройств автопоезда, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей;

- в отсутствии протекания топлива, масла и воды;

- в соответствии с нормами давления воздуха в шинах;

- наличии исправного инструмента и приспособлений;

- что АТС заправлен топливом, имеет достаточный уровень масла, воды, тормозной жидкости и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- в наличии тахографа и его исправной работе;

- в наличии огнетушителя, аптечки для оказания первой помощи, а также жилета со светоотражающими полосами.

  - Обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров ТС соответствующей категории, размещение и крепление багажа в транспортном средстве.

  - Перед пуском двигателя АТС необходимо убедиться, что АТС заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение.

      - Перед пуском двигателя АТС, подключенного к системе подогрева, необходимо предварительно отключить и отсоединить элементы подогрева.

      - Пуск двигателя АТС производить при помощи стартера. Запрещается запуск двигателя с помощью буксира.

      - В исключительных случаях (неисправность стартера, пуск «холодного двигателя») пуск двигателя АТС допускается производить с помощью пусковой рукоятки. При пуске двигателя АТС с помощью пусковой рукояткой необходимо соблюдать следующие требования:

- пусковую рукоятку поворачивать снизу верх;

- не брать рукоятку в обхват большим пальцем (пальцы руки должны быть с одной

стороны);

- при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание.

Запрещается применять рычаги либо иные приспособления для усиления

воздействия на пусковую рукоятку.

  - В случае эксплуатации прицепа, при помощи визуального осмотра убедится, что АТС и прицеп имеют надежную сцепку.

  - В случае эксплуатации специализированной техники:

- получить инструктаж, согласно характера предстоящей работы;

- при помощи визуального осмотра убедится в исправности ТС и готовности к эксплуатации;

- использовать СИЗ, согласно метеоусловий, характера предстоящей работы и вида, эксплуатируемого ТС.

  - Перед применением домкратов (экстренная ситуация при работе на линии – замена колеса) убедится, что:

- домкрат освидетельствован, на корпусе домкрата указан инвентарный номер, грузоподъемность;

- все вращающиеся части домкрата свободно (без заеданий) проворачиваться вручную;

- все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой;

- ручные рычажно-реечные домкраты имеют устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки;

- при подъеме груза домкратом подложена деревянная выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата;

- домкрат установлен строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности;

- головка (лапа) домкрата уперта всей своей плоскостью в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, между головкой (лапой) домкрата и грузом имеется упругая прокладка.

  - Перед эксплуатацией ручного инструмента убедится, в:

- достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- прочности и надежности установки на полу стеллажа с инструментом;

- убедиться в исправности ручных инструментов, приспособлений путем визуального осмотра (торцовые головки и удлинитель к ним, воротки, гаечные ключи, клещи, разводной ключ, отвертки и т.п.);

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения.

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Перед заменой, подкачкой колеса (экстренная ситуация при работе на линии):

- убедится в: достаточности освещения места производства работ, готовности и исправности ручного инструмента, подъемного механизма, компрессора для подкачивания шин и принятии всех мер безопасности к предстоящей работе;

- двигатель ТС заглушен, ТС заторможено при помощи стояночного тормоза;

- удостовериться, что ТС вывешено с помощью подъемного механизма и занимает устойчивое, надежное положение;

- под не поднимаемыми колесами имеются специальные упоры (башмаки), а под вывешенной частью ТС - специальная подставка (козелок).

  - Водителю автомобиля запрещается:

- отправляться в рейс, если техническое состояние АТС и дополнительное оборудование не соответствуют требованиям Правил дорожного движения и технической/эксплуатационной документации;

- выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке;

- эксплуатировать инструмент и приспособления обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнение трудовых функций осуществлять в рамках должностных обязанностей, согласно режиму работы, в соответствии с путевой документации и определенного маршрута.

  - Водитель автомобиля обязан соблюдать режим труда и отдыха: не позднее 4 часов нахождения в пути, водитель должен будет сделать перерыв для отдыха на 30 минут, далее (если этого необходимо для продолжения маршрута), продолжить выполнение трудовых функций, но не более чем на 4 часа. Затем водителю положен отдых в течении 13 часов.

  - Скорость движения АТС по территории учреждения не должна превышать 20 км/ч, в помещениях – 5 км/ч, на площадках для проверки тормозов – 40 км/ч.

  - Все граждане, находящиеся в ТС, во время движения должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

  - Перед началом движения с места остановки или при выезде из гаража водитель автомобиля должен убедиться в отсутствии людей, подать предупредительный сигнал и после этого трогаться с места.

  - При движении с места задним ходом при плохой обзорности или видимости водитель автомобиля должен воспользоваться помощью другого лица.

  - Во время работы водитель автомобиля обязан:

- соблюдать Правила дорожного движения РФ;

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров ТС соответствующей категории, их перевозку, контролировать размещение и крепление багажа в транспортном средстве;

- следовать только по маршруту, указанному в путевом листе, а также соблюдать установленные нормы грузоподъемности ТС;

- использовать в работе установленное на транспортном средстве оборудование и приборы по назначению в соответствии с требования нормативных документов;

- выполнять действия с тахографом, с учетом особенностей перевозки;

- соблюдать скоростной режим;

- управлять транспортным средством в различных условиях дорожного движения;

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного движения;

- использовать зеркала заднего вида при движении и маневрировании;

- выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих пешеходов и в отсутствии помех для других ТС;

- перед подачей автомобиля назад убедиться в отсутствии людей и препятствий для движения;

- прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению;

- проявлять бдительность, осторожность, применять безопасные приемы выполнения работ.

    - Перед выходом из ТС выключить двигатель, включить стояночный тормоз и первую передачу, вынуть ключ из замка зажигания, а после выхода из кабины запереть дверцы. При остановке ТС должна быть исключена возможность его самопроизвольного движения:

    - Прежде чем выйти из ТС на проезжую часть, убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств в попутном и встречном направлениях.

    - При эксплуатации ТС в неблагоприятных атмосферных условиях водитель автомобиля обязан:

- во время тумана, сильного снегопада или дождя сбавить скорость и не обгонять транспортные средства, движущиеся в попутном направлении;

- избегать быстрых поворотов рулевого колеса;

- трогаться с места на обледеневшей дороге на одной из низших передач;

- при спуске с уклона торможение выполнять двигателем и притормаживать рабочим тормозом;

- при остановке или стоянке ТС в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни.

    - Водителю автомобиля запрещается:

- управлять ТС в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения, болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

- пользоваться прямой передачей во время длительного спуска;

- передавать управление автомобилем посторонним лицам;

- выполнять буксировку ТС с целью пуска двигателя;

- подогревать двигатель открытым пламенем, а также при определении и устранении неисправностей механизмов;

- двигаться на крутом спуске с выключенным сцеплением или передачей;

- отдыхать или спать в автомобиле с работающим двигателем;

- допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц;

- отклоняться от маршрута;

- сажать посторонних лиц, не имеющих отношения к перевозке;

- использовать ТС в личных, коммерческих или иных целей, не предусмотренных путевыми документами.

  - Во время работы на линии водителю автомобиля разрешается устранять неисправности, не требующие разборки механизмов. В остальных случаях для проведения ремонтных работ ТС должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую.

    - Мойка, техническое обслуживание и ремонт ТС осуществляется специализированной организацией по договору.

    - После постановки ТС на пост ТО необходимо выполнить следующее:

- затормозить ТС стояночным тормозом;

- выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем);

- установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;

- под колеса подложить не менее двух специальных упоров (башмаков);

- на рулевое колесо вывесить запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей надписью "Двигатель не пускать! Работают люди" (на транспортных средствах, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, аналогичный знак должен быть вывешен и на дублирующее устройство).

  - При эксплуатации ручного инструмента и приспособлений, руководствоваться инструкцией по охране труда по их безопасной эксплуатации.

    - Для транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать сумку или легкий переносной ящик. В целях обеспечения безопасности работника, травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть изолированы.

    - Запрещена эксплуатация неисправного инструмента, а также использование их не по назначению.

  - При эксплуатации домкрата:

- следить за устойчивостью груза;

- по мере подъема под груз вкладывать подкладки, а при его опускании - постепенно вынимать;

- действия производить без излишних усилий и рывков;

- освобождение домкрата из-под поднятого груза и его перестановку производить после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры.

    - При работе с домкратами запрещается:

- устанавливать домкрат на случайные предметы;

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

  - При замене, подкачке колеса:

- снятие, замену и установку колес производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и соблюдением всех мер безопасности к предстоящей работе;

- все работы (монтаж и демонтаж) шин производить с применением исправного монтажного инструмента;

- работы проводить при: остановленном АТС; заглушенном двигателе; заторможенном при помощи стояночного тормоза ТС; вывешенном с помощью подъемного механизма и устойчивом, надежном положении ТС; наличии установленных под не поднимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков), для обеспечения неподвижности АТС и специальной подставки (козелок) -  под вывешенной частью ТС.

    - При вывешивании АТС с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него козелок (подставку) и опустить на него кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо.

    - Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления колес АТС следует с помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.

    - Запрещается наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами, отворачивать гайки рывком.

    - Колеса (автобуса) необходимо снимать и перемещать с помощью специальной тележки. Перемещать колеса автобусов вручную путем перекатывания в запрещается.

    - При накачивании шин или подкачивании снятых с автомобиля шин - пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом вниз. Использовать компрессор. Запрещается во время накачивания шины сжатым воздухом с использованием компрессора ударять по замочному кольцу молотком или кувалдой, а также накачивать шину сжатым воздухом свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха.

  - Для заправки ТС топливом водитель автомобиля должен подъезжать к заправочной колонке со стороны расположения горловины топливного бака и соблюдать следующие требования безопасности:

- осуществлять заправку только при помощи шлангов от заправочных колонок;

- заливать топливо в бак только при выключенном двигателе (перекрытой подаче топлива) и заторможенных стояночным тормозом колесах транспортного средства;

- заправочные пистолеты следует брать с применением СИЗ для рук и не допускать попадание топлива на открытые участки тела;

- находиться с наветренной стороны;

- не допускать разлива топлива. Облитые топливом части автомобиля следует немедленно протереть насухо, а пролитое на землю топливо засыпать песком;

- во время заправки ТС запрещается пользоваться открытым огнем и курить;

- перед отъездом от заправочной колонки водитель автомобиля должен убедиться, что заправочный шланг отсоединен от ТС, а горловина топливного бака надежно закрыта.

  - При эксплуатации прицепа, перед началом движения автомобиля задним ходом, водитель автомобиля должен зафиксировать поворотный круг прицепа стопорным устройством.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Во время работы на линии и эксплуатации ТС могут произойти следующие аварийные ситуации:

- техническая неисправность ТС;

- дорожно-транспортное происшествие;

- утечка топлива;

- пожар.

  - В случае аварийной ситуации, возникшей в пути следования, водитель автомобиля должен действовать в соответствии с требованиями ПДД.

    - Водитель автомобиля, причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим АТС), должен: остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию; выставить знак аварийной остановки; вызвать сотрудников ГИБДД, сообщив точный адрес места ДТП; при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи и по возможности, оказать первую помощь. Поставить в известность механика, специалиста по БДД.

  - При возникновении очага пожара водитель автомобиля должен остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию, немедленно сообщить о пожаре механику, специалисту по БДД и в пожарную службу, указав точное место его возникновения. До прибытия пожарной охраны, по возможности, принимать посильные меры по спасению людей, багажа, имущества и тушению пожара первичными средствами пожаротушения. При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

  - При обнаруженных неисправностей АТС, приспособлений, выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе на линии, эксплуатации АТС и работу на линию прекратить. Поставить в известность специалиста по БДД, механика, ответственного за производство работ – начальника структурного подразделения (в случае эксплуатации спецтехники) и действовать в соответствии с полученными указаниями. При невозможности устранения неисправностей – принять меры по доставке ТС к ближайшему пункту ремонта.

  - В случае травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить механика, специалиста по БДД, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - О любой нештатной ситуации, необходимо докладывать механику, специалисту по БДД для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - После возвращения из рейса водитель автомобиля обязан:

- ТС, прицеп (при наличии) поставить на хранение в установленное место;

- заглушить двигатель ТС, затормозить его стояночным тормозом. Убедиться, что нет вероятности возникновения пожара, самопроизвольного движения;

- проверить внешним осмотром состояние транспортного средства, осмотреть салон на наличие посторонних предметов, мусора, загрязнений;

- привести в порядок рабочее место;

- закрыть кабину на ключ.

  - Сдать путевой лист, сделав необходимые отметки.

  - Сообщить механику, специалисту по БДД, обо всех имевших место неполадках и принятых мерах по их устранению, состояние АТС. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.

  - Снять и убрать специальную одежду в отведенное место, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |