Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Настоящая инструкция по охране труда для механика разработана на основании Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте", и приказа Минтранса России от 31 июля 2020 г. № 282 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»".

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, 
связанных с работой на ПЭВМ, эксплуатирующих оргтехнику, организующих и проводящих работы, связанные с техническим содержанием, проверкой технического состояния автотранспортных средств и его выпуском на линию.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для механика, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте при определении технического состояния транспортных средств и их выпуском на линию, меры безопасности при эксплуатации офисной техники, требования в аварийных ситуациях.

  - Выполнение требований настоящей инструкции обязательно при организации и осуществлении работ, связанных с проведением осмотра и эксплуатацией автотранспортных средств (далее по тексту – АТС).

  - Настоящая инструкция не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с эксплуатацией напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий.

  - К самостоятельной работе в качестве механика допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об образовании и о квалификации по соответствующей профессии или специальности, практический стаж и опыт работы, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее 1 раз в 3 года);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ;

- прошедшие специализированное обучение по теплобезопасности в подразделении Ростехнадзора, с подтверждением квалификационных требований -  далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- прошедшие обучение правилам пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- прошедшие обучение по гражданской обороне, противодействию терроризму и национальному экстремизму в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- ознакомившиеся с автопарком и спецтехникой, изучившие техническую и иную документацию на АТС имеющиеся в учреждении;

- ознакомленные с местами хранения ТС;

- ознакомленные с водительским составом, спецификой работы и перевозок;

- ознакомление с инструкцией по ОТ при эксплуатации ПЭВМ, офисной и оргтехникой;

- ознакомление с инструкцией по безопасной эксплуатации канцелярских принадлежностей;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации ручного инструмента.

  - Механик проходит специальное обучение и проверку знаний в области охраны в специализированном учебном центре - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству.

  - В процессе работы на механика могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- напряжение зрительного анализатора;

- прямая и отраженная блёскость, контрастность;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи и статического электричества;

- электромагнитное излучение;

- эмоциональные, нервно-психические, статические нагрузки, монотонность труда;

- большой объем информации, документооборота, интеллектуальные нагрузки;

- опасность ДТП;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования, средств механизации труда;

- повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах;

- физические перегрузки;

- падающие предметы;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей, инструмента;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте механик должен сообщить директору учреждения, специалисту по БДД.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инструментом, приспособлениями.

    - Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда.

  - Механик обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; правила и нормы охраны труда; пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила при работе на персональных ПЭВМ; офисной- и оргтехникой; требования при эксплуатации канцелярских принадлежностей; обязан проявлять внимательность при работе с документами; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи (в т.ч. при ДТП) и действия при пожаре; знать места расположения аптечки; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте; устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств (в т.ч. специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно); технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам (в т.ч. специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно); основы транспортного и трудового законодательства Российской Федерации; основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств; требования проведения предрейсового/предсменного контроля технического состояния АТС; Правилами дорожного движения РФ (ПДД); назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава автомобильного транспорта, механизмов и средств для перевозок; требования при организации работы по безопасной постановке на хранение ТС; требования к укомплектованию автотранспорта перед выпуском на линию; принцип работы и правила эксплуатации тахографа;  Положение МАУ «ЦФСП» «Об организации безопасных перевозок автотранспортом», инструкцией по проведению инструктажей с водителями транспортных средств; Устав и локальные правовые акты МАУ «ЦФСП»; правила оформления и выдачи путевых листов, иной сопутствующей документации и сопроводительных документов; особенности законодательства РФ в области организованной перевозки; соблюдать требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня;

  - Механик должен знать свои должностные обязанности. Применять безопасные приемы и методы выполнения работ.

    - Обеспечить эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и проверку технического состояния АТС в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

  - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией ПК; офисной-, оргтехники; канцелярских принадлежностей, бумаги; организации работы по вопросам обеспечения безопасности АТС, по техническому обслуживанию; осмотру автотранспортных средств; выпуску на линию и эксплуатации ручного инструмента.

  - За невыполнение требований данной инструкции механик несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - При оформлении документации и иных сопроводительных документов руководствоваться требованиями инструкции по охране труда при работе на ПЭВМ и работе с оргтехникой. Перед началом работы по эксплуатации ПК, офисной и оргтехники, механик обязан:

- проверить правильность установки стола, стула, расположения офисной техники, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при необходимости, произвести регулировку рабочего кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- при помощи визуального осмотра убедиться в исправности вычислительной и офисной техники, электроточек, освещения и других устройств, убедившись в их целостности и готовности к работе;

- с помощью визуального осмотра проверить правильность подключения офисной техники в электросеть, убедиться в наличии защитного заземления, свободно лежащих проводов.

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать посторонние предметы;

- отрегулировать освещенность в рабочей зоне, убедиться в его достаточности;

- убедится в отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;

- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;

- убедиться в отсутствии сменных носителей в разъемах процессора персонального компьютера;

- подготовить необходимые для работы документы.

    - При включении компьютера необходимо соблюдать следующую последовательность включения:

- включить блок бесперебойного питания;

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);

- включить системный блок;

- открыть необходимые задачи.

  - Перед выполнением работ по проверке технического состояния автотранспортных средств и их выпуском на линию, механик должен: ознакомиться с путевой документацией и техническим состоянием АТС; характером предстоящих работ; маршрутом, его протяженностью, количеством единиц АТС выполняющих работу на линии; численным составом водителей; перевозимым грузом, пассажирами (при наличии); принять к сведенью информацию о медицинском заключении о прохождении водителями автомобиля предрейсовых медосмотров.

    - Следуя к месту проведения осмотра ТС и передвигаясь по территории учреждения:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории;

- убедится в достаточном освещении территории (в ночное время территория также должна освещаться);

- убедится, что люки водостоков и других подземных сооружений на территории находятся в закрытом положении;

- перемещение по территории осуществлять согласно разрешённых направлений движения, поворотов, выездов и съездов;

- в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать возможное движение АТС.

    - Находясь в помещении для проведения осмотра технического состояния ТС убедится, что:

- место проведения осмотра ТС готово к безопасному выполнению работ по осмотру автотранспорта и имеет достаточное освещение;

- помещение для проверки технического состояния АТС обеспечивает выполнение операций в соответствии с требованиями и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя ТС;

- осмотровая канава соответствует требованиям и размеру осматриваемого ТС, которое при установке на канаву не закрывает ведущую в канаву лестницу и запасный выход;

- выход из одиночной тупиковой канавы находится со стороны, противоположной заезду транспортного средства;

- выходы из траншей и тоннелей ограждены металлическими перилами высотой не менее 1,1 м;

- лестница из канавы не расположена на путях движения транспортных средств и защищена от сырости и грунтовых вод;

- осмотровая канава имеет ниши для размещения электрических светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными разъемами для подключения ручных переносных электрических светильников напряжением не выше 12 В;

- осмотровая канава имеет рассекатели и направляющие (предохранительные) реборды по всей длине или другие устройства, для предотвращения падения транспортных средств в канавы во время их передвижения и стационарные упоры для колес заезжающих транспортных средств (со стороны, противоположной заезду);

- места перехода осмотровой канавы оснащены съемными переходными мостиками шириной, обеспечивающей безопасный переход работника;

- имеется сигнальная разметка и вывешены предупреждающие знаки безопасности;

- в наличии специальных упоров (башмаков), для установки под колеса, и козелков (подставок), для установки под транспортные средства;

- убедится, что ТС заторможено с использованием стояночного тормоз, двигатель выключен;

- лестницы, подножки, ступени ТС очищены от грязи, снега и льда;

- части двигателя и оборудования ТС остыли;

- в зоне производства работ по осмотру ТС отсутствуют посторонние и движение транспортных средств;

- въездные (выездные) и запасные ворота не загромождены;

- ручной инструмент, приспособления - исправны.

  - Перед применением домкратов (в случае их использования) убедится, что:

- домкрат освидетельствован, на корпусе домкрата указан инвентарный номер, грузоподъемность;

- все вращающиеся части домкрата свободно (без заеданий) проворачиваться вручную;

- все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой;

- ручные рычажно-реечные домкраты имеют устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки;

- при подъеме груза домкратом подложена деревянная выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата;

- домкрат установлен строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности;

- головка (лапа) домкрата уперта всей своей плоскостью в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, между головкой (лапой) домкрата и грузом имеется упругая прокладка.

  - Перед эксплуатацией ручного инструмента убедится, в:

- достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- прочности и надежности установки на полу стеллажа с инструментом;

- убедиться в исправности ручных инструментов, приспособлений путем визуального осмотра (торцовые головки и удлинитель к ним, воротки, гаечные ключи, клещи, разводной ключ, отвертки и т.п.);

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения.

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Перед заменой, подкачкой колеса:

- убедится в: достаточности освещения места производства работ, готовности и исправности ручного инструмента, подъемного механизма, компрессора для подкачивания шин и принятии всех мер безопасности к предстоящей работе;

- двигатель ТС заглушен, ТС заторможено при помощи стояночного тормоза;

- удостовериться, что ТС вывешено с помощью подъемного механизма и занимает устойчивое, надежное положение;

- под не поднимаемыми колесами имеются специальные упоры (башмаки), а под вывешенной частью ТС - специальная подставка (козелок).

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы. При оформлении путевых документов согласовывать свои действия со специалистом по БДД.

  - При оформлении документации и иных сопроводительных документов руководствоваться требованиями инструкции по охране труда при работе на ПЭВМ и работе с оргтехникой:

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям, при создании условий безопасного ее выполнения;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи, отключать вычислительную и оргтехнику;

- придерживаться принятых норм и правил, соблюдать правила эксплуатации ПК, офисной- и оргтехники в соответствии с инструкциями по эксплуатации, по назначению;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- соблюдать требования к удобной позе и расстояние от глаз до экрана в пределах 60 см.;

- соблюдать режимы труда и отдыха (продолжительность непрерывной работы с компьютером не более двух часов, время непрерывной работы с набором текстов или вводом данных – один час. Для смягчения нагрузки на зрительную систему рекомендуется использование специальных спектральных очков (очков для компьютера);

- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе (по 15 минут по истечении каждого часа работы), с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять производственную гимнастику - расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног;

- при сортировке и работе с документами – учитывать, что бумага имеет острые кромки, проявлять бдительность, осмотрительность;

- при работе с сотрудниками/людьми проявлять доброжелательность, корректность.

    - Сотруднику запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;

- переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств документами, бумагой и посторонними предметами;

- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;

- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

- производить частые переключения питания;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- включать сильно охлажденную (принесенную с улицы в холодное время года) офисную технику;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт ПК, офисной- оргтехники.

    - При постоянной работе экран должен находиться в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре в одной плоскости с экраном.

  - Отлучаясь с рабочего места, механик обязан запирать сейф/шкаф с документацией на замок. Ключ от сейфа/шкафа необходимо хранить в недоступном, для других сотрудников, месте.

  - Производство работ по проверке технического состояния транспортных средств и их агрегатов при выпуске на линию и возвращении с линии производить при заторможенных колесах с использованием стояночного тормоза и выключенном двигателе (исключение составляют случаи опробования тормозов транспортных средств).

    - Выполнение работ по осмотру технического состояния производится до начала рейса или смены (рабочего дня) водителя ТС.

    - При проверке технического состояния ТС в темное время суток и его осмотра снизу на осмотровой канаве - использовать переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В, защищенные от механических повреждений, или электрический фонарь с автономным питанием.

    - Учитывать расстоянии от открываемых дверей ТС во избежание получения травм открываемыми дверями либо вследствие возможного выпадения груза.

    - При проверке штатности работы двигателя, перед его пуском необходимо убедиться, что ТС заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение. Пуск производить при помощи стартера.

    - Перед готовностью автотранспорта к выпуску, механик обязан убедиться в полной исправности АТС и готовности к работе на линии, проверив:

- техническое состояние АТС (прицепа – при наличии), обращая особое внимание на: исправность тормозной системы; рулевого управления; стеклоомывателей; колес; шин; звукового сигнала; сцепных устройств; тахографа; исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства (замков дверей кузова/кабины, пробок топливных баков); устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья; обогрева и обдува стекол; исправность устройства для обогрева салона и кабины; держателя запасного колеса; индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности и влияющей на безопасность дорожного движения; стекол и обзорности с места водителя; зеркал заднего вида и их креплений; заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков.

- работоспособность в установленном режиме: стеклоочистителей; внешних световых приборов и световозвращателей;

- герметичность систем, узлов и агрегатов ТС, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств;

- укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными упорами (для грузовых транспортных средств и автобусов), а также жилета со светоотражающими полосами;

- отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в нарушение установленного порядка;

- отсутствие установленных на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответствующего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб;

- заправку АТС топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- провести регистрацию результатов контроля технического состояния транспортного средства. Внести в путевую документацию необходимые данные, обратить внимание на отметки, сделанные специалистом по БДД.

  - Во время проведения осмотра ТС проявлять бдительность, осторожность, применять безопасные приемы выполнения работ.

  - При эксплуатации ручного инструмента и приспособлений, руководствоваться инструкцией по охране труда по их безопасной эксплуатации.

    - Для транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать сумку или легкий переносной ящик. В целях обеспечения безопасности работника, травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть изолированы.

    - Запрещена эксплуатация неисправного инструмента, а также использование их не по назначению.

  - При эксплуатации домкрата:

- следить за устойчивостью груза;

- по мере подъема под груз вкладывать подкладки, а при его опускании - постепенно вынимать;

- действия производить без излишних усилий и рывков;

- освобождение домкрата из-под поднятого груза и его перестановку производить после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры.

    - При работе с домкратами запрещается:

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

  - При замене, подкачке колеса:

- снятие, замену и установку колес производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и соблюдением всех мер безопасности к предстоящей работе;

- все работы (монтаж и демонтаж) шин производить с применением исправного монтажного инструмента;

- работы проводить при: остановленном АТС; заглушенном двигателе; заторможенном при помощи стояночного тормоза ТС; вывешенном с помощью подъемного механизма и устойчивом, надежном положении ТС; наличии установленных под не поднимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков), для обеспечения неподвижности АТС и специальной подставки (козелок) -  под вывешенной частью ТС.

    - При вывешивании АТС с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него козелок (подставку) и опустить на него кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо.

    - Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления колес АТС следует с помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.

    - Запрещается наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами, отворачивать гайки рывком.

    - Колеса (автобуса) необходимо снимать и перемещать с помощью специальной тележки. Перемещать колеса автобусов вручную путем перекатывания в запрещается.

    - При накачивании шин или подкачивании снятых с автомобиля шин - пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом вниз. Использовать компрессор. Запрещается во время накачивания шины сжатым воздухом с использованием компрессора ударять по замочному кольцу молотком или кувалдой, а также накачивать шину сжатым воздухом свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха.

  - В случае эксплуатации прицепа:

- произвести сцепку автомобиля и прицепа с учетом соблюдения требований безопасности и технической документации;

- затормозить прицеп стояночным тормозом;

- проверить состояние буксирного устройства;

- положить под колеса прицепа специальные упоры (башмаки);

- убедится, что в момент выполнения работы по сцепке автомобиля с прицепом рычаг переключения передач (контроллер) должен находиться в нейтральном положении;

- убедится, что борта полуприцепов при сцепке должны быть закрыты;

- убедиться в исправности седельно-сцепного устройства, шкворня и их креплений;

- убедится в том, что передняя часть полуприцепа по высоте располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на седло;

- произвести сцепку систем автомобиля и прицепа;

- сцепку и расцепку транспортного средства производить только на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси автомобиля-тягача и полуприцепа при этом должны располагаться на одной прямой;

- убедится в правильности выполненных действий и надежности креплений;

- перед началом движения автомобиля задним ходом необходимо зафиксировать поворотный круг прицепа стопорным устройством.

  - Перед выпуском на линию дополнительно проинформировать водителя автомобиля о безопасной эксплуатации АТС, об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза/пассажирах (при наличии), требованиях укомплектованности АТС.

    - Механик обязан:

- качественно провести осмотр ТС перед выпуском на линию;

- руководствоваться требованиями по выпуску АТС на линию и комплектованию автотранспорта;

- осуществлять сопровождение при оформлении путевых документов. При выявлении: ошибок в оформлении путевых, сопроводительных документах, обнаружении неисправностей в работе ТС, невозможности осуществления выезда автотранспорта на линию – отменить выезд АТС, поставить в известность специалиста по БДД, ответственного за производство работ - начальника структурного подразделения (в случае эксплуатации спецтехники), директора учреждения, эксплуатацию ТС запретить;

- произвести записи об обнаружении неисправностей в работе в соответствующие формы, ТС направить для проведения диагностики и ремонтных работ в сервисный центр;

- информировать водителя автомобиля о состоянии ТС и готовности выезда в рейс;

- перед пропуском транспортного средства с территории объекта остановить ТС, открыть проездные ворота до полного открытия створок. Створки немеханизированных проездных ворот зафиксировать в открытом положении стопорным устройством (фиксатором).

- по прибытию из рейса произвести осмотр ТС, поместить на хранение.

    - Механику запрещается:

- привлекать к осмотру АТС посторонних лиц (пассажиров, прохожих);

- производя осмотр работать, лежа на полу (на земле);

- производить осмотр ТС при не остывшем/работающем двигателе, прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям ТС;

- производить осмотр ТС: на открытых незащищенных площадках в грозу, метель, при сильном ветре и интенсивных атмосферных осадках, создающих угрозу травмирования; во время движения транспортного средства; с эстакад, не оборудованных приспособлениями, обеспечивающими безопасное проведение работ;

- использовать в качестве опор под вывешенные ТС подручные предметы. Работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;

- выполнять какие-либо работы, находясь под АТС, вывешенном только на домкрате, без установки козелка (подставки);

- оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы. Размещать инструмент способом, не исключающим падения;

- выпускать на линию ТС, имеющие неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр или технический осмотр;

- допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории или подкатегории;

- при подаче АТС к прицепу находиться между автомобилем и прицепом;

- устанавливать домкрат на случайные предметы: камни, кирпичи и т.д.;

- пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, не соответствующими выполняемой работе;

- применять инструмент не по назначению;

- эксплуатация электроинструмента. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II);

- выпускать в рейс транспортные средства, имеющие неисправные устройства для обогрева салона и кабины;

- подогревать (разогревать) двигатель, другие агрегаты автомобиля, а также оборудование топливной системы открытым пламенем;

- оставлять ТС без присмотра.

  - При хранении АТС площадки/гаражи должны располагаться отдельно от спортивных площадок и объектов учреждения и иметь твердое, ровное покрытие с уклоном для стока воды, а также иметь разметку, определяющую места установки АТС и границы проездов.

    - Помещения для хранения и осмотра АТС должны иметь полы ровные и проченные, с гладким покрытием, но не скользкой поверхностью.

    - При хранении АТС, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения АТС. ТС, требующие ремонта, хранятся отдельно от исправных.

    - Ширина проезда между ТС помещениях для стоянки должна быть достаточной для свободного въезда ТС на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до ТС должно быть не менее 0,5 м.

    - Расстояние между двумя параллельно стоящими АТС должно обеспечивать свободное открывание дверей их кабин.

    - На всех ТС поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Транспортные средства заторможены стояночными тормозами.

    - Обеспечен свободный доступ к въездным (выездным) и запасным воротам, как внутри, так и снаружи помещений. Отсутствие загромождений.

    - В помещениях, предназначенных для стоянки транспортных средств запрещается:

- производить ремонт ТС;

- оставлять открытыми горловины топливных баков ТС;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);

- мыть или протирать бензином кузова ТС, детали или агрегаты, а также руки и одежду;

- заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;

- осуществлять в помещении пуск двигателя для любых целей, кроме выезда ТС из помещения;

- хранить какие-либо материалы и предметы;

- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей;

- курить, использовать открытый огонь.

  - При организации работы связанной с необходимостью отъезда по производственным вопросам, провести согласование с директором учреждения, пользоваться только служебным автотранспортом, соблюдая меры личной безопасности.

    - Руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда для сотрудников учреждения направляемых в командировку, по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых функций, связанных с разъездным характером работы».

    - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

    - При посадке или необходимости покинуть автотранспорт, выполнять указания водителя автомобиля.

    - При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта соблюдать осторожность.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае возникновения задымления, загорания – прекратить работу, обесточить источник опасности, отключив электропитание, принять первоочередные меры, вызвать пожарную охрану, поставить в известность директора.

  - При возникновении неисправности ПК, офисной-, оргтехники необходимо произвести отключение питания, сообщить директору. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае поражения работника электрическим током оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - При проявлении признаков недомогания, потере внимания, ухудшении видимости, рези в глазах, головокружении – прекратить работу, выполнить комплекс расслабляющих упражнений, обратиться за медицинской помощью (при необходимости), поставить в известность директора учреждения.

  - При потере ключа от шкафа с документацией, механик обязан незамедлительно поставить в известность директора учреждения, специалиста по БДД.

  - При обнаруженных неисправностях АТС, приспособлений, выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе водительского состава и безопасной эксплуатации автотранспорта - выпуск транспорта на линию отменить, поставить в известность специалиста по БДД, ответственного за производство работ – начальника структурного подразделения (в случае эксплуатации спецтехники), директора учреждения и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - В случае ДТП: сообщить в органы ГИБДД, поставить в известность специалиста по БДД, директора учреждения. Принять меры к оказанию пострадавшему первой помощи, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

  - При обнаружении неисправности инструмента работу остановить, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей, замены инструмента.

  - В случае травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить директора, специалиста по БДД, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - О любой нештатной ситуации, необходимо доложить директору для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать документацию в отведенное для хранения место, шкаф.

    - Закрыть сейф/шкаф с документами на ключ.

  - Произвести отключение ПЭВМ, офисной- и оргтехники, соблюдая следующую последовательность выключения:

- произвести закрытие всех активных задач;

- убедиться, что в дисководах нет сменных носителей;

- завершить работу операционной системы;

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок бесперебойного питания.

  - Удаление пыли с экрана монитора, ПК, офисной- и оргтехники производить только после отключения от электросети.

  - После проведения технического осмотра ТС привести в порядок рабочее место:

    - Собрать, очистить и уложить инструмент, приспособления в отведенное для хранения место.

    - Разлитое масло, топливо убрать с помощью песка или опилок, которые после использования ссыпать в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих целей и установленные вне помещения.

    - Для сбора пыли, опилок, стружки, использовать щетки-сметки.

    - Использованные обтирочные материалы убрать в металлические ящики, удалить из помещений в специально отведенные места.

    - Убедится, что на территории производства работ не оставлен инструмент, приспособления.

  - После возвращения с работы на линии водителя автомобиля, проверить состояние техническое состояние АТС.

    - АТС (прицеп – при наличии) очистить от грязи и пыли, поставить в установленное место, убедиться, что: нет вероятности возникновения возгорания, самопроизвольного движения, рычаг стояночной тормозной системы - затянут.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения, ворота гаража. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить специалисту по БДД, директору обо всех имевших место неполадках и принятых мерах по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |