Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» ________________________Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА

г. Шарыпово 20     г.

1. ООБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, 
занятых производством плотницких и мелкосрочных ремонтных работ небольшого объем эксплуатирующих плотницкий и слесарный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для плотника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при эксплуатации плотницкого, слесарного инструмента и требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве плотника допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- ознакомленные с требованиями и периодичностью проведения различных видов работ;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации плотницкого и слесарного инструмента;

- изучившие требования инструкции по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения мелкосрочных окрасочных работ;

- инструктаж по охране труда на рабочем плотник проходит не реже 1 раза в 6 месяцев;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ плотник проходит - 1 раз в год.

  - В процессе работы на плотника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон;

- недостаточной освещенности рабочих зон;

- повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах;

- физических и нервно-психических перегрузок;

- падающих предметов (элементов оборудования);

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей, материалов, инструмента;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами механизации труда, расходными материалами, заготовками.

  - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электроинструментом плотнику запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II).

  - Сотрудник обязан применять инструмент и материалы по прямому назначению.

  - При производстве плотницких, мелкосрочных ремонтных или окрасочных работ, эксплуатации плотницкого/слесарного инструмента, работе с материалами/заготовками работник должен соблюдать меры личной безопасности.

  - Проведение плотницких, мелкосрочных работ проводится в текущем режиме, направлено на поддержание функционального и эстетического состояния конструкций, покрытий, спортивного инвентаря.

  - Плотник должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде;

- соблюдать требования к хранению и эксплуатации плотницкого и слесарного инструмента, заготовок, материалов;

- соблюдать требования безопасного выполнения работ при работе с материалами и заготовками.

  - Должен знать: назначение плотницкого и слесарного инструмента при проведении различных видов плотницких/мелкосрочных работ, назначение/виды древесины и заготовок, меры безопасности при строгании, зачистке и шлифовании вручную деталей из древесины. Меры предосторожности при подготовке поверхностей деталей, склеивании материалов. Требования безопасности при резанье вручную, сверлении отверстий ручным инструментом (коловоротом), заточке и наладке плотницкого инструмента вручную и при помощи шлифовочной шкурки. Соблюдать гигиенические нормативы и требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

    - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией плотницкого и слесарного инструмента.

  - Плотник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, знать запретные зоны, требования эксплуатации плотницкого и слесарного инструмента, безопасные методы и приемы выполнения плотницких работ, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, порядок оказания первой помощи и действия при пожаре, знать места расположения аптечки, соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях инструмента плотник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - За невыполнение требований данной инструкции плотник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми инструментом и материалами.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в помещении, месте производства работ.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - При выполнении плотницких работ, мелкосрочного ремонта руководствоваться требованиями инструкции по применению слесарных инструментов:

- убедиться в достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- убедится в прочности и надежности установки на полу: верстака, стеллажа, стола, шкафа, тумбочки;

- убедится в наличии установки защитного экрана высотой не менее 1 м, для защиты работника от отлетающих частиц;

- убедится в безопасности поверхности верстака;

- убедиться в исправности слесарных инструментов, приспособлений;

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения;

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Произвести осмотр слесарного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

  - Перед началом работ с ручным деревообрабатывающим (плотницким), слесарным инструментом необходимо проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента (без трещин, бугров, сколов, отщипов, гнили);

- состояние металлических рукояток инструмента (без острых кромок, заусенцев);

- состояние лезвия топора, прочность и плотность насаженности на топорище и закреплённость мягким металлическим завершенным клином;

- состояние поверхности топорища (гладкая, ровная, зачищенная, без трещин, сучков и надломов). Длина рукоятки - в 2,5 - 3 раза больше высоты топора;

- строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) имеют гладкие, ровно зачищенные колодки.

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков (отсутствие без трещин);

- состояние ножей рубанков и фуганков (иметь правильную заточку - с углом заточки режущей кромки в пределах 25 - 30°);

- состояние поверхности рубанков и фуганков (гладко и ровно зачищена, задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен);

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, обеспечивает регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков - без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- правильность заточки и надежность креплений пилы (ножовки, лучковые). Лучковые пилы имеют прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями подлежат замене;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

  - Запрещена эксплуатация неисправных средств механизации труда, инструмента, а также использование их не по назначению.

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать сумку или легкий переносной ящик. В целях обеспечения безопасности работника, травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть изолированы.

  - Перед началом работы на верстаке следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

  - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

  - При выполнении работ, связанных с выбрасыванием опилок, осколков, во избежание травмирования - использовать средства для защиты глаз.

  - Подготовить необходимые, материалы, заготовки.

  - Плотнику запрещены работы в местах и с источниками повышенной опасности, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках и в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы с электроинструментом и на станках;

- работы на высоте;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Плотнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать плотницкий/инструмент, оборудование обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.  Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей, в пределах участка, определенного ответственным за производство работ.

  - Во время работы плотник обязан:

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место и инструмент;

- выполнять только ту работу, которая поручена, по которой прошел обучение, и к которой получены допуски;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм и правил;

- применять для работы исправный инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, осуществлять визуальный контроль за движением потока людей;

- соблюдать нормы при переносе, подъёме тяжестей;

- не поручать свою работу посторонним лицам.

  - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, заготовки, материалы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - Пиление. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую деталь следует придерживать рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза. Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок.

    - Распиливание материала производить только на исправных верстаках. Заканчивать пропил нужно осторожно, исключая падение отпиленной части материала.

    - Начинать запиливание линии пропила необходимо движением пилы "на себя". Пилить необходимо равномерно, без сильных нажимов и рывков. При пилении следует делать движение «вразмах», т. е. прижимать пилу ко дну распила при движении вниз и несколько отводить её в сторону при движении вверх (холостой ход). Пилить нужно ровно, без резких движений и сильных нажимов и без перекосов, так как при перекосе полотно может защемиться в пропиле. Если пилу "зажимает", то в пропил вставляют небольшой клин.

    - Для пиления под углом необходимо использовать распиловочный ящик.

    - При продольном пилении доску или брусок следует положить на верстак таким образом, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, то есть свешивалась за верстачную доску, и укрепить струбциной, следует левой рукой поддерживать распиливаемую доску. При продольной распиловке короткие доски со сделанной разметкой следует закреплять в тисках в вертикальном положении так, чтобы риска была видна плотнику.

    - Пилу следует поставить на линию разметки и медленным движением на себя сделать неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.

    - При пилении нужно следить за качеством распиливаемой поверхности; шероховатая, грубая поверхность получается, если пилить древесину пилой с неправильно разведенными зубьями, либо плохо заточенной пилой.

    - При поперечном распиливании досок, брусков материал следует уложить на верстак так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске сделать запил.

    - Запил следует делать по риске плавным движением полотна пилы на себя. Пиление следует вести ровно, без нажима. Перед окончанием пиления движения пилы следует замедлить, а отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во избежание облома доски и удара по ноге.

    - Плотник должен помнить, что большое число ранений пальцев и рук происходит при неправильном способе пиления. Запрещено ставить палец или руку у пропила для направления пилы по риске, при распиливании материал должен быть прочно укреплен. Запрещено пиление на весу, на колене.

  - Отесывание топором доски необходимо производить в направлении от комля к вершине.

    - Перед началом работ обтесываемый материал прочно закрепить на подкладках с исключением самопроизвольного сдвига, перемещения, переворачивания.

    - При работе с топором (тесание, отеска пиломатериала) ступни ног работника должны быть поставлены на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

  - Строгание рубанком детали производить вдоль волокон, предварительно надежно закрепив деталь на верстаке. Для закрепления детали - использовать упор.

    - Стружку, забившуюся в щель рубанка, выбирать сверху. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

  - При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки должен быть в пределах 25 - 30°.

  - Пользуясь для резания стамеской, следует направлять ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь.

    - При работе стамеской удары молотком наносить строго по центру; стамеской можно работать и другим способом: правой рукой следует нажимать на торец стамески, а левой прижимать полотно к древесине, направляя её в нужном направлении. При резании стамеской во избежание ранения запрещено поддерживать обрабатываемый предмет по направлению движения лезвия стамески. Запрещено резать в направлении «на себя» и на весу.

  - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются.

    - При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

  - Эксплуатировать напильник, рашпиль и подобный инструмент разрешено только при наличии у них ручек, охваченных металлическими кольцами.

  - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

  - При эксплуатации ручного слесарного инструмента применять его по назначению и в соответствии с характером выполняемых работ. Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

  - При работе с клеем, работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении, имеющем вентиляцию.

    - Нанесение клеящего состава на поверхности производить с использованием кисти, приспособлений или инструментов, с соблюдением инструкции завода изготовителя. Запрещено целенаправленно вдыхать пары клея, допускать попадания на кожу, пол, рукоятки и сам инструмент.

    - Использованные при работе с клеями салфетки, ветошь и бумагу собирать в специальную емкость и удалять из помещения по мере их накопления в специально отведенное для утилизации место.

  - Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины, следует регулярно убирать по мере их накопления в течение рабочей смены и по окончании работы.

    - Для удаления опилков, стружки, осколков стекла, иных отходов с рабочего места необходимо пользоваться щеткой для смета, надевать рукавицы для защиты рук.

  - Плотнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- работать при отсутствии достаточного освещения;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- эксплуатировать неисправный инструмент использовать его не по назначению;

- оставлять инструмент без присмотра;

- нарушать требования при производстве плотницких работ, работе с материалами и заготовками;

- оставлять топор врубленным в вертикально поставленный обрабатываемый материал;

- производить распиловку материала, положив его на колено;

- придерживать рукой обрабатываемую деталь непосредственно перед инструментом;

- очищать рубанок от стружки со стороны подошвы рубанка;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электроустановки, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать лестницы/стремянки;

- перепоручать свою работу кому - либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин.

  - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При обнаружении неисправности инструмента работу остановить, поставить в известность начальника структурного подразделения, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем начальнику структурного подразделения при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - В случае травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - При возникновении возгорания, пожара, появлении задымления необходимо вызвать пожарную службу, покинуть опасную зону, оповестив присутствующих и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Произвести уборку рабочего места, очистку инструмента, рабочих поверхностей, поверхности верстака от опилок, стружки, пыли (произвести смет щеткой).

  - Поместить инструмент в отведенное место для дальнейшего хранения место.

  - Убедится, что на месте производства работ не оставлен инструмент.

  - Мусор убрать в специально отведенные место сбора.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |