Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

(объект бассейн)

г. Шарыпово 2025  г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, 
занятых производством профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, вспомогательных работ по уборке и поддержанию санитарного состояния территории объекта, эксплуатирующих средства механизации труда, уборочный инвентарь, аккумуляторный ручной и слесарный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: использовании слесарного и иного аккумуляторного ручного инструмента; эксплуатации средств механизации труда (триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство, тележка грузоподъемная складная); уборочного инвентаря; поддержании в надлежащем состоянии территории объекта, покрытий и требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации слесарного инструмента;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации аккумуляторного ручного инструмента;

- ознакомленные с нормами и требованиями содержания территории и покрытий, периодичностью проведения различных видов уборочных работ в зависимости от сезона;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, эксплуатации средств механизации труда – триммер бензиновый, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство бензиновое;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, эксплуатации средств механизации труда – тележка грузоподъемная складная;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации уборочного инвентаря;

- изучившие требования инструкции по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения мелкосрочных окрасочных работ;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий проходит - 1 раз в год в комиссии МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон;

- недостаточной освещенности рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах (при эксплуатации средств механизации труда);

- физических перегрузки;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- падающие предметы (инструмент);

- падающие с кровли предметы;

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей уборочного и садового инвентаря, приспособлений, инструмента;

- травмирование при падении на скользкой поверхности;

- укусы насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами механизации труда, инструментом, приспособлениями, расходными материалами.

    - Сотрудник обязан применять инвентарь, средства механизации труда по прямому назначению, с учетом предстоящей работы, согласно сезона, с учетом погодных и температурных условий окружающей среды.

    - При производстве работ по санитарному содержанию территории, эксплуатации средств механизации труда и эксплуатации инвентаря рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен соблюдать меры личной безопасности, учитывать время года, время суток, обращать внимание на метеоусловия/видимость (достаточность/состояние освещенности – как естественной, так и искусственной), погодные условия (наличие/отсутствие дождя, снега, град, сила ветра) температурный режим, движущийся автотранспорт, передвижение потока людей.

    - Уборка территории производится путем проведения уборочных работ: удаления снежных масс, скола наледи, сбора/подметания листвы, веток, иного мусора и утилизации в специально отведенном месте.

  - При производстве мелкосрочных ремонтных или окрасочных работ, сотрудник обязан применять слесарный и иной аккумуляторный ручной инструмент по прямому назначению, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электроинструментом рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не ниже II).

  - Проведение мелкосрочных ремонтных, окрасочных работ проводится в текущем режиме, направлено на поддержание функционального и эстетического состояния конструкций, их отдельных элементов, декора, фурнитуры, покрытий, спортивного инвентаря.

  - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде;

- соблюдать требования к хранению и эксплуатации средств механизации труда, инвентаря для уборки, слесарного инструмента и иного аккумуляторного ручного инструмента;

- соблюдать требования безопасного выполнения работ при работе с материалами и комплектующими.

  - Должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии слесарного и иного аккумуляторного ручного инструмента при проведении различных видов мелкосрочных работ.

    - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией средств механизации труда, уборочного инвентаря, слесарного и иного аккумуляторного ручного инструмента.

  - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования эксплуатации средств механизации труда – триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство, тележка грузоподъемная складная; требования инструкции предъявляемые к уборочному инвентарю, требования санитарии по содержанию территории объекта; требования эксплуатации слесарного и иного аккумуляторного ручного инструмента; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи и действия при пожаре, знать места расположения аптечки; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

    - При необходимости нахождения в помещении с чашами бассейна, передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям.

    - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна, эксплуатация спортивного оборудования/инвентаря (физкультурно-оздоровительной деятельностью), посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях уборочного инвентаря, средств механизации труда, слесарного и иного аккумуляторного ручного инструмента, рабочий по комплексному обслуживанию зданий должен сообщить своему начальнику структурного подразделения/иному лицу, ответственному за производство работ.

  - За невыполнение требований данной инструкции рабочий по комплексному обслуживанию зданий несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения/лица, ответственного за производство работ. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами механизации труда, инвентарем, инструментом и приспособлениями.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, инструмента, приспособлений).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов слуха необходимо применять противошумные наушники или беруши.

  - При выполнении мелкосрочного ремонта руководствоваться требованиями инструкции по применению слесарных инструментов и общепринятых технологий проведения работ:

- убедиться в достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- убедится в прочности и надежности установки на полу: верстака, стеллажа, стола, шкафа, тумбочки;

- убедится в наличии установки защитного экрана высотой не менее 1 м, для защиты работника от отлетающих частиц;

- убедится в безопасности поверхности верстака;

- убедиться в исправности слесарных инструментов, приспособлений;

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения;

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Осмотреть устройства/инструменты для проведения замеров.

    - У штангенциркуля проверить точность смыкания (губки свести вместе, оценить отсутствие просвета), работоспособность фиксирующего винта. Помнить, что губки имеют острый край.

    - У линейки оценить целостность, отсутствие зазубрин, четкость нанесения измерительной шкалы.

    - У рулетки обратить внимание на отсутствие изломов, коррозии, царапин и других дефектов на полотне, способных повлиять на качество измерений. Проверить взаимодействие частей рулетки - вытягивание и свёртывание ленты должны осуществляться легко, плавно, без помех и заедания. Петли должны быть свободно и прочно закреплены на концах ленты. Оценить качество нанесения разметки.

  - Произвести осмотр слесарного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

  - Перед началом работ с ручным деревообрабатывающим (плотницким), слесарным инструментом необходимо проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента (без трещин, бугров, сколов, отщипов, гнили);

- состояние металлических рукояток инструмента (без острых кромок, заусенцев);

- состояние лезвия топора, прочность и плотность насаженности на топорище и закреплённость мягким металлическим завершенным клином;

- состояние поверхности топорища (гладкая, ровная, зачищенная, без трещин, сучков и надломов). Длина рукоятки - в 2,5 - 3 раза больше высоты топора;

- строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) имеют гладкие, ровно зачищенные колодки.

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков (отсутствие без трещин);

- состояние ножей рубанков и фуганков (иметь правильную заточку - с углом заточки режущей кромки в пределах 25 - 30°);

- состояние поверхности рубанков и фуганков (гладко и ровно зачищена, задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен);

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, обеспечивает регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков - без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- правильность заточки и надежность креплений пилы (ножовки, лучковые). Лучковые пилы имеют прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями подлежат замене;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

  - При эксплуатации аккумуляторного ручного инструмента, соблюдать требования по эксплуатации инструкции завода – изготовителя и требования электробезопасности. Эксплуатировать инструмент - по прямому назначению, для тех работ, для которых он предназначен.

    - При помощи визуального осмотра убедиться в целостности, исправности, готовности к применению в работе инструмента. Оценить рабочее состояние аккумуляторной батареи и целость шнура зарядного устройства.

    - Соблюсти правила зарядки батареи. В случае, если инструмент долго не использовался (или новый), аккумуляторную батарею следует разрядить полностью и только после этого производить зарядку:

- произвести изъятие аккумулятора из инструмента и установить его на зарядное устройство с соблюдением полярности (+/-);

- соблюдать порядок действий. Сначала в зарядное устройство установить аккумулятор, потом подключить устройство к сети, а после процесса зарядки - сначала отключить зарядное устройство от сети, а потом произвести выемку аккумулятора из устройства;

- обращать внимание на сигнал индикации заряда (с целью продления срока службы аккумулятора);

- перед началом применения аккумуляторного инструмента, убедиться, что пусковая клавиша находится в положении «выключено», произвести вставку аккумулятора в соответствии с отверстием гнезда до упора, пока не раздастся характерный щелчок;

- подобрать необходимые для работы насадки (в случае использования) с учетом применяемых материалов и поверхностей, произвести их правильную установку;

- убедиться, что рукоять и движущиеся элементы корпуса сухие, без следов смазки или масла;

- произвести проверку работы инструмента на холостом ходу;

- при выполнении поставленных задач, производство работ с использованием аккумуляторного инструмента начинать с низкого крутящего момента, только потом осуществить переход на более высокий;

  - Запрещается:

- эксплуатация неисправных средств механизации труда, инструмента, а также использование их не по назначению;

- касание контактов зарядного устройства;

- зарядка поврежденного аккумулятора;

- эксплуатация зарядных устройств, не подходящих по параметрам к марке инструмента;

- производство работ влажными/мокрыми руками.

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать сумку или легкий переносной ящик. В целях обеспечения безопасности работника, травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть изолированы/зачехлены.

  - Перед началом работы на верстаке следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

  - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

  - При выполнении работ, связанных с выбрасыванием опилок, осколков, во избежание травмирования - использовать средства для защиты глаз и органов дыхания.

  - При производстве работ по санитарному содержанию территории:

- оценить метеоусловия, видимость, температурный режим;

- убедится в достаточности освещения в зоне производства работ;

- в случае применения работ средств механизации труда, убедится при помощи визуального осмотра в их исправности и целостности применяемых. Оценить отсутствие повреждений насадок/комплектующих, проверить достаточность заправки топливной смесью, исправность работы на холостом ходу;

- подготовить инвентарь для уборки, приспособления, садовый инвентарь. Убедится в его исправности: проверить надежности креплений рукояток, черенка и рабочей поверхности лопат, метлы, грабель (рабочая поверхность должна быть прочно насажена, расклинена и закреплена); целостности рабочей поверхности; отсутствие шероховатостей, сколов черенков, расслоений; целостности ручки на ведре и самой емкости, надежности креплений.

    - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.), отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей, наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций.

    - Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, огородить их сигнальной лентой, доложить начальнику структурного подразделения.

    - Доставить к месту производства работ инвентарь, средства механизации труда выбирая свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках и в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы на проезжей части в зоне движения транспортных средств;

- работы с электроинструментом и на станках;

- работы на высоте;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать инструмент, оборудование, средства механизации труда, инвентарь обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей, в пределах участка, определенного начальником структурного подразделения/иным лицом, ответственным за производство работ.

  - Во время работы рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан:

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- выполнять только ту работу, которая поручена, по которой прошел обучение и к которой получены допуски;

- соблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы на отдых и обогрев (ежечасно по 15 минут - в случае выполнения трудовых функций на открытом воздухе);

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм и правил;

- применять для работы исправные приспособления, средства механизации труда, инвентарь, инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- не поручать свою работу посторонним лицам;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора, опилок, стружки, иных отходов;

- соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей, пользоваться для перемещения грузов (тар) складной грузоподъемной тележкой.

  - При эксплуатации тележки грузоподъемной складной:

- соблюдать требования инструкции завода – изготовителя по эксплуатации;

- определять виды грузов, для принятия решения о способе транспортировки/перевозке;

- соблюдать нормы, требования погрузки-разгрузки, устройства тары, способы закрепления перемещаемых грузов;

- при эксплуатации средства механизации труда не превышать паспортную грузоподъемность завода изготовителя;

- соблюдать порядок, применять безопасные методы выполнения работ погрузки/ выгрузки, перемещения и укладки мелких грузов;

- выполнять требования санитарии и гигиены при погрузке, выгрузке, перемещении грузов;

- придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - При проведении работ по очистке территории, эксплуатации средств механизации труда и уборочного инвентаря:

    - Оценить объем предстоящей работы, освещенность, погодные условия, температурный режим, наличие/отсутствие посетителей на объекте спорта, движение потока людей, транспортных средств – определив безопасные зоны/периметр работы.

    - Подготовить инвентарь, средства механизации труда, доставить к месту производства работ с соблюдением требований безопасности. Убедится в их исправности, надежности креплений, целостности, штатности работы.

    - Производить уборку территории, находясь лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При появлении, на убираемой части территории, транспорта, людей работу приостановить на время проезда, автотранспорта, прохождения потока. При наличии людей - передвигаться навстречу (лицом вперед), с соблюдением безопасного периметра рабочей зоны.

    - Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки; торчащей арматуры, проволоки, веток - с соблюдение мер безопасности.

    - При погрузке мусора в специализированный автотранспорт или складировании его в отведенное место - стоять со стороны ветра.

  - При покосе травы с применением средств механизации труда руководствоваться инструкцией по эксплуатации триммера (газонокосилки), удалении снежных масс – с применением инструкции для снегоуборщика бензинового, удалении листвы и иного мусора – инструкцией по эксплуатации воздуходувного устройства, при различных уборочных работах – инструкцией по эксплуатации уборочного инвентаря.

    - Соблюдать требования к размещению триммера (кустореза) при помощи плечевых подвесок:

- кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 7,5 кг, при работе размещаются на двойных плечевых подвесках, обеспечивающих одинаковое давление на оба плеча работника;

- кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеске;

- кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески.

    - При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

    - Производить отключение средства механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, появлении дыма;

- снятии/замене комплектующих (леска, диск и т.д.);

- извлечении посторонних предметов;

- приближении потока людей/животных, движении автотранспорта.

  - При обнаружении сосулек, наледи на крышах, козырьках зданий сообщать об этом начальнику структурного подразделения, с целью принятия мер по ограждению опасных участков.

  - При производстве работ по удалению наледи:

    - Применять СИЗ, пользоваться защитными очками для защиты глаз;

    - Крепко взять лом двумя руками за среднюю часть, обеспечив удобное для работы положение рук.

    - Занять устойчивое положение, распределив равновесие. Совершать поступательно возвратных движений ломом с одновременным воздействием на демонтируемую поверхность концом по дроблению льда.

    - Сориентировать лом по отношению к демонтируемой поверхности так, чтобы образовавшийся в результате угол был не менее 30 градусов. Затем лом привести в движение. При производстве работ по сколу льда проявлять осторожность.

  - При производстве работ по побелке бордюрных камней, зеленых насаждений:

    - Надеть СИЗ, пользоваться: резиновыми перчатками, респиратором, использовать защиту глаз. Следует помнить, что известь представляет собой химически активное вещество, которое может неблагоприятно воздействовать на организм человека (причиняет химические ожоги).

    - Соблюдая осторожность, поместить известковое молочко в исправную емкость для переноски (ведро). Подготовить кисть, валик.

    - С помощью визуального осмотра убедится:

- в целостности и пригодности к эксплуатации инвентаря;

- в благоприятности метеоусловий (отсутствие осадков, ветра);

- в жизнеспособности, устойчивости дерева/куста, отсутствие сломанных/падающих веток и препятствий под ногами (камни, мусор и т.д.), возможном нахождении на зеленом насаждении животных, птиц;

- в отсутствии движения транспортных средств, потока людей.

    - Предварительно подготовить поверхность. Произвести смет метлой, удалив загрязнения.

    - Работать находясь на газоне, таким образом, чтобы иметь полный обзор возможного движения автотранспорта, пешеходов (лицом к проезжей части).

    - Использовать готовый раствор при нанесении известкового молочка на поверхность.

    - Принять удобную устойчивую позу. В ёмкость с известковым молочком окунуть красящий инструмент (широкую кисть или валик). Распределить молочко по окрашиваемой поверхности тонким слоем. Произвести поступательные движения вперед-назад (при побелке бордюрного камня); вверх – вниз (при побелке зеленых насаждений). При необходимости нанести несколько слоёв, каждый слой - перпендикулярно по отношению к предыдущему.

  - Перед выполнением мелкосрочных покрасочных, работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения. Работы проводить при хорошем освещении и достаточном притоке воздуха.

  - При эксплуатации ручного слесарного инструмента применять его по назначению и в соответствии с характером выполняемых работ. Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются. При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

  - При проведении работ по мелкосрочному ремонту, для удаления опилков, стружки, отходов с рабочего места необходимо пользоваться щеткой для смета, надевать рукавицы для защиты рук.

    - Накопленные в течение рабочей смены и по окончании производства работ отходы и иной мусор убирать регулярно по мере их накопления.

  - Работы по заливке ледового покрытия производить с соблюдением требований безопасности инструкции по заливке ледового покрытия (катка).

  - Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- работать при недостаточной видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);

- эксплуатировать средства механизации труда (снегоуборщик бензиновый, триммер, воздуходувное устройство) во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50м), при сильном ветре (более 12 м/сек.);

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения; находиться в зоне производства работ подрядных/иных организаций;

- эксплуатировать неисправный инвентарь/средства механизации труда (появление дыма, запаха горящей изоляции, не свойственный инструменту стук и шум), инструмент использовать их не по назначению;

- придерживать рукой обрабатываемую деталь непосредственно перед инструментом;

- оставлять инструмент, инвентарь, средства механизации труда, приспособления без присмотра, в т.ч. на проезжей части, тротуарах, путях движения;

- класть уборочный инвентарь заостренной частью (зубьями) вверх;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электроустановки, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- держать во рту что –либо, инструмент, мелкие детали (шурупы, гайки, гвозди и т.д.);

- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя;

- производить замену комплектующих, чистку средств механизации труда при включенном питании. Прикасаться к вращающимся элементам;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы средств механизации труда, инвентаря, приспособлений. Данные работы производит специалист сервисного центра;

- разбирать блок питания (нарушать целостность и герметичность аккумуляторной батареи), прикасаться к контактам блока, замыкать их между собой;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать лестницы/стремянки;

- вставать на решетки ливневой канализации, крышки, люки канализационных колодцев;

- производить смет мусора по проезжую часто, тротуары, оставлять мусор на проезжей части и пешеходных дорожках, сваливать его в люки, проемы, каналы и колодцы. Мусор следует собирать и транспортировать в специально отведенное место;

- производить сброс снежных масс, наледи в люки, колодцы;

- при уборке снежных масс стоять против ветра;

- перепоручать свою работу кому - либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин.

  - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - ВНИМАНИЕ!!! Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, принять меры реагирования, сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02), организовать эвакуацию посетителей объекта, покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При возникновении неисправности инвентаря, приспособлений, средств механизации труда, работу прекратить, произвести отключение питания, сообщить начальнику структурного подразделения, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае мед. персоналу бассейна и начальнику структурного подразделения/лицу ответственному за производство работ.

  - В случае обнаружения открытых люков канализационных колодцев, прорыва трубопровода или обрыва линии электропередач, поставить в известность начальника структурного подразделения, выставить ограждения. Устранять неисправности самостоятельно запрещено.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем начальнику структурного подразделения при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   начальнику структурного подразделения;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае травмирования, недомогания, обморожения или перегрева рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий следует прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться к мед. персоналу бассейна за помощью.

  - В случае укуса насекомыми, бесхозными животными, незамедлительно обратиться к мед. персоналу бассейна, сообщить начальнику структурного подразделения.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - При эксплуатации средств механизации труда:

- отключить питание;

- дождаться полной остановки вращающихся частей, полного остывания двигателя;

- произвести очистку средства механизации труда;

- убедиться в отсутствии подтеканий топливной смеси;

- сдать начальнику структурного подразделения для дальнейшего помещения на хранение.

  - Произвести чистку уборочного инвентаря, поместить на хранение.

  - Очистить ручной инструмент, поверхность верстака от опилок, стружки, пыли (произвести смет щеткой).

    - Произвести отсоединение аккумуляторной батареи от инструмента, поместить на хранение с исключением возникновения коротких замыканий между клеммами батареи и попадания прямыми солнечных лучей на поверхность. Аккумуляторы не должны храниться вместе с металлическими предметами.

    - Зарядное устройство аккумуляторного инструмента, после использования, отключить от сети, (с целью исключения перегрева и выхода из строя), поместить на хранение с соблюдением требований пожарной- и электробезопасности.

    - Поместить инструмент в отведенное место для дальнейшего хранения место.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлен уборочный инвентарь, средства механизации труда, приспособления, емкости, ручной инструмент.

  - Произвести уборку рабочего места. Мусор убрать в специально отведенные место сбора.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ (объект бассейн)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р. Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| В.А. Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ (объект бассейн)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |