Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» ________________________Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, 
занятых производством профилактического осмотра и производством мелкосрочных ремонтных работ сантехнического оборудования, приспособлений, деталей и узлов сантехнических приборов, эксплуатирующих ручной инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для слесаря - сантехника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при эксплуатации сантехнического инструмента и требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве слесаря - сантехника допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- ознакомленные с требованиями санитарии, периодичностью осмотра, обслуживания сантехнического оборудования и проведения различных видов работ;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ, по эксплуатации сантехнического инструмента;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте слесарь – санте6хник проходит не реже 1 раза в 6 месяцев;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ слесарь - сантехник проходит - 1 раз в год.

  - В процессе работы на слесаря - сантехника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон;

- повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон;

- недостаточной освещенности рабочих зон;

- физических и нервно-психических перегрузок;

- перемещаемые материалы, подвижные части сантехнического оборудования;

- падающих предметов (элементов сантехнического оборудования);

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей сантехнического оборудования, комплектующих, инструмента;

- травмирование при падении на мокрой поверхности;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инструментом, приспособлениями, расходными материалами, комплектующими.

  - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электроинструментом сантехнику запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II).

  - Сотрудник обязан применять сантехнический инструмент по прямому назначению.

  - При производстве работ, по обслуживанию/ремонту сантехнического оборудования, замене комплектующих, эксплуатации сантехнического инструмента, слесарь - сантехник должен соблюдать меры личной безопасности.

  - Проведение профилактического осмотра, производство мелкосрочных ремонтных работ обслуживание и замена сантехнического оборудования/комплектующих проводится в текущем режиме, направлено на поддержание функционального и эстетического состояния сантехнического оборудования.

  - Слесарь - сантехник должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде;

- соблюдать требования к хранению и эксплуатации инструмента;

- соблюдать требования безопасного выполнения работ при работе с комплектующими.

  - Должен знать назначение слесарного и сантехнического инструмента при проведении различных видов мелкосрочных работ по обслуживанию и замене сантехнического оборудования и комплектующих, соблюдать гигиенические нормативы и требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

    - Иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией сантехнического и слесарного инструмента.

  - Слесарь - сантехник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, знать запретные зоны, требования эксплуатации инструмента, требования санитарии, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, порядок оказания первой помощи и действия при пожаре, знать места расположения аптечки, соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях инструмента слесарь - сантехник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - За невыполнение требований данной инструкции слесарь - сантехник зданий несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом работ, применяемым инструментом.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в помещении для хранения инструмента.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - При выполнении работ по ремонту, обслуживанию и заменен сантехнического оборудования руководствоваться требованиями инструкции по работе и применению слесарных инструментов:

- убедится в прочности и надежности установки на полу: стеллажа, стола, шкафа, тумбочки;

- произвести отключение водоснабжения на участке производства работ;

- убедиться в достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- поднести к месту проведения работ комплектующие;

- убедиться в исправности сантехнических, слесарных инструментов, приспособлений;

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения;

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Произвести осмотр сантехнического и слесарного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на деревянных молотках; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок; трещин, заусенцев и сколов на ручном инструменте ударного действия; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек сантехнических клещей пассатижей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных и разводных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

  - Запрещена эксплуатация неисправного, имеющего повреждение инструмента, а также использование его не по назначению.

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать сумку или легкий переносной ящик. В целях обеспечения безопасности работника, травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть изолированы.

  - Перед началом работы на верстаке и в случае его эксплуатации, следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

  - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

  - При выполнении работ, связанных с выбрасыванием стружки, во избежание травмирования - использовать средства для защиты глаз.

  - Слесарю - сантехнику запрещены работы в местах и с источниками повышенной опасности, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках и в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы канализационных колодцах;

- работы по гидравлическому испытанию систем;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы на проезжей части в зоне движения транспортных средств;

- работы с электроинструментом и на станках;

- работы на высоте;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Слесарю – сантехнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать инструмент, оборудование, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей, в пределах участка, определенного ответственным за производство работ.

  - Во время работы слесарь - сантехник обязан:

- все ремонтные работы на действующих трубопроводах, обнаруженные дефекты (течи, разрывы и др.) кроме подтягивания болтов фланцевых соединений, сальников, производить только после отключения подачи воды на ремонтируемый участок;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- выполнять только ту работу, которая поручена, по которой прошел обучение и к которой получены допуски;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм и правил;

- применять для работы исправный инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- использовать сантехническое оборудование, комплектующие в соответствии с инструкцией по установке/замене завода изготовителя;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль;

- соблюдать нормы при переносе, подъёме тяжестей;

- не поручать свою работу посторонним лицам.

  - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - При эксплуатации ручного слесарного и сантехнического инструмента применять его по назначению и в соответствии с характером выполняемых работ.

    - Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов.

    - Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

    - Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются. При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

    - При сборке узлов, совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных оправок, во избежание получения травмы. Запрещено проверять совпадение пальцами.

    - Перед нарезанием резьбы ручным клуппом заготовку трубы следует надежно закрепить в тисках.

    - Заготовки труб и другие комплектующие, снятая при ремонте сантехника, узлы, детали размещается и укладывается с исключением загромождения проходов, вероятности скатывания, падения. Снятые при ремонте сантехника, узлы и детали - укладывать устойчиво, при необходимости - закреплять.

    - Разборку соединений трубопровода, сантехнического оборудования производить постепенно, остатки воды или конденсата сливать в заранее подготовленную емкость.

    - Монтаж санитарных приборов ведут в следующей последовательности: разметка места крепления прибора; установка крепежных деталей; присоединение гидрозатвора; закрепление прибора в установочном положении и присоединяют его к трубопроводу.

    - Монтаж умывальника осуществляют в следующей последовательности: разметка по шаблону отверстия для крепления шурупами; помещение в просверленные отверстия дюбелей или закрепление монтажной пластины; установка кронштейна, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанавливают аналогично кронштейнам); помещение умывальник на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника; закрепление выпуск и гидрозатвор.

    - Демонтаж смесителя:

- перекрыть входные вентили на водопроводах горячей и холодной воды, убедится в том, что вода полностью перекрыта;

- произвести демонтаж гибкой подводки, используют разводной или газовый ключ;

- произвести демонтаж смесителя, посредствам откручивания гаек и шайб;

- произвести чистку налета и ржавчины металлической щеткой места монтажа, просушить ветошью, смонтировать новый смеситель.

    - При проведении испытаний систем отопления сотрудниками подрядных, обслуживающих организаций, работник должен находится на безопасном расстоянии от места проведения работ и частей, находящихся под давлением. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление.

    - При удалении стружки, отходов с рабочего места необходимо пользоваться щеткой для смета, надевать рукавицы для защиты рук.

  - Слесарю – сантехнику запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- работать при недостаточной видимости;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- эксплуатировать неисправный использовать его не по назначению;

- оставлять инструмент, сантехническое оборудование, комплектующие без присмотра;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электроустановки, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать лестницы/стремянки;

- производить любые работы канализационных колодцах;

- применять для отогревания замерзшей воды в трубах открытый огонь;

- перепоручать свою работу кому - либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин.

  - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При прорыве системы водоснабжения произвести отключение воды отсекающими вентилями поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - При обнаружении неисправности инструмента, работу остановить, поставить в известность начальника структурного подразделения, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем начальнику структурного подразделения при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - В случае травмирования, недомогания, отравления газами следует прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Очистить инструмент, поверхность верстака от стружки, пыли (произвести смет щеткой).

    - Поместить инструмент в отведенное место для дальнейшего хранения место.

  - Убедится, что в месте производства работ отсутствуют подтекания, не оставлен инструмент, комплектующие.

  - Произвести уборку рабочего места и места производства работ. Мусор убрать в специально отведенные место сбора.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |