Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» ________________________Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕСАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, для организации безопасной работы со слесарными инструментами и приспособлениями.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ с применением слесарных инструментов и приспособлений допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, плотника, слесаря – сантехника, водителя автомобиля, механика:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, и применению в работе слесарных инструментов и приспособлений;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

  - При применении в работе слесарных инструментов и приспособлений на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, подвижных частей различного оборудования;

- падающих предметов (элементов оборудования);

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инструмента и приспособлений;

- замыкание электрических цепей через тело человека;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией инструмента и приспособлений.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, инструментом, приспособлениями, расходными материалами, заготовками.

  - Сотруднику запрещена работа с электроинструментом. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II).

  - Слесарный, ручной инструмент (как немеханизированный, так и механизированный) и приспособления должны быть надлежащим образом сконструирован, изготовлены с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

  - Рабочие места, в зависимости от вида работ, оборудуются верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений и деталей.

    - Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки - прочные и надежно установлены на полу. Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев.

    - Пол у верстака ровный и сухой.

    - Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых инструмента и приспособлений и иметь уклон внутрь.

    - Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев. Подвижные части тисков должны перемещаться без заеданий, рывков и надежно фиксировались в требуемом положении и оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта.

    - Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью работника устанавливается защитный экран высотой не менее 1 м.

  - Инструмент и приспособления на рабочем месте располагаются с исключением возможности их скатывания и падения.

    - При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения безопасности работников.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник выполняющий работу при помощи ручного инструмента и приспособлений обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования по эксплуатации завода – изготовителя инструмента и приспособлений, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях инструмента, приспособлений, места производства работ – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, инструментом и приспособлениями, которые предстоит использовать.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. При работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо надеть защитные очки (защитный лицевой щиток) и средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

2.4.1. Произвести осмотр слесарного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Осмотреть рабочее место. Убедиться в его готовности, безопасности к производству работ. Исправности, целостности инструмента и приспособлений, безопасности размещения, его готовности к эксплуатации:

- убедиться в достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- в прочности, устойчивости, исправности верстака, стеллажа, стола, шкафа, тумбочки;

- убедится в покрытии поверхности верстака гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- в наличии ограничителей у выдвижных ящиков верстака для предотвращения их падения;

- в расположении инструмента и приспособлений в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения;

- наличии защитного экрана;

- в ровности и сухом состоянии пола около верстака;

- в правильности и надежности установки тисков. Расстояние между тисками не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Наличии перекрестной насечки на рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок тисков с шагом 2 - 3 мм и глубиной 0,5 - 1 мм. При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями стальных сменных плоских планок не должен превышать 0,1 мм. Отсутствии заусенец, зазубрин, забоин на рукоятке тисков, на стальных сменных плоских планках. В перемещении без заеданий, рывков, подвижных частей, в надежности фиксации в требуемом положении, в наличии устройства, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта.

- состояние деревянных ручек инструмента. На ударном ручном инструменте (кувалды, молотки, зубила и т.д.) должны отсутствовать разбитые поверхности, выбоины и заусенцы. Ручки молотков должны быть гладкими, без сучков и трещин, из дерева твердых пород (кизил, бук, ясень, дуб и т.д.). Ручку молотка следует заклинить завершенным клином, во избежание соскальзывания;

- состояние лезвия топора, прочность и плотность насаженности на топорище и закреплённость мягким металлическим завершенным клином;

- состояние поверхности топорища (гладкая, ровная, зачищенная, без трещин, сучков и надломов). Длина рукоятки - в 2,5 - 3 раза больше высоты топора;

- напильники, отвертки, шабера, ручные пилы, стамески и т.д. не должны иметь сколов и трещин на рукоятках;

- отвертки должны быть прямыми, без искривлений. Сменные головки бит должны быть без забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях;

- ручные ключи должны быть без увеличенного люфта, не иметь сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках;

- шлямбуры, зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др. должны быть без скошенных или сбитых затылков с заусенцами, выбоин, трещин, а их боковые грани — без острых ребер;

- клещи и ручные ножницы с внутренней стороны должны иметь упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. На поверхности металлических ручек клещей должны отсутствовать вмятины, зазубрины, заусенцы и окалины;

- проверить заточку инструмента;

- строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) имеют гладкие, ровно зачищенные колодки.

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков (отсутствие без трещин);

- состояние ножей рубанков и фуганков (иметь правильную заточку - с углом заточки режущей кромки в пределах 25 - 30°);

- состояние поверхности рубанков и фуганков (гладко и ровно зачищена, задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен);

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, обеспечивает регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков - без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- правильность заточки и надежность креплений пилы (ножовки, лучковые). Лучковые пилы имеют прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями подлежат замене;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

  - Осмотреть сумку/ящик для транспортировки инструмента, приспособлений на предмет целостности.

  - Подготовить необходимые, материалы, заготовки.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), убрать посторонние предметы.

    - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

    - При обнаружении каких-либо неисправностей инструмента, приспособлений, расходных материалов, заготовок, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;

- выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей, в пределах участка, определенного ответственным за производство работ;

- работать исправным инструментом и приспособлениями;

- соблюдать требования инструкций завода изготовителя, инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности;

- работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;

- правильно применять средства индивидуальной защиты;

- следить за исправностью инструмента и приспособлений, содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм и правил;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, осуществлять визуальный контроль за движением потока людей;

  - При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. При рубке металла зубилом следует работать в защитных очках и рукавицах. Зубило устанавливать на отрезаемый материал только вертикально для устранения его отбрасывания.

  - Стружки, опилки и обрезки металла необходимо удалять щетками, скребками, крючками или другими приспособлениями. Сдувание или сгребание их рукой не допускается.

  - При работе ножницами не допускается применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек или резка с ударами по лезвиям или ручками, держать руку на линии среза, резать без предохранительной линейки.

  - При выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей следует придерживать их плоскогубцами.

  - При вырезании металлических заплат острые углы, края и заусенцы следует тщательно зачистить.

  - Не допускается использовать ножовочную рамку, если край ножовочного полотна упирается во внутреннюю поверхность колена.

  - Ключи следует применять только для обслуживания крепежа с размером «под ключ», соответствующим размеру зева ключа.

    - Внутренние рабочие поверхности ключей, сменных головок и приводных частей к ключам необходимо очистить от загрязнений для предотвращения срывов в процессе эксплуатации.

    - При работе ключом запрещается пользоваться дополнительными рычагами. Для увеличения усилия затяжки следует применять ключи других типов (головки, торцевые, специальные и т.д.) с большим усилением затяжки или гаечные ключи с удлиненными ручками. Не допускается удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы, подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа, ударять молотком по ключу, а также отворачивать гайки и болты при помощи зубила и молотка.

    - Головка (зев) ключа должна без зазоров и на всю высоту охватывать крепеж.

    - Ключи со сменных головок и приводных частей с присоединительными элементами должны сниматься усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств. В процессе эксплуатации ключа следует обеспечивать удержание червяка от самопроизвольного вращения.

    - Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ необходимо вводить в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия. Нагрузку следует прикладывать плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча.

    - При работе раздвижным ключом его губки следует прижимать вплотную к граням гайки и поворачивать в сторону подвижной части ключа. Запрещено применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек;

  - Отвертки следует применять только для крепежа винтов и шнуров с размерами шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток.

    - При эксплуатации слесарно-монтажных отверток не допускается использование их как рычагов.

  - Все обрабатываемые изделия следует устанавливать и закреплять в тиски, и другие приспособления, надежно закрепленные на рабочем месте.

  - Во время работы коловоротом (ручной дрелью) запрещено:

- проверять рукой выход сверла снизу детали;

- придерживать обрабатываемую деталь руками;

- сдувать стружку с поверхности и обрабатываемой детали;

- работать в рукавицах или перчатках.

    - При выполнении сверления отверстий с помощью коловорота (ручной дрели) в кирпиче, бетоне и других твердых материалах следует избегать зажатия инструмента твердыми включениями материала.

    - При сверлении ручной дрелью (коловоротом) сверло следует направлять под углом 90° к поверхности изделия без сильного нажима, в т.ч. перед выходом сверла наружу.

  - При выполнении работ с помощью воротка необходимо следить за правильным подбором и прочностью закрепления инструмента в посадочных поверхностях. (Вороток — ручной инструмент для зажима и вращения некоторых видов режущего слесарного инструмента).

    - Подводить вороток с режущим инструментом следует перпендикулярно поверхности (или соосно), плавно, без ударов.

    - Не допускается использовать ударный инструмент при работе с воротком, придерживать обрабатываемую деталь и очищать стружку рукой.

  - При работе со струбциной необходимо следить, чтобы наконечник крепежного винта полностью находился на поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны выходить за ось крепежного винта.

    - Наконечник винта должен свободно вращаться без заеданий и не выпадать из крепежа, а ось винта — быть перпендикулярна прижимной поверхности струбцины.

    - Сжимаемые поверхности должны быть параллельны.

  - При работе рашпилем, напильником или надфилем обрабатываемую деталь следует закреплять в тисках.

    - Держать напильник следует за ручку правой рукой, а пальцами левой руки касаясь верхней поверхности на другом конце. Придерживать и направлять движение напильника. Не допускается обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой.

    - Необходимо следить, чтобы пальцы левой руки не опускались ниже уровня опиловки детали.

    - От стружки напильники и рашпили, очищают специальной металлической щеткой. Выбивать стружку ударами напильника не допускается.

  - Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на специальных стойках, верстаках, столах. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. Запрещается: применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных ножниц; эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

  - При работе с насосом ручного действия следить за исправностью затяжной гайки цилиндра, не допускать выпадения фиксирующего штока, ручка насоса должна быть плотно посажена на шток без люфта, не должно быть следов излома, трещин и сколов.

  - При работе со съемником необходимо следить за его чистотой и исправностью, не допуская повышенных люфтов, следов износа и остаточной деформации.

    - При установке съемника, ось рабочего винта должна проходить через центр подшипника, шкива и т.д.

  - К работе с бензином допускаются работники, прошедшие противопожарный инструктаж.

    - Промывать детали и узлы в бензине или других растворителях следует только в специальных перчатках с соблюдением противопожарных правил.

  - Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные предметы, разлитые продукты, материалы, вещества.
Запрещено загромождение рабочего места, проходов и проездов.

  - При работе с домкратами работник обязан соблюдаться следующие требования:

    - Эксплуатировать домкраты, прошедшие периодическое техническое освидетельствование после ремонта или замены ответственных деталей в соответствии с технической документацией организации-изготовителя, имеющие на корпусе инвентарный номер, грузоподъемность, дату следующего технического освидетельствования.

    - При подъеме груза домкратом подкладывать под него деревянную выкладку (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата.

    - Установку домкрата производить только в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности. Головку (лапу) домкрата упирать в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом упругую прокладку. Головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время подъема.

    - Следить, чтобы все вращающиеся части привода домкрата свободно (без заеданий) проворачивались вручную. Убедится, что все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой.

    - Во время подъема следить за устойчивостью груза. По мере подъема под груз вкладывать подкладки, а при его опускании - постепенно вынимать. Освобождение домкрата из-под поднятого груза и его перестановку производить лишь после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры (шпальную клеть).

    - При работе с домкратами запрещается:

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

  - Работнику запрещается:

- работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- эксплуатировать инструмент, приспособления не имея соответствующих допусков до работы, разрешений;

- самостоятельно производить ремонт инструмента, вносить изменения в конструктивные особенности;

- применять инструмент, приспособления не по прямому назначению;

- оставлять инструмент, приспособления без присмотра;

- привлекать к работе других лиц, перепоручать свою работу иным, посторонним лицам;

- располагать инструмент и приспособления на рабочем месте с вероятностью скатывания и падения. Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, не ограждённых краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также открытых люков, колодцев.

- подавать инструмент работнику методом «бросания»;

- брать инструмент, приспособления в рот, подносить в опасной близости к лицу.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении неисправности, поломки и невозможности дальнейшей эксплуатации инструмента, приспособлений - прекратить выполнение работ, сообщить о случившемся начальнику структурного подразделения. Приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей/замены инструмента/приспособлений и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - При травмировании – принять меры к оказанию первой помощи, доложить о случившемся непосредственному начальнику структурного подразделения.

    - В случае пореза или ссадины следует: остановить кровотечение, промыть рану, наложить стерильную повязку с антисептиком.

    - В случае ухудшения самочувствия, недомогания работнику следует прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - В случае возникновения загорания принять меры по вызову пожарной службы, поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока обеспечив собственную безопасность. Принять меры к оказанию доврачебной помощи.

  - О любой нештатной ситуации необходимо докладывать руководству для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Изолировать травмоопасные (острые, режущие) части и детали инструмента/приспособлений. Убрать инструменты и приспособления в инструментальный ящик, места для хранения.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлен инструмент, приспособления.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕСАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕСАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |