Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н,  для организации безопасной работы со снегоуборочной техникой – снегоуборщик бензиновый, устанавливает нормативные требования охраны труда, предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации средства механизации труда, предназначенного для очистки территории от снежных покровов и удаления снежных масс способом отбрасывания его в сторону.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ с применением средства механизации труда (снегоуборочная техника – снегоуборщик бензиновый) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, и применению в работе снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый);

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ по безопасной эксплуатации и применению в работе средства механизации труда снегоуборщик бензиновый.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Снегоуборщик бензиновый является универсальной техникой, предназначенной для автоматической уборки, смета и откидывания снежных масс на больших территориях в места сбора.

  - Снегоуборочная техника  (снегоуборщик бензиновый) должен быть надлежащим образом сконструирована, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и технического регламента «Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

  - Снегоуборочная техника (снегоуборщик бензиновый) оснащается устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая средство механизации труда двумя руками.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средств механизации труда осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя.

    - Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование выполняются квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов средств механизации труда, либо осуществляется по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

    - Ответственный за содержание в исправном состоянии средства механизации труда, обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр и проверку состояния.

  - Необходимо применять только те горюче - смазочные материалы, которые указаны в паспорте завода - изготовителя.

  - Разрешается эксплуатировать средство механизации труда только со стандартными рабочими насадками.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При эксплуатации воздуходувного устройства следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При эксплуатации снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый) на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно - психические перегрузки;

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией снегоуборщика бензинового и применении ГСМ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов, профессиональных рисков и температурных воздействий, работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз).

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами механизации труда, инструментом, приспособлениями, расходными материалами.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий снегоуборочную технику (снегоуборщик бензиновый) обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования по эксплуатации завода – изготовителя средств механизации труда, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ, делать перерывы в работе для отдыха и обогрева.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, инвентаря, приспособлений, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, инструмента, приспособлений).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов слуха рекомендовано применять противошумные наушники или беруши.

  - Перед эксплуатацией средства механизации труда внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями.

  - Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда, проверив:

- правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- проверить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- уровень масла, наполненность бака бензином, (используется АИ-92);

- штатность работы выключателя;

- надёжность соединений, затяжку болтов и гаек;

- регулировку ограничительных башмаков, рычагов, натяжение тросиков приводов шнека и колес;

- смазку поворотного узла желоба для выброса снега литолом;

- установку защиты элементов рук, кожухов;

- давление в шинах (рекомендуемое должно быть 1,5 кг/см3); При умеренном количестве снега, при работе на неровной поверхности – левое колесо разблокировать (с целью облегчения при управлении);

- обратить внимание на исправность глушителя;

- проверить работу агрегата на холостом ходу.

  - Заправка топливом снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый).

    - В зависимости от типа двигателя (2-ух, 4-ох тактный и наличия /отсутствия бачка для масла) производится заправка ГСМ:

- производится работником - путем соединения в определенной пропорции масла и бензина и получения смеси ГСМ:

- техника делает все сама, при наличии специального бачка для масла.

    - Проверить щупом уровень масла, оценить его пригодность для дальнейшего использования. Для долива и замены применять моторное масло для 4-х тактных двигателей SAE 10W30, при низких температурах - SAE 5W30.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ. Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1,5 -2 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива топливной смеси, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению (не более 30 дней).

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- установить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

  - Перед запуском необходимо переместить снегоуборочную технику  (снегоуборщик бензиновый) в сторону от места заправки.

    - Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания топливной смеси и надежности всех креплений.

  - Установить выходное отверстие желоба для выброса снега в требуемое направление (вправо или влево), вращая рычаг поворота желоба.

  - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, огородить их сигнальной лентой, доложить начальнику структурного подразделения.

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов в радиусе 20 метров.

  - При доставке средства механизации труда к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.), отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Удалить предметы, которые могут быть отброшены потоком средства механизации труда при производстве работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить высоту и количество снежного покрова, наличие льда, сосулек.

    - В целях избежания, минимизации дополнительных рисков, травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый) при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- в  дождь;

- при гололеде;

- на значительных уклонах спусках и подъёмах крутизной более 15°.

  - Определиться с начальным направлением движения, отрегулировав желоб устройства.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей средства механизации труда, расходных материалов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

Требования охраны труда при работе со снегоуборочной техникой (снегоуборщик бензиновый).

  - Запуск двигателя снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый):

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на ровной поверхности;

- занять устойчивое положение, привезти все органы управления движением в нейтральное положение;

- установить скользящие башмаки в рабочее положение и отрегулировать (оба башмака должны касаться всей своей плоскостью поверхности земли;

- отрегулировать крепление  и разблокировку колес;

- отконтролировать давление в шинах колес до рекомендуемого - 1,5 кг/см2;

- проверить уровень масла перед каждым пуском;

- опустить рычаг привода шнека и рычаг привода колес;

- переместить рычаг переключения передач в положение минимальной скорости движения;

- произвести запуск двигателя агрегата согласно инструкции по эксплуатации завода – изготовителя и типа двигателя;

- при повторном запуске сделать паузу не менее 1 мин., повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

  - Транспортировка устройства - при необходимости перемещения снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый) с одного участка на другой:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать от опрокидывания, повреждения, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива;

- переместить агрегат с соблюдением мер безопасности.

  - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации воздуходувного устройства:

- определить визуально объем работы;

- произвести запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- переместить рычаг переключения передач в положение, соответствующее выбранному направлению движения снегоуборщика и режиму уборки снега;

- плавно нажать и удерживать рычаг привода колес, и снегоуборщик начнет движение. Для остановки снегоуборщика отпустите рычаг привода колес;

- плавно нажать и удерживать рычаг привода шнека - шнек будет приведен во вращение. Для остановки вращения шнека - отпустить рычаг привода шнека;

- приступая к уборке снега, сначала нажать и удерживать рычаг привода шнека, а затем, нажав и удерживая рычаг привода колес, произвести врезание вращающегося шнека в снег;

- крепко держать обеими руками рукоятку управления снегоуборочной техники, плотно обхватывая ее всей ладонью;

- в целях лучшей производительности, уборку снега осуществлять при максимальных оборотах двигателя;

- работать спокойно и обдуманно,  в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. После возвратного движения передвигаться вперед и  опять стать в  устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие, надежную опору ног, соблюдать размеренный темп работы. Исключить рывки, точки при работе с техникой;

- соблюдать осторожность при изменении направления движения;

- осуществлять контроль за исправностью предохранительных устройств: скоба сцепления, рычаг сцепления, рычаг-скоба механизма перемещения, защитная решетка в стволе для выброса снега, заслонка ствола выброса снега;

- при производстве работ ствол для выброса снега направлять таким образом, чтобы исключить возможность травмирования вылетающим снегом и посторонними предметами, как самого работника, так и окружающих;

- при производстве работ постоянно осуществлять контроль и осмотрительность за возможным потоком движения людей, животных, автотранспорта;

- проявлять особую внимательностью при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров и кустарников), при переезде через препятствия, при спуске с уклона, при подъеме на возвышенность (даже незначительную), необходимо включать пониженную передачу, избегая резких толчков и кренов снегоочистителя;

- следить за возможными препятствиями;

- соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу;

- для предотвращения чрезмерного утомления и возможного переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ;

- включать передачу в зависимости от состояния снежных покровов;

- при работе в условиях высокого снежного покрова, обледенения или тяжелого мокрого снега - снизить скорость. Изменение скорости движения производить посредством рычага переключения передач, не снижая при этом обороты двигателя;

- для обеспечения лучшей вентиляции двигателя и продления срока его службы, о время работы следить за тем, чтобы двигатель оставался чистым, и на нем не скапливался снег;

- в целях обозначения работающего снегоуборщика на опасных участках (выездах на дороги общего пользования, парковках, стоянках и т.п.) использовать фару (при наличии).

- в целях повышения качества уборки – производить отбрасывание снега по ветру, слегка захватывая уже убранную полосу;

- в условиях высокого снежного покрова уменьшить ширину захвата, частично захватывая ранее пройденную полосу и двигаясь медленнее.

    - Наиболее легкой и эффективной является уборка свежевыпавшего снега.

    - Соблюдать особую осторожность и концентрацию внимания при уборке снега на склонах. Двигаться только вдоль склона вверх-вниз, избегая движения поперек склона. Уборка снега на склонах крутизной более 15° запрещена!

    - По окончанию работы на определенном участке - дать двигателю поработать еще некоторое время, чтобы налипший снег и ледяная корка на двигателе растаяли.

    - Выключить двигатель.

    - Перед тем как заново запустить двигатель, развернуть желоб, удостоверившись, что он не обращен в сторону транспортных средств, зданий, людей или других объектов.

    - Произвести пуск двигателя.

  - Техническое обслуживание (ТО) и чистка снегоуборочной техники (снегоуборщик бензиновый):

- своевременно производить замену комплектующих и чистку агрегата в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- перед чисткой, ремонтом, проверкой или обслуживанием - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл.

    - При попадании инородного предмета в снегоочиститель:

- выключить агрегат, дождаться полной остановки всех движущихся частей и механизмов;

- принять меры, предотвращающие случайный запуск двигателя;

- произвести осмотр на предмет повреждений, удалить посторонний предмет перед последующим включением. Очистку снегоуборщика производить специальными щетками или специальным инструментом.

  - Сотрудник, эксплуатирующий снегоуборочную технику обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения;

- использовать средство механизации труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- эксплуатировать исправное средство механизации труда, следить за отсутствием протекания топлива;

- контролировать приближение к месту работы посторонних лиц, животных, автотранспорта. При приближении к месту работы посторонних лиц и животных на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель и прекратить работы;

- крепко держать снегоуборочную технику за рукоятку управления обеими руками,  полным обхватом ладони;

- при остановке работы более чем на 5 минут - выключать двигатель;

- при перемещении средства механизации труда на иное место производства работ - выключить двигатель;

- перед дозаправкой, чисткой средства механизации труда, глушить двигатель;

- при производстве работ со снегоуборочной двигаться только лицом вперед, таким образом, чтобы въезды/выезды с убираемой территории, поток людей, движение автотранспорта находились в поле зрения работающего;

- согласовывать свои действия при совместной работе;

- быть осторожным и внимательным при изменении направления движения;

- во время работы перемещаться с умеренной скоростью;

- работать только при дневном свете или хорошем искусственном освещении;

- в случае появления шумов, вибрации, не характерных для штатной работы, искрения, задымления – заглушить двигатель, работу приостановить;

- работать со снегоуборочной техникой с правильно установленными и закрепленными защитными приспособлениями, щитками;

- при производстве работ на скользких поверхностях снижать скорость перемещения, проявляя особую осторожность;

- при необходимости чистки, удаления посторонних предметов, попавших в средство механизации труда, использовать щетку/специальный инструмент;

- при ослаблении резьбовых соединений, незамедлительно затянуть ослабленный крепеж, с соблюдением всех требований.

  - Сотруднику, эксплуатирующему снегоуборочную технику, запрещается:

- эксплуатировать неисправное средство механизации труда, продолжать работу при появлении шумов не характерных для нормальной работы, сильной вибрации;

- применять воздуходувное устройство не по назначению;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или  лекарственных или психотропных препаратов;

- производить работы без применения СИЗ и защиты глаз;

- выполнять работы при плохих погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, при температуре ниже - 20°С;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы в зоне опасной близости движения транспортных средств;

- эксплуатация средства механизации труда на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- использовать снегоуборочную технику на крышах зданий, козырьках;

- во избежание получения ожога запрещено прикасаться к выпускной системе двигателя вовремя и сразу после окончания работы (имеется сильный нагрев);

- дотрагиваться до вращающихся комплектующих как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание травмирования;

- располагать руки/ноги возле фрез, заглядывать в желоб для выброса снежных масс;

- извлекать какие-либо предметы из-под фрезы, из желоба при работающем двигателе;

- очищать шнек (фрезу), ротор с желобом руками;

- поворачивать желоб для выброса снега руками, поднимать снегоуборщик вверх за рычаг поворота желоба;

- направлять желоб в сторону автотранспортных средств, оконных проемов,  людей или животных, производить отвал снежных масс в их направлении;

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель снегоуборочной техники внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата, пытаться починить;

- оставлять снегоуборщик без присмотра, перепоручать свою работу кому – либо, оставлять ключ в замке зажигания;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать снегоуборочную технику с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать воздуходувное устройство, если при заправке топливная смесь пролилось на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать топливную смесь в время производства работ, при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда;

- использовать снегоуборочную технику для перевозок любых грузов, а также как транспортное средство (для перевозки людей, животных);

- приступать к работе на неисправной снегоуборочной технике;

- эксплуатация снегоуборщика с разницей давления в шинах, из – за опасности перекоса и износа шнека;

- управляя снегоуборочной техникой держаться одной рукой за рукоятку;

- работать в местах, захламленных: железными отрезками (прутками, проволокой), досками, ветками, боем стекла, камнями и иными предметами;

- производить работы на склонах более 150 из – за опасности опрокидывания;

- при производстве работ по очистке снежных покровов двигаться спиной вперед;

- производить заправку топливом и проверять уровень масла при работающем двигателе;

- применять самодельные комплектующие;

- использовать снегоуборщик для уборки смерзшегося, слежавшегося снега, льда;

- эксплуатация снегоуборочной техники с касанием ножом, очищаемой поверхности;

- при производстве работ передвигаться со значительной скоростью, бегом.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы снегоуборщика или сильной вибрации, искрении, признаков возгорания -выключить технику, принять меры предотвращающие случайный запуск двигателя, прекратить производство работ, сообщить о случившемся начальнику структурного подразделения. К работе приступить после выявления и устранения причин неисправности, получения разрешения на производство работ.

  - При попадании инородного объекта в снегоочиститель - выключить двигатель, принять меры, предотвращающие случайный запуск двигателя, визуально осмотреть агрегат на предмет повреждений, очистить, передать ответственному сотруднику для последующего ремонта.

  - В случае появления симптомов перегрузки от длительного воздействия вибрации работу следует прекратить и, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи.

  - При возникновении тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, немедленно прекратить работу – данные симптомы могут быть вызваны, повышенной концентрацией отработавших газов, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - При травмировании – принять меры к оказанию первой помощи, доложить о случившемся непосредственному начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении возгорания, появлении задымления – отключить средство механизации труда, работу прекратить, вызвать пожарную службу, сообщить начальнику структурного подразделения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников следует сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончании работ:

- при выключении снегоуборщика, вначале отпустите рычаг привода;

- во избежание «замерзания» двигателя, оставить его работающим еще 3 -5 минут после окончания уборки. Такая процедура сопутствует испарению лишней влаги и облегчению последующего запуска двигателя;

- остановка двигателя производится переключением выключателя в положение (выкл). Выключить двигатель, дождаться полной остановки всех движущихся частей и механизмов, извлечь ключ из замка зажигания и отсоединить провод от свечи зажигания;

- разместить снегоуборочную технику на ровной, твердой поверхности;

- произвести чистку снегоуборочной техники. Удалить примерзший снег, лед, загрязнения.

  - Все мероприятия по чистке снегоуборщика производятся при выключенном двигателе, с принятием всех мер исключающих случайный пуск двигателя.

    - Произвести очистки шнека и желоба с помощью щетки или струей воды под давлением. В случае «влажной чистки» необходимо дать снегоуборочной технике просохнуть.

    - Произвести чистку двигателя от снега щёткой или ветошью.

    - Поместить технику на хранение. Перед перемещением техники для хранения в закрытом помещении необходимо дождаться полного остывания двигателя.

  - Длительное хранение.

    - Внимание! Опасность взрыва при воспламенении паров бензина. Если снегоуборщик не планируется использовать более одного месяца или после окончания «сезона уборки» следует:

- слить бензин из топливного бака в канистру (проявлять осторожность – масло может быть горячим!);

- слить масло из картера двигателя;

- произвести чистку снегоуборщика;

- протереть металлические части промасленной тканью;

- вывернуть свечу зажигания;

- залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера;

- установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече зажигания;

- произвести замену смазки в редукторе;

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя;

- накрыть снегоуборочную технику и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение на хранение.

    - Хранить снегоуборщик и емкости с бензином вдали от источников открытого огня, искр в месте, недоступном для посторонних.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлены средства механизации труда, инвентарь.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |