Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ПО ПРОКЛАДЫВАНИЮ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

г. Шарыпово 20     г.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для водителя, эксплуатирующего самоходное транспортное средство (далее по тексту – ТС) снегоход, предназначенное исключительно для прокладывания лыжной трассы при организации спортивных и иных массовых мероприятий.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, связанных с эксплуатацией самоходных машин и других видов специализированной техники.

  - К выполнению работ с применением ТС снегоход, для прокладывания лыжной трассы при организации спортивных и иных массовых мероприятий, допускаются работники из числа сотрудников учреждения, в возрасте не моложе 18 лет, имеющие необходимый уровень знаний и умений посредством прохождения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам; имеющие удостоверение на право управления соответствующей категорией ТС (самоходной машиной - категория "A"); необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ; не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей водителя автомобиля:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее 1 раз в 3 года);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ;

- обучение оказанию доврачебной помощи (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- изучившие техническую, иную документацию на ТС (самоходную машину) - снегоход которое предстоит эксплуатировать водителю автомобиля;

- ознакомленные с местами хранения ТС;

- успешно прошедшие стажировку на рабочем месте и обучение безопасным приемам и методам выполнения работ;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Инструктаж по охране труда на рабочем водитель автомобиля проходит не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водитель автомобиля проходит в течение всего времени работы в качестве водителя ТС.

  - Перед началом эксплуатации ТС – снегоход, водитель автомобиля проходит целевой инструктаж у лица, ответственного за безопасное производство работ (назначенного приказом, распоряжением по учреждению).

  - В процессе работы по эксплуатации ТС – снегоход и прокладывании лыжной трассы, на водителя автомобиля могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемые материалы;

- падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмента);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования, материалов;

- пониженная температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки;

- опрокидывание ТС, падения водителя при управлении снегоходом в результате его неосторожных действий при передвижении;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией самоходной машины и осуществлением процесса прокладывания лыжной трассы.

    - Соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, в части продолжительности работы, исходя из анализа метеоусловий, объема выполняемой работы, рельефа местности, удаленности от населенного пункта и протяженности прокладываемой лыжной трассы.

  - Водитель автомобиля обязан выполнять только ту работу, которая поручена лицом, ответственным за производство работ и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ, использовать средства защиты глаз и головы (шлем).

  - Самоходная машина - снегоход, предназначенная для производства работ по прокладыванию лыжной трассы должна соответствовать требованиям к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники, и обеспечивать ее безопасную эксплуатацию.

    - ТС - снегоход должно содержаться в исправном рабочем состоянии. Самоходная машина подлежит техническому осмотру в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ и прохождению периодического технического обслуживания, которое должно обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию такой техники.

    - Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта самоходных машин и других видов техники устанавливаются заводами-изготовителями с учетом условий их эксплуатации.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

    - При эксплуатации самоходной машины - снегоход следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, содержать снегоход в чистоте и порядке, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

    - При передвижении по территории учреждения, местам хранения ТС и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Водитель автомобиля эксплуатирующий ТС - снегоход обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; правила и нормы охраны труда; пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи и действия при пожаре; знать места расположения аптечки; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; соблюдать требования к эксплуатации самоходных машин; Правила дорожного движения РФ, нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; основы управления ТС соответствующей категории и подкатегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе особенностей дорожного покрытия; влияние конструктивных характеристик самоходной машины на работоспособность и психофизиологическое состояние водителя; особенности наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов самоходной машины, приборов и деталей ТС соответствующей категории и признаки неисправностей; влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность; основные положения по допуску ТС к эксплуатации; требования инструкций по охране труда по работе со слесарным инструментом; перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автомобиля для эксплуатации самоходной  машины предусмотренных законодательством РФ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях самоходной техники, непригодности ГСМ – работник должен сообщить лицу ответственному за производство работ.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у лица, ответственного за безопасное производство работ на прокладывание лыжной трассы.

  - Получить путевой лист, схему прокладываемой лыжной трассы и сопутствующие документы, убедиться в правильности оформления.

  - Получить целевой инструктаж перед началом эксплуатации ТС – снегоход, у лица, ответственного за безопасное производство работ.

  - Ознакомиться с местностью, где будет проходить лыжная трасса:

- оценить метеоусловия, видимость, рельеф местности;

- убедиться в отсутствии в зоне производства работ: людей, животных, обрыва проводов, торчащих из - под снежными массами предметов (палок, веток, ледяных глыб, отсутствии природных оврагов, крутых склонов), движения иных ТС, других препятствий и опасностей;

- убедиться в безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов иных рельефов местности согласно плана трассы.

  - Перед началом эксплуатации самоходной машины - снегоход водитель автомобиля обязан убедиться в полной исправности ТС, получив от механика информацию о состоянии ТС, а также дополнительно при помощи визуального осмотра убедиться:

- в исправности технического состояния ТС, обращая особое внимание на: исправность тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения;

- в отсутствии протекания топлива, масла иных жидкостей (убедившись в целостности топливного бака, топливопровода);

- что самоходная машина заправлена топливом, имеет достаточный уровень масла;

- в исправности основных узлов;

- гусеницы и подвески;

- наличии огнетушителя и аптечки для оказания первой помощи на месте производства работ.

  - Перед пуском двигателя убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях.

    - Оценить штатность работы ТС - снегоход, отсутствии посторонних шумов, вибраций.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

    - При обнаружении каких-либо неисправностей ТС - снегоход, непригодности ГСМ, не соответствии метеоусловий, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить ответственному за производство работ и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - При эксплуатации самоходной машины - снегоход водитель автомобиля обязан:

- соблюдать ПДД;

- выполнять только порученную работу, четко следовать установленному маршруту трассы;

- соблюдать режим труда и отдыха, делать регламентированные перерывы на отдых и обогрев;

- учитывать протяженность лыжной трассы, метеоусловия, рельефа местности, удаленности от населенного пункта;

- начинать движение ТС только убедившись, что все условия безопасной работы обеспечены;

- применять безопасные методы и приемы выполнения работ, контролировать изменения окружающей обстановки (отсутствие людей/животных на пути движения ТС в опасной близости к зоне производства работ);

- эксплуатировать снегоход по назначению в соответствии с путевыми документами;

- при прокладывании лыжной трассы, управляя снегоходом, двигаться со скоростью не более 5 км/ч.

- избегать резкого старта или торможения, выезда на гололед, наезда на камни и иные препятствия;

- соблюдать установленную скорость движения;

- при приближении к местам скопления людей, возможного их появления приостанавливать работу по прокладыванию трассы. Постепенно снижать скорость до полной остановки;

- при остановке/стоянке снегохода, перерывах в работе исключать возможность ее самопроизвольного движения;

- заправку/дозаправку ТС - снегоход топливом производить в соответствии с требованиями инструкции завода - изготовителя. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством;

- своевременно очищать грязь, снег и наледь с подножек (при выключенном двигателе, с соблюдением мер безопасности);

- своевременно извещать механика, специалиста по БДД, - лиц, ответственных за безопасное производство работ, о возникающих поломках, неисправностях в работе снегохода и нештатных ситуациях при прокладывании лыжной трассы.

  - При эксплуатации самоходной машины - снегоход водителю автомобиля запрещается:

- эксплуатировать снегоход в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- управлять снегоходом без применения СИЗ, защиты органов зрения, применения шлема;

- работать условиях недостаточной видимости или при недостаточном искусственном освещении;

- перепоручать свою работу кому – либо, допускать к управлению ТС посторонних лиц;

- эксплуатировать неисправное ТС;

- превышать установленную скорость движения;

- производить запуск и остановку на склоне;

- эксплуатировать ТС не по назначению, отклоняться от маршрута прокладываемой трассы. Выезжать на дорогу, предназначенную для движения автотранспорта;

- эксплуатировать ТС в личных или коммерческих целях;

- эксплуатировать ТС без ведома работодателя, перевозить (катать) пассажиров;

- оставлять ТС без присмотра, в т.ч. при работающем двигателе;

- намеренно наезжать на камни, лед, торчащие ветки и иные препятствия, съезжать в овраги, опасные склоны/подъёмы, на поверхности без снежного покрова;

- допускать образование наледи на подножках, попадания на них масла, топлива;

- производить заправку топливом, долив жидкостей при работающем двигателе;

- самостоятельно производить ремонт ТС, вносить изменения в конструктивные элементы ТС;

- прикасаться к движущимся и вращающимся частям ТС. Прикасаться к элементам выхлопной системы (во избежание ожога);

- всасывать бензин и иные жидкости ртом через шланг;

- курить, пользоваться открытым огнем, прогревать двигатель открытым пламенем;

- пуск двигателя и эксплуатация снегохода со снятыми: капотом и кожухами ограждения быстровращающихся частей двигателя и вариатора, при снятом вариаторном ремне;

- производить запуск двигателя в закрытых помещениях;

- при управлении снегоходом прибегать к приемам не безопасного вождения ТС;

- держать снегоход с открытым отверстием заливной горловины топливного бака;

- применять бензин для мытья рук;

- совершать действия, которые могут привести к повреждению снегохода и снижению безопасности. Управляя снегоходом сидеть в нерациональной позе, а также: прыгать на снегоходе, спускать ноги с подножек;

- во избежание самопроизвольного движения снегохода производить пуск двигателя с невыключенной трансмиссией.

  - При эксплуатации ТС снегоход водитель автомобиля обязан придерживаться оптимально удобной посадки на самоходном транспортном средстве.

    - Посадка на снегоходе. Оптимальной посадкой для водителя, с точки зрения удобства управления снегоходом и равновесия, является посадка сидя. В некоторых особых условиях движения используются и другие посадки: езда полусидя, с опорой на одно колено или стоя.

      - Управление снегоходом сидя. Для езды по знакомой ровной снежной трассе оптимальной для водителя является посадка сидя. При этой посадке водитель занимает среднее положение на сиденье, а ступни ног расположены на подножках. Мышцы бедер и голеней ног помогают смягчать удары от неровностей трассы.

      - Управление снегоходом полусидя. При езде по неровным трассам удобно использовать посадку полусидя. При этой посадке туловище водителя приподнято на полусогнутых ногах. Ступни ног перенесены назад и опираются на подножки примерно под центром тяжести тела. Используя эту посадку, следует остерегаться резких торможений снегохода.

      - Управление снегоходом стоя с опорой на одно колено. Одна нога опирается стопой на подножку снегохода, а другая согнута в колене и опирается на сиденье. Используя эту посадку, следует остерегаться резких торможений снегохода.

      - Управление снегоходом стоя. Поставить ступни обеих ног на подножки. Ноги в коленных суставах должны быть согнуты, чтобы лучше амортизировать толчки и удары, передаваемые на туловище. Езда стоя улучшает обзор спереди снегохода и позволяет водителю быстро смещать центр тяжести тела в любую сторону в соответствии с условиями движения и предпринимаемым маневром снегохода. Используя эту посадку, следует остерегаться резких торможений снегохода.

  - Управление снегоходом.

    - Перед пуском двигателя установить рычаг переключения коробки реверса в нейтральное положение.

    - Водитель управляющий снегоходом обязан принять рациональную позу с целью обеспечения правильной посадки на ТС, уверенно держаться за руль обеими руками, поставив ноги на подножки.

    - Правая рука, большой палец – рычаг газа. Левая рука, все пальцы, кроме большого – рычаг тормоза.

    - Произвести пуск двигателя: повернуть ключ зажигания в положение «ON», нажать рычаг тормоза, повернуть ключ вправо и удерживать до пуска двигателя, но не более 5 секунд.

    - Произвести трогание с места включив повышенную передачу (Н). Отпустить рычаг тормоза, плавно нажать на рычаг газа, до набора необходимой скорости.

    - При необходимости маневрирования произвести переключение передачи. Произвести остановку, отпустить рычаг газа, нажать рычаг тормоза и передвинуть рычаг на нужную позицию.

    - При необходимости остановки - отпустить рычаг газа (сбросить газ), затем плавно нажать на рычаг (педаль) тормоза. Пользоваться тормозом, в основном, при необходимости экстренной остановки. В остальных случаях достаточно своевременно сбросить газ, так как снегоход почти не имеет наката и быстро теряет скорость. Останавливать снегоход лучше на плотном снегу. Если снег рыхлый, необходимо развернуться и встать на свой след.

  - Перед сходом со снегохода водитель автомобиля обязан выключить зажигание, перекрыть подачу топлива.

  - Разновидности трасс и условий движения.

    - Движение по подготовленным трассам (уплотнение лыжной трассы). При езде по подготовленным трассам оптимальной для водителя является посадка сидя. Двигаться размеренно, без превышения установленной скорость движения. Придерживаться правой стороны, не вилять по трассе, без смещений от одного края к другому и обратно.

    - Движение по неподготовленным трассам (прокладывание лыжни). Неподготовленная трасса может пролегать по неровному снежному покрову. Движение по таким трассам на высокой скорости опасно. Снизить скорость движения. Остерегаться возможных препятствий, камней, частично покрытых свежевыпавшим снегом. Несмотря на наличие снежного покрова, на трассе возможно наличие мест с непокрытой сухой травой. Периодически делать остановки, очищать гусеничный движитель и полости моторного отсека от набившейся травы и мусора.

    - Движение по глубокому снегу. При движении по глубокому рыхлому снегу снегоход может начать увязать. В этом случае следует уведомить ответственного за производство работ о наличии чрезмерной толщины снежного покрова. В случае застревания снегохода, избегать интенсивного буксования гусеничного движителя, так как это приводит к дальнейшему погружению машины в снег. Заглушить двигатель и протоптать колею перед снегоходом, уплотнив снег ногами. Обычно бывает достаточно подготовить колею длиной полтора-два метра. Снова запустить двигатель. Принять положение "стоя" и осторожно раскачать снегоход из стороны в сторону, одновременно плавно и медленно нажимая на рычаг газа. В зависимости от того, какая часть снегохода оказалась сильнее погружена в снег (передняя или задняя), переместить ступни ног на противоположный конец подножки (соответственно назад или вперед). Запрещено подкладывать подручные предметы под гусеницы. Следить за тем, чтобы никто не находился спереди и сзади снегохода, когда двигатель работает.

    - Движение по плотному снегу. В этих условиях сцепление гусениц и лыжи с опорной поверхностью может оказаться недостаточным. Рекомендуется снизить скорость движения и избегать интенсивных разгонов, резких поворотов и экстренного торможения.

    - Преодоление подъемов. Для преодоления подъемов необходима тренировка на пологих склонах. При преодолении холма, где выбор маршрута ограничен, следует выбрать для подъема наиболее доступный склон. Предварительно разогнать снегоход на горизонтальном участке пути. При въезде на подъем уменьшить подачу топлива в двигатель, чтобы предотвратить буксование гусениц. Не выезжать на вершину холма на большой скорости, быть готовым к тому, что там могут оказаться какие-либо препятствия, другие транспортные средства или люди. Для преодоления открытого холма снегоход должен въезжать на склон под углом и двигаться по зигзагообразной траектории. Принять положение "стоя с опорой на колено". Нога, опирающаяся на бортовую площадку снегохода, должна всегда находиться со стороны вершины холма (со стороны верхнего борта ТС). При разворотах снегохода соответствующим образом изменять свою посадку на снегоходе. Преодолевая подъем, поддерживать постоянную безопасную скорость. Если движение вверх становится невозможным, не разворачивать снегоход на ходу. Выключить двигатель и включить стояночный тормоз. Освободить лыжу, развернуть снегоход в сторону подножия холма. Запустить двигатель и, плавно нажимая на рычаг газа, спуститься к подножию холма.

    - Преодоление спусков. Безопасное движение под гору требует постоянно сохранения возможности полностью контролировать движение снегохода. Занять положение "сидя". Держаться обеими руками за руль снегохода. Слегка нажимать на рычаг газа, поддерживать устойчивую работу двигателя в процессе спуска с горы. Если снегоход стал разгоняться, и скорость увеличилась до опасного значения, осторожно притормозить ТС. Тормозить следует легкими частыми нажатиями на тормозной рычаг (педаль). Запрещено допускать блокировку гусениц тормозами.

    - Движение вдоль склона. При движении снегохода вдоль склона, а также при подъеме или спуске с холма по зигзагообразной траектории следует придерживаться следующих правил. Водитель должны перераспределить вес тела на борт снегохода, который находится со стороны вершины холма. Это позволит более надежно удерживать снегоход в равновесии при поперечном крене. Предпочтительная посадка – "стоя с опорой на колено". Нога, которая опирается на подножку, должна располагаться со стороны вершины холма. Можно использовать также посадку "полусидя". Необходимо быть готовым быстро перенести вес тела в ту или иную сторону. Если снегоход начал скользить боком вниз, необходимо слегка направить руль в сторону скольжения. Восстановив равновесие, вернуться на прежний курс.

    - Движение по размокшему снегу. Если, колея темнеет и на дне колеи выступает вода, незамедлительно свернуть с данных участков. Стараться избегать движения по размокшему снегу, т.к. куски льда и брызги воды могут отбрасываться назад при движении ТС. Вывести снегоход из размокшего снега бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно.

    - Движение в тумане или во время снегопада. Во время выполнения трудовых функций погодные условия могут поменяться, работник может оказаться в условиях, когда видимость сильно ухудшается - в тумане или в плотном снегопаде. Необходимо воздержаться от поездки на ТС снегоход в условиях плохой видимости. В случае вынужденного движения в тумане или во время сильного снегопада, снизить скорость до безопасного значения. Внимательно следить за трассой, чтобы вовремя заметить неожиданное препятствие. Поддерживать безопасную дистанцию. Это позволит несколько улучшить условия наблюдения и иметь запас по времени для принятия решения и реализации управления.

    - Движение по незнакомой местности. При выполнении трудовой функции в незнакомой местности – изучить обстановку, рельеф, двигаться с особым вниманием и осторожностью. Снизить скорость так, чтобы иметь возможность своевременно распознать неожиданное препятствие на пути, которое может представлять потенциальную опасность: забор или столбы изгороди, ручей, пересекающий трассу, крупные камни, неожиданная ложбина, иные препятствия.

    - Слепящее действие солнца. В солнечный день могут возникнуть различные проблемы, связанные с "ослеплением" и усталостью глаз. Сверкающий на солнце снег иногда затрудняет наблюдение за трассой. При ярком солнце - надевать солнцезащитные очки с цветными светофильтрами.

    - Скрытые препятствия. На местности могут попадаться препятствия, скрытые под слоем снега. Удар о небольшой камень чреват потерей контроля над снегоходом и возможным травмированием водителя. Во избежание возможных рисков, снизить скорость и двигаться с соблюдением мер безопасности.

    - Провода. При выполнении работ по прокладывании трасс обращать внимание на наличие линий электропередач, остерегаться лежащих на земле или низко расположенных проводов. Авария может быть вызвана наездом на лежащие (оборванные), на цепи и канатов ограждений участков дорог. В местах, где имеется вероятность встретить на трассе провода, водитель ТС снегоход обязан снизить скорость.

    - Прохождение поворотов. В зависимости от состояния снежного покрова или трассы может применяться один из двух способов поворота снегохода. В большинстве случаев для уверенного прохождения криволинейных участков трассы необходимо отклонять тело в сторону центра поворота. Чем больше скорость и круче поворот, тем больше должен быть наклон туловища. На плотном снегу, чтобы дополнительно нагрузить лыжу, сместить тело максимально вперед. На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу. При повороте на плотном снегу (наст, укатанный снег) перенесите центр тяжести тела вперед, что обеспечит лучшее сцепление лыжи со снегом, снизить скорость до минимума; на рыхлом снегу - наклонить корпус в сторону поворота.

    - Пересечение дорог. В случаях возможного пересечения дороги водитель должен выбрать место, где возможно подняться по уклону насыпи земляного полотна наиболее безопасно. Необходимо привстать с сиденья и разогнать снегоход лишь до такой скорости, которая необходима для успешного преодоления уклона насыпи. Въехав на насыпь, полностью остановить снегоход на обочине и пропустите транспорт, следующий по дороге в обоих направлениях. Пересечь дорожное полотно в перпендикулярном направлении. При съезде с дорожной насыпи вниз переместить центр тяжести тела и точки опоры ног максимально назад. Помнить, что снегоход не рассчитан для движения по жестким дорожным покрытиям, и усилия на руле могут возрасти.

  - Заправка/дозаправка топливом: Топливная смесь для двигателя должна составляться только из рекомендованных сортов бензина и масла, указанных в паспорте на снегоход.

    - При приготовлении топливной смеси необходимо соблюдать указанные пропорции. Применение неправильного соотношения бензина и масла может привести к неисправностям двигателя.

    - Для приготовления топливной смеси использовать отдельную чистую емкость, соблюдая следующую последовательность действий:

- залить в емкость половину всего количества бензина и весь объем необходимого для заправки бака масла, затем смесь тщательно перемешать;

- добавить остаток бензина и вновь тщательно перемешать;

- используя воронку с фильтром из тонкой металлической сетки, перелить топливную смесь из емкости в бак;

- при заправке бака принимать меры, исключающие попадание в бак воды и снега.

    - Соблюдать требования при заправке ГСМ: заливать топливную смесь в бак только при неработающем двигателе; не отходить от ТС; в радиусе 15 м от места заправки не курить; не проводить в зоне заправки какие-либо ремонтные работ; производя заправку ГСМ - находиться с наветренной стороны.

  - Каждый водитель, эксплуатирующий ТС - снегоход обязан быть предельно осторожным и внимательным, двигаясь даже по наезженной трассе.

    - Выбирать скоростной режим в пределах допустимых значений, и технику движения с учетом возможности оценивать обстановку за ближайшим поворотом трассы или за переломом продольного профиля трассы.

  - Водитель эксплуатирующий снегоход должен учитывать, что - легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной возгорания, взрыва, а также - оборудование, инструмент, приспособления при неправильной эксплуатации или их неисправности привести к травмам.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При прокладывании лыжной трассы и эксплуатации ТС могут произойти следующие нештатные ситуации:

- пробуксовка гусениц - уменьшить обороты двигателя до восстановления сцепления гусениц со снегом. Повышение оборотов в этом случае вызывает дополнительную пробуксовку и «зарывание» снегохода;

- крен снегохода на бок - в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.

- застревание в снегу - заглушить двигатель, затем освободить от снега пространство под носком лыжи и установить ее горизонтально, затем плавно начать движение снегохода.

- попадание ТС в водяную яму (вода под снегом) - плавно добавить газ и продолжить движение.

  - При образовании на подножках ТС наледи, пролива ГСМ, масла – произвести их удаление.

  - При появлении признаков неисправности двигателя, перебоях в работе систем, иных отклонениях в штатной работе снегохода - работу необходимо прекратить, заглушить двигатель, поставить в известность механика, специалиста по БДД, лиц, ответственных за безопасное производство работ и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - При возникновении возгорания водителю необходимо заглушить двигатель и немедленно сообщить о пожаре механику, специалисту по БДД и в пожарную службу. При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

  - При обнаружении (ощущении) на металлических частях ТС напряжения (ощущение тока), в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении электропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, необходимо остановить работу, доложить о случившемся начальнику структурного подразделения, механику, специалисту по БДД, приступать к работе только после устранения всех неполадок, неисправностей и с разрешения ответственных за производство работ.

  - В случае отравления отработанными газами через дыхательные пути, необходимо уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех случаях отправления предоставить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

  - Водитель автомобиля, причастный к ДТП, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим ТС), должен: остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию; выставить знак аварийной остановки; вызвать сотрудников ГИБДД, сообщив точный адрес места ДТП; при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи и по возможности, оказать первую помощь. Поставить в известность механика, специалиста по БДД.

  - При попадании ГСМ на кожу обмыть ее теплой водой с мылом.

  - В случае травмирования, отморожения - работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить механика, специалиста по БДД, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - Водитель эксплуатирующий снегоход обязан немедленно извещать механика, специалиста по БДД, лиц, ответственных за безопасное производство работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья, а также обо всех замеченных неисправностях для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Заглушить двигатель.

  - Очистить элементы ходовой рамы АТС и рабочее оборудование, путем смета снега, наледи при помощи щетки, ветоши.

  - Накрыть тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д.

  - По окончанию работ по прокладке лыжной трассы известить механика, специалиста по БДД, лиц, ответственных за безопасное производство работ.

  - Передать ТС – снегоход механику: для проверки технического состояния и дальнейшего обслуживания (в случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению); транспортировки к месту хранения и дальнейшего помещения на хранение).

  - Сдать путевой лист. Отчитаться о проделанной работе (протяженности, качестве проложенной трассы, отклонениях от маршрута, неполадках и т.д.).

  - Сообщить механику, специалисту по БДД, обо всех имевших место неполадках и принятых мерах по их устранению, состояние ТС.

  - Снять и убрать специальную одежду в отведенное место, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ПО ПРОКЛАДЫВАНИЮ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ПО ПРОКЛАДЫВАНИЮ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |