Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЙ ТЕХНИКИ ПО УХОДУ ЗА ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

г. Шарыпово 20    г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для водителя эксплуатирующего специализированную технику, предназначенную исключительно для ухода за искусственным покрытием футбольного поля, производства работ по уборке снежных масс и покровов (далее по тексту – специализированная техника).

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников, связанных с эксплуатацией самоходных машин и других видов специализированной техники.

  - К выполнению работ с применением специализированной техники для ухода за искусственным покрытием футбольного поля и уборке снежных масс, допускаются работники из числа сотрудников учреждения, в возрасте не моложе 18 лет, имеющие необходимый уровень знаний и умений посредством прохождения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам; имеющие удостоверение на право управления соответствующей категорией ТС; необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ; не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей водителя автомобиля:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее 1 раз в 3 года);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ;

- обучение оказанию доврачебной помощи (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- изучившие техническую, иную документацию на специализированную технику которую предстоит эксплуатировать водителю автомобиля;

- успешно прошедшие стажировку на рабочем месте и обучение безопасным приемам и методам выполнения работ;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Инструктаж по охране труда на рабочем водитель автомобиля проходит не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водитель автомобиля проходит в течение всего времени работы в качестве водителя ТС.

  - Перед началом эксплуатации специализированной техники, водитель автомобиля проходит целевой инструктаж у лица, ответственного за безопасное производство работ (назначенного приказом, распоряжением по учреждению).

  - В процессе работы по эксплуатации специализированной техники, уходе за искусственным покрытием футбольного поля, производстве работ по уборке снежных масс и покровов, на водителя автомобиля могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемые материалы;

- падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмента);

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования, материалов;

- повышенная и пониженная температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией специализированной техники, осуществлением процесса ухода за искусственным покрытием футбольного поля и производством работ по уборке снежных масс с применением спецтехники.

    - Соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, в части продолжительности работы, исходя из анализа метеоусловий, температурного режима, объема выполняемой работы, рельефа местности, величины снежного покрова.

  - Водитель автомобиля обязан выполнять только ту работу, которая поручена лицом, ответственным за производство работ и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ, использовать средства защиты глаз и головы (шлем).

  - Специализированная техника предназначенная для производства работ по для уходу за искусственным покрытием футбольного поля, уборке снежных масс и покровов, должна соответствовать требованиям к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники, и обеспечивать ее безопасную эксплуатацию.

    - Специализированная техника должна содержаться в исправном рабочем состоянии. ТС подлежит техническому осмотру в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ и прохождению периодического технического обслуживания, которое должно обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию такой техники.

    - Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта ТС и других видов техники устанавливаются заводами-изготовителями с учетом условий их эксплуатации.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

    - При эксплуатации специализированной техники следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, содержать ТС в чистоте и порядке, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

    - При передвижении по территории учреждения, местам хранения ТС и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Водитель автомобиля эксплуатирующий специализированную технику обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; правила и нормы охраны труда; пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи и действия при пожаре; знать места расположения аптечки; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; соблюдать требования к эксплуатации специализированной технике и самоходным машинам; Правила дорожного движения РФ, нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; основы управления ТС соответствующей категории и подкатегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе особенностей дорожного покрытия; влияние конструктивных характеристик ТС на работоспособность и психофизиологическое состояние водителя; особенности наблюдения за обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов специализированной техники, приборов и деталей ТС соответствующей категории и признаки неисправностей; влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность; основные положения по допуску ТС к эксплуатации; требования инструкций по охране труда по работе со слесарным инструментом; перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автомобиля для эксплуатации специализированной техники предусмотренных законодательством РФ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях ТС, насадок, непригодности ГСМ – работник должен сообщить лицу ответственному за производство работ.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у лица, ответственного за безопасное производство работ. Определится с видом выполняемых работ, необходимыми насадками на спецтехнику, потребностью в расходных материалах (объемом подсыпаемой резиновой крошки).

  - Получить путевой лист, убедиться в правильности оформления.

  - Получить целевой инструктаж перед началом эксплуатации специализированной техники у лица, ответственного за безопасное производство работ.

  - Следуя к месту хранения специализированной техники и передвигаясь по территории учреждения:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории;

- убедится в достаточном освещении территории (в ночное время территория также должна освещаться);

- убедится, что люки водостоков и других подземных сооружений на территории находятся в закрытом положении;

- перемещение по территории осуществлять согласно разрешённых направлений движения, поворотов, выездов и съездов;

- в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать расстоянии от открываемых дверей во избежание получения травм.

  - Оценить фронт работы, ознакомиться с местностью. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.), отсутствует движение потока людей.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Минимизировать влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения. Удалить предметы, которые могут быть источником опасности при производстве работ (торчащая проволока, крупный бой стекла и т.п.). Убедиться в безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить высоту и плотность снежного покрова, примерный объем резиновой крошки.

  - Перед началом эксплуатации специализированной техники водитель автомобиля обязан убедиться в полной исправности ТС, получив от механика информацию о состоянии ТС, а также дополнительно при помощи визуального осмотра убедиться:

- в исправности технического состояния ТС, обращая особое внимание на: исправность тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения; зеркал;

- в отсутствии протекания топлива, масла иных жидкостей (убедившись в целостности топливного бака, топливопровода);

- что специализированная техника заправлена топливом, имеет достаточный уровень масла;

- в исправности основных узлов;

- соответствии насадок спецтехники характеру предстоящей работы, надежности креплений;

- что рычаги управления коробкой передач, гидросистемой, и рабочими органами находятся в нейтральном или выключенном положении;

- целостность шин и достаточность давления;

- наличии огнетушителя и аптечки для оказания первой помощи на месте производства работ.

  - Убедится в штатности работы специализированной техники, отсутствии посторонних шумов, вибраций.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

    - При обнаружении каких-либо неисправностей специализированной техники, непригодности ГСМ, неисправности/несоответствии насадок, не соответствии метеоусловий, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить ответственному за производство работ и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Начиная движение водитель, выполняющий работы должен подать сигнал гудком, предупреждая о начале движения. Повторно убедиться в отсутствии людей в опасной близости техники и только после этого начать движение.

    - Скорость движения техники не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

    - Работы производить с равномерной скоростью движения, не допуская резких рывков и торможений.

    - Выбирать скоростной режим в пределах допустимых значений, и технику движения с учетом возможности оценивать обстановку.

    - При движении задним ходом – подавать предупредительный сигнал гудком.

    - При значительной толщине снежного покрова управлявший техникой должен вести ТС с равномерной скоростью, избегая резких поворотов, торможений. Придерживаться правила: «Чем плотней снег, тем медленней нужно двигаться», «Глубокий слежавшийся снег, чистить продвигаясь вперед небольшими рывками».

    - Сдвигание снежных масс производится в валы, по одной стороне.

    - При производстве работ избегать мест, где могут скрываться кусты, камни, бордюр иные возвышения.

    - Расчесывание поверхности искусственного покрытия производить регулярно. В процессе расчесывания покрытия, чередовать направления, в которых это делается. Последний заход расчесывания произвести по направлению к стыкам полотнищ искусственной травы, что проходят поперек поля, обеспечивая вертикальное расположение волокон искусственной травы.

    - Траектория движения должна быть спланирована с учетом: требований, указанных в паспорте спецтехники; требований, предъявляемых к уходу за искусственным покрытием; толщины, объема и плотности снежного покрова.

    - Расходование засыпки искусственной крошки производить в зависимости от высоты ворса, равномерным слоем.

    - Замену комплектующих, насадок для производства работ производить при заглушенном двигателе с обеспечением мер безопасности и инструкции по эксплуатации и требований завода изготовителя.

    - Соблюдать требования завода – изготовителя к ГСМ.

    - Соблюдать требования при заправке топливом: заливать топливо в бак только при неработающем двигателе; не отходить от ТС; в радиусе 15 м от места заправки не курить; не проводить в зоне заправки какие-либо ремонтные работ; производя заправку топливом - находиться с наветренной стороны.

    - Водитель эксплуатирующий специализированную технику должен учитывать, что - легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной возгорания, взрыва, а также - оборудование, инструмент, приспособления при неправильной эксплуатации или их неисправности привести к травмам.

    - При окончании производства работ и необходимости отлучиться, выключать зажигание, перекрывать подачу топлива, исключать вероятность самопроизвольного движения ТС и несанкционированного доступа.

  - При эксплуатации специализированной техники водитель автомобиля обязан:

- соблюдать ПДД;

- выполнять только порученную работу, с соблюдением установленных технологий;

- соблюдать режим труда и отдыха, делать регламентированные перерывы на отдых и обогрев;

- учитывать объем работ, метеоусловия, рельефа поверхности;

- начинать движение ТС только убедившись, что все условия безопасной работы обеспечены;

- соблюдать требования эксплуатации техники, применять безопасные методы и приемы выполнения работ, контролировать изменения окружающей обстановки (отсутствие людей/животных на пути движения ТС в опасной близости к зоне производства работ);

- эксплуатировать специализированную технику, насадки по назначению в соответствии с путевыми документами;

- избегать резкого старта или торможения, выезда на гололед, наезда на камни и иные препятствия;

- соблюдать установленную скорость движения;

- при приближении к местам скопления людей, возможного их появления приостанавливать работу. Постепенно снижать скорость до полной остановки;

- при остановке/стоянке, перерывах в работе специализированной техники исключать возможность ее самопроизвольного движения;

- заправку/дозаправку ТС топливом производить в соответствии с требованиями инструкции завода - изготовителя. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством;

- своевременно очищать траву, грязь, снег и лед с насадок спецтехники (при выключенном двигателе, с соблюдением мер безопасности).

- своевременно извещать механика, специалиста по БДД, - лиц, ответственных за безопасное производство работ, о возникающих поломках, неисправностях в работе специализированной техники и нештатных ситуациях.

  - При эксплуатации специализированной техники водителю автомобиля запрещается:

- эксплуатировать ТС в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- управлять спецтехникой без применения СИЗ, защиты органов зрения, применения шлема;

- работать условиях недостаточной видимости или при недостаточном искусственном освещении;

- перепоручать свою работу кому – либо, допускать к управлению ТС посторонних лиц;

- эксплуатировать неисправное ТС;

- превышать установленную скорость движения;

- производить запуск и остановку на склоне;

- эксплуатировать ТС не по назначению, выезжать на дорогу, предназначенную для движения автотранспорта;

- эксплуатировать ТС в личных или коммерческих целях;

- эксплуатировать ТС без ведома работодателя, перевозить (катать) пассажиров;

- оставлять ТС без присмотра, в т.ч. при работающем двигателе;

- намеренно наезжать на камни, лед, торчащие ветки и иные препятствия;

- производить заправку топливом, долив жидкостей при работающем двигателе;

- самостоятельно производить ремонт ТС, вносить изменения в конструктивные элементы ТС;

- прикасаться к движущимся и вращающимся частям ТС. Прикасаться к элементам выхлопной системы (во избежание ожога);

- всасывать бензин и иные жидкости ртом через шланг;

- курить, пользоваться открытым огнем, прогревать двигатель открытым пламенем;

- снимать защитные кожухи;

- при управлении ТС прибегать к приемам не безопасного вождения ТС;

- применять бензин для мытья рук;

- совершать действия, которые могут привести к повреждению специализированной технике и снижению безопасности. Сидеть в нерациональной позе, спускать ноги с подножек;

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При образовании на подножках ТС наледи, пролива ГСМ, масла – произвести их удаление.

  - При появлении признаков неисправности двигателя, перебоях в работе систем, иных отклонениях в штатной работе специализированной техники - работу необходимо прекратить, заглушить двигатель, поставить в известность механика, специалиста по БДД, лиц, ответственных за безопасное производство работ и действовать в соответствии с полученными указаниями.

  - При возникновении возгорания водителю необходимо заглушить двигатель и немедленно сообщить о пожаре механику, специалисту по БДД, лицу ответственному за безопасное производство работ и в пожарную службу. При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

  - При обнаружении (ощущении) на металлических частях ТС напряжения (ощущение тока), в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении электропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, необходимо остановить работу, доложить о случившемся начальнику структурного подразделения, механику, специалисту по БДД, приступать к работе только после устранения всех неполадок, неисправностей и с разрешения ответственных за производство работ.

  - Водитель автомобиля, причастный к ДТП, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим ТС), должен: остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию; выставить знак аварийной остановки; вызвать сотрудников ГИБДД, сообщив точный адрес места ДТП; при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи и по возможности, оказать первую помощь. Поставить в известность механика, специалиста по БДД.

  - При попадании ГСМ на кожу обмыть ее теплой водой с мылом.

  - В случае травмирования, отморожения, тепловом/солнечном ударе - работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить механика, специалиста по БДД, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае отравления отработанными газами через дыхательные пути, необходимо уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех случаях отправления предоставить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

  - Водитель эксплуатирующий специализированную технику обязан немедленно извещать механика, специалиста по БДД, лиц, ответственных за безопасное производство работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья, а также обо всех замеченных неисправностях для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

  - Заглушить двигатель.

  - Произвести чистку насадок ходовой рамы от загрязнений, пыли, снега путем смета при помощи щетки и ветоши.

  - Поставить спецтехнику, насадки в отведенные для хранения место с исключением самопроизвольного движения.

  - Сдать путевой лист. Отчитаться о проделанной работе лицу ответственному за производство работ: обо всех имевших место неполадках и принятых мерах по их устранению, состояние ТС.

  - Снять и убрать специальную одежду в отведенное место, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЙ ТЕХНИКИ ПО УХОДУ ЗА ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЙ ТЕХНИКИ ПО УХОДУ ЗА ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |