Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, для организации безопасной работы с приспособлением - триммер (мотокоса), газонокосилка, устанавливает нормативные требования охраны труда по уборке и поддержанию санитарного состояния территории объекта, предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации средства механизации труда, предназначенного для скашивании травы и дикоросов.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ с применением средства механизации труда (триммер (мотокоса), газонокосилка) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, и применению в работе средства механизации труда триммер (мотокоса), газонокосилка;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ по безопасной эксплуатации и применению в работе средства механизации труда триммер (мотокоса), газонокосилка.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Триммер (мотокоса), газонокосилка является разновидностью ручного моторизированного инструмента для скашивания травы и дикоросов, способствующее поддержанию санитарного состояния территории.

  - Триммер (мотокоса), газонокосилка должна быть надлежащим образом сконструирована, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и технического регламента «Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

  - Триммер (мотокоса), газонокосилка предназначен для эксплуатации в следующих условиях: - температуре окружающей среды от 5 до 35 °С; - относительной влажности воздуха до 80% при температуре 20 °С.

  - Триммер (мотокоса), газонокосилка снабжаются:

- устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая средство механизации труда двумя руками;

- двойными плечевыми подвесками (вес которых превышает 7,5 кг), с целью  обеспечения одинакового давления на оба плеча работника;

- одинарной плечевой подвеской  -  при весе 7,5 кг и менее;

- при весе менее 6 кг - плечевая подвеска не требуется.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средств механизации труда осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя.

    - Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование выполняются квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов средств механизации труда, либо осуществляется по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

    - Ответственный за содержание в исправном состоянии средства механизации труда, обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр и проверку состояния.

  - Необходимо применять только те горюче-смазочные материалы, которые указаны в паспорте завода - изготовителя.

  - Разрешается эксплуатировать средство механизации труда только со стандартными рабочими насадками или леской.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При эксплуатации триммера (мотокосы), газонокосилки следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При эксплуатации триммера (мотокосы), газонокосилки на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих, расходных материалов;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией триммера (мотокосы), газонокосилки и применении ГСМ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов, профессиональных рисков и температурных воздействий, работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз).

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами механизации труда, инструментом, приспособлениями, расходными материалами.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий триммер (мотокосу), газонокосилку обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования по эксплуатации завода – изготовителя средств механизации труда, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ, делать перерывы в работе для отдыха и обогрева.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, инвентаря, приспособлений, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, инструмента, приспособлений).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов слуха рекомендовано применять противошумные наушники или беруши.

  - Перед эксплуатацией средства механизации труда внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями.

    - Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда, проверив:

- правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- проверить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- наполненность бака смесью ГСМ;

- исправность рукоятки тормоза цепи, блокировочного рычага ручки газа, уловителя цепи, системы подавления вибрации;

- аварийный замок (для газонокосилки);

- исправность глушителя;

- целостности режущих комплектующих (диска, лески);

- установку защитного экрана/кожуха диска, лески, защиты элементов рук;

- проверить работу агрегата на холостом ходу.

  - Заправка топливом триммера (мотокосы), газонокосилки.

    - Триммер (мотокоса), газонокосилка работает на смеси из бензина и масла.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ. Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Во исключение повреждения двигателя агрегата, исключить использование чистого бензина для заправки.

    - Смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива топливной смеси, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению (не более 90 дней).

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- уложить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

  - Перед запуском необходимо отнести триммер (мотокосу), газонокосилку в сторону от места заправки.

    - Убедиться в отсутствии людей, животных на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания топливной смеси и отсутствие топливной смеси на рукоятке устройства;

    - Убедится, что винты и соединительные элементы плотно затянуты, защитный кожух установлен;

    - Проверить отсутствие износа, повреждений режущих комплектующих, лески, ремня для носки.

  - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, огородить их сигнальной лентой, доложить начальнику структурного подразделения.

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов на расстоянии в радиусе 15 метров.

  - При доставке средства механизации труда к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.), отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Удалить предметы, которые могут быть захвачены и отброшены средством механизации труда при производстве работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить высоту дикоросов, наличием/отсутствием на территории производства работ постороннего крупного мусора.

    - В целях избежания, минимизации дополнительных рисков, травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением триммера (мотокосы), газонокосилки при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- при грозе и при ливневом дожде.

  - Отрегулировать высоту скашивания (для газонокосилки). Нормальная высота газонной травы должна поддерживаться на уровне 4-5 см. Трава должна срезаться не более чем на треть высоты за один проход, т.е. необходимо начинать скашивать при высоте травяного покрова 7-8 см.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей средства механизации труда, расходных материалов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

Требования охраны труда при работе с триммером (мотокосой), газонокосилкой.

  - Применять триммер (мотокосу), газонокосилку по прямому назначению.

  - Запуск двигателя триммера (мотокосы), газонокосилки:

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на твердой, ровной поверхности;

- занять устойчивое положение, удерживать средство механизации труда одной рукой за рукоятку и потянуть другой за стартовую рукоятку троса;

- убедиться, что шпулька не соприкоснётся с каким – либо предметом;

- тянуть пусковой шнур прямо «наружу», до появления сопротивления;

- для образования искры зажигания необходим ровный и быстрый, неоднократный рывок пускового шнура;

- произвести запуск, учесть, что после срабатывания двигателя подымающимся потоком воздуха могут подбрасываться посторонние предметы (пыль, мусор);

- при глохнущем двигателе – повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

  - Перед запуском двигателя газонокосилки необходимо убедиться, что задний дефлектор опущен.

  - Транспортировка устройства - при необходимости перемещения триммера (мотокосы), газонокосилки с одного обрабатываемого участка на другой:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива;

- переносить устройство в одной руке, крепко удерживая, надеть защитный чехол.

  - Соблюдать требования к размещению триммера/кустореза/мотокосы при помощи плечевых подвесок:

- триммеры, кусторезы, мотокосы, вес которых превышает 7,5 кг, при работе размещаются на двойных плечевых подвесках, обеспечивающих одинаковое давление на оба плеча работника;

- триммеры, кусторезы, мотокосы, имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеске;

- триммеры, кусторезы, мотокосы весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески.

  - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации триммера (мотокосы), газонокосилки:

- произвести запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- определить безопасный периметр работ – 30м;

- надеть ремень для носки через плечо, закрепить надежно. Произвести регулировку длины ремня таким образом, чтобы шпулька или режущая часть двигалась параллельно поверхности земли. Произвести несколько махов из стороны в сторону, определив комфортность работы и эргономику;

- крепко удерживать устройство обеими руками, обхватив пальцами рукоятки;

- работать спокойно и обдуманно,  в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. Осуществлять движения триммером из стороны в сторону дугообразными движениями с умеренной скоростью, удерживая шпульку на определенной высоте над поверхностью земли. После возвратного движения передвигаться вперед и  опять стать в  устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног. Осуществлять стрижку в направлении от себя.

- стрижку и резку производить с высокой скоростью работы двигателя. Для уменьшения риска закручивания сорняков вокруг лезвия/лески, необходимо:  работать всегда на полных оборотах газа, не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении;

- при производстве работ постоянно осуществлять контроль и осмотрительность за возможным потоком движения людей, животных, автотранспорта;

- проявлять особую внимательностью при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров и кустарников);

- при производстве работ удерживать рабочую часть триммера в положении ниже колен работника, непосредственно над поверхностью земли. Работу выполнять, не опуская головку триммера ниже 4 см. концом струны, не прижимая струну к выкашиваемому участку.

- следить за возможными препятствиями: пни, мусор, канавы;

- соблюдать осторожность при выполнении работ на склонах – находится ниже режущего устройства, неровной поверхности (опасность подскальзывания, потери равновесия). Производство работ производить в направлении поперёк;

- во исключение отскока мусора, лески, посторонних предметов от поверхностностей, проявлять осмотрительность при производстве работ вблизи бордюров, заборов, стен, фундаментов;

- стрижку вокруг стволов деревьев производить – медленно приближаясь, двигаясь слева направо, исключая соприкосновения с корой;

- для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе,

- перед остановкой работы или сбором срезанной травы выключать двигатель и снимать лямку,  дождаться полной остановки режущей части;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ. Отпустить рычаг газа, дать двигателю вернуться в область холостого хода, дождаться полной остановки;

- во избежание перегрева агрегата, удалять время от времени намотавшиеся сорняки отверткой/подобным инструментом.

  - Техническое обслуживание (ТО) триммера (мотокосы), газонокосилки:

- своевременно производить замену комплектующих и чистку агрегата в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- перед чисткой, ремонтом, проверкой или обслуживанием - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл;

- регулярно осуществлять чистку фильтра воздухозаборника;

- следить за уровнем топливной смеси в баке.

  - При работе со средством механизации труда работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения;

- использовать средство механизации труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией завода изготовителя, использовать стандартные насадки, леску;

- эксплуатировать исправное средство механизации труда, следить за отсутствием протекания топлива;

- контролировать приближение к месту работы посторонних лиц, животных, автотранспорта. При приближении к месту работы посторонних лиц и животных на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель и прекратить работы;

- во время работы обязательно использовать ремень для носки. Надевать ремень, как только, запустится двигатель, а также при работе двигателя на холостом ходу. Выключать двигатель, прежде чем будет снят ремень;

- крепко держать триммер (мотокосу), газонокосилку обеими руками;

- при остановке работы более чем на 5 минут, дозаправке - выключать двигатель;

- перед переноской, средства механизации труда следует выключить двигатель, и надевать защитный чехол;

- при эксплуатации средства механизации труда и производстве работ, двигаться только лицом вперед, таким образом, чтобы въезды/выезды с убираемой территории, поток людей, движение автотранспорта находились в поле зрения работающего;

- учитывать возможность/наличие отдачи, в случае попадания насадки на жесткое препятствие (при использовании металлических насадок);

- согласовывать свои действия при совместной работе.

  - Сотрудник должен производить отключение средства механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, появлении дыма;

- снятии/замене комплектующих (леска, диск и т.д.);

- извлечении посторонних предметов;

- приближении потока людей/животных, движении автотранспорта.

  - Сотруднику, выполняющему работы, запрещается:

- эксплуатировать неисправное средство механизации труда;

- применять триммер (мотокосу), газонокосилку не по назначению, в т.ч. для: пиления/измельчения веток кустарников/деревьев, резки толстой поросли, выравнивания земляных возвышенностей, бугорков, в качестве пылесоса – для очистки дорожек и тротуаров, в качестве устройства привода для других рабочих инструментов и насадок;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя, лекарственных или психотропных препаратов;

- работать в неудобной позе, при отсутствии равновесия, с вытянутыми руками или только одной рукой;

- производить работы без применения СИЗ и защиты глаз;

- работать без защитного кожуха таймерной головки агрегата, воздушного фильтра;

- выполнять работы при плохих погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер;

- работать на поверхностях имеющих значительные перепады по рельефу. Работать на территории с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки);

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы в зоне опасной близости движения транспортных средств;

- эксплуатация средства механизации труда на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- дотрагиваться до глушителя, двигателя и вращающихся комплектующих как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание термических ожогов и травмирования;

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель триммера (мотокосы), газонокосилки внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- производить запуск устройства «из руки»;

- поворачиваться с работающим триммером (мотокосой), газонокосилкой, не посмотрев перед этим назад и не убедившись в том, что в зоне работы никого нет;

- поднимать триммер (мотокосу), газонокосилку выше уровня плеч;

- располагать руки/ноги возле рабочей головки (места выброса травы) триммера (мотокосы), газонокосилки или места для выброса воздуха, заглядывать внутрь;

- допускать соприкосновения с землей, посторонними предметами;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата, пытаться починить;

- оставлять средство механизации труда без присмотра;

- перепоручать свою работу кому – либо;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать триммер (мотокосу), газонокосилку с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать триммер (мотокосу), газонокосилку, если при заправке топливная смесь пролилось на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать топливную смесь в время производства работ, при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда;

- скашивать траву ниже 4 см. Перед запуском двигателя следует убедиться, что привод режущего ножа отключен, скоба безопасности опущена (для газонокосилки).

- наклонять газонокосилку.

  - Эксплуатация газонокосилки.

    - Требования охраны труда во время работы с газонокосилкой  без электрического стартера:

- находясь сзади от газонокосилки, необходимо прижать скобу безопасности к рукоятке управления и удерживать её в этом положении;

- медленно потянуть за рукоятку шнура стартера до тех пор, пока не почувствуется повышенное сопротивление вытягиванию шнура. Затем следует дёрнуть шнур  стартера на полный взмах руки. Не отпускать рукоятку стартера. Медленно отпустить шнур.

    - Требования охраны труда во время работы с газонокосилкой с автоматическим механическим стартером:

- повернуть ключ безопасности в положение «Двигатель разблокирован»;

- несколько раз потянуть рукоятку стартера для того, чтобы завести механическую пружину стартера. Данную процедуру требуется проводить только при первом запуске двигателя или если пружина стартера разряжена. При выполнении данной операции необходимо находиться сзади газонокосилки;

- нажать на кнопку механизма запуска, расположенную на скобе безопасности, и одновременно прижать скобу безопасности к рукоятке управления. Двигатель запустится автоматически.

    - Прогревать двигатель необходимо на средних его оборотах.

    - Во время работы перемещать газонокосилку следует с умеренной скоростью.

    - Необходимо соблюдать особую осторожность при скашивании в обратном направлении, т.е. при перемещении газонокосилки к себе.

    - Скашивание травы на склонах производится только поперёк.

    - С особой внимательностью следует производить скашивание травы на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров и кустарников).

    - Техническое обслуживание (ТО) газонокосилки.

      - После первых 5 часов работы, заменить масло в двигателе. Каждые 5 часов или ежедневно необходимо:

- проверять уровень масла в двигателе;

- очищать защитную решётку;

- очищать зону вокруг глушителя.

      - Каждые 25 часов работы необходимо:

- заменять масло в двигателе;

- очищать или заменять воздушный фильтр.

      - Каждые 50 часов или один раз в сезон необходимо:

- заменять масло в двигателе;

- очищать систему охлаждения двигателя;

- смазывать соединения и пружины дефлектора.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - Следует отключить триммер (мотокосу), газонокосилку, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, и сообщить о случившемся начальнику структурного подразделения при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: при нештатной работе, поломке; появлении трещин в корпусе или рукоятке средства механизации труда; возгорании, появлении дыма, искрении; наматывании сорняков, травы под кожухом. Приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае появления симптомов перегрузки, усталости от длительного воздействия вибрации, тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание - работу прекратить, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - При травмировании – принять меры к оказанию первой помощи, доложить о случившемся непосредственному начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении возгорания, появлении задымления – отключить средство механизации труда, работу прекратить, вызвать пожарную службу, сообщить начальнику структурного подразделения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников следует сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончании работ:

- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;

- отпустить скобу безопасности (через некоторое время двигатель и режущий нож остановятся);

- отключить питание;

- вынуть ключ из замка зажигания или  ключ безопасности из двигателя (при наличии), (для газонокосилки);

- дождаться полной остановки вращающихся частей, снять ремень для носки;

- произвести чистку травосборника (газонокосилки) и защитного кожуха средства механизации труда от измельченной травы и загрязнений.

  - Перед перемещением триммера (мотокосы), газонокосилки на хранение в закрытом помещении необходимо дождаться полного остывания двигателя.

  - При помещении на длительное хранение и перерывах в работе от 3 месяцев и более:

- опустошить и почистить топливный бак в хорошо проветриваемом месте;

- топливо утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды;

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя;

- поместить триммер (мотокосу), газонокосилку на хранение в сухое и безопасное место, с защитой от несанкционированного пользования;

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлены средства механизации труда, инвентарь, использованный расходный материал.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |