Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ЗАЛИВКЕ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана для организации безопасной работы по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) и предусматривает основные требования безопасности при производстве данного вида работ.

  - К выполнению работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие технику выполнения работы, нормы и требования безопасного производства работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) и овладевшие практическими навыками выполнения работ;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению данного вида работ.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Каток представляет собой ровную ледяная поверхность для катания на коньках, санках, подвижных игр.

  - При производстве работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) на работника могут оказывать воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- физические перегрузки;

- пониженная температура воздуха;

- повышенная подвижность воздуха, неблагоприятные метеоусловия;

- травмирование при падении на скользкой поверхности;

- укусы бродячих животных;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы   и   шероховатость на поверхностях приспособлений;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с производством работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка).

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Сотрудник обеспечивается утепленной спецодеждой (по сезону), непромокаемой обувью на нескользкой подошве (с зацепами). Для защиты от воздействий вредных факторов, профессиональных рисков и температурных воздействий, работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными приспособлениями.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Работы по подготовке и устройству ледового покрытия (катка) должны выполняться не менее, чем двумя работниками.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При производстве работ по подготовке и устройству ледового покрытия (катка) следует быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны, придерживаться технологии.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Работник, выполняющий работы по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; соблюдать правила личной гигиены и санитарии; требования и технологию при производстве работ; требования по эксплуатации приспособлений; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ; делать перерывы в работе для отдыха и обогрева.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, нарушении технологии производства работ – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, местом проведения работ по подготовке и заливке ледового покрытия (катка).

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения приспособлений).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (с учетом предстоящей работы, температурных условий), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, теплой, непромокаемой, подошва не скользкой с зацепами, надежно обеспечивающими устойчивость на ледовом покрытии. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Перед эксплуатацией приспособлений внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, приемами работы, эксплуатационными характеристиками. С помощью визуального осмотра убедиться в их исправности и готовности к эксплуатации.

    - Убедится в исправности средств подачи воды: целостности шлангов, исправности вентилей (в случае эксплуатации водопроводной системы).

    - При доставке инвентаря к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

    - Присоединить шланги для подачи воды к системе подачи водоснабжения.

      - Убедится в надежности примыкания шланга/рукава к системе подачи водоснабжения;

      - Исправной работе вентиля.

      - Наличию воды.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности зоны производства работ, проверив: отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что в месте заливаемого катка нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла, камней и т.п.), нет потока людей.

  - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить высоту и количество снежного покрова, наличие льда, уровень промерзания земли – для качественной подготовки основания под площадь катка.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей приспособлений, шлангов для подачи воды, вентилей кранов, неготовности основания, несоответствии температурного режима, погодных условий, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Производство работ осуществлять, таким образом, чтобы въезды/выезды с территории, возможный поток людей и движение автотранспорта находились в поле зрения работающего.

  - Производство работ по заливке катка осуществлять минимум двумя работниками.

    - Обеспечить вокруг себя безопасный периметр в зоне производства работ. Убедится в отсутствии посторонних позади себя. Контролировать изменение обстановки. Согласовывать совместные действия.

    - Использовать приспособления и рукава для подачи воды по прямому назначению, согласно характера выполняемых работ.

    - Эксплуатируя рукав для подачи воды - крепко держать его двумя руками. Совершать параллельно поверхности катка поступательные движения из стороны в сторону с умеренной скоростью и незначительной интенсивностью подачи воды, обеспечивая равномерное напыление слоя.

  - Производство работ по очистке зеркала катка от снежных масс осуществлять при помощи приспособлений.

    - Использовать приспособления по прямому назначению, согласно характера выполняемых работ.

    - Транспортировку приспособлений осуществлять в вертикальном положении, рабочей частью/поверхностью вниз, на острые поверхности следует надеть защитный чехол.

    - При эксплуатации скребка расположить руки на ручку инвентаря, как можно дальше одна от другой, наклонить скребок/лопату под наклоном, толкать перед собой сдвигая снежные массы. При производстве работ по сдвижению снежного покрова, распределять усилие и удерживать равновесие.

  - Подготовка основания.

    - Работы по подготовке и устройству ледового покрытия (катка) производить на подготовленном основании.

    - Площадка должна быть подготовлена к заливке. Если каток планируется заливать на грунте, а не на асфальтовом или бетонном основании, то производство работ начинать только после промерзания почвы на глубину 5 - 7 см. В противном случае вода будет впитываться в землю, а не замерзать на ее поверхности.

    - Обозначить границы производства работ выставив ограждения и обозначения «сигнальной лентой».

    - Произвести разметку границ заливаемого участка.

    - Произвести очистку площади от камней, мусора, посторонних предметов, минимизировать неровности поверхности.

    - Подготовить основание из укатанного снега. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. Снег должен быть утрамбован до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Плотная снежная подушка должна обеспечивать роль «гидроизоляции» не давая возможность воде размягчить мерзлый грунт.

    - Произвести ограждение площадки под каток досками толщиной 5 -7 см и шириной 20 - 25 см, уставленными на ребро и закрепленными в этом положении на границах площадки. Либо подготовить земляной вал по периметру выстой 7 - 10 см. Если земля уже замерзла, оградительные борта сделать из политого водой и промороженного снега, сметенного к границам площадки.

    - За границами катка оставить свободное пространство шириной около 2 метров по периметру (предназначенного для отвала снежных масс при чистке катка).

  - Заливка поверхности.

    - Толщина ледового покрытия катка выбирается из следующего расчета: за 1 день катания пласт замерзшей воды становится тоньше на 1 см. Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона минимально рекомендуемая толщина намораживаемого льда должна составить не менее 15 см.

    - Произвести подачу воды посредством шланга (пожарного гидранта, прорезиненного пожарного рукава) на поверхность подготовленного основания в зоне производства работ, с соблюдением мер безопасности.

    - Работу начинать с дальнего конца заливаемой площадки и продолжать, медленно отступая назад, следя за равномерностью орошения. Для образования прочной корки льда и исключения его размыва использовать насадку - распылитель на шланг. Направив струю воды вверх под углом 25-30 градусов к поверхности, площадку непрерывно поливать «веером». Использовать для заливки шланг без распылителя не рекомендуется. В этом случае замерзание воды происходит неравномерно. В результате под ледовой коркой образуются пустоты и приводящие к растрескиванию ледового покрытия.

    - Заливку катка производить равномерными слоями, каждый толщиной 0,5 – 0, 6 см. Производство работ осуществлять как как по часовой, так и против часовой стрелки, по кругу, учитывая направление ветра (напыление воды производится стоя спиной к ветру - поветру).

    - Залить первый слой, дождаться его полного замерзания и только после этого приступать ко второму (через 2-3 часа). Набрызгивание второго слоя произвести с другой стороны площадки для исключения образования уклона.

    - По аналогии произвести набрызгивание последующих слоев.

    - Последний этап заливки – заглаживание поверхности льда горячей водой.

  - Уход за ледовым покрытием и поддержание его в функциональном состоянии.

    - Уход за ледовым покрытием заключается в ремонте выбоин и крупных трещин. Для этой цели используют «ледяную шпаклевку» — кашицу из смеси снега с водой. При обслуживании ледового покрытия производить заполнение смесью пустоты, срезая выступающие неровности. После этого каток следует еще один раз залить водой.

    - Регулярно проводить обслуживание катка, уборку снежных масс с поверхности зеркала, во избежание замерзания снежных покровов и формирования неровностей на льду.

    - Рекомендуемая периодичность проведения обслуживания (уборка снега, мусора, заполнение неровностей и дефектов) ледовой площадки ежедневно, допустимая - раз в 2-3 суток. В снегопад снегоуборочные работы должны быть проведены сразу же после его окончания.

  - Сотрудник, выполняющий работы по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и в пределах трудовых функций;

- эксплуатировать исправные и по прямому назначению приспособления, рукава для подачи воды, краны/вентили системы водоснабжения;

- уверенно и крепко держать рукава подачи воды обеими руками, полным обхватом ладоней;

- вентили водопроводного крана открывать плавно, без рывков и излишних усилий. Запрещено применять для этих целей молотки, гаечные ключи, иные дополнительные приспособления.

- при перемещении приспособлений на иное место производства работ: соблюдать нормы переноса тяжестей;

- согласовывать свои действия при совместной работе, быть осторожным и внимательным при изменении направления движения;

- во время работы на скользких поверхностях принимать устойчивое положение, перемещаться с умеренной скоростью;

- работать только при дневном свете или хорошем искусственном освещении;

- соблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы на обогрев и отдых;

- контролировать приближение к месту работы посторонних лиц, животных. При приближении к зоне производства работ посторонних лиц и животных на расстояние, не обеспечивающее безопасный периметр, приостанавливать работы.

  - Работнику запрещено:

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);

- при неблагоприятных погодных условиях (снегопад, ветреная погода, не выше -50С и не ниже -150С);

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных, или психотропных препаратов;

- производить работы без применения СИЗ, наличия зацепов на обуви;

- пользоваться неисправными приспособлениями, рукавами для подачи воды, кранами; эксплуатировать не по назначению;

- наступать на рукава для подачи воды;

- оставлять приспособления, рукава для подачи воды без присмотра. При необходимости отлучиться - убирать в отведенное для хранения место;

- перепоручать свою работу кому – либо.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При производстве работ по подготовке и устройству ледового покрытия (катка) могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- неисправности и перебои в системе водоснабжения;

- неисправности средств подачи воды (неисправности вентилей);

- нарушение целостности шлангов/рукавов (разрывы, проколы и.т.д.),

- обморожение, переохлаждение при длительном пребывании на открытом воздухе и несоблюдении температурного режима и режима труда и отдыха;

- травмирование работника при эксплуатации приспособлений (скребков для чистки ледового покрытия);

- травмы при поднятии тяжестей (при перемещении средств подачи воды, при удалении снежных покровов).

  - При замеченных неисправностях средств подачи воды, приспособлений, создавшейся аварийной ситуации, угрожающей людям, сотрудник обязан:

- прекратить работу;

- перекрыть вентиль подачи воды;

- предупредить окружающих об опасности;

- сообщить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации начальнику структурного подразделения.

- работу приостановить до выяснения причин и устранения неисправностей. Приступить к выполнению обязанностей только после полного устранения неисправностей и получения разрешения на производство работ.

  - При возникновении неисправности, поломки приспособлений работу приостановить, сообщить начальнику структурного подразделения, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей/замены приспособлений и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае повреждений рукава для подачи воды, работу приостановить поставить в известность начальника структурного подразделения. Средство подачи воды подлежит замене. Приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей/замены и получения разрешения на производство работ.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования работнику следует прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - При переохлаждении, отморожении согреть пострадавшего, доставив в теплое помещение. Незамедлительно укрыть поврежденные конечности и участки тела теплоизолирующим материалом (вата, одеяло, одежда) или наложить теплоизолирующую повязку (с помощью подручных средств), т.к. согревание должно происходить «изнутри» с одновременным восстановлением кровообращения. Необходимо создать обездвиженность поврежденного участка тела, переместить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое питье. Известить начальника структурного подразделения, обратиться за медицинской помощью.

  - О любой нештатной ситуации необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончании работ приспособления должны быть очищены от загрязнений, на острые поверхности надеть защитный чехол и поместить на хранение в установленное место.

  - Произвести отключение от подачи воды путем перекрытия вентилей. Опустошить рукав подачи воды, осмотрев его целостность.

    - Произвести перекатку шлангов/рукавов подачи воды.

    - Произвести чистку насадки – распылителя и рукава, для удаления возможных образований наледи и налипшего снега.

    - Поместить средства подачи воды на хранение.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлены приспособления инвентарь.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ЗАЛИВКЕ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ЗАЛИВКЕ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |