Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» ________________________Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАТОЧНОГО СТАНКА ПРИ ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании Приказа Минтруда РФ №887н от 11.12.2020г. «Об утверждении Правил по охране труда при обработке металлов», с целью безопасного производства работ по заточке коньков.

  - К работе на заточном станке допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда;

- прошедшие обучение правилам пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- прошедшие специализированное обучение по электробезопасности в подразделении Ростехнадзора, с подтверждением квалификационных требований и присвоением требуемой группы по электробезопасности не ниже II) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ на станке по заточке коньков;

получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Станок для заточки лезвия коньков, является шлифовальным станком, имеющим рабочую поверхность из абразивного материала, предназначенные для шлифования (шлифовки) материалов, поверхностей.

  - При эксплуатации заточного станка для заточки коньков на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- падающие материалы, элементы технологического оборудования и инструмента;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок и изделий, оборудования, инструмента;

- замыкание электрических цепей через тело работника;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура материальных объектов производственной среды;

- повышенная температура воды и пара;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная загазованность и (или) запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

- токсические и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

- физические и нервно-психических перегрузки;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией заточного станка для заточки коньков, эксплуатации расходных материалов и высокой скорости вращения абразивного диска.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ, выполнять работы с защитой органов зрения и дыхания.

    - Рекомендовано для защиты органов слуха использовать беруши/наушники.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, соответствующим расходным материалом.

  - Производственные помещения и рабочие места, в которых происходит выделение пыли, подлежат регулярной очистке, с использованием систем централизованной пылеуборки или передвижных пылеуборочных машин, а также другими способами, исключающими вторичное пылеобразование.

    - Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, ограждаются перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила площадки. Ширина площадки - не менее 0,5 м. Высота от настила площадок до конструктивных элементов производственного помещения должна быть не менее 2,0 м.

    - Технологическое оборудование, создающее повышенный уровень шума, размещается в отдельных помещениях, снабженных средствами звукопоглощения и шумоизоляции. Допускается размещение указанного оборудования в общих помещениях при условии применения средств индивидуальной и коллективной защиты (звукопоглощающих и шумоизолирующих устройств, кожухов, ограждений и других глушителей шума).

    - Технологическое оборудование и трубопроводы, имеющие температуру наружных поверхностей выше 45 °C и расположенные в пределах обслуживаемой зоны, подлежат тепловой изоляции, которая может заменяться ограждающими конструкциями, исключающими контакт работников с нагретыми поверхностями.

  - Предназначенные для обработки вручную и без подвода СОЖ станки должны иметь жесткие подручники (столики, поддержки), экраны со смотровыми окнами из безосколочного стекла, устройство для аварийной остановки станка.

  - Станок для заточки коньков содержится в исправном состоянии. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя, выполняются квалифицированными специалистами по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

  - Зона обработки и абразивные круги заточных станков ограждаются защитным экраном (кожухом). Смотровые окна экранов изготавливаются из безосколочного прозрачного материала.

    - Крепление защитных кожухов абразивных кругов должно удерживать их на месте в случае разрыва круга.

    - Рабочее направление вращения шпинделя абразивного станка указывается стрелкой на защитном кожухе абразивного круга или шпиндельной бабки вблизи абразивного круга.

    - Абразивный и эльборовый инструмент должен соответствовать техническим характеристикам и требованиям, которые указаны в паспорте завода - изготовителя. Инструмент, предназначенный для работы с применением смазочно-охлаждающей жидкости (далее по тексту - СОЖ), эксплуатировать без применения СОЖ запрещается.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При эксплуатации заточного станка следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий станок для заточки коньков обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования по эксплуатации станка и сменных абразивных комплектующих завода – изготовителя; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях станка, отклонениях в штатной работе, несоответствии техническим характеристикам сменных абразивных расходных материалов – необходимо сообщить своему начальнику структурного подразделения, ответственному за производство работ.

  - Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание, пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам выполнения работ у непосредственного руководителя работ (начальника структурного подразделения). Определиться с объемом предстоящей работы.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, с исключением свободно свисающих концов. Применять СИЗ для защиты органов зрения и дыхания. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Осмотреть и подготовить рабочее место. Визуально оценить состояние освещения и электроточек, убрать лишние предметы, подходы к станку должны быть свободны и не загромождены. Оценить состояние пола на рабочем месте (сухой и чистый), и наличии резинового коврика у станка.

    - Оценить визуально наличие и целостность контура заземления, изоляции электрических токопроводящих проводов, штепсельных соединений, исправность пусковых и отключающих устройств, наличие отметки об испытании станка, наличие защитного кожуха.

    - Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не слепил глаза.

    - Подобрать абразивный инструмент, необходимый при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям:

- надежность крепления и исправность заточного круга, отсутствие дефектов (отсутствие трещин, выбоин, отслаивание эльборсодержащего слоя и т.п.);

- наличие штампа об испытании на механическую прочность абразивного круга и срока годности;

- отсутствие дребезжащего звука абразивного круга издающие при простукивании;

- соответствие абразивного круга виду работ.

- наличие и исправность предохранительных устройств защиты от абразивной пыли и охлаждающей жидкости, защитного кожуха (ограждения) заточного круга.

    - Проверить работу заточного станка на холостом ходу:

- отсутствие посторонних шумов в работе станка и штатность работы;

- отсутствие повышенной вибрации заточного круга;

- исправность местного отсоса (пылесборника).

  - Доставить коньки к месту производства работ с соблюдением норм перемещения тяжестей, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Убедиться в отсутствии посторонних в опасной близости зоны производства работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей станка, расходных материалов (абразивный круг), а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения (ответственному за производство работ) и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Перед включением оборудования дополнительно убедиться, что пуск заточного станка не угрожает опасностью (перед включением в электроточку убедиться, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ») и отсутствуют посторонние в зоне производства работ.

    - Произвести включение и пуск станка следуя инструкции по эксплуатации завода изготовителя.

    - Занять удобное положение у станка, соблюдая периметр безопасной зоны производства работ.

    - Убедится, что вращению абразивного диска ничто не мешает.

    - Приступить к заточке лезвия конька, с учетом необходимого профиля и геометрии лезвия конька.

  - Выполняя заточку, работник обязан соблюдать технику выполнения работ по заточке лезвия конька:

- производить заточку коньков, установленных в держатель параллельно ролику поддержки;

- ручное полирование и шлифование производить с применением специальных приспособлений и оправок;

- следить, чтобы лезвие конька находилось на ролике поддержки в течение всего процесса заточки и не касалось трубки пылесборника;

- подводить лезвие конька к заточному кругу плавно, без ударов и резкого нажима, плотно прижимая его к подручнику;

- мелкие детали обрабатывать с применением специальных приспособлений, ручных тисков или плоскогубцев;

- нажимать на лезвие конька плавно, без рывков избегая излишних усилий;

- следить за равномерным износом рабочей поверхности круга (рабочая поверхность круга должна иметь строго круговое вращение);

- для правки абразивных кругов пользоваться только правящими инструментами (алмазами или шарошками).

  - Эксплуатируя станок для заточки коньков и выполняя на нем работу, работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения;

- применять станок для заточки коньков по прямому назначению, в соответствии с инструкцией завода изготовителя, использовать стандартные насадки;

- следить за равномерностью износа рабочей поверхности круга и равномерностью вращения;

- контролировать вероятность образования: трещин, выбоин, сколов, равномерность стачивания;

- учитывать, что абразивный диск предназначен только для заточки ребром. Заточка боковой поверхностью может привести к расколу диска;

- для правки абразивных кругов пользоваться правящими инструментами;

- эксплуатировать исправное оборудование, применять стандартные насадки согласно инструкции завода – изготовителя, следить за отсутствием протекания СОЖ;

- следить за тем, чтобы все соединения былизатянуты;

- правильно применять средства индивидуальной защиты, пользоваться средствами защиты глаз, дыхания, слуха;

- контролировать приближение к месту работы посторонних лиц. При приближении к месту работы посторонних – остановить станок, прекратить работы;

- при приостановке работы более чем на 5 минут, в случае неиспользования станка, а также при замене запчастей и расходных материалов, отсоединять станок от источника тока. При подключении оборудования к электросети, проследить, чтобы оно
находилось в выключенном состоянии;

- электрический провод вынимать из электроточки только за вилку.

- учитывать вероятность поступательного движения лезвия конька по ходу вращения диска.

  - Во время работы на заточных станках работнику запрещается:

- эксплуатировать неисправное оборудование, несоответствующие/неисправные (с дефектами) сменные комплектующие;

- применять станок не по назначению;

- стоять в плоскости вращения заточного круга или вводить руки в опасную зону вращения круга;

- приступать к выполнению работ с наличием на пальцах или руках перевязочного материала;

- брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя лекарственных, или психотропных препаратов;

- работать в неудобной позе; держать конек одной рукой;

- держать конек в руках, удерживать обрабатываемый материал на весу;

- производить работы без применения СИЗ;

- работать без защитного кожуха, со снятыми кожухами станка;

- выполнять работы при недостаточной видимости;

- тормозить вращающийся абразивный круг нажатием на него каким-либо предметом;

- прикасаться к шлифовальному кругу до полной его остановки;

- пользоваться неисправным инструментом, применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при установке и снятии заточного круга;

- работать боковой или торцевой поверхностью абразивного круга, если круг не предназначен специально для такой работы;

- производить правку заточного круга насечкой, зубилом или подобным инструментом;

- допускать предельное срабатывание заточных кругов;

- пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;

- дотрагиваться до вращающихся комплектующих, деталей и элементов станка (во избежание термических ожогов и травмирования);

- вносить какие-либо изменения в конструкцию станка, пытаться починить самостоятельно;

- оставлять средство станок без присмотра;

- перепоручать свою работу кому – либо;

  - Работнику запрещено приступать к работе при: выявлении неисправностей оборудования, технологической оснастки; приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов – изготовителей, при которых не допускается их применение (отсутствии штампа об испытании на прочность абразивного круга; наличии трещин, выбоин, сколов на заточном круге; неисправности отключающих и блокировочных устройств; наличии выбоин, сколов и других дефектов на краях подручников со стороны заточного круга; неисправности или отсутствии защитных устройств (экранов, кожухов) и ограждений); наличии видимых повреждений изоляции электрических кабелей или проводов; отсутствии или неисправности устройств защитного заземления; отсутствии защитного кожуха (ограждения); недостаточной освещенности или при загроможденности рабочих мест и подходов к ним; работа в промасленной и загрязненной спецодежде, а также обуви легкого типа (тапочки и т.п.).

  - Чистку пылеприемников заточного станка и удаление из них случайно попавших мелких деталей производить только после полной остановки круга.

  - Основанием для замены абразивного диска служит толщина его снашивание или непригодность к эксплуатации.

    - Свидетельством полного износа абразивного диска служит снашивание до диаметра, меньше установленного заводом изготовителем.

    - Свидетельством полного износа алмазного карандаша служит полное снашивание его алмазной вставки, износа алмазного ролика - потеря профилирующей способности.

  - Замена расходного материал - абразивного круга:

- работы производить при полной остановке и обесточивании станка согласно инструкции завода - изготовителя;

- снять кожух абразивного круга, открутить гайку крепления абразивного круга удерживая шкиф;

- произвести замену диска на новый;

- поставьте кожух на место, отрегулировав положение поддерживающего ролика с соблюдением зазора;

- произвести регулировку ролика по высоте так, чтобы центр лезвия конька совпадал по высоте с центром абразивного диска;

- зафиксировать положение зажимного устройства конька.

  - Сотрудник должен производить отключение станка при:

- перерывах в работе, смене диска, приближении людей;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, появлении дыма;

- снятии/замене комплектующих (леска, диск и т.д.);

- извлечении посторонних предметов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении неисправности станка для заточки коньков, при обрыве заземления, повреждении изоляции, появления напряжения на корпусе, появления запаха гари, износе абразивного/заточного круга и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, сотрудник обязан:

- прекратить работу на станке;

- отключить питание и обесточить станок;

- поставить в известность начальника структурного подразделения, ответственного за исправное состояние станка;

- приступить к эксплуатации станка только после выявления причин, устранения неисправностей, получения допуска к работе.

  - В случае травмирования, недомогания, появления симптомов перегрузки, усталости, нарушения зрения, нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание - прекратить работу, известить начальника структурного подразделения, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

    - В случае попадания под действие электрического тока, необходимо освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, принять меры к оказанию первой доврачебной помощи, вызвать бригаду скорой помощи, принять меры для сохранения обстановки места происшествия несчастного случая, поставить в известность руководителя работ.

  - При возникновении возгорания, появлении задымления – прекратить работу, отключить питание и обесточить станок, вызвать пожарную службу, сообщить начальнику структурного подразделения.

  - В случае появления сомнений в обеспечении собственной безопасности, безопасности окружающих, штатности работы станка – к эксплуатации станка не приступать, поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников следует сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - О любой нештатной ситуации необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Выключить оборудование, обесточить электропривод станка, дождаться полной остановки вращающихся частей и остывания.

  - Привести в порядок рабочее место и произвести чистку станка. Абразивную и металлическую пыль, которая не попала в местный отсос, необходимо удалять со станка при помощи щетки-сметки и совка, при этом обязательно надевать защитные очки. Выполнять эту работу руками запрещено.

  - Инструмент и приспособления убрать в отведенное для хранения место.

  - Изношенные расходные материал (абразивный круг) поместить в место утилизации.

  - Использованные обтирочные материалы необходимо убрать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАТОЧНОГО СТАНКА ПРИ ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАТОЧНОГО СТАНКА ПРИ ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |