Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЛКОСРОЧНЫХ ОКРАСОЧНЫХ, ПОБЕЛОЧНЫХ РАБОТ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

г. Шарыпово 20     г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана для организации безопасной работы при выполнении мелкосрочных окрасочных и побелочных работ бордюрных камней, зеленых насажденийи предусматривает основные требования безопасности при организации, подготовке поверхностей, проведении и выполнении данного вида работ.

  - К выполнению мелкосрочных окрасочных и побелочных работ, допускаются работники из числа сотрудников учреждения, как мужчины, так и женщины, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей дворника, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя по работе с известью и ее раствором и усвоившие навыки безопасного применения;

- изучившие инструкцию завода изготовителя и требования по применению лакокрасочного изделия и усвоившие навыки безопасного применения;

- изучившие инструкцию завода изготовителя по применению средств труда (валик малярный, кисть) и усвоившие навыки безопасного применения;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Лакокрасочные материалы - это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, которое предназначено для защиты поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придания ей определённого вида, цвета и фактуры.

    - Лакокрасочные изделия являются легковоспламеняющимися, взрывопожароопасными веществами, кроме того, пары таких веществ, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражение и могут привести к отравлению.

  - Известь - материал вяжущего характера, получаемый вследствие обжигания, а также последующей трансформации известняка, мела, а также иных магнезиально-известковых горных пород.

  - Осмотр и выдача исправных средств для производства работ (валики, кисти) осуществляется начальником структурного подразделения.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

    - Выполняя мелкосрочные окрасочные и побелочные работы следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При выполнении мелкосрочных окрасочных и побелочных работ, на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущийся автотранспорт;

- повышенная запыленность и подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- токсичность паров лакокрасочных материалов и извести;

- повреждение кожных покровов;

- падения частей деревьев;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: проведением мелкосрочных окрасочных и побелочных работ незначительных объемов поверхностей, а также эксплуатируемых при этом средствах выполнения труда.

  - Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам согласно действующим нормам в соответствии с выполняемой работой по профессии. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Любые виды мелкосрочных окрасочных и побелочных работ выполняются с защитой кожи рук, а также органов зрения и дыхания.

    - Выбор типа средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания следует производить в зависимости от концентрации вредных веществ в зоне дыхания работающего:

- при содержании паров растворителей в пределах ПДК (предельно допустимые концентрации) и красочного аэрозоля, превышающего ПДК не более чем в 200 раз, - нужно применять фильтрующие противоаэрозольные СИЗ первой степени защиты;

- при содержании паров растворителей выше ПДК (независимо от концентрации красочного аэрозоля) нужно применять изолирующие СИЗ.

  - Мелкосрочные окрасочные и побелочные работы выполняются при:

- достаточном количестве притока свежего воздуха или хорошей вентиляции;

- достаточном естественном или искусственном освещении;

- нормальных метеоусловиях (ясная погода, отсутствие ветра, осадков).

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности пола, земной поверхности.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, выполняющий мелкосрочные окрасочные и побелочные работы обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; соблюдать правила личной гигиены и санитарии; требования по эксплуатации завода – изготовителя средств выполнения труда; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ, делать перерывы в работе для отдыха.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств выполнения труда – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств выполнения труда).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы. Средства защиты рук, органов зрения и дыхания к применению обязательны.

  - Перед эксплуатацией средства выполнения труда (валик малярный, кисть), внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, приемами работы, максимальными возможностями.

    - Перед эксплуатацией малярного валика проверить:

- целостность бюгеля и ручки;

- материал и поверхность рабочей части (шубки);

- оценить функционирование, ширину прокатывания.

    - Перед эксплуатацией кисти проверить:

- целостность ручки (гладко обработана, на поверхности отсутствуют выбоины, сколы и другие дефекты);

- надежность прилегания обжимного цоколя, прочность крепления;

- ширину и материал пучка ворса (щетка).

  - Подготовить емкость для помещения готового раствора извести.

  - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - Оценить фронт работы и безопасный периметр зоны производства работ. Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта.

    - Произвести осмотр зеленых насаждений. Убедится в его жизнеспособности, устойчивости, отсутствии возможного падения веток.

    - При доставке средства выполнения труда к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь. Транспортировку осуществлять в сумке – переноске.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ.

  - Производить работы внутри глухих помещений следует после их предварительного вентилирования. Все окрасочные работы выполняются в местах с наличием непрерывно действующей системы вентиляции, обеспечивающей в помещении концентрацию вредных веществ не выше ПДК и наличие кислорода не менее 20% или на свежем воздухе.

    - В случае недостаточности освещенности рабочей зоны, пользоваться переносными светильниками заводского взрывозащитного исполнения напряжением не более 12 В.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей средства выполнения труда, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Требования охраны труда при выполнении побелочных работ.

    - При производстве работ по побелке бордюрных камней, зеленых насаждений пользоваться резиновыми перчатками, средствами защиты органов зрения и дыхания.

    - Помнить, что известь представляет собой химически активное вещество, которое может неблагоприятно воздействовать на организм человека (причиняет химические ожоги).

    - Соблюдая осторожность, поместить известковое молочко в исправную емкость для переноски (ведро). Подготовить кисть, валик.

    - С помощью визуального осмотра дополнительно убедится:

- в целостности и пригодности к эксплуатации инвентаря;

- в благоприятности метеоусловий (отсутствие осадков, ветра, грозы);

- в жизнеспособности, устойчивости дерева/куста, отсутствие сломанных/падающих веток и препятствий под ногами (камни, мусор и т.д.), возможном нахождении на зеленом насаждении животных, птиц;

- в отсутствии движения транспортных средств, потока людей.

    - Предварительно подготовить поверхность. Произвести смет метлой, удалив загрязнения с поверхности ствола зеленого насаждения, бордюрного камня.

    - Работать находясь на газоне, вне придела проезжей части, таким образом, чтобы иметь полный обзор возможного движения автотранспорта, пешеходов (лицом к проезжей части).

    - Использовать готовый раствор при нанесении известкового молочка на поверхность. Принять удобную устойчивую позу. В ёмкость с известковым молочком окунуть красящий инструмент (широкую кисть или валик). Распределить молочко по окрашиваемой поверхности тонким слоем. Произвести поступательные движения вперед-назад (при побелке бордюрного камня); вверх – вниз (при побелке зеленых насаждений). При необходимости нанести несколько слоёв, каждый слой - перпендикулярно по отношению к предыдущему.

  - Требования охраны труда при выполнении мелкосрочных окрасочных работ.

    - Подготовить и очистить поверхность. Очистка поверхностей, покрытых красками, должна производиться с увлажнением очищаемых поверхностей или иными способами, обеспечивающими снижение содержания веществ в зоне дыхания работающего с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания.

    - Удаление производится при достаточном естественном освещении или с использованием переносных светильников с напряжением не выше 12 В.

    - Выполнение окрасочных работ должно быть обеспечено необходимыми и исправными средствами выполнения труда и защитными приспособлениями. Применение средств индивидуальной защиты является обязательным.

    - Во время производства работ по окрашиванию поверхностей пульверизатором/кистью/валиком избегать излишнего разбрызгивания краски/чрезмерного ее распыления.

    - При работе баллончиком с краской:

- изучить основные характеристики, показатели токсичности, взрыво- и пожаробезопасности. Ознакомиться с инструкцией завода изготовителя, проверить чистоту канала распылителя аэрозоля баллончика;

- регулировку подачи сжатого воздуха путем уменьшения усилия нажатия на распылитель баллончика, с целью устранения чрезмерного распыления краски;

- в процессе нанесения лакокрасочного покрытия перемещаться в сторону притока свежего воздуха так, чтобы аэрозоль лакокрасочных материалов и пары относились потоками воздуха от работающих.

    - При работе с жидким лакокрасочным материалом:

- окраску поверхностей производить кистью или валиком при действующей общеобменной приточно - вытяжной вентиляции с применением СИЗ;

- вышедшие из строя в процессе работы приспособления подлежат замене;

- при переливании лакокрасочных материалов из одной тары в другую необходимо пользоваться поддоном из металла с высотой бортов не менее 5 см., избегать образование брызг;

- растирать и смешивать краски следует в помещении, оборудованном вентиляцией;

- в помещениях, где проводились окрасочные работы, а также разрешается находиться не более 4 часов. Работы по окраске рекомендуется выполнять при открытых окнах ли сквозном проветривании;

- во время производства работ по окрашиванию, а также в течение 1 часа по окончании окрасочных работ в радиусе 25 м от места окраски не допускается производство любых работ рабочими других профессий и присутствие посторонних лиц;

- пролитые на пол лакокрасочные материалы следует немедленно убирать при помощи опилок, смывать теплой водой с мылом. Тара из - под лако – красочных материалов не подлежит хранению. Отходы лакокрасочных материалов, обтирочную ветошь после употребления необходимо утилизировать в ящики с плотно закрывающимися крышками.

- хранение лакокрасочных материалов на рабочих местах допускается только в готовом к употреблению виде, в плотно закрытой таре, в количестве, не превышающем сменную/разовую потребность.

    - При производстве мелкосрочных окрасочных или побелочных работ запрещается:

- эксплуатировать неисправные средства для выполнения труда;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных, или психотропных препаратов;

- выполнять работы при неблагоприятных метеоусловиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, гроза;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы в зоне опасной близости движения транспортных средств;

- любые работы на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- производить работы без применения СИЗ и защиты глаз;

- перепоручать свою работу кому – либо;

- очистка поверхностей от старых красок путем выжигания или тепловым способом;

- курить, применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными приборами;

- добавлять в лакокрасочные материалы компоненты, не соответствующие установленной рецептуре состава или с неизвестными свойствами;

- умышленно вдыхать, глотать, наносить на кожные покровы лакокрасочные материалы;

- любой контакт с лакокрасочным материалом при наличии повреждения кожного покрова,

- направлять струю воздуха баллончика на людей, на пол или оборудование;

- наносить лакокрасочные покрытия на поверхности действующих механизмов, а также агрегатов, не отключенных от электросети, работать под вращающимися частями механизмов;

- работать при неисправной или неработающей приточно - вытяжной вентиляции.

- сливать в канализацию лакокрасочные материалы;

- применять для ручных окрасочных работ лакокрасочные материалы, в состав которых входят хлорированные углеводороды и метанол;

- применять баллончики с краской в состав которых входят лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, мышьяка, ртути, меди, хрома, а также составы на основе каменноугольного лака;

- производить малярные работы, если они ведутся одновременно;

- применять в качестве растворителей и составов для обезжиривания высокотоксичные растворители (метиловый спирт, этилированный бензин, хлороформ, дихлорэтан и др.);

- применять неорганические растворители для мытья рук;

- изменять рекомендованный инструкцией технологический порядок нанесения красок;

- ставить емкость с краской ближе 10 м от источников воспламенения, нагревания.

  - При производстве мелкосрочных окрасочных или побелочных работ работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения;

- использовать исправные средства выполнения труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- контролировать приближение к месту производства работ посторонних лиц, животных, автотранспорта;

- осуществлять постоянный визуальный контроль процесса вероятного падения веток зеленых насаждений;

- согласовывать свои действия при совместной работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае внезапного прекращения действия системы вентиляции, притока воздуха - работы прекратить, покинуть помещение. Работы могут быть возобновлены только после восстановления действия системы вентиляции.

  - В случае выхода из строя, износе средств выполнения труда (малярный валик, кисть), работы приостановить, сообщить начальнику структурного подразделения, произвести замену.

  - В случае появления симптомов усталости, головокружения, работу следует прекратить, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи.

  - При обнаружении малейших признаков отравления или раздражения кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей прекратить работу, сообщить об этом начальнику структурного подразделения обратиться за оказанием медицинской помощи.

  - В случае попадания извести в глаза (произошедшего ожога глаза) необходимо тщательно промыть глаз под струей проточной чистой воды. Влажным тампоном постараться удалить фрагменты извести, оставшиеся частички. Сообщить начальнику структурного подразделения, обратиться за оказанием медицинской помощи.

  - В случае попадания лакокрасочных изделий на открытые участки кожи необходимо обтереть их мягкой сухой ветошью, затем смочить ветошь растворителем, протереть ею загрязненный участок кожи, промыть теплой водой с мылом, вытереть и смазать ланолиновым кремом.

  - При ранении, порезе - очистить очаг повреждения от загрязнения, остановить кровотечение наложив повязку.

  - В случае укуса насекомыми, бесхозными животными, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

  - При возникновении возгорания, пожара, появлении задымления необходимо вызвать пожарную службу, покинуть опасную зону, оповестив присутствующих и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлены средства выполнения труда, емкости.

  - После использования промыть кисти, малярный валик, просушить, поместить на хранение в металлический шкаф или ящик.

  - Емкость из - под раствора извести, промыть, вытереть насухо, поместить на хранение.

  - Остатки красок, лаков, слить в закрывающуюся тару, плотно укупорить.

  - Произвести проветривание помещения.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЛКОСРОЧНЫХ ОКРАСОЧНЫХ, ПОБЕЛОЧНЫХ РАБОТ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕЛКОСРОЧНЫХ ОКРАСОЧНЫХ, ПОБЕЛОЧНЫХ РАБОТ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |