Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЛАДНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕЛЕЖКИ

г. Шарыпово 2025   г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана для организации безопасной работы со средством механизации труда - тележка грузоподъемная складная, предназначенного для оптимизации, уменьшения трудоемкости процесса транспортировки перемещаемых грузов, сокращению трудозатрат работника в процессе трудовой деятельности и устанавливает нормативные требования охраны труда по ее безопасной эксплуатации.

    - Средство механизации труда предназначено для транспортировки различных типов грузов, включая коробки, ящики, мешки и другие предметы, которые помещаются на платформу. Для перевозки предметов круглой/цилиндрической формы (бочек, бутылей с водой) необходимо дополнительно специализированное оборудование с углублениями и креплениями.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ с применением средства механизации труда (тележка грузоподъемная складная) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет (выполняющие вспомогательные работы, не требующие наличия определенного образования, квалификации по перемещению грузов), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, и применению в работе средства механизации труда;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ по безопасной эксплуатации и применению в работе средства механизации труда - тележка грузоподъемная складная.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Тележка грузоподъемная складная является разновидностью оборудования предназначенного для оптимизации процесса транспортировки грузов с учетом его веса и размера.

    - Оборудование может использоваться как для перемещения грузов на ровных поверхностях, так и для перемещения по лестничным маршам.

    - Тележка может эксплуатироваться как в закрытых, так и в открытых помещениях, с соблюдением регламентированных параметров окружающей среды (температура наружного воздуха должна быть в диапазоне от -9оС до +35 оС), с исключением прямого воздействия атмосферных осадков.

    - Максимальная нагрузка (вес перемещаемого груза) на средство механизации труда при эксплуатации на ровной поверхности составляет – 80 кг., при эксплуатации на лестнице – 30 кг.

  - Тележка грузоподъемная должна быть надлежащим образом сконструирована, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Тележка грузоподъемная складная снабжается:

- алюминиевой рамой и основанием;

- рукояткой;

- колесами, имеющими резиновое покрытие;

- крепежным шнуром.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средств механизации труда осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя.

    - Осмотр, ремонт, проверка, техническое освидетельствование - выполняется квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов средств механизации труда, либо осуществляется по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

    - Ответственный за содержание в исправном состоянии средства механизации труда, обязан:

- проверять его исправность при выдаче работникам;

- производить и смазку всех движущихся частей;

- производить затяжку фиксирующих винтов (вероятность ослабления под воздействием вибрации при эксплуатации);

- не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр, проверку эксплуатационного состояния.

  - Разрешается эксплуатировать средство механизации труда только в стандартном эксплуатационном техническом рабочем состоянии.

  - Запрещено перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При эксплуатации тележки грузоподъемной складной, работник обязан быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При эксплуатации тележки грузоподъемной складной на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- перепады поверхности по высоте;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда;

- опасность падения перемещаемого груза при неправильной транспортировки и нарушения требований укладки и фиксации перемещаемого груза;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией тележки грузоподъемной складной и транспортировки грузов.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными средствами механизации труда и крепежным шнуром.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения (иным лицом ответственным за производство работ) и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, пола.

  - При передвижении по территории объекта и помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий тележку грузоподъемную складную обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; соблюдать требования инструкций при нахождении на объекте и помещениях объекта (в т.ч. знать запретные зоны и зоны особого доступа); соблюдать правила личной гигиены и санитарии; требования по эксплуатации завода – изготовителя средства механизации труда, соблюдать требования ношения/применения СИЗ; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ, делать перерывы в работе для отдыха и обогрева.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда и его комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения (иному лицу ответственному за производство работ).

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения (иного лица ответственного за производство работ). Определиться с объемом работ, видом перемещаемого груза, габаритами, весом, учесть содержимое перемещаемого груза, агрегатное состояние (физическое состояние вещества) и требования к транспортировке завода – изготовителя.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения средств механизации труда).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Перед эксплуатацией средства механизации труда внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, техническими характеристиками, максимальными возможностями.

    - Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда, проверив:

- правильность сборки и надежности установки всех комплектующих единиц;

- правильность положения и сцепления движущихся частей и креплений;

- произвести регулировку с фиксацией ручки по высоте, для удобства маневрирования при подъеме и спуске;

- убедится в том, что рукоятки тележки сухие (отсутствует влага, масло, смазочный материал);

- оценить работу средства механизации труда на холостом ходу, т.е. без нагрузки;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средства механизации труда.

    - При производстве работ по транспортировке на прилегающей территории:

- установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета. В случае обнаружения открытых люков, колодцев, огородить их сигнальной лентой, доложить начальнику структурного подразделения;

- осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы;

- оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения зоны производства работ;

- убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ.

    - При производстве работ в помещениях объекта:

- убедиться в достаточности освещения места производства работ, отсутствии влажности покрытия, отсутствии загромождённой и безопасности рабочей зоны производства работ;

- оценить поверхность – ровная плоскость или лестничный марш.

  - При доставке средства механизации труда к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Работник обязан оценить объем, вес, назначение, герметичность (целостность) и форму тары перемещаемого груза, соизмерить его с грузоподъемностью средства механизации труда и условиями производства работ.

  - Подготовиться к выполнению работ по транспортировке.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей средства механизации труда, крепежных приспособлений, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Эксплуатировать средство механизации труда по прямому назначению.

  - Погрузочно – разгрузочные работы производить с соблюдением норм перемещения тяжестей и требований личной безопасности.

    - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

  - Переместить груз на основании (платформе) тележки, разместив его с исключением падания, проливания (просыпания), скатывания.

    - Произвести надежную установку груза и его закрепление (с исключением его соскальзывания или повреждения) при помощи крепежного шнура, до начала транспортировки.

  - При размещении груза на основании тележки и ее эксплуатации работник обязан:

- исключать падение и самопроизвольное движение тележки, как в ходе погрузки – разгрузки, так и при эксплуатации;

- равномерно распределять массу груза по всей площади платформы тележки;

- обеспечить при размещении груза баланс и опору средства механизации труда;

- убедится в надежности установки и фиксации груза при помощи крепежного шнура (с исключением его смещение или падение во время перевозки);

- сохранять устойчивое положение и равновесие;

- рукоятку тележки и держать прямо;

- соблюдать требования при совместной работе, согласовывать свои действия;

- быть внимательным и осторожным, постоянно контролировать изменение окружающей обстановки, следить за тележкой и грузом, избегать резких движений, не допускать столкновений с препятствиями и людьми;

- придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций.

    - При выполнении операций по подъему – перемещению грузов придерживаться правильного положения тела: подъемом производить слегка приседая (с небольшим сгибанием коленей) с прямой спиной, избегая полного сгибания спины; для повышения устойчивости ноги располагать так, чтобы одна немного выступала вперёд; плечи должны находиться в таком же положении, как бёдра; исключать поворотов и скручиваний с грузом; поворачиваться при помощи ног всем корпусом (если это необходимо); тележку удерживать за ручку уверенно, обхватив обеими руками;  смотреть вперёд, концентрируя взгляд на приближении к цели; избегать резких движений; держать массу обеими руками, вес должен быть равномерно распределён по обеим сторонам тела; держать груз ближе к талии, самая тяжёлая сторона должна быть максимально близко к телу (не на вытянутых руках).

    - Произвести транспортировку груза по выбранному маршруту, двигаясь спокойным шагом, не прилагая чрезмерных усилий (исключая рывки), с исключением потери контроля над процессом.

  - Для перемещения грузов по ступенькам, средство механизации труда оснащено «шагающим» колёсным блоком, который работает по принципу рычага. Одно колесо становится опорой, и тележка поднимается на ступеньку выше. Следующее колесо начинает выполнять роль опоры, и так продолжается, пока груз не перевезут в нужное место.

    - При перемещении груза по лестничным маршам, с применением средства механизации труда:

- оценить достаточность освещения зоны производства работ, поверхность покрытия на предмет отсутствия выбоин, влаги, обледенении, посторонних предметов на пути следования;

- произвести оценку наличия/отсутствия прорезиненных или антискользящих покрытий;

- учесть высоту, ширину и форму ступенек;

- произвести загрузку средства механизации труда с соблюдением установленных требований;

- оценить отсутствие посторонних в зоне перемещения и производства работ;

- начать процесс аккуратно опускаться или подниматься по лестнице, управляя тележкой с помощью рукоятки, следя за равномерным движением и избегая колебаний.

    - При эксплуатации тележки соблюдать правильную технику - использовать медленные, равномерные и сбалансированные движения, чтобы минимизировать риск потери контроля над тележкой. При прохождении по ступеням обращать внимание на рельсы и поручни, во избежание столкновения или застревания. Всегда предупреждать окружающих о движении на лестнице. Использовать технику «трех точек контакта», для сохранения баланса: одна нога на ступеньке, одна рука на ручке тележки и вторая рука на перилле (при наличии на лестнице не ровного пути, постепенно менять направление движения, чтобы избежать резких поворотов).

    - Осуществить процесс перемещения груза, плавно посредством «шагающего» колесного блока. Передвигаться таким образом, чтобы иметь полный обзор путей передвижения.

      - Перемещение груза разрешено производить как вверх, так и вниз. Перемещение тележки осуществляется по принципу рычага (одно колесо становится опорой, и приспособление поднимается на ступеньку выше. Следующее колесо начинает выполнять роль опоры. И так продолжается, пока груз не перевезут в нужное место).

      - При достижении нужного этажа/уровня, аккуратно остановиться и убедиться в надежной фиксации тележки.

      - Произвести снятие груза со средства механизации труда, с соблюдением требований безопасности и продолжить его перемещение в нужное место.

  - При эксплуатации средством механизации труда - тележка грузоподъемная складная запрещается:

- пользоваться неисправным средством механизации труда (в т.ч. имеющим наличие износа механизмов, узлов, деталей, колес);

- пренебрегать использованием фиксаторов, крепежных шнуров для крепления груза;

- эксплуатировать тележку при наличии следов масла, смазочной жидкости на рукоятке;

- превышать максимально допустимую грузоподъемность (паспортная грузоподъемность завода изготовителя);

- допускать небрежное размещение грузов на тележке, намеренное размещение с вероятностью падения груза;

- оставлять тележку без присмотра (в т.ч. на лестничном марше);

- подвергать средство механизации труда воздействию сырости и влаги, оставлять под атмосферными осадками (дождь, снег град и иное);

- эксплуатировать тележку в присутствии воспламеняемых жидкостей или газов;

- перекладывайте груз на руки или другие части тела;

- прилагать к средству механизации труда чрезмерные усилия;

- эксплуатировать средство механизации труда не по прямому назначению, кататься на тележке, катать иных людей;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя, лекарственных, или психотропных препаратов;

- эксплуатация средства механизации труда на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства механизации труда (самовольно пытаться чинить, производить ремонт);

- перепоручать свою работу кому – либо.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, принять меры реагирования, сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02), организовать эвакуацию посетителей объекта, покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - При возникновении неисправности средств механизации труда, работу прекратить, сообщить начальнику структурного подразделения, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае опрокидывания тележки, груза, работу приостановить, оповестить окружающих, произвести сбор груза, закрепление на средстве механизации труда и осуществить дальнейшую транспортировку.

  - При травмировании – принять меры к оказанию первой помощи, доложить о случившемся непосредственному начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников, принять меры по сохранению обстановки, сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/ иному лицу ответственному за производство работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить работы по транспортировке груза. Обеспечить его складирование в установленном порядке, с исключением падения, самопроизвольного скатывания, рассыпания.

    - Убедится, что на территории производства работ не оставлены перемещаемые грузы.

  - Перед перемещением средством механизации труда - тележки грузоподъемной складной - произвести ее очистку, протереть колеса, удалить загрязнения, влагу.

    - Задвинуть рукоятку, сложить тележку. Поместить тележку в отведенное место для дальнейшего хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЛАДНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕЛЕЖКИ (объект бассейн)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р. Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| В.А. Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЛАДНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕЛЕЖКИ (объект бассейн)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |