Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» _______________________ Е.Я.Поляков « » 20 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

г. Шарыпово 20      г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, для организации безопасной работы с приспособлением - воздуходувное устройство, устанавливает нормативные требования охраны труда по уборке и поддержанию санитарного состояния территории объекта, предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации средства механизации труда, предназначенного для удаление листвы, травы, бумаги и подобного мусора.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ с применением средства механизации труда (воздуходувное устройство) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника:

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию доврачебной помощи;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, и применению в работе средства механизации труда воздуходувное устройство;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ по безопасной эксплуатации и применению в работе средства механизации труда воздуходувное устройство.

  - Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Воздуходувное устройство является разновидностью ручного механизированного инструмента для сдувания листвы, травы, бумаги и подобного мусора, способствующее поддержанию санитарного состояния территории и площадей.

  - Воздуходувное устройство должно быть надлежащим образом сконструирована, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и технического регламента «Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

  - Воздуходувное устройство снабжается:

- круглой насадкой, однокомпонентной воздуходувной трубой;

- рычагом газа для плавной регулировки оборотов и встроенным Li-Ion аккумулятором с индикацией заряда.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средств механизации труда осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя.

    - Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование выполняются квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов средств механизации труда, либо осуществляется по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

    - Ответственный за содержание в исправном состоянии средства механизации труда, обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр и проверку состояния.

  - Необходимо применять только те горюче-смазочные материалы, которые указаны в паспорте завода - изготовителя.

  - Разрешается эксплуатировать средство механизации труда только со стандартными рабочими насадками.

  - Не допускается перепоручать свою работу другим работникам и посторонним лицам.

  - При эксплуатации воздуходувного устройства следует: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При эксплуатации воздуходувного устройства на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- воздействие воздушного потока от однокомпонентной воздуходувной трубы;

- незначительное электромагнитное поле;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих, расходных материалов;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией воздуходувного устройства и применении ГСМ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов, профессиональных рисков и температурных воздействий, работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз).

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инвентарем, средствами механизации труда, инструментом, приспособлениями, расходными материалами.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения и предусмотрена трудовыми функциями.

  - Сотруднику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли.

  - При передвижении по территории учреждения и помещениям учреждения, пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий воздуходувное устройство обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности, соблюдать правила личной гигиены и санитарии, требования по эксплуатации завода – изготовителя средств механизации труда, соблюдать требования ношения/применения СИЗ, соблюдать меры личной безопасности при производстве работ, делать перерывы в работе для отдыха и обогрева.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, инвентаря, приспособлений, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения.

  - Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Визуально оценить состояние освещения и электроточек в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, инструмента, приспособлений).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, (исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Надеть сигнальный жилет. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой, согласно сезона. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов слуха рекомендовано применять противошумные наушники или беруши.

  - Перед эксплуатацией средства механизации труда внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями.

  - Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда, проверив:

- правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- проверить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- убедится в том, что рычаг управления подачей топлива подвижный и самостоятельно возвращаться в положение режима холостого хода;

- штатность работы выключателя;

- проверить плотность посадки контактного наконечника провода зажигания, с целью исключения искрообразования и воспламенения топливовоздушной смеси;

- проверить состояние крыльчатки и корпуса нагнетательного механизма;

- убедится в отсутствии износа корпуса нагнетательного механизма (трещины, сколы), с целью исключения выбрасывания посторонних предметов и травмирования;

- обратить внимание на глушитель, отверстие для всасывания чистоту фильтра;

- проверить работу агрегата на холостом ходу.

  - Заправка топливом воздуходувного устройства.

    - Воздуходувное устройство работает на смеси из бензина и масла.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ. Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива топливной смеси, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению (не более 30 дней).

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- установить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

  - Перед запуском необходимо отнести воздуходувное устройство в сторону от места заправки.

    - Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания топливной смеси и отсутствие топливной смеси на рукоятке воздуходувного устройства.

  - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, огородить их сигнальной лентой, доложить начальнику структурного подразделения.

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов на расстоянии 5 метров.

  - При доставке средства механизации труда к месту производства работ, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи, убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.), отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Удалить предметы, которые могут быть отброшены потоком средства механизации труда при производстве работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить количество листвы, иного мусора.

    - В целях избежания, минимизации дополнительных рисков, травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением воздуходувного устройства при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- при грозе и при ливневом дожде;

- при низкой (ниже - 10° С) температуре наружного воздуха.

  - Отрегулировать направление струи воздушного потока устройства.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей средства механизации труда, расходных материалов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте – сообщить непосредственному начальнику структурного подразделения и не приступать к работе до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

Требования охраны труда при работе с воздуходувным устройством.

  - Применять воздуходувное устройство по прямому назначению.

  - Запуск двигателя воздуходувного устройства:

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на ровной поверхности, подставке;

- занять устойчивое положение, левой рукой плотно прижать корпус к земле/поверхности, правой – взяться за ручку стартера;

- медленно вытянуть ручку стартера до начала сопротивления, а затем вытянуть быстро с силой;

- произвести запуск, учесть, что после срабатывания двигателя подымающимся потоком воздуха могут подбрасываться посторонние предметы (мусор);

- отпускать ручку стартера плавно, против направления вытягивания;

- исключить полное вытягивание тросика, во избежание разрыва;

- при глохнущем двигателе – повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

  - Транспортировка устройства - при необходимости перемещения воздуходувного устройства с одного обрабатываемого участка на другой:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать от опрокидывания, повреждения, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива;

- переносить устройство в одной руке, крепко держа за рукоятку, надеть защитный чехол.

  - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации воздуходувного устройства:

- во избежание излишнего пылеобразования, поверхности подлежащие очистке воздушным потоком – при необходимости увлажнить;

- определить безопасный периметр работ;

- произвести запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- крепко держать рукой ручку воздуходувного устройства, плотно обхватывая ее всей ладонью;

- работать спокойно и обдуманно,  в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. Осуществлять движение, направляя воздушный поток из стороны в сторону дугообразными движениями с умеренной скоростью. После возвратного движения передвигаться вперед и  опять стать в  устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног. Осуществлять сдувание в направлении от себя, в сторону, исключая сдувание на людей, животных, автотранспорт, остекление;

- при производстве работ постоянно осуществлять контроль и осмотрительность за возможным потоком движения людей, животных, автотранспорта;

- во исключение отскока мусора, посторонних предметов, пыли от поверхностностей проявлять особую осмотрительность при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров, заборов, стен, фундаментов и кустарников);

- при производстве работ необходимо держать нагнетательную трубу ниже пояса работника, непосредственно над землей под углом. Работу выполнять, не прижимая нагнетательную трубу к убираемому участку. Запрещено допускать соприкосновения нагнетательной трубы с землей;

- следить за возможными препятствиями: пни, мусор, канавы;

- соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу, на снегу на льду, на склонах, неровной поверхности;

- производство работ на склонах производить только поперёк;

- для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ;

- перед сбором сдутого мусора, произвести отключение двигателя дождавшись полной остановки и обеспечить устойчивое положение средства механизации труда. Собранный мусор следует убирать в ведра.

  - Техническое обслуживание (ТО) воздуходувного устройства:

- своевременно производить замену комплектующих и чистку агрегата в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- перед чисткой, ремонтом, проверкой или обслуживанием - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл. В исключение повреждения агрегата сильной струей воды, запрещено применять мойку высокого давления для его очистки;

- следить за уровнем топливной смеси в баке.

  - При работе со средством механизации труда работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения;

- использовать средство механизации труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- эксплуатировать исправное средство механизации труда, следить за отсутствием протекания топлива;

- контролировать приближение к месту работы посторонних лиц, животных, автотранспорта. При приближении к месту работы посторонних лиц и животных на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель и прекратить работы;

- крепко держать воздуходувное устройство, полностью обхватив рукоятку ладонью;

- при остановке работы более чем на 5 минут, дозаправке - выключать двигатель;

- перед переноской, средства механизации труда следует выключить двигатель, и надевать защитный чехол;

- при эксплуатации воздуходувного устройства и производстве работ, двигаться только лицом вперед, таким образом, чтобы въезды/выезды с убираемой территории находились в поле зрения работающего;

- согласовывать свои действия при совместной работе.

  - Сотруднику, выполняющему работы, запрещается:

- эксплуатировать неисправное средство механизации труда;

- применять воздуходувное устройство не по назначению;

- работать в состоянии утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или  лекарственных или психотропных препаратов;

- производить работы без применения СИЗ и защиты глаз;

- выполнять работы при плохих погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, температуре ниже -10 °C и т.п.;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы в зоне опасной близости движения транспортных средств;

- эксплуатация средства механизации труда на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- дотрагиваться до глушителя, двигателя и вращающихся комплектующих как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание термических ожогов и травмирования;

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель воздуходувного устройства внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- производить запуск устройства «из руки»;

- направлять воздушную струю в сторону автотранспортных средств, оконных проемов,  людей или животных, сдувать мусор в их направлении;

- поворачиваться с работающим воздуходувным устройством, не посмотрев перед этим назад и не убедившись в том, что в зоне работы никого нет;

- поднимать воздуходувное устройство выше уровня плеч;

- располагать руки/ноги возле отверстий или места для выброса воздуха, заглядывать внутрь;

- работать со средством механизации труда со стремянки, приставной лестницы, случайной подставки;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата, пытаться починить;

- оставлять средство механизации труда без присмотра;

- перепоручать свою работу кому – либо;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать воздуходувное устройство с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать воздуходувное устройство, если при заправке топливная смесь пролилось на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать топливную смесь в время производства работ, при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - Следует отключить воздуходувное устройство, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, сообщить о случившемся начальнику структурного подразделения при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: нештатная работа, поломка; появлении трещин в корпусе, рукоятке или комплектующих средства механизации труда; возгорание, появление дыма, искрение.

  - В случае появления симптомов перегрузки, усталости, тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, данные симптомы могут быть вызваны, повышенной концентрацией отработавших газов - работу прекратить, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - При травмировании – принять меры к оказанию первой помощи, доложить о случившемся непосредственному начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении возгорания, появлении задымления – отключить средство механизации труда, работу прекратить, вызвать пожарную службу, сообщить начальнику структурного подразделения.

  - В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников следует сообщить об опасности начальнику структурного подразделения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончании работ:

- установить переключатель в положение «отключено», произведя отключение питания;

- дождаться полной остановки вращающихся частей.

  - Перед перемещением воздуходувного устройства на хранение в закрытом помещении необходимо дождаться полного остывания двигателя.

  - Произвести очистку воздуходувного устройства.

  - При помещении на длительное хранение и перерывах в работе от 3 месяцев и более:

- опустошить и почистить топливный бак в хорошо проветриваемом месте;

- топливо утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды;

- полностью выработать карбюратор, во исключение возможного склеивания мембран в карбюраторе;

- тщательно очистить средство механизации труда (ребра цилиндра и воздушный фильтр);

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя;

- поместить воздуходувное устройство на хранение в сухое и безопасное место, с защитой от несанкционированного пользования.

  - Убедится, что на территории производства работ не оставлены средства механизации труда, инвентарь.

  - Во исключение повреждения комплектующих, запрещено хранить средство механизации труда при температуре ниже -10 °C.

  - Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С.В.Чудин | Ведущий юрисконсульт |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| В.А.Михайлова | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |