Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « » 2025 г., № - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

# СТАНДАРТ

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (объект бассейн)

г. Шарыпово 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

- ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЗ.5

- СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ5

  - Используемые СИЗ в организации..5

  - Специальная одежда..6

  - Специальная обувь..8

  - Средства индивидуальной защиты головы10

  - Средства индивидуальной защиты рук12

  - Средства защиты органов слуха 13

  - Средства защиты глаз и лица 15

  - Средства индивидуальной защиты органов дыхания16

  - Иное 17

  - Смывающие и обезвреживающие средства17

  - Средства защиты от воздействия электрического тока (дежурные в электроустановках). Общие сведенья18

- ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СИЗ. УХОД И ХРАНЕНИЕ.19

- ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИЗ 20

  - Обязанности работника 20

  - Обязанности лиц ответственных за производство работ в подведомственных структурных подразделениях, объектах..21

Стандарт по охране труда разработан для обеспечения безопасности труда, предотвращения, уменьшения действия опасных и вредных производственных факторов и профрисков, сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей, ознакомления с техникой проверки и выработки навыков правильного применения средств индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ).

.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Стандарт распространяется на всех работников структурного подразделения Бассейн МАУ «ФЦСП» и лиц, участвующих в его производственной деятельности.

  - Нормативный документ устанавливает единый порядок к применению, хранению, уходу, контролю качества специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, применяемых работниками Бассейна в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов и профрисков, а также защиты от загрязнений.

  - Средства защиты необходимы для обеспечения, предотвращения и
уменьшения действия опасных, вредных производственных факторов и рисков на работника, и предназначены для использования в случаях, когда безопасность работающего не может быть обеспечена технически средствами.

  - На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением работники по установленным нормам обеспечиваются СИЗ, прошедшими в установленном порядке сертификацию или декларирование в соответствия с требованиями.

  - Выбор конкретного типа средств защиты работающих осуществляется с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ, требований охраны труда.

  - В зависимости от характера их применения подразделяют на две
категории:

- средства коллективной защиты, которые в свою очередь в зависимости от назначения подразделяют на классы;

- средства индивидуальной защиты, которые подразделяются по назначению.

    - Средства коллективной защиты персонала распологаются на производственном оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, а также безопасного ухода и ремонта. Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют на классы:

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе);

- средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест (пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пульсации светового потока, пониженного индекса цветопередачи);

- средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;

- средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;

- средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;

- средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;

- средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей;

- средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;

- средства защиты от повышенного уровня шума;

- средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);

- средства защиты от повышенного уровня ультразвука;

- средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;

- средства защиты от поражения электрическим током;

- средства защиты от повышенного уровня статического электричества;

- средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;

- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;

- средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; острых углов);

- средства защиты от воздействия химических факторов;

- средства защиты от воздействия биологических факторов;

- средства защиты от падения с высоты.

    - Средства индивидуальной защиты применятся в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. Стандарт устанавливает требования к следующим средствам индивидуальной защиты:

- специальная одежда;

- специальная обувь;

- средства индивидуальной защиты головы;

- средства индивидуальной защиты рук;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания;

- средства индивидуальной защиты органов слуха;

- средства индивидуальной защиты глаз и лица;

- средства индивидуальной защиты от воздействия эклектического тока (диэлектрические СИЗ);

- смывающим и обезвреживающим средствам;

- комплексным средствам защиты и от общих производственных загрязнений.

  - Персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам их применения, назначения и методам осмотра. Все работы выполняются с использованием средств индивидуальной защиты.

  - Специальная одежда должна соответствовать размеру и росту, быть комфортной, надежной, не стесняющей движений и обеспечивать максимально возможный уровень эргономичности, удобство пользования изделием и отдельными его элементами в соответствии с требованиями.

  - Специальная обувь должна точно соответствовать размеру и анатомическим особенностям строения стопы, быть комфортной, надежной, износостойкой. Конструкция спецобуви и материал, из которого она изготовлена, не должны содержать в себе вредных веществ или опасных для человека элементов. Важно, чтобы обувь была как можно более легкой по весу и отвечала гигиеническим требованиям по поддержанию нормального микроклимата.

  - Процедура, нормы выдачи и сдачи СИЗ отражены во внутреннем нормативном документе Учреждения «Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств (объект бассейн)».

- ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЗ.

  - Приобретение и обеспечение работников СИЗ производится за счет средств Учреждения.

  - СИЗ распределяются между объектами Учреждения, в соответствии с системой организации, условиями производства работ и нормами комплектования.

  - Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование испытанными средствами защиты в соответствии с нормами обеспечения, организацию надлежащего хранения, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, состояние СИЗ, учет и выдачу подчинённым сотрудникам, изъятие непригодных средств – несут ответственные за производство работ по подконтрольным объектам.

  - Средства защиты выдаваться для индивидуального пользования.

  - При обнаружении непригодности средств защиты персонал обязан немедленно поставить в известность руководителя работ.

  - СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью Учреждения и подлежат обязательному возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ, не предусмотрены Нормами. СИЗ возвращенные работниками при увольнении или переводе на другую работу, но еще пригодные для дальнейшего использования, могут быть использованы после их стирки, чистки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и ремонта (далее – обработки). Данные СИЗ могут быть использованы в качестве дежурного фонда при аварийно - восстановительных, сезонных и других работах.

- СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ.

  - В соответствии с нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в структурном подразделении Бассейн используются следующие СИЗ:

Специальная одежда.

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

- халат хлопчатобумажный;

- халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке;

- костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке (с водоотталкивающим покрытием); - костюм для защиты от термических рисков электрической дуги; - белье специальное хлопчатобумажное; - костюм спортивный: куртка, брюки, футболка; - плащ для защиты от воды;

- костюм утепленный;

- жилет сигнальный 2 класса защиты;

- фартук из полимерных материалов с нагрудником; - фартук для защиты от растворов кислот или щелочей, 2 класс защиты.

Специальная обувь.

- сапоги резиновые с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском;

- сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском;

- сапоги резиновые с защитным подноском или сапоги болотные с защитным подноском;

- сапоги утепленные с полимерных непромокаемых морозостойких материалов с шипованной подошвой (с зацепами);

- ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом; - обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и термических рисков электрической дуги; - обувь специальная диэлектрическая.

Средства индивидуальной защиты головы.

- колпак, или косынка х/б, или кепка;

- головной убор утепленный;

- каска защитная от механических воздействий; - каска защитная от повышенных температур;

- подшлемник под каску с утеплителем и без; - подшлемник термостойкий; - шапочка трикотажная для защиты от общих производственных загрязнений;

Средства индивидуальной защиты рук.

- рукавицы защитные;

- перчатки трикотажные с полимерным покрытием;

- перчатки резиновые или из полимерных материалов;

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами;

- перчатки одноразовые (для осмотра); - перчатки от химических факторов: растворов кислот или щелочей, 2 класс защиты; - перчатки термостойкие; - перчатки специальные диэлектрические.

Средства защиты органов слуха.

- наушники противошумные в т.ч. (с креплением на каску); - беруши.

Средства защиты глаз и лица.

- щиток защитный лицевой или очки защитные от механических воздействий; - щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой от электродуги.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее; - самоспасатель фильтрующий.

Иные

- полотенце;

- щетка для мытья рук.

Смывающие и обезвреживающие средства.

  - Специальная одежда.

Специальная одежда (далее – спецодежда) не должна быть источником опасных и вредных производственных факторов, рисков. Спецодежда должна обеспечивать нормальные функции организма и сохранять работоспособность человека, сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее применения и ухода за ней. Наименование спецодежды должно соответствовать наименованию опасных и вредных факторов, рисков от которых она защищает.

Спецодежда должна соответствовать размеру, быть удобной, предохранять работника от температурных воздействий, вредных производственных факторов и рисков. Изменения в размерах материала для защитной одежды не должны превышать ±3 % по длине и ширине после пяти раз стирки или сухой чистки. Спецодежда одевается, застегивается на все пуговицы/застежки, с исключением свисания свободных концов. При наличии комбинезона в комплекте, лямки одеваются на оба плеча и подгоняются по размеру, при наличии брюк – осуществляется подгонка пояса (натяжения резинки) и длинны брюк, с исключением волочения штанин по полу. Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий подбирается по росту и размеру, застегивается на все пуговицы (застежки).

Проверка состояния спецодежды, заключается во внешнем осмотре всех частей комплекта с целью выявления возможных дефектов. Запрещается хранить в карманах посторонние предметы (в т.ч. колюще – режущие), украшения, инструменты, закалывать булавкой, носить СИЗ не по размеру.

Спецодежда подразделяется на зимнюю и летнюю. Зимняя спецодежда создается для того, чтобы сохранить здоровье и работоспособность, обеспечить комфорт и безопасность для работников различных профессий, выполняющих работу в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе. Такая одежда отличается высокой степенью теплоизоляции, ветрозащиты, водоупорностью, износостойкостью, а также не сковывает движения. Утепленные СИЗ позволяет регулировать тепловое состояние организма в зависимости от физической нагрузки или погодных условий. Летняя – для защиты от общих производственных загрязнений, обеспечивает необходимый уровень защиты.

Термостойкая спецодежда состоит из костюма: куртки (или рубашки) и брюк (или полукомбинезона) или комбинезона. Конструкция термостойкой спецодежды обеспечивает:

- надежность застежек, средств подгонки и регулирования по фигуре пользователя;

- минимальную массу без снижения прочности и эффективности защитных свойств;

- защиту возможной зоны поражения тела человека электрической дугой при выполнении любых рабочих операций.

Все внешние части изделия изготовляют из материалов, стойких к воздействию электрической дуги. Не должно быть отлетных кокеток или вентиляционных отверстий. Низ брюк/ полукомбинезона/комбинезона должен закрывать верх обуви при ходьбе и выполнении рабочих операций. Термостойкая спецодежда не должна иметь внешних металлических деталей. Если в изделии используется такая фурнитура (например: застежки-молнии, кнопки и пр.), то она должна быть закрыта термостойким материалом, как с внешней, так и с внутренней стороны.

К  влагозащитным СИЗ предъявляются повышенные нормы и требования герметичности, предотвращающие попадание нежелательной влаги и грязи на/под одежду, при производстве работ на улице или в условиях повышенной влажности.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником – обеспечивает защиту передней и нижней части тела работника, в т.ч. защищает грудь, живот, бёдра и бока человека. Обладает хорошими защитными качествами, устойчив к действию намоканию, обеспечивает защиту одежды от производственной пыли. Лямка в верхней части фартука продевается через голову, тесьма крепления завязывается в области пояса.

Сигнальный жилет — элемент специализированной одежды повышенной видимости. Его относят к средствам индивидуальной защиты, благодаря которому обеспечивается безопасность человека или группы людей на рабочем месте в любое время суток. Цель возможности повышения заметности людей в дневное время, достигается за счет яркого, контрастирующего цвета ткани на фоне окружающей среды. Для обеспечения видимости силуэта человека в ночное и темное время суток - за счет искусственного освещения флуоресцентных тканей ярких расцветок и количества светоотражающих полос. Жилет подбирается согласно размера, надевается поверх одежды, полностью застегивается. Запрещается хранить в жилете: кольца, часы, браслеты, другие украшения, колющие и режущие предметы.

Спецодежда предназначена для защиты работников, при выполнении работ, в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды, вредных и опасных производственных факторов, рисков:

- общих производственных загрязнений;

- контакта с материалами;

- статического электричества;

- повышенных и пониженных температур;

- воды и атмосферных осадков;

- брызг, отлетающих частиц;

- вредных биологических факторов (насекомых);

- газовых смесей;

- электрической дуги (диэлектрические СИЗ).

Замена (списание и выдача новой) спецодежды осуществляется в том случае, если она порезана, разорвана или испорчена каким-либо образом до состояния, при котором не обеспечивает необходимой защиты, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Костюм от ОПЗ | Комбинезон от ОПЗ | Костюм от ОПЗ | Халат медицинский | Костюм для защиты от электродуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Халат от ОПЗ | Нательное белье | Костюм спортивный | Сигнальный жилет | Фартук |

  - Специальная обувь.

Специальная обувь применяется для защиты ног работников от опасных воздействий производственной среды и трудового процесса. Основное назначение специальной обуви ― это защита ног от неблагоприятных воздействий и возможных производственных травм ног.

Спецобувь должна соответствовать размеру, объему и полноте ноги, быть удобной, предохранять работника от температурных воздействий, вредных производственных факторов и рисков.

Проверка состояния спецобуви, заключается во внешнем осмотре с целью выявления возможных дефектов. Эксплуатируя спецобувь ориентироваться на комфортность - стопа в обуви не должна быть сжата, а голень передавлена. При надевании обуви использовать рожок (во избежание залома задника), завязывать шнурком полностью, застегивать на все застежки. Снимать обувь нужно, не наступая на задник, расслабив шнурки, расстегнув ремни, молнии. При ношении - использовать носки, не допускать порезов (проколов) верха обуви и подошвы.

Если трудовые обязанности работника связаны с риском повреждения ног, то специальная обувь является необходимым элементом защитной экипировки работника. На рабочих метах, где существует риск травмирования пальцев ног, работники должны быть обеспечены специальной обувью (далее – спецобувь) обычной, спецобувью с металлическим или композитным подноском.

Обычная обувь отличается от защитной тем, что она не имеет укрепленного подноска и не обеспечивает защиту от падающих предметов и механических воздействий, при этом обладает противоскользящими свойствами, имеет плотную подошву, влагостойкостью.

Спецобувь с металлическим или композитным прочным подноском - защищает от удара, падающих и отлетающих предметов.

К резиновой обуви относят цельнорезиновую, резинотекстильную и обувь с верхом и низом из пластических масс. Основная функция резиновой обуви — это защита ног, кожаной или валяной обуви от воздействия влаги, грязи, кислот, щелочей, масел, электричества, механических повреждений.

Спецобувь с защитой от холода, имеет теплозащитные свойства, предназначенна для использования работниками в условиях воздействия пониженных температур, должна сохранять свои защитные свойства в указанном диапазоне температур (климатическом поясе) в течение всего времени нормативного срока эксплуатации.

Обувь специальная кожаная от термических рисков электрической дуги должна защищать от повышенных температур, механических повреждений, масел и иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь применяется в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги.

Обувь специальная диэлектрическая (боты, калоши) - изделие, предназначенное для ношения поверх соответствующей обуви, изготовленное из гибкого изоляционного материала с нескользящей подошвой, которое защищает пользователя от поражения электрическим током, предотвращая прохождение опасного тока сквозь тело через стопы. Обувь специальная диэлектрическая должна проходить испытание с нанесением на ней соответствующей отметки.

Отдельным видом идет зимняя — согласно сезону, в соответствии температурными условиями эксплуатации по времени года.

Специальная обувь предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на ноги следующих вредных и опасных производственных факторов, рисков:

- общих производственных загрязнений;

- механических воздействий;

- пониженных температур;

- веществ, масел;

- повышенных температур;

- воды и растворов нетоксичных веществ;

- электрического тока, электрических зарядов и полей (диэлектрические СИЗ);

- сочетания указанных факторов.

Замена (списание и выдача новой) специальной обуви осуществляется том случае, если обувь не герметична, порезана, разорвана или испорчена до состояния, при котором не обеспечивает необходимой защиты, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Сапоги резиновые | Сапоги кожаные с защитным подноском | Ботинки кожаные с защитным подноском | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | Валенки с прорезиненным низом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуботинки рабочие | Боты диэлектрические | Сандалии защитные рабочие | Туфли с перфорацией | Сабо |

  - Средства индивидуальной защиты головы.

В большинстве случаев причиной производственных травм головы является падение предметов. Наиболее распространённым средством защиты головы и шейных позвонков являются защитные каски.

Каска предназначена для защиты головы от механических повреждений, воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В при производстве работ. Корпус каски состоит из высокопрочного материала, весом не более 400г. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 51 до 62 размера. Каска должна иметь:

- маркировку на каске;

- регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове;

- достаточное для вентиляции пространство над головой;

- карманы для крепления очков, наушников, щитков, фонарей.

Каска состоит из 2-х основных частей: корпуса и внутренней оснастки (амортизатора и несущей ленты). Корпус каски должен иметь одинаковую толщину и ни в каком месте не должен иметь специальных утолщений. Это не исключает постепенного утолщения корпуса или ребер, или приспособлений для крепления внутренней оснастки, или принадлежностей, но исключает концентрированные утолщения в отдельных местах Корпус каски изготовляют сплошным или составным, с козырьком или полями, без внутренних ребер жесткости. В зависимости от условий применения каска комплектуется утепляющим подшлемником, противошумными наушниками, щитками, головными светильниками. Каска может иметь потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья. Работник обязан закреплять каску на голове подбородочным ремнем с целью её надежного крепления и обеспечения защиты головы даже при его падении навзничь.

Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений (признаков разрушений, сколов, трещин, царапин, повреждений корпуса и внутренней оснастки).

Каска должна быть подобрана по размеру головы работника и отрегулирована на голове таким образом, чтобы защищать теменную и лобную области головы. Корпус каски должен закрывать верхнюю часть головы и доходить, по меньшей мере, до верхней кромки несущей ленты на передней части каски. Система креплений каски на голове должна исключать самопроизвольного падения, смещения с головы, качание из стороны в сторону, обеспечивать максимальный диапазон регулирования размеров внутренней оснастки каски и самопроизвольного нарушения в течение всего времени использования. Подбородочный ремень должен быть застегнут, правильно отрегулирован и исключать давления на гортань. Ремни не должны закрывать уши. Конструкцией любых приспособлений, прикрепляемых к каске, должна быть предусмотрена возможность исключения опасности травмирования носителя в случае какого-либо происшествия (внутри каски не должно быть никаких металлических или иных жестких выступов, которые могли бы стать причиной травм). Смягчающая или внутренняя налобная лента необязательна к применению, но для повышения комфорта при ношении рекомендуется ее применять. Чем лучше отрегулирована каска, тем выше уровень защиты. Каска для работы с электричеством, в отличие от обычных защитных касок (для строителей), не имеет вентиляционных отверстий.

Запрещается:

- вносить изменения или добавления в конструктивные особенности СИЗ;

- использовать не по назначению;

- использовать каску при наличии повреждений.

Подшлемник под каску предназначен как дополнительная защита головы от механических повреждения, а также как дополнительное утепление для головы. В задней части имеет особый клапан для утепления шеи. Регулировочная шнуровка позволяет регулировать под любой размер головы.

Головной убор утепленный предназначен для защиты головы от пониженных температур, а также для защиты от механических воздействий и загрязнений, должен закрывать верхнюю часть головы и затылочную область.

Колпак или косынка х/б – санитарная одежда медицинского назначения, предназначенная для предотвращения или уменьшения влияния на работника общих производственных загрязнений, а также обеспечения санитарно-гигиенических мероприятий производственного процесса. Головной убор типа (косынка) - треугольной формы, полукруглой формы с притачным бортиком. Колпак - состоит из стенки с донышком или стенки с цельнокроенными или притачными бортиками различной формы, с завязками из тесьмы или с эластичной тесьмой, регулирующими размер колпака. Подбирается по размеру, эксплуатируется таким образом, чтобы было обеспечено плотное прилегание, исключающее выпадение волосяного покрова.

Шлем защитный (для водителя автомобиля, эксплуатирующего самоходные машины) – используется для защиты головы от механико-физических воздействий. Конструкция шлема состоит из наружной и внутренней оболочек, а также из вкладок, ремешка, визора. Чем плотнее его внутренний слой, тем выше безопасность его использования. Наружная оболочка, сделана из термопластика или композита. Назначением ремешка – надежность фиксации и недопущение слетания шлема в экстренных ситуациях. Визоры могут быть затемнёнными, простыми, со специальной защитой от запотевания. Для облегчения надевая шлема, повышения комфортности и соблюдения гигиены под шлем надевается подшлемник. Чтобы надеть шлем – взять его за застежки, раздвиньте их, после этого круговыми движениями аккуратно надеть, чтобы не повредить уши. Чтобы снять шлем - раздвинуть застежки и без рывка спокойно снять его с головы. Шлем носится застегнутым на Д-образную застежку. При застегивании следующее, чтобы между защелкой и подбородком оставалось расстояние в палец. Хорошо подобранный мотошлем плотно сидит.

Средства защиты головы предназначены для защиты работников, при выполнении работ, в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды, вредных и опасных производственных факторов, рисков:

- повышенных и пониженных температур;

- электрической дуги (диэлектрические СИЗ);

- воды и атмосферных осадков;

- брызг, отлетающих частиц;

- механических воздействий;

- воды и растворов нетоксичных веществ;

- сочетания указанных факторов;

- статического электричества;

- общих производственных загрязнений.

Замена (списание и выдача новых) осуществляется при повреждении, касок – в т.ч. при повреждении ленточной опоры оголовья, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Каска защитная (строительная) | Каска защитная от электродуги | Подшлемник летний | Подшлемник утеплённый |
| --- | --- | --- | --- |
| Шапочка (колпак) | Шапка трикотажная | Кепка | Шапка утеплённая |

  - Средства индивидуальной защиты рук.

По характеру применения средства индивидуальной защиты рук подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.

В зависимости от их назначения отливаются конструкцией и изготавливаются из различных материалов: тканей, отличающихся сырьевых составом, искусственных и натуральных кож, трикотажа, полимерных и др. Могут быть как рукавичного покроя, так и пятипалые, а также в утеплённом варианте.

- перчатки трикотажные и трикотажные с полимерным покрытием имеют самый широкий спектр применения для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических повреждений, проколов, порезов, истирания, мелкодисперсной пыли, электрической дуги;

- перчатки резиновые или из полимерных материалов предназначены для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических повреждений, воды и растворов нетоксичных веществ, электрической дуги;

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических повреждений, температурных воздействий;

- перчатки одноразовые - оптимальным вариантом защиты при контакте патогенными средами;

- перчатки диэлектрические - предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства.

Средства защиты рук предназначены для защиты работников, при выполнении работ, в условиях неблагоприятного воздействия окружающей среды, вредных и опасных производственных факторов, рисков:

- общих производственных загрязнений;

- механических воздействий;

- веществ, масел;

- воды и растворов нетоксичных веществ;

- статического электричества;

- повышенных и пониженных температур;

- электрической дуги (диэлектрические СИЗ);

- воды и атмосферных осадков;

- брызг, отлетающих частиц;

- сочетания указанных факторов.

Перед применением рукавицы/перчатки осматриваются на предмет отсутствия механических повреждений. При эксплуатации рукавицы должны плотно облегать рукава одежды. Каждые 2 часа носки перчатки из резины рекомендуется снимать, для просушки кожи рук.

Замена (списание и выдача новых) перчаток и нарукавников осуществляется при порезах, проколах, износе защитного покрытия, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | Перчатки резиновые (хозяйственные) | Перчатки кислотощелочестойкие | Рукавицы брезентовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки термостойкие для защиты от электродуги | Перчатки диэлектрические | Перчатки зимние утеплённые | Перчатки утеплённые |

  - Средства защиты органов слуха.

Высокий уровень шума является вредным производственным фактором и значительным риском. Под его влиянием нарушается сложная регулирующая функция нервных центров, которые управляют рядом жизненно важных функций организма (зрение, дыхание, пищеварение, двигательные функции). Это приводит к росту общей заболеваемости.

Противошумные вкладыши (беруши) предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума и имеют хорошую акустическая эффективность. Вкладыши из пенополиуретана, поливинилхлорида или монопрена и других эластомеров легко принимают форму ушного канала.

Материалы, используемые в деталях вкладыша и находящиеся в контакте с кожей должны соответствовать следующим требованиям:

- материалы не должны раздражать кожу, вызывать аллергию или оказывать какой-либо отрицательный эффект на здоровье работника в период срока службы вкладышей;

- при контакте вкладышей с потом, ушной серой или другими веществами, которые могут быть в ушном канале, материал, из которого он сделан, не должен претерпевать изменений в пределах срока службы вкладыша, чтобы это могло сказаться на существенном изменении свойств вкладыша.

При эксплуатации беруш: одной рукой следует оттянуть мочку, а пальцами другой руки слегка сжать берушу и просунуть ее в ушное отверстие. В слуховом проходе она расправится и займет собой все пространство. Правильность постановки беруш, определяется отсутствием выпадания.

В случаях, когда вкладыши предназначены для повторного использования, должна применяться подходящая упаковка, обеспечивающая их гигиеническое хранение между применениями.

Противошумные наушники предназначены для защиты органа слуха в условиях повышенного шума низкой, средней и высокой частоты. СИЗ представляет собой оголовье в виде двух пружин из проволоки, на концах которых закреплены полиэтиленовые сферические ограничители, позволяющие наушникам свободно передвигаться. Усилие прижатия наушников к околоушному пространству осуществляется сгибанием и разгибанием проволочных пружин оголовья.

Наушники из ударопрочного пластика имеют следующие требования к конструкции и материалам:

- все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими и не должны вызывать раздражение, аллергические реакции и другие отрицательные реакции, влияющие на здоровье;

- конструкции и материалы должны допускать гигиеническую обработку;

- все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов.

Конструкция наушников должна обеспечивать:

- плотное прилегание;

- отсутствие давления на голову;

- регулировку положения подушечек наушников;

- максимальное пространство для ушных раковин;

- различение человеческой речи;

- акустическая эффективность.

Наушники на каску должны иметь рабочее и холостое положение для обеспечения защитных свойств длительное время, конструкция может предусматривать крепление наушников на каску.

Замена (списание и выдача новых) средств защиты органов слуха осуществляется при их повреждении, отвердении противошумных вкладышей или подушечки наушника, если она не обеспечивает достаточно плотного прилегания, при разбухании вкладышей из-за попадания воды (пота) и повышения давления в слуховом канале, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Наушники | Наушники на каску | Беруши |
| --- | --- | --- |

  - Средства защиты глаз и лица.

К средствам индивидуальной защиты глаз относится любая форма устройства для защиты области глаз от:

- механических воздействий;

- воздействия агрессивных средств;

- твердых частиц;

- капель и брызг жидкостей;

- пыли;

- газов, паров.

Закрытые защитные очки предназначены для защиты глаз спереди и сбоку, сверху и снизу от механического воздействия, от воздействия агрессивной среды, пыли, газов, паров и капель воды. Очки, состоят из корпуса, защитного стекла из поликарбоната или ацетата, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и наголовной ленты с регулировкой длины по размеру, имеют:

- отверстия для обеспечения непрямой направленной вентиляции пространства под стеклом;

- не большой вес (около 130 гр.);

- свойство материала или специальные покрытия, защищающие от царапин и запотевания;

- обеспечивают защиту.

Применяются в соответствии с условиями намеченной работы. Использовать очки соответствующего размера. Снимать и надевать очки держась за дужки, а не стекло. Надеть очки перемещая по прямой, таким образом, чтобы обеспечить защиту области глаз, огибание и прилегание к поверхности кожи лица. Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при использовании защитных очков в течение всей рабочей смены.

Щиток лицевой предназначен для защиты глаз и лица от механических воздействий твёрдых частиц, брызг и пыли. Щиток состоит из прозрачного корпуса из поликарбоната или ацетата и имеет одно из креплений:

- наголовное крепление;

- крепление к защитным закрытым очкам;

- крепление к противошумным наушникам;

- крепление к защитной каске.

Термостойкий лицевой щиток предназначен для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой.

Перед применением средства защиты глаз и лица осматриваться на предмет отсутствия царапин, трещин, других дефектов и протираются салфеткой. Во избежание запотевания стекол при использовании очков для продолжительной работы внутреннюю поверхность стекол рекомендуется смазывать специальной смазкой.

Замена (списание и выдача новых) средств защиты глаз и лица осуществляется при поломке оправы или при появлении трещин на защитных стеклах очков и, если защитные стекла поцарапаны настолько, что это мешает нормальному зрительному восприятию, при поломке креплений, при появлении трещин, деформации корпуса щитков. Замена щитка осуществляется при его поломке или повреждении, а также в случае окончания установленного срока носки.

| Очки открытого типа | Очки закрытого типа | Лицевой щиток | Термостойкий лицевой щиток |
| --- | --- | --- | --- |

  - Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), представляет собой носимое на человеке техническое устройство, и применятся для защиты организма, главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов (пыль, дым, аэрозоли, пары и газы и т.д.).

Полумаски (респираторы) обычные медицинские служат хорошим барьером между носителем вируса и окружающим пространством, способны частично защитить на кратковременный период от попадания вирусов в дыхательные пути. Маска производится из материала SMS, включающего три слоя: спанбонд, мелтблаун и спанбонд. Надевать маску чистыми руками, предварительно проверив на наличие повреждений и дефектов. Верхняя часть маски имеет жесткий, легко гнущийся край, необходимый для плотного прилегания и более точного повторения формы носа. В нижней такая полоска отсутствует. Надевать медицинскую маску рекомендуется светлым слоем к лицу, а цветным наружу, чтобы уменьшить риск раздражения кожи. Ношение маски предусматривает: фиксацию петель за ушами, полное закрытие носа и ротовой полости, исключая стягивание на подбородок.

Замена осуществляется при разрыве или загрязнении, с интервалом носки не более 2 часов.

Полумаски фильтрующие (респираторы) предназначены для защиты от пыли, дымов, а также неприятных запахов газов и паров при присутствии в воздухе не превышающих значений ПДК, должны:

- содержать слой из сорбирующего материала;

- надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из эластичного, тканого или нетканого материала;

- могут снабжаться узлом клапана выдоха.

Ношении маски предусматривает полное закрытие носа и ротовой полости, фиксацию за ушами или на затылочной части головы (согласно конструктивных особенностей).

Замена осуществляется при разрыве или загрязнении, если дыхание становится затруднённым, каждые 3 - 5 часов.

Полумаска для защиты от аэрозолей закрывает нос, рот и подбородок и может иметь клапан (клапаны) вдоха и/или выдоха. Полумаска должна обеспечивать адекватную обтюрацию на лице пользователя для защиты его от воздействия окружающей атмосферы, при этом кожа пользователя может быть сухой или влажной. Фильтрующие полумаски предназначены для защиты органов дыхания как от твердых, так и от жидких аэрозолей. Данные полумаски предназначены для многократного использования.

Самоспасатели применяют в следующих случаях:

- при пожаре с задымлением. Устройство предотвращает вдыхание человеком продуктов горения и угарного газа;

- при выбросах химически опасных веществ;

- при авариях на производстве с выделением токсичных газов;

- в любых других ситуациях, где существует угроза отравления воздухом или нехватки кислорода.

Основная задача самоспасателя — помочь человеку защитить свою жизнь до прибытия аварийно-спасательных служб. Время защитного действия: не менее 55 минут при эвакуации (средняя физическая нагрузка - ходьба). Самоспасатель предназначен только для одноразового применения. Гарантийный срок хранения – не более 5 лет.

| Медицинская тканевая маска | Респиратор | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная | Самоспасатель газодымозащитный |
| --- | --- | --- | --- |

  - Иное.

Обработка рук медицинского персонала является важнейшим фактором профилактики возникновения и передачи инфекций.

Медицинские щётки помогают быстро, легко и качественно очистить поверхность, используются для дезинфекции рук врача, для личной гигиены, и снижают риск проникновения микроорганизмов в организм человека. Щетка применяется только для обработки околоногтевых областей при первой дезинфекции рук в течение рабочей смены.

Для высушивания рук применяют индивидуальные чистые тканевые или бумажные полотенца предпочтительно однократного использования.

  - Смывающие и обезвреживающие средства.

Длительное воздействие на кожу рук загрязнений, жидкостей, водных растворов – является вредным производственным фактором, который может привести к поражению незащищённых участков кожи. Постоянное раздражение кожи рук может стать причиной серьёзных кожных заболеваний. Защита кожи рук во время работы, очистка после работы и уход с помощью специальных кремов и паст позволяет полностью исключить риск таких заболеваний.

В качестве ингредиентов смывающих и обезвреживающих средств (далее по тексту – ДСИЗ) запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве более 10% по каждому веществу, а также вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. В качестве ингредиентов ДСИЗ разрешается использовать красители и соли красителей, консерванты, ультрафиолетовые фильтры и другие вещества, разрешенные к применению в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции.

Для указания срока годности ДСИЗ применяется формулировка "Годен (использовать) до (месяц, год)" или формулировка "Срок годности... (месяцев, лет). Дата изготовления (месяц, год)". Срок годности для конкретного наименования средства индивидуальной защиты дерматологического устанавливает изготовитель. ДСИЗ и по истечении отчетного месяца, могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.

Защитные кремы различают по предназначению:

- гидрофильные кремы (эмульсии) для защиты кожи рук и лица и для облегчения очистки от масляных и водонерастворимых рабочих материалов (масло, краска, клей, пыль) и органических растворителей (бензин);

- гидрофобные кремы (эмульсии) для защиты кожи рук и лица в любых областях, где нужна защита от водорастворимых веществ и растворов, чистящих и дезинфицирующих средств, извести, а также для дополнительной защиты рук и предотвращения потоотделения под перчатками (без натуральной подкладки) и закрытой спецобуви;

- кремы комбинированного действия для защиты кожи рук в изменяющихся условиях работы - обеспечивают защиту как от водонерастворимых (пыль, клей, масла), так и от водорастворимых рабочих материалов (вода, водные растворы). Могут использоваться в качестве защиты под перчатки.

Крем образовывает защитный барьер на коже и обладает ухаживающим эффектом. Он легко наносится, быстро впитывается в кожу, оставляя увлажняющее ощущение, и обладает высокими защитными свойствами при минимальном расходе. Защитный крем не должен содержать силикона, т.к. его использование приводит к гидратации рогового слоя кожи и повышает ее проницаемость. Гидратация рогового слоя способствует проникновению загрязняющих веществ в кожу.

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие) - гели (лосьоны) с ухаживающим и увлажняющим комплексом для гигиены рук без использования воды. Степень микробиологического обеззараживания гелем (лосьоном) соответствует степени, достигаемой при гигиенической дезинфекции рук посредством втирания в руки дезинфицирующего средства. Гель (лосьон) обладает ухаживающими и увлажняющими свойствами, и имеет в составе ухаживающие компоненты. В качестве активного дезинфицирующего компонента средство может содержать изопропиловый спирт или хлоргексидин (в том числе используется для дезинфекции поверхностей).

Очищающие пасты, кремы, гели - имеют оптимальное соотношение ингредиентов в составе, предназначены для очистки рук от трудносмываемых, устойчивых загрязнений (масло, жир, смазочные вещества), эффективны, безопасны и экономичны при минимальном расходе.

Регенерирующие и восстанавливающие кремы (эмульсии) - предназначены для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным стрессам и воздействию окружающей среды, не содержат силиконов, минеральных масел, легко наносятся, быстро впитываются и не оставлять жировой пленки, содержат активное вещество – пантенол или алантоин, натуральные экстракты. Состав обеспечивает оптимальное соотношение ингредиентов, что гарантирует их эффективность, безопасность и экономичность при минимальном расходе.

Средства для защиты от биологических вредных факторов (укусов кровососущих насекомых и клещей) - репеллент в виде спрея или крема. Используется при выполнении наружных работ в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных.

Требования к защитным свойствам и эффективности:

- универсальность – защита от широкого спектра кровососущих насекомых (мошки, слепни, комары, мокрецы, москиты, блохи) и клещей;

- возможность применения для обработки поверхности кожи и спецодежды (для спрея).

- длительность действия и срока хранения.

Средства используются в пределах сроков годности.

  - Средства защиты от воздействия электрического тока (дежурные в электроустановках). Общие сведенья.

Средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока обеспечивают защиту от поражения постоянным или переменным электрическим током при не своевременном отключении высокого напряжения в электрических сетях.

Диэлектрическая обувь (боты и галоши) является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Галоши диэлектрические применяют при напряжении до 1 кВ при температуре от минус 30 до 50°С. Боты диэлектрические применяют при напряжении свыше 1 кВ при температуре от минус 30 °С до 50 °С. Диэлектрическая обувь изготовливается полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки. Обувь испытывается, о чем на поверхности обуви наносится маркировка – «№, дата следующего испытания».

Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. Боты должны иметь отвороты, высота бот - не менее 160 мм.

Средства защиты рук - диэлектрические перчатки пятипалые, бесшовные, пленочные, с гладкими внешней и внутренней поверхностями. Толщина от 1,3 мм до 3,4 мм. Длина перчаток не менее 350 мм. Предназначены для работы с электрооборудованием при температурах от 50 °С до минус 40 °С, при относительной влажности 95 %. На лицевой стороне каждой перчатки находится маркировка с указанием:

- товарного знака предприятия;

- номера перчатки;

- испытательного напряжения;

- даты испытания.

Перчатки испытываются, на поверхности перчаток наносится маркировка - «№, Годно до кВ, дата следующего испытания».

Ковры диэлектрические. Основное назначение - предупреждение и защита работников от возможного поражения электрическим током. Являются дополнительным средством защиты в закрытых электроустановках с любым уровнем напряжения при работе с выключателями, разъединителями и пускорегулирующей аппаратурой, а также в открытых установках в сухую, безоблачную погоду. Изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов по технологическому регламенту. В зависимости от назначения и условий эксплуатации диэлектрические резиновые ковры делятся на две группы - в зависимости от температурного режима и маслобензостойкости, имеют рифленую лицевую поверхность. На лицевой поверхности ковров не допускаются трещины, посторонние включения, отверстия, а также раковины. Проходят испытания и имеют маркировку.

Замена осуществляется при разрыве (проколе) и при износе подошвы или верхнего изолирующего слоя, отрицательных результатах испытаний в лаборатории.

- ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ СИЗ. УХОД И ХРАНЕНИЕ.

Средства защиты выдаются работнику в личное пользование для выполнения трудовых функций, обусловленных трудовым договором и подлежат хранению в условиях, обеспечивающих их исправность, пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Для хранения выданных СИЗ работникам предоставляются оборудованные помещения, зоны (гардеробные), шкафы для хранения. В зависимости от условий труда в структурных подразделениях имеются комнаты для хранения и сушки СИЗ. В помещении обеспечивается наличие постоянных токов воздуха, достаточных для сушки вещей (приточная или вытяжная вентиляция).

Полученные СИЗ работник хранит в личном шкафчике для одежды, имеющемся в подразделении. Запрещено сушить любые СИЗ на радиаторах отопления.

Одежда хранится в подвешенном состоянии (на плечиках, крючке).

Обувь очищается от загрязнений, протирается влажной ветошью, вытирается насухо и помещается для просушки обувь на решетку, решетчатый стеллаж, без попадания прямых солнечных лучей на обувь. Не реже одного раза в неделю, смазывать обувь специальным кремом с последующей полировкой ее поверхности мягким материалом.

Валяная обувь подлежит чистке сухой щеткой по направлению ворса, просушке, хранению в сухом, хорошо проветриваемом помещении, с достаточным доступом воздуха.  Рекомендуется наличие противомольного саше (инсектицидных средств).

Одежда и обувь распределяется равномерно, с целью обеспечения, постепенного высыхания, при достаточной циркуляции воздуха с исключением контакта с отопительными приборами.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником – очищается после каждого использования, протирается сначала влажной, затем сухой ветошью. Хранится в подвешенном состоянии.

Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в сухом помещении при температуре 0-30°С, в шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т.п. (отдельно от инструмента – во исключения повреждения, прокола). Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

Рукавицы, перчатки следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при необходимости – ремонтировать.

Резиновые перчатки после работы очищаются от загрязнений, вымываются водой, высушиваются (присыпаются тальком во избежание слипания). Запрещено удаление загрязнений с помощью растворителей.

Защитные очки, маски, каски выдаются работнику только для личного пользования и не передаются другим лицам. Содержатся в чистоте, при загрязнении очки промыются теплым мыльным раствором, затем прополаскиваются чистой водой, вытираются мягкой тканью и укладывать в футляр или коробку для дальнейшего хранения, с исключением падения.

Беруши, противошумные наушники, протираются ветошью и подлежат хранению в коробке или футляре.

Шлем защитный хранится в сумке для шлема с исключением падения. При очистке мотошлема использовать специальные средства для очистки, сушить подкладку при комнатной температуре вдали от радиаторов или кондиционеров. Визор мыть чистой теплой водой, внешнюю часть протирать специальными средствами для очистки. Внутреннюю часть визора протирать ветошью из микрофибры. Запрещено подвергать химическому или механическому воздействию.

Каска, лицевой щиток ежедневно очищается умеренно теплой водой с мыльным раствором, прополаскивается, протирается хлопчатобумажной ветошью, просушивается. Хранить каски в чистом виде, в сухом, не пыльном месте, недеформируемом состоянии, при температуре от 0 до 30 °С., избегая попадания прямых солнечных лучей и осадков, так как ультрафиолет, грязь и влага ускоряют процесс износа пластиковых элементов изделия.

Теплые подшлемник, перчатки (рукавицы) после каждого употребления подлежат просушке в расправленном виде.

Щетка для мытья рук промывается теплой водой с мылом, просушивается.

- ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИЗ.

  - Обязанности работника:

- проходить ежегодное обучение применению СИЗ в рамках программ обучения и трудовых функций;

- знать назначение СИЗ, методы осмотра, область применения;

- применять СИЗ на рабочем месте в соответствии с требованиями нормативных документов;

- производить осмотр и проверку СИЗ перед использованием, на предмет исправности, целостности, готовности к эксплуатации. Убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ с эксплуатацией СИЗ выполнены;

- содержать спецодежду, спецобувь и иные СИЗ в чистоте;

- применять, хранить и ухаживать за выданными СИЗ в соответствии с рекомендациями производителей СИЗ;

- по окончании работ привести СИЗ в порядок - почистить, при необходимости высушить;

- хранить СИЗ отдельно от личной одежды, при хранении они должны быть защищены от воздействия влаги, высоких температур (t˂ 30°) и агрессивных сред;

- своевременно ставить в известность непосредственного руководителя или вышестоящего руководителя о неисправностях СИЗ;

- не применять неисправные и непригодные к эксплуатации СИЗ;

- не применять СИЗ не по назначению, не вносить в конструкцию СИЗ изменений;

- ставить в известность ответственного за производство работ в случае выхода СИЗ из стоя.

  - Обязанности лиц ответственных за производство работ в подведомственных структурных подразделениях, объектах.

- проводить регулярное ежегодное обучение и инструктаж работников по производить методам осмотра и проверки СИЗ на предмет исправности и готовности к эксплуатации, правильному применению, уходу и хранению;

- информировать работников о полагающихся им СИЗ;

- перед началом работы проверять наличие у работников СИЗ, необходимых при проведении этих работ;

- требовать применения необходимых СИЗ работниками при выполнении работ и при нахождении на рабочем месте;

- не допускать к работе работников без необходимых для проведения этих работ СИЗ или с неисправными СИЗ, а также со средствами индивидуальной защиты, не прошедшими периодические испытания в сроки, установленные производителем (требованиями правил безопасности);

- организовывать обеспечение работников подконтрольного подразделения в зависимости от условий труда всеми необходимыми СИЗ в соответствии с нормами выдачи СИЗ;

- предоставлять для хранения и сушки СИЗ специально оборудованные помещения, соответствующие требованиям санитарных норм;

- организовать сведений о биометрических данных/параметрах работников;

- обеспечить получение и выдачу СИЗ работникам;

- организовать замену спецодежды и спецобуви, пришедшей в негодность до истечения сроков носки по причинам, не зависящим от работника, на основании соответствующего акта. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независящим от работника причинам, организовать работнику выдачу новых СИЗ;

- привлекать к ответственности работников, нарушающих требования охраны труда и отказывающихся применять необходимые при проведении работ СИЗ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«СТАНДАРТ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

(объект бассейн)

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.Р.Смирнова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.А.Дербас | Ведущий инженер-энергетик |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.А.Бондаренко | Специалист по охране труда I категории |  |  |

| С нормативным документом ознакомлены: |  |
| --- | --- |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

(объект бассейн)

Стандарт изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |