Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « ___ » _________ 20___ г., №____- О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ БЫТОВОГО

(бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026   г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана для организации безопасной работы со средством механизации труда – пароочиститель бытовой (далее по тексту – пароочиститель), предназначенным для оптимизации, уменьшения трудоемкости процесса по поддержанию санитарного состояния помещений объекта, поверхностей на уровне санитарных требований, сокращению трудозатрат работника в процессе трудовой деятельности и устанавливает нормативные требования охраны труда по его безопасной эксплуатации.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при работе с прибором, используемым для удаления загрязнений и проведения мягкой дезинфекции поверхностей внутри помещений.

  - К выполнению работ с применением средства механизации труда (пароочиститель) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет (выполняющие вспомогательные работы, не требующие наличия определенного образования, квалификации), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средства механизации труда пароочиститель;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации и выполнению работ, с применением средства механизации труда - пароочиститель.

  - При выполнении разовых работ, с применением средства механизации труда, сотрудник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации – сотрудник проходит повторный инструктаж на по охране труда рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Пароочиститель является разновидностью средства механизации труда, предназначенного для оптимизации процесса по санитарному содержанию поверхностей и удаления различного типа загрязнений посредствам горячего пара, генерируемого прибором.

    - Принцип работы прибора основан на преобразовании воды в горячий пар и возможности направленной подачи под давлением на обрабатываемую поверхность, с возможностью регулировки направления и интенсивности подачи пара.

    - Средство механизации труда может использоваться для ухода и обработки: стеклянных поверхностей и зеркал; гладких поверхностей; плитки; труднодосягаемых мест (углов, узких пространств, санузлов); текстильных поверхностей (в т.ч. жалюзи).

  - Прибор предназначен для эксплуатации исключительно внутри помещений, с исключением прямого воздействия атмосферных осадков.

  - Пароочиститель должен быть надлежащим образом сконструирован, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Пароочиститель состоит из корпуса с таблом индикации и снабжается:

- гибким шлангом, для поступления пара;

- удлинительными трубками;

- насадками, для различных видов работ;

- рукояткой (пистолетом);

- мерной емкостью;

- шнуром питания.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средства механизации труда, осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя.

    - Ремонт, проверка, техническое освидетельствование - выполняется квалифицированными работниками, сервисного цента (специализированной организации).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства механизации труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

  - Разрешается эксплуатировать средство механизации труда только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными насадками и комплектующими.

  - В процессе эксплуатации пароочистителя на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны, вероятность получения термических ожогов (в связи со спецификой работы средства механизации труда);

- повышенный уровень шума (при эксплуатации средств механизации труда);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкания электрических цепей через тело человека;

- движущиеся машины и механизмы средств механизации труда;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- острые кромки, заусенцы и неровности убираемых поверхностей;

- перепады поверхности по высоте, вероятность травмирования при спотыкании;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией пароочистителя и выполнением работ по поддержанию санитарного состояния помещений объекта, поверхностей.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправным средством механизации труда в стандартной комплектации и расходными материалами.

    - Сотрудник обязан применять средство механизации труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, с учетом специфики предстоящей работы и ее объемов.

    - Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена начальником структурного подразделения (иным лицом ответственным за производство работ) и (или) предусмотрена трудовыми функциями.

  - Работнику, при эксплуатации средства механизации труда, запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности пола.

  - При передвижении по объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами.

  - Каждый работник, эксплуатирующий пароочиститель обязан знать и соблюдать:

режим труда и отдыха; требования настоящей инструкции; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя (эксплуатационных инструкций) средств механизации труда; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования санитарии; соблюдать меры личной безопасности при производстве работ по поддержанию санитарного состояния помещений объекта, поверхностей; соблюдать требования ношения/применения СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств механизации труда и его комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения (иному лицу ответственному за производство работ).

  - За невыполнение требований данной инструкции уборщик служебных помещений несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению, убедится в целостности защитных средств, обратив особое внимание на состояние резиновых перчаток. Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения (иного лица ответственного за производство работ). Определиться с объемом работ, видом выполняемых работ.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению работ с применением пароочистителя, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; пути эвакуации, отсутствие загроможденности; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); противопожарное состояние помещения; убедиться, что средства труда размещены с исключением падения/скатывания.

  - Перед эксплуатацией средства механизации труда внимательно изучить руководство по эксплуатации завода – изготовителя. Ознакомиться с назначением, принципом действия, техническими характеристиками, максимальными возможностями.

    - Убедится при помощи визуального осмотра в исправности и целостности эксплуатируемого средства механизации труда, проверив:

- отсутствие внешних повреждений;

- целостность и надежность креплений штатной ручки – переноски;

- целостность комплектующих, насадок;

- отсутствие посторонних включений в сменных текстильных насадках (острые предметы, иголки, битое стекло, скрепки и иные предметы, о которые можно поранить руки);

- целостность гибкого шланга;

- целостность изоляции шнура и штепсельной вилки;

- работу парового пистолета;

- работоспособность и индикацию сигналов табло;

- визуально оценить правильность сборки, надежности установки всех комплектующих единиц и насадок (с учетом специфики предстоящей работы);

- оценить работу средства механизации труда на холостом ходу;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средства механизации труда.

  - Убедится в исправности вентилей водопроводного крана и возможности безопасной его эксплуатации.

  - Доставить к месту производства работ средство механизации труда, необходимые комплектующие, с соблюдением требований охраны труда и безопасного перемещения.

  - Оценить фронт работы, структуру поверхностей, которые предстоит обработать.

  - Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей.

    - С целью минимизации рисков травмирования, осмотреть место производства работ (с учетом различных категорий и особенностей помещений), убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ):

- наличие освещения и его достаточность;

- состояние имеющихся электроточек в месте производства работ;

- исправность и целостность перил, лестничных маршей (в случае выполнения работ);

- состояние пола/покрытий, отсутствие загромождённости проходов/путей эвакуации, отсутствие препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов;

- оценить особенности помещения/пространства: назначение помещения; выступающие части, конструктивные элементы (колонны, наличие дверей и т.д.); перепады высот по полу, покрытия; особенности отделки, интерьера, наличие зеркал, комнатных растений (в т.ч. напольных);

- устойчивость, исключение самопроизвольного скатывания/падения спортивного оснащения, тренажеров, инвентаря (в спортивном зале); отсутствие свободно лежащих проводов и подключений (от спортивных тренажеров, работающих от электросети, оргтехники, иного оборудования и бытовой техники); исключение вероятности падения оборудования для размещения одежды (вешалки, ячейки, шкафы и т.д. в помещении гардеробной); расстановку и устойчивость мебели в кабинетах и помещениях (шкафов, столов, стульев, тумб, иных предметов интерьера и т.д.);

- в помещениях санузлов, душевых и иных помещениях данной категории: материал отделки; состояние кафельной плитки; влажность;

- оценить остекленные поверхности: фактура остекления (зеркало, стекло); отсутствие сколов, трещин; работоспособность фиксаторов и запорных механизмов на оконных фрамугах;

- отсутствие движения потока посетителей объекта, проведении каких – либо иных работ штатными сотрудниками учреждения (сотрудниками подрядных и иных организаций) в зоне предстоящих работ по уборке (при необходимости – согласовать свои действия);

- произвести оценку иных процессов текущей производственной деятельности в конкретный момент времени (в т ч. проведение спортивных и иных массовых мероприятий);

- провести комплексный визуальный осмотр места предстоящего производства работ и определить последовательность выполнения операций.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного начальником структурного подразделения.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ.

  - Для наполнения бойлера пароочистителя, использовать дистиллированную или отфильтрованную воду (с целью исключения образования минеральных отложений, повреждения комплектующих прибора и преждевременному выходу из строя).

  - С целью продления срока службы прибора и обеспечения бесперебойной, эффективной работы, регулярно проводить очистку от накипи:

- в равных количествах произвести смешивание воды и уксуса (9%), с применением СИЗ рук и защитой органов дыхания;

- с соблюдением требований охраны труда, залить приготовленный раствор в бойлер пароочистителя, оставив его там на 40 минут. Устройство не включать;

- по истечении времени воздействия, произвести слив раствора, исключая проливание и попадание на кожные покровы.

- промыть резервуар бойлера чистой водой.

    - Запрещено: пить, пробовать на вкус, вдыхать пары приготовленного раствора и отдельных его составляющих. Запрещено хранить остатки приготовленного или отработанного уксусного раствора.

  - Перед эксплуатацией пароочистителя, рекомендуется произвести сухую убору и сбор крупного мусора.

  - Эксплуатировать средство механизации труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя:

- убедиться, что прибор остывший и отсутствуют риски ошпаривания;

- открыть верхнюю крышку прибора и открутить крышку бойлера, наполнить пароочиститель дистиллированной или отфильтрованной водой при помощи мерного стакана и воронки, чтобы предотвратить попадание воды на корпус устройства и повреждение электрических компонентов; соблюсти норму допустимого объема воды, с учетом параметров пароочистителя;

- плотно закрутить крышку, убедиться в герметичности примыкания;

- убедиться, что гибкий шланг вставлен в разъем надежно, обеспечено безопасное поступление горячего пара и отсутствие вероятности его утечки;

- убедиться, что кнопка «блокиратора подачи пара» – включена, меры безопасности от случайного ошпаривания и самопроизвольного пуска прибора – обеспечены;

- подобрать и установить подходящую насадку (с учетом специфики предстоящей работы);

- произвести подключение к электроточке, с соблюдением требований электробезопасности (сухими руками, держась за штепсельную вилку);

- оценить работу табло, функционирование кнопок прибора;

- оценить работу парообразователя на холостом ходу;

- произвести разогрев прибора до установленных показателей и параметров завода – изготовителя, оценить готовность к работе (примерно 4 - 7 минут);

- оценить работу парового пистолета, регулятора парообразования, подобрав необходимый уровень подачи пара;

- дополнительно убедиться, что все необходимые принадлежности подключены, все меры для безопасного производства работ обеспечены, требования соблюдены;

- выбрать поверхность/участок, притупить к работе.

  - Работы со средством механизации труда, производить соблюдая нормы и требований личной безопасности.

    - Занять устойчивое положение и равновесие, расположив пароочиститель на твердой, ровной, горизонтальной поверхности, паровой пистолет держать прямо.

    - Работы производить плавными поступательными движениями, направляя насадку (любые штатные подключенные аксессуары) со струей пара на обрабатываемую поверхность.

    - Перемещение производить, двигаясь спокойным шагом, исключая потерю контроля над процессом.

    - При обработке поверхностей - держать руки и ноги вне зоны действия насадок, выпускающих пар.

    - Быть внимательным и осторожным при эксплуатации пароочистителя, постоянно контролировать изменение окружающей обстановки: следить за положением корпуса прибора, исключая его случайное опрокидывание (перевертывание, падение, самопроизвольное движение); избегать резких движений, не допуская столкновений с препятствиями и людьми; исключать перекручивания гибкого шланга, шнура питания, вероятность наступания на них; следить за положением шнура питания и гибкого шланга, принимать меры по исключению помех при движении и производстве работ; не отвлекаться на посторонние дела и разговоры; не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны

    - При эксплуатации прибора с применением насадок, осуществлять контроль силы нажатия на поверхность во время уборочных работ, во избежание преждевременного износа насадки и вероятности деформирования поверхности.

    - В процессе работы контролировать интенсивность подачи пара путем регулировки, уменьшая или увеличивая поток парообразования, при помощи кнопки подачи пара, с учетом специфики работ.

    - Следить за работой индикаторов, сигналами табло и достаточностью уровня воды в бойлере.

    - На время прохождения людей - работу приостанавливать.

    - Соблюдать требования при совместной работе, согласовывать свои действия.

    - Придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций. Работы производить движениями насадки «вправо – влево», либо движением - «от себя».

    - При необходимости очистки трудно доступных мест и поверхностей, расположенных на определенной высоте – использовать «трубку- удлинитель».

    - Для очистки текстильных поверхностей – использовать небольшую мощность парообразования.

    - Для дезинфекции поверхностей производить удержание насадки на расстоянии 1,3 – 1,5 см. от обрабатываемой поверхности.

    - В случае слива/залива воды, смены насадок, разборки – необходимо произвести отключение питания, сброс остатков пара (путем нажатия и удержания кнопки подачи пара) и дождаться полного остывания прибора. Время остывания пароочистителя - не менее 30 минут.

    - При необходимости перерыва в работе, перехода на другой участок работ, сотрудник должен: произвести отключение питания (с соблюдением требований электробезопасности); произвести транспортировку средства механизации труда за ручку переноски, с соблюдением норм при подъёме, транспортировке тяжестей. Запрещено транспортировать прибор за шнур питания, гибкий шланг.

      - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

      - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - При необходимости выполнения работ, с применением средства механизации труда, на лестничном марше:

- оценить достаточность освещения зоны производства работ, поверхность покрытия на предмет отсутствия выбоин, влаги, обледенении, посторонних предметов на пути следования;

- оценить отсутствие посторонних в зоне перемещения и производства работ;

- помнить о вероятности перепада высот, обращать внимание на наличие ограждений, перил, угол наклона лестничного марша, учесть высоту, ширину и форму ступенек;

- движение по лестничному маршу производить по направлению снизу-вверх. Тем самым обеспечивая полный визуальный контроль лестничного марша и минимизацию риска падения спиной назад;

- пароочиститель ставится с работником на одной ступеньке, с удобной для работника стороны, на расстоянии, исключающем спотыкание о прибор и его опрокидывание;

- произвести процесс обработки нужных участков, аккуратно поднимаясь по лестнице, следя за равномерностью движений и избегая колебаний;

- передвигаясь по лестнице - осуществлять контроль зоны производства работ, контролировать изменение обстановки.

    - Запрещено: становиться на мокрые ступеньки; стоять на краю ступеньки; стоять на ступеньке не полной ногой; ставить пароочиститель между ног; располагать прибор с вероятностью опрокидывания, падения.

  - При производстве работ по обработке остекленных поверхностей и зеркал, сотрудник обязан:

- любые виды работ на данных поверхностях производить с осторожностью, помнить, что стекло является хрупким материалом;

- перед обработкой стеклянной поверхности, провести предварительный разогрев паром, с достаточного расстояния (около 30 см. – в теплое время; около 50 см. – в холодное время), всей площади остекления (во исключение возникновения напряжения поверхности стекла и ее разрушения, в следствии перепада температур). Далее, постепенно уменьшить расстояние до остекления и произвести очистку;

- обработку паром производить таким образом, чтобы она была быстрой, легкой, исключающей нагрев поверхности и ее повреждение.

    - Запрещено производить обработку стеклянных поверхностей, имеющих трещины, сколы, видимые разрушения (в т.ч. плохо закрепленных поверхностей).

  - В случае эксплуатации прибора в непосредственной близости к поверхности воды (помещения с чашами бассейна), сотрудник обязан:

- соблюдать требования электробезопасности, помнить, что прибор работает от электросети;

- размещение прибора на поверхности пола производить так, чтобы была исключена вероятность падения/непроизвольного скатывания прибора в чашу с водой;

- учитывать высокую вероятность влажности пола и поверхностей;

- соблюдать требования безопасного передвижения (при нахождении в данной категории помещений);

- при производстве работ передвигаться в обуви, исключающей подскальзывание, с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям;

- оценивать перепады поверхностей: пол – чаша бассейна; учитывать, что чаша бассейна имеет глубину и наполнена водой;

- любые работы производить стоя лицом к чаше бассейна, на расстоянии не менее 1 метка от края чаши, непрерывно осуществляя контроль за изменением окружающей обстановки.

  - Важно помнить, что пароочиститель в процессе эксплуатации производит горячий пар, температура которого на выходе составляет 100оС, поэтому во время работы пароочистителя, бойлер для воды должен быть плотно закрыт крышкой и обеспечена его герметичность.

  - При эксплуатации средства механизации труда - парообразователь запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- пользоваться неисправным, имеющим повреждения средством механизации труда (в т.ч. имеющим наличие износа механизмов, узлов, деталей, повреждения насадок, порывы гибкого шланга; присутствие запаха гари, наличие дыма, посторонних звуков);

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства механизации труда (самовольно пытаться чинить, производить ремонт). Данные работы производит специалист сервисного центра;

- во избежание поражения электрическим током: наступать на электропровода, шнуры; касаться мокрой ветошью или руками электроточек (выключателей, розеток), оборудования и т.д; производить включение/отключение пароочистителя держась за шнур питания;

- превышать максимально допустимый уровень загрузки воды (с учетом паспорта завода - изготовителя);

- эксплуатировать пароочиститель без воды;

- допускать размещение прибора на поверхности с вероятностью падения, опрокидывания, скатывания;

- подвергать средство механизации труда воздействию сырости и влаги, разбрызгивать жидкость на корпус, класть на него ветошь;

- добавлять в воду при заливке в бойлер ароматизаторы, спирт и прочие вещества;

- открывать крышку бойлера для воды при работающем или горячем приборе;

- касаться горячих деталей прибора, отверстия для выпуска пара;

- прикасаться к насадкам находятся в рабочем состоянии, во избежание травмирования, вероятности получения ожога струей пара;

- производить смену насадок во время работы пароочистителя, пока прибор выпускает пар;

- подвергать пароочиститель воздействию высоких температур, оставлять вблизи нагревательных приборов;

- допускать перегрев прибора во время работы без остановок;

- использовать для ухода и очистки прибора абразивные вещества, агрессивные химические растворители;

- запрещено направлять поток пара на: людей, животных, растения, электроточки, электропиборы;

- запрещена обработка поверхностей таких, как: кожа, полированная и деревянная поверхность, синтетический материал; окрашенные, клееные, лакированные поверхности и поверхности с покрытием; пластик;

- запрещена обработка горячим паром одного и того же участка более 5 секунд;

- эксплуатировать средство механизации труда не по прямому назначению;

- эксплуатация средства механизации труда на высоте (в т.ч. со случайных подставок);

- оставлять пароочиститель без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации сотрудников и посетителей объекта; покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ. Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае начальнику структурного подразделения/лицу ответственному за производство работ, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае травмирования, недомогания, прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств механизации труда, работы прекратить, произвести отключение питания, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

    - В случае срабатывания автомата отключения электропитания прибора во время эксплуатации, работы прекратить, произвести отключение питания, известить об этом начальника структурного подразделения. Прибор подлежит осмотру специалистом сервисного центра.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья других работников, принять меры по сохранению обстановки, сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить работы по поддержанию санитарного состояния объекта с использованием пароочистителя.

- отключить прибор от электросети с соблюдением требований электробезопасности;

- отключить питание;

- с соблюдением требований безопасности произвести выпуск оставшегося пара, путем нажатия на предохранительный клапан;

- дождаться остановки работы прибора и полного остывания (не менее 30 минут);

- отсоединить все насадки и штатные принадлежности;

- произвести слив оставшейся воды, закрыть крышку бойлера;

- произвести очистку средства механизации труда, протерев прибор слегка влажной ветошью;

- убедиться, что все детали и насадки полностью высохли;

- произвести визуальный комплексный осмотр прибора;

- поместить на хранение с учетом требований инструкции завода – изготовителя.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения средства механизации труда на местах хранения.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, комплектующие.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ БЫТОВОГО»

(бассейн «Лазурный)

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Е.В.Козленко | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.А.Дербас | Ведущий инженер - энергетик |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ БЫТОВОГО»

(бассейн «Лазурный»)

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |