Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ, УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана с целью организации безопасной работы по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка), эксплуатации иных вспомогательных средств труда при производстве данного вида работ, устанавливает нормативные требования охраны труда по ее безопасному выполнению и соблюдению технологических процессов.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе со средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (далее по тексту - каток) и эксплуатации иных вспомогательных средств труда при производстве данного вида работ, допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входит данная трудовая функция - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие технологию выполнения работ, усвоившие нормы и требования безопасного производства работ по подготовке, устройству, содержанию катка и овладевшие практическими навыками безопасного производства работ;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, конструктивные особенности, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе иных вспомогательных средств труда при выполнении работ по подготовке, устройству, содержанию катка;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации вспомогательных средств труда и выполнению данного вида работ.

  - При выполнении разовых работ, по подготовке, устройству, содержанию катка, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянного выполнения данного вида работ – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Каток представляет собой специально оборудованную ровную ледяную поверхность, для катания на коньках, санках, иных физических и спортивных активностей.

    - Устройство ледового покрытия предусматривает несколько критично важных этапов: выбор места и разметка границ; очистка и выравнивание основания; подготовка основания; формирование бортов; наращивание слоев и стабилизация «зеркала» катка; выравнивание «зеркала»; обслуживание и уход.

  - К вспомогательным средствам труда относятся средства, необходимые для соблюдения и выполнения технологических процессов при выполнении работ по подготовке, устройству, содержанию катка и способствующие качественному ее выполнению.

    - Средства труда, инвентарь для производства работ, должны содержаться в исправном состоянии. Обслуживание, ремонт, проверка, вспомогательных средств труда, применяемых при выполнении работ, осуществляется в соответствии с требованиями инструкции организации – изготовителя.

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится регулярно, в т.ч. перед каждым использованием в течении всего срока службы.

    - Разрешается эксплуатировать средства труда только в исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации.

  - При производстве работ по подготовке, устройству, содержанию катка и эксплуатации иных вспомогательных средств труда, на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- пониженная температура воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная подвижность, влажность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств труда;

- перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (вспомогательных средств труда);

- травмирование при падении на скользкой поверхности;

- укусы бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с производством работ по подготовке, устройству, содержанию катка и эксплуатацией вспомогательных средств труда.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты от пониженных температур, защиты от воды; СИЗ препятствующие подскальзыванию).

    - Работник обеспечивается исправными вспомогательными средствами труда в стандартной комплектации, для качественного выполнения работ. Работнику также предоставляется доступ к коммуникациям для забора воды и в помещение для хранения средств труда.

    - Работник должен знать технологию выполнения работ по подготовке, устройству, содержанию катка; назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии вспомогательных средств труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

    - Работы по подготовке и устройству ледового покрытия, должны выполняться не менее, чем двумя работниками.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Работник, выполняющий работы по подготовке, устройству, содержанию катка и эксплуатирующий вспомогательные средства труда обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя средств труда; технологию и меры личной безопасности при производстве работ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; нарушении технологии производства работ; неисправностях в работе средств труда, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению работ по подготовке, устройству, содержанию катка и эксплуатации вспомогательных средств труда, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Изучить технологию устройства ледового покрытия, нормы и требования при выполнении работ, усвоить приемы безопасного производства работ по подготовке, устройству, содержанию катка, овладеть практическими навыками.

    - Ознакомиться с назначением, конструктивными особенностями, эксплуатационными характеристиками, принципом действия, приемами работы, максимальными возможностями вспомогательных средств труда.

    - Ознакомиться с техническими характеристиками, максимальными возможностями и принципом функционирования «точки забора и подачи воды» (скважины) для формирования «зеркала» ледового покрытия.

  - Каждый раз перед использованием средств труда работник должен произвести их наружный осмотр с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации.

    - Убедится в исправности средств подачи воды: целостности шлангов, пожарных рукавов; надежности соединительных элементов и креплений; функционировании штатной скважины и насоса; исправности вентилей (в случае эксплуатации централизованной водопроводной системы).

    - Перед эксплуатацией штатной скважины с насосом, работник обязан:

- произвести оценку исправности электроточки в месте подключения (точка подключения насоса);

- оценить: целостность изоляции шнура питания, штепсельной вилки насоса;

- убедиться в наличии защитного заземления, правильности и надежности подключения к сети питания. Оценить качество соединения кабеля питания, убедившись, что он не изогнут, не пережат, не спутан.

    - Перед эксплуатацией централизованной водопроводной системы для забора воды, работник обязан:

- убедится в исправности вентилей водопроводного крана;

- произвести оценку наличия воды и возможности ее бесперебойной подачи.

    - Произвести транспортировку шланга (пожарного рукава) к месту подключения. При доставке к месту – соблюдать требования безопасности при передвижении, исключать попадание шланга (пожарного рукава) под ноги, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

      - Транспортировка шланга (пожарного рукава) производится в сложенном состоянии (бухта), с исключением волочения. Сложенные витки должны быть закреплены, во исключение самопроизвольного разматывания.

      - Транспортировку разрешено производить следующими способами:

- на предплечье – удерживая смотанный в бухту и зафиксированный шланг (пожарный рукав) рукой во исключение соскальзывания (для лёгких шлангов небольшой длины);

- намотанный на специальную катушку (механическая или автоматическая);

- на тележке, предварительно смотанный в бухту с исключением самопроизвольного разматывания.

    - С соблюдением требований охраны труда, произвести аккуратную размотку шланга (пожарного рукава) и присоединение к системе подачи воды (с учетом выбора точки подачи) при помощи хомута или с помощью наконечника. Произвести оценку надежности, герметичности соединения, отсутствия подтеканий и готовности к стабильной подаче воды.

  - Произвести оценку метеоусловий: видимость; температурный режим; силу ветра; толщину, плотность слоя снежного покрова и его количество; наличие (отсутствие) льда. Оценить благоприятность условий, соответствие температурного режима для начала производства работ, а также уровень промерзания земли – для качественной подготовки основания под площадь катка.

    - В целях предотвращения возникновения травмоопасных ситуаций, переохлаждений, отморожений, помнить о рисках выполнения работ при неблагоприятных погодных условиях.

  - На месте производства работ оценить достаточность освещения и фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; отсутствие движения потока людей, наличие (отсутствие) производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ. Установить в зоне производства работ, на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета и обозначения периметра «сигнальной лентой».

    - Осмотреть территорию (место предполагаемого катка), рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (вероятность перепада высот) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Убедиться, в отсутствии торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла, камней, веток и т.п.). С соблюдением требований охраны труда, защиты рук, положения оптимальной рабочей позы, норм перемещения тяжестей - произвести сбор природного и бытового мусора.

    - Согласовать совместные действия с напарником и ход выполнения работ. Убедиться в отсутствии каких – либо факторов которые могут повлиять на безопасное производство работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ, с учетом характера выполняемых работ и возможных рисков.

  - При выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, вероятность гололедных явлений, возможное наличие сосулек, риск схода снежных масс с поверхностей, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций.

    - Для предотвращения чрезмерного утомления, появления вероятности переохлаждений, отморожений, следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев.

    - Помнить о высоком риске подскальзывания, падения (в связи с особенностями поверхности «зеркала» катка, наличием снежных масс и гололедных явлений), переохлаждения, отморожения (в связи с временем года).

  - При эксплуатации средств труда и производстве работ, работник должен соблюдать нормы перемещения тяжестей и меры личной безопасности.

  - Эксплуатация вспомогательных средств труда осуществляется по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя, для тех работ, для которых они предназначены.

  - Работы по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) производится полном отсутствии посторонних (людей, животных, транспорта) в зоне производства работ.

    - Производство работ по подготовке основания, заливке, и обслуживанию катка, осуществляется не менее, чем двумя работниками. Один работник непосредственно осуществляет работы по напылению воды, второй осуществляет контроль и оказывает помощь. На протяжении всего периода производства работ второй работник обязан осуществлять постоянный визуальный контроль за положением, исправностью шланга (пожарного рукава); напором и подачей воды; подстраховывать действия работника, осуществляющего непосредственное производство работ по заливке катка; предпринимать все возможные совместные действия по предотвращению травматизма.

    - Работники на месте производства работ располагаются таким образом, чтобы въезды/выезды с территории, возможный поток людей и движение автотранспорта находились в поле зрения работающего и был обеспечен полный контроль за изменением окружающей обстановки. Действия работников, совместно выполняющих работы должны быть четко распределены и согласованы.

  - Работы по подготовке и устройству ледового покрытия (катка) производятся на подготовленном основании, очищенном от камней, мусора, посторонних предметов, с минимизированием неровностей поверхности.

    - Площадка бедующего основания должна быть готова к следующему этапу – заливке. Если каток планируется заливать на грунте, а не на асфальтовом или бетонном основании, то производство работ начинать только после промерзания почвы до установленной глубины. В противном случае вода будет впитываться в землю, а не замерзать на ее поверхности. Оптимальными для производства работ считаются условия: температура наружного воздуха в диапазоне от –5 °C до –10 °C; погода безветренная, ясная; промерзание почвы на глубине 5 - 10 см;

  - Требования охраны труда при подготовке основания и производстве работ по устройству катка:

    - Разметка.

      - С соблюдением требований охраны труда и безопасности при перемещении, произвести разметку колышками (флажками), обозначив границы под будущее основание «зеркала» катка, с учетом технологии и запланированных размеров.

    - Подготовка основания.

      - На очищенной от посторонних предметов территории, произвести засыпку неровностей снегом. Сдвигание снежных масс производить при помощи скрепера (лопаты), путем толкания средства труда перед собой; транспортировка снежных масс осуществляется с использованием ведра (садовой тележки), с соблюдением требования инструкций по охране труда при эксплуатации данных средств труда. При производстве работ по сдвижению, транспортировке снежных масс, работник обязан соизмерять нагрузку, рационально распределять усилия и удерживать равновесие.

      - Подготовить основание из утрамбованного (укатанного) снега. Основание должно быть толщиной не менее 10 - 15 см. Снег должен быть утрамбован (слежаться) до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Плотная снежная подушка должна обеспечивать роль «гидроизоляции», не давая возможность воде размягчить мерзлый грунт.

      - Произвести ограждение площадки под каток досками толщиной 5 -7 см и шириной 20 - 25 см, уставленными на ребро и закрепленными в этом положении на границах площадки. Либо подготовить снежный вал по периметру выстой 20 - 30 см., из сметенного к границам площадки снега. С целью лучшего закрепления и формирования линии борта, дополнительно можно произвести его орошение водой, при помощи шланга (пожарного рукава). За границами катка необходимо предусмотреть свободное пространство шириной около 2 метров по всему периметру (предназначенного для отвала снежных масс при осуществлении содержания и чистке катка).

    - Наращивание слоев и стабилизация «зеркала» катка.

      - Толщина ледового покрытия катка выбирается из следующего расчета: за 1 день катания пласт замерзшей воды становится тоньше на 1 см. Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона минимально рекомендуемая толщина намораживаемого льда должна составить не менее 15 см.

      - Для осуществления работ по заливке, с соблюдением мер личной безопасности, проявляя осторожность, работник должен произвести размотку бухты, так чтобы, конец шланга (пожарного рукава) не отскочил по инерции. Размотать рукав «от точки подачи воды» в нужном направлении на требуемое расстояние, исключив влияние внешних факторов.

      - Произвести подачу воды посредством шланга (пожарного рукава) на поверхность подготовленного основания в зоне производства работ, с соблюдением мер безопасности и требований охраны труда. Кран открывать плавно, без излишних усилий и рывков. Запрещается открытие вентилей крана при помощи рычага. При выявлении неисправности крана – прекратить его эксплуатацию. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ.

      - Определить начальную точку и направление движения. Спланировать свой маршрут. Занять правильное положение тела: спина прямая, корпус - в устойчивом положении, ноги на ширине плеч, равновесие и надежная опора корпуса тела - обеспечена. В работе соблюдать последовательность, выбирая оптимальный темп и безопасную траекторию движения. Шланг (пожарный рукав) для подачи воды держать уверенно и крепко обеими руками, полным хватом ладоней. Работу начинать с дальнего конца (угла) заливаемой площадки и продолжать, медленно отступая назад, контролируя свое передвижение, следя за равномерностью орошения, продвигаясь к выходу.

      - При производстве работ и подаче воды, следить за положением шланга (пожарного рукава), исключать перегибы, перекручивания, узлы, заломы на всем протяжении. Во избежание деформации (порывов), запрещается вставать на шланг (пожарный рукав), ставить (класть) на него посторонние предметы. Производить постоянный визуальный контроль за изменением обстановки и устойчивостью своего положения. Периодически контролировать свой маршрут, следя за его безопасностью и исключением риска подскальзывания, спотыкания, падения.

      - Для образования прочной корки льда и исключения его размыва использовать насадку - распылитель на шланг. Струю воды направлять вверх под углом 30 - 40 градусов к поверхности, орошая ее «веером». Совершать параллельно поверхности катка размеренные, поступательные и непрерывные движения насадкой, из стороны в сторону, с умеренной скоростью и незначительной интенсивностью подачи воды, обеспечивая тем самым равномерное напыление слоя. Использовать для заливки шланг без распылителя (сплошной струей) не рекомендуется, в этом случае замерзание воды происходит неравномерно. В результате, под ледовой коркой образуются пустоты, приводящие к растрескиванию ледового покрытия и его раскрашиванию.

      - Заливку катка производить равномерными слоями, каждый толщиной 0,5 – 0, 6 см. Производство работ допускается осуществлять как по часовой, так и против часовой стрелки, по кругу, учитывая направление ветра (напыление воды производится стоя спиной к ветру – т.е. в направлении «по ветру»). Налитый, чрезмерно толстый слой воды - приведёт к образованию луж и воздушных карманов.

      - Произвести заливку первого слоя, дождаться его полного замерзания и только после этого приступать ко второму (через 2-3 часа). Первый слой является начальным (грунтовочным) и работает как основа, которая будет удерживать последующие слои воды.

      - При формировании основного слоя, производится наращивание толщины ледового покрытия. Набрызгивание второго слоя производится с другой стороны площадки для исключения образования уклона. По аналогии происходит набрызгивание и последующих слоев. Залив слоев производится по 2 – 3 см., давая каждому полностью замёрзнуть перед следующим.

    - Выравнивание «зеркала» катка, последний этап заливки.

      - Для формирования оптимально гладкой поверхности, последний слой заливают тёплой водой (не кипятком), которая слегка подплавляет микронеровности, делая поверхность гладкой и прозрачной.

    - Финальная обработка – заглаживание поверхности льда при помощи плоской швабры с ветошью, смоченной в тёплой воде.

    - Обслуживание, уход за ледовым покрытием и поддержание его в функциональном состоянии.

      - Уход за ледовым покрытием заключается в ремонте выбоин и крупных трещин. Для этой цели используют «ледяную шпаклевку» — кашицу из смеси снега с водой. При обслуживании ледового покрытия необходимо регулярно производить заполнение смесью пустот, таким образом исключая неровности. Периодически каток «заглаживается» водой.

      - Во избежание замерзания снега (в т.ч. мокрого) и формирования неровностей на льду, регулярно проводится процедура обслуживания катка - уборка снежных масс с поверхности «зеркала». Очистка катка проводится при помощи уборочного инвентаря, с соблюдением необходимых требований охраны труда. Рекомендуемая периодичность проведения обслуживания (уборка снега, мусора, заполнение неровностей и дефектов) ледовой площадки ежедневно, допустимая - раз в 3 - 4 суток. В снегопад снегоуборочные работы организуются и проводятся сразу, после его окончания.

  - Общие требования охраны труда по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка), эксплуатации иных вспомогательных средств труда:

- выполнять только ту работу, которая поручена прямым руководителем, предусмотрена должностными обязанностями, при условии безопасного ее выполнения;

- эксплуатировать исправные и по прямому назначению средства труда, шланги (пожарные рукава) для подачи воды, краны (вентили) системы водоснабжения, согласно вида выполняемых работ;

- в ходе производства работ и эксплуатации средств труда быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- работать при достаточном освещении и хорошей видимости (при дневном свете или хорошем искусственном освещении);

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При приближении к месту производства работ людей, животных, транспортных средств - приостанавливать работы. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта;

- контролировать изменение обстановки, проявлять бдительность, постоянно осуществлять визуальный контроль за положением средств труда, следить за возможными препятствиями, быть осторожным и внимательным при изменении направления движения;

- соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу, на снегу, на льду, проявлять особую осмотрительность при производстве работ на скользкой поверхности «зеркала» катка, сохранять устойчивое положение, равновесие, перемещаться с умеренной скоростью;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы на обогрев и отдых;

- поднимать средства труда с поверхности приседая, а не нагибаясь;

- располагать средства труда с исключением загромождения путей движения;

- при необходимости отлучиться убирать все средства труда в отведенное для хранения место;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований.

  - При последовательном перемещения работника с одного участка на другой, перемещение средств труда происходит поэтапно: длина шланга (пожарного рукав), его положение и расположение на поверхности «зеркала» катка, контролируется вторым работником и по мере необходимости перемещается в нужном направлении.

  - При необходимости приостановки выполнения работ с использованием щланга (пожарного рукава) на значительный период времени, за который вода начнет менять свое состояние – замерзать, работник обязан принять меры по недопущению данной ситуации:

- приостановить производство работ;

- прекратить подачу водоснабжения, отключение от электроточки насоса (в случае эксплуатации);

- произвести слив оставшейся в средстве подаче воды жидкости, смотку рукава в бухту и транспортировку, с соблюдением требований охраны труда и мер личной безопасности в теплое место хранения.

  - При производстве работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия (катка) и эксплуатации иных вспомогательных средств труда запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, рукава для подачи воды; эксплуатировать средства труда не по назначению;

- вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, пытаться починить;

- работать при недостаточном освещении, плохой видимости, неблагоприятных погодных условиях (густом тумане, пурге, снегопаде, при отсутствии освещения в темное время суток);

- производить работы по устройству ледового покрытия и напылению слоев с нарушением технологии, при температуре наружного воздуха – выше – 5°C и ниже –10°C, способствующей чрезмерно быстрому застыванию, образованию трещин и деформации «зеркала» катка;

- производить работы без применения СИЗ (в т.ч. от воздействия низких температур, влаги; противоскользящей обуви или наличия на ней специальных зацепов, препятствующих скольжению);

- направлять струю с водой на себя, людей, животных;

- наступать на шланги (пожарные рукава) для подачи воды, ставить (класть) что – либо на них;

- допускать, перекручивания, заломы, перегибы шлангов (пожарных рукавов);

- перемещать шланги (пожарные рукава) «волочением»;

- оставлять средства труда, шланги (пожарные рукава) без присмотра.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период производства работ по подготовке, устройству, содержанию ледового покрытия и эксплуатации средств труда.

    - В случае, если при выполнении работ и (или) эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений. Работник обязан принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средств труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход, с учетом требований инструкции завода – изготовителя.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств труда, узлов, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - При выявлении неисправности вентилей водопроводного крана, перебоях в подаче водоснабжения - использование прекратить, работы приостановить, оперативно сообщить прямому руководителю. Действовать согласно полученным указаниям.

  - При перебоях в подаче (прекращении) водоснабжения из – за неисправности насоса в «точке подачи воды», работу приостановить, сообщить о случившемся прямому руководителю, с соблюдением требований электробезопасности (сухими руками, держась за штепсельную вилку), произвести отключение питания насоса от электроточки. Эксплуатацию продолжить после устранения всех неисправностей (замены) и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности насоса, работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра. В случае подачи водоснабжения посредствам централизованной системы водоснабжения – с соблюдением требований охраны труда, без приложения излишних усилий, произвести перекрытие вентилей подачи воды.

  - При перебоях в подаче электроснабжения - работу приостановить, сообщить о случившемся прямому руководителю, с соблюдением требований электробезопасности (сухими руками, держась за штепсельную вилку), произвести отключение питания насоса от электроточки. Работы продолжить после получения разрешения на производство работ и подачи электроснабжения.

  - При выявлении неисправности, дефекта, порыве шланга (пожарного рукава), работу приостановить, сообщить о случившемся прямому руководителю, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей (замены) и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае замерзания воды в шланге (пожарном рукаве), работы приостановить, поставить в известность прямого руководителя. С соблюдением требований охраны труда и личной безопасности, произвести отключение подачи водоснабжения, отсоединение от точки подачи воды, слив оставшейся в рукаве жидкости и смотку средства подачи воды в бухту. Транспортировать шланг (пожарный рукав) в теплое место для оттаивания. Работы продолжить после получения разрешения на производство работ.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, переохлаждения, обморожения, прекратить работу, известить об этом прямого руководителя, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Работник обязан завершить все текущие работы.

  - Провести прекращение подачи водоснабжения. Убедиться, что вентили на кранах закрыты и отсутствуют подтекания.

  - Произвести отключение питания насоса от электроточки, с соблюдением требований электробезопасности (сухими руками, держась за штепсельную вилку).

  - Произвести отсоединение шланга (пожарного рукава) от источника воды (крана, насоса). Соблюдая требования личной безопасности, произвести слив воды из шланга (пожарного рукава), опустоши его, дав полностью стечь и просушив.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, инвентарь.

  - Произвести при помощи щетки, очистку шланга (пожарного рукава) от снега, наледи, загрязнений; осмотр его целостности, эксплуатационного состояния и степени износа, подготовив к сматыванию и помещению на хранение.

    - Произвести сматывание средства подачи воды:

- распределить шланг (пожарный рукав) на поверхности. Выровнять его, исключив перегибы, скручивания, заломы;

- сделать несколько кругов нужного диаметра;

- постепенно произвести подтягивание шланга (рукава) к себе руками, укладывая его в аккуратные витки;

- сложенные витки связать (закрепить) с исключением самопроизвольного разматывания. Закрепление произвести при помощи веревки, зажима, хомута;

- поместить на хранение в установленное место, с соблюдением режима хранения.

      - При хранении средств подачи воды запрещается: подвешивать смотанный шланг (рукав) на гвоздь или штырь, во исключение перегибов и провисов; подвергать при хранении шланг (рукав) воздействию прямы солнечных лучей, способствующих повреждению средства подачи воды и его пересыханию.

  - Оценить надежность при размещении средств труда на местах хранения.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения средств труда, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ, УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ, УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ (КАТКА)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |