Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, с целью организации безопасной работы со средством механизации труда (приспособлением) - воздуходувным устройством и устанавливает нормативные требования охраны труда, и безопасной эксплуатации при осуществлении работ и поддержании надлежащего санитарного состояния территории объекта.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией воздуходувного устройства, допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей;

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средства механизации труда – воздуходувное устройство;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации и выполнению работ, с применением средства механизации труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств механизации труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Воздуходувное устройство является разновидностью ручного механизированного инструмента, способствующего поддержанию санитарного состояния территории и площадей, предназначенного для удаления легких (свежевыпавших) снежных масс, мусора природного происхождения (листвы, травы, мелких веток и т.д.) и иных бытовых отходов, посредствам создаваемого устройством мощного воздушного потока направленного действия.

    - Воздуходувное устройство должно должен быть надлежащим образом сконструировано, изготовлено с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

    - Воздуходувное устройство состоит из:

- корпуса с внешними и внутренними компонентами (двигатель, крыльчатка, вал, впускной и выпускной каналы);

- ручки управления (для регулировки направления и скорости потока воздуха);

- патрубка/сопла (для направления воздушного потока).

    - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средства механизации труда, осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя и выполняется квалифицированными работниками, сервисного цента (специализированной организации, имеющей право на данный вид деятельности).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства механизации труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

    - Разрешается эксплуатировать средства механизации труда только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными комплектующими и стандартными рабочими насадками.

  - Горюче-смазочные материалы (далее по тексту – ГСМ) применяются согласно технической документации организации – изготовителя.

  - При эксплуатации воздуходувного устройства на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность и запыленность воздуха рабочей зоны (присутствие пыли растительного происхождения);

- повышенный уровень шума и вибрации;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- воздействие воздушного потока от однокомпонентной воздуходувной трубы;

- незначительное электромагнитное поле;

- отлетающий мусор природного и бытового происхождения, мелкие камни;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- травмирование при падении на неровной поверхности, вероятность подскальзывания (в следствии наличия гололедных явлений);

- вероятность укуса насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией воздуходувного устройства и применением ГСМ в ходе производства работ по санитарному содержанию территории и покрытий.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз, органов слуха, головы – защитная каска, органов дыхания).

    - Работник обеспечивается исправным средством механизации труда со стандартными насадками и комплектующими, необходимыми для качественного выполнения работы и расходными материалами - ГСМ. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря и средств механизации труда.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средства механизации труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, согласно сезона, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, эксплуатирующий воздуходувное устройство обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования (эксплуатационных инструкций), инструкций по эксплуатации воздуходувного устройства; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда и обращении с ГСМ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов зрения необходимо применять защитные очки, защиты органов дыхания - рекомендовано применение маски, для защиты от пыли.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению работ с применением воздуходувного устройства, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями средства механизации труда.

    - Произвести оценку наличия маркировки, сроков поверки/испытания.

    - Каждый раз перед использованием средства труда работник должен произвести его наружный осмотр с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации. Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда:

- при помощи визуального осмотра убедится в готовности к эксплуатации средств труда, оценив отсутствие внешних повреждений корпуса;

- проверить правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- оценить готовность аккумулятора к эксплуатации, уровень заряда батареи;

- оценить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- убедится в том, что рычаг управления подачей топлива подвижный и самостоятельно возвращаться в положение режима холостого хода;

- проверить штатность работы выключателя;

- выполнить все необходимые регулировки;

- проверить плотность посадки контактного наконечника провода зажигания, с целью исключения искрообразования и воспламенения топливовоздушной смеси;

- оценить состояние крыльчатки и корпуса нагнетательного механизма;

- убедится в отсутствии износа корпуса нагнетательного механизма (трещины, сколы), с целью исключения выбрасывания посторонних предметов и травмирования;

- обратить внимание на глушитель, отверстие для всасывания чистоту фильтра;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средств труда;

- произвести подготовку к эксплуатации, проверив работу агрегата на холостом ходу;

- в целом оценить штатность и готовность к работе воздуходувного устройства.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Заправка ГСМ воздуходувного устройства, работающего на бензине.

    - Воздуходувное устройство работает на смеси из бензина и масла.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ (оценка октанового числа марки бензина). Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Во исключение повреждения двигателя агрегата, исключить использование чистого бензина для заправки.

    - Соблюдая требования пожарной- и личной безопасности, смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива топливной смеси, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению, смесь готовится из расчета суточной потребности.

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- установить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

    - Перед запуском необходимо отнести воздуходувное устройство в сторону от места заправки.

    - Убедиться в отсутствии людей, животных на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания топливной смеси и отсутствие топливной смеси на рукоятке воздуходувного устройства. Произвести пробный пуск.

  - Подготовка к работе воздуходувного устройства, работающего от съёмного аккумулятора.

    - Перед эксплуатацией аккумуляторного средства механизации труда, убедиться в соблюдении требования инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, пожарной- и электробезопасности.

    - Оценить рабочее состояние аккумуляторной батареи и целость шнура зарядного устройства.

    - Соблюсти правила зарядки батареи. В случае, если средство труда долго не использовался (или новый), аккумуляторную батарею следует разрядить полностью и только после этого производить зарядку:

- произвести изъятие аккумулятора из средства механизации труда и установить его на зарядное устройство с соблюдением полярности (+/-);

- соблюдать порядок действий. Сначала в зарядное устройство установить аккумулятор, потом подключить устройство к сети, а после процесса зарядки - сначала отключить зарядное устройство от сети, а потом произвести выемку аккумулятора из устройства;

- обращать внимание на сигнал индикации заряда (с целью продления срока службы аккумулятора);

- с целью продления срока службы аккумуляторной батареи, избегать избыточной зарядки аккумуляторов, соблюдать время зарядки блока (учитывая требования инструкции по эксплуатации);

- перед началом применения средства механизации труда, работающего от аккумулятора, убедиться, что пусковая клавиша находится в положении «выключено», произвести вставку аккумулятора в соответствии с отверстием гнезда до упора, пока не раздастся характерный щелчок;

- произвести правильную установку сопла;

- убедиться, что рукоять и движущиеся элементы корпуса сухие, без следов смазки или масла;

- произвести проверку работы средства механизации труда на холостом ходу.

  - Отрегулировать направление струи воздушного потока устройства.

  - Прибыть на место производства работ. Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить количество листвы, иного мусора, толщину слоя снежных масс и его плотность.

    - В целях минимизации дополнительных рисков, возникновения травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением воздуходувного устройства при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- при грозе и при ливневом дожде;

- при низкой (ниже - 10° С) температуре наружного воздуха.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Удалить предметы, которые могут быть отброшены потоком средства механизации труда при производстве работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить прямому руководителю.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории производства работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки входных групп); вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи; объем снежного покрова, вероятность гололедных явлений; отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов на расстоянии не менее 5 метров (безопасный периметр зоны производства работ).

    - Определиться с начальным направлением движения.

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ на плоскостные сооружениях, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- покрытие площадки;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- оценить наличие/отсутствие иных препятствий, способных оказать свое влияниями на безопасный ход производства работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ.

  - Приготовленная топливная смесь (ГСМ) транспортируется к месту производства работ в металлической канистре, с плотно укупоренным горлышком. Смесь приготовляется из расчета суточной потребности и не подлежит хранению.

    - На месте производства работ, канистра должна находиться в поле зрения работника и располагаться с соблюдением требований пожарной безопасности. Запрещено располагать канистру с топливной смесью (бензином) под прямыми солнечными лучами и в местах, где существует риск воспламенения.

  - Эксплуатацию средств труда осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя.

  - Во избежание перегрева двигателя, при эксплуатации средства механизации труда, работник должен соблюдать режим эксплуатации устройства: 15минут работы, затем 10-15 минут перерыв.

    - Запуск двигателя воздуходувного устройства, работающего на ГСМ:

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на ровной поверхности, подставке;

- занять устойчивое положение, левой рукой плотно прижать корпус к земле/поверхности, правой – взяться за ручку стартера;

- медленно вытянуть ручку стартера до начала сопротивления, а затем вытянуть быстро с силой;

- произвести запуск, учесть, что после срабатывания двигателя подымающимся потоком воздуха могут подбрасываться посторонние предметы (мусор);

- отпускать ручку стартера плавно, против направления вытягивания;

- исключить полное вытягивание тросика, во избежание разрыва;

- при глохнущем двигателе – повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

    - Запуск двигателя воздуходувного устройства, работающего от аккумуляторной батареи:

- оценить наличие, правильность установки аккумулятора в слоте воздуходувного устройства и уровень его заряда;

- нажать на курковый выключатель и произвести запуск средства механизации труда;

- отрегулировать мощность воздушного потока;

- при выполнении поставленных задач, производство работ с использованием аккумуляторного инструмента начинать с низкого крутящего момента, только потом осуществить переход на более высокий.

    - Транспортировка устройства. При необходимости перемещения воздуходувного устройства с одного обрабатываемого участка на другой, работник должен:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать от опрокидывания, повреждения, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива (для средства руда работающем на ГСМ);

- переносить устройство в одной руке, крепко держа за рукоятку, надеть защитный чехол.

    - Техника безопасного выполнения работ при эксплуатации воздуходувного устройства:

- взять устройство в руки, произведя оценку эргономичности;

- крепко держа рукой ручку воздуходувного устройства, плотно обхватить ее всей ладонью. Руки держать на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма;

- соблюдать последовательность входе производства работ, работать спокойно и обдуманно, в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. Осуществлять движение, направляя воздушный поток из стороны в сторону дугообразными движениями с умеренной скоростью. После возвратного движения передвигаться вперед и опять встать в устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног. Осуществлять сдувание в направлении от себя, в сторону, исключая сдувание на людей, животных, автотранспорт, остекление.

- при производстве работ необходимо держать нагнетательную трубу ниже пояса работника, непосредственно над землей под углом. Работу выполнять, не прижимая нагнетательную трубу к убираемому участку. Запрещено допускать соприкосновения нагнетательной трубы с землей.

    - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации воздуходувного устройства:

- производя запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- во исключение отскока мусора, посторонних предметов, пыли от поверхностностей проявлять особую осмотрительность при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров, заборов, стен, фундаментов и кустарников);

- соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования;

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта. При приближении к месту производства работ людей, животных, транспортных средств на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, незамедлительно глушить двигатель, приостанавливать работы на время проезда, автотранспорта, прохождения потока;

- при остановке работы более чем на 5 минут, дозаправке - выключать двигатель;

- при эксплуатации средства механизации труда избегать излишних усилий при нажатии на кнопки управления;

- оценивать вероятность перепадов рельефа местности, следить за возможными препятствиями - пни, мусор, канавы;

- соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу, на снегу на льду, на склонах, неровной поверхности;

- производство работ на склонах производить только поперёк;

- для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе;

- во избежание излишнего пылеобразования, поверхности, подлежащие очистке воздушным потоком – рекомендовано увлажнить;

- при выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, вероятность гололедных явлений, возможное наличие сосулек, риск схода снежных масс с поверхностей, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- для предотвращения чрезмерного утомления, появления вероятности теплового удара или переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев;

- соблюдать нормы перемещения тяжестей;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- эксплуатировать исправные средства механизации труда;

- соблюдать меры личной-, пожарной безопасности при обращении с ГСМ;

- следить за отсутствием протекания топлива, уровнем заряда аккумуляторной батареи и уровнем топливной смеси в баке;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать остальных от работы, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- контролировать изменение обстановки, проявлять бдительность;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ;

- перед переноской, средства механизации труда - выключить двигатель и надевать защитный чехол;

- перед сбором сдутого мусора, произвести отключение двигателя дождавшись полной остановки и обеспечить устойчивое положение средства механизации труда. Собранный мусор следует убирать в ведра.

    - Работник должен производить отключение средства механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- появлении сомнений в штатности работы устройства, признаках поломки, появлении дыма;

- снятии (замене) комплектующих (очистка сопла), извлечении посторонних предметов;

- заправке ГСМ;

- приближении людей, животных, движении автотранспорта.

    - Техническое обслуживание (ТО) воздуходувного устройства:

- своевременно производить замену комплектующих и чистку сопла средства механизации труда, в соответствии с инструкцией завода - изготовителя;

- перед чисткой - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл и приняты все меры по исключению случайного пуска;

- ремонт, проверка или техническое обслуживание производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

    - При эксплуатации воздуходувного устройства запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- курение, пользование открытым огнем;

- эксплуатация средства труда в зоне проведения сварочных, огневых работ, зон производства работ сторонних организаций, при наличии открытых люков/колодцев, обрыва проводов, иных опасных зон на территории производства работ;

- подвергать средство труда воздействию дождя или влаги;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, аккумуляторные батареи, применять неоригинальные комплектующие, расходные материалы, не удовлетворяющие требованиям инструкции завода – изготовителя, эксплуатировать средство труда не по назначению;

- касание контактов зарядного устройства средства механизации труда;

- зарядка поврежденной аккумуляторной батареи;

- эксплуатация зарядных устройств, не подходящих по параметрам к марке средства механизации труда;

- производство работ влажными/мокрыми руками;

- применять бензин для приготовления топливной смеси с октановым числом, не соответствующем требованиям завода – изготовителя;

- работать при недостаточном освещении;

- выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, температуре ниже -10 °C;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства механизации труда, пытаться починить. Использовать удлинитель насадки (не входящий в комплект);

- игнорировать требования к визуальному осмотру и обслуживанию;

- перекрывать штатные вентиляционные отверстия средств труда чем – либо;

- во избежание термических ожогов и травмирования прикасаться к горячим и (или) вращающимся частям средства механизации труда, дотрагиваться до глушителя, двигателя как во время работы, так и после его остановки;

- помещать что – либо внутрь сопла воздуходувного устройства;

- производить работы без применения СИЗ (в т.ч. защиты органов зрения);

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель воздуходувного устройства внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- производить запуск устройства «из руки» (способ запуска, при котором человек самостоятельно приводит в движение механизм двигателя с помощью ручного усилия, без использования компонентов системы);

- направлять воздушную струю в сторону автотранспортных средств, оконных проемов, людей или животных, сдувать мусор в их направлении;

- поворачиваться с работающим воздуходувным устройством, не посмотрев перед этим назад и не убедившись в том, что в зоне производства работ никого нет;

- поднимать воздуходувное устройство выше уровня плеч;

- располагать руки/ноги возле отверстий или места для выброса воздуха, заглядывать внутрь;

- работать со средством механизации труда со стремянки, приставной лестницы, случайных подставок;

- оставлять средство механизации труда без присмотра;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать воздуходувное устройство с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать воздуходувное устройство, если при заправке топливная смесь пролилось на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать топливную смесь в время производства работ и (или) при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда;

- работать в зоне открытых люков канализационных колодцев, производства работ подрядных организаций, опасной близости движения транспортных средств (в т.ч. на проезжей части).

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период работы с воздуходувным устройством.

  - В случае, если при эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

  - В ходе эксплуатации средства механизации труда, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средства механизации труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход.

  - Поверхность корпуса, при необходимости, очищать мягкой ветошью, при помощи не абразивных средств, с учетом инструкции по уходу и содержанию завода – изготовителя.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - Следует отключить воздуходувное устройство, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, сообщить о случившемся прямому руководителю при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: нештатная работа, поломка; появлении трещин в корпусе, рукоятке или комплектующих средства механизации труда; возгорание, появление дыма, искрение. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае появлении признаков засора, попадания мусора в сопло воздуходувного устройства или вентиляционные отверстия, произвести ее отключение, дождавшись остановки двигателя и полного остывания. Провести чистку средства труда надев СИЗ и соблюдая меры безопасности. Удаление мусора производить при помощи щетки, во избежание вероятности травмирования.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, переохлаждения, обморожения, появления симптомов перегрузки, усталости, тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, данные симптомы могут быть вызваны, повышенной концентрацией отработавших газов - работу прекратить, известить об этом прямого руководителя, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании работы, работник, выполняющий работы с применением воздуходувного устройства обязан:

    - Завершить все текущие работы.

    - Произвести отключение устройства, установить переключатель в положение «отключено», произведя отключение питания.

    - Дождаться полной остановки вращающихся частей и полного остывания двигателя.

    - Произвести очистку воздуходувного устройства от загрязнений с соблюдением требований охраны труда.

    - Убедиться в отсутствии потеков топливной смеси (имеющиеся удалить при помощи ветоши).

    - Поместить на хранение средство механизации труда, с соблюдением требований инструкции завода – изготовителя.

  - При помещении на длительное хранение и перерывах в работе от 3 месяцев и более:

- опустошить и почистить топливный бак в хорошо проветриваемом месте;

- топливо утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды;

- полностью выработать карбюратор, во исключение возможного склеивания мембран в карбюраторе;

- убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск - тщательно очистить средство механизации труда (ребра цилиндра и воздушный фильтр), произведя очистку от загрязнений;

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя;

- произвести комплексный осмотр средства труда, зачехлить, поместить воздуходувное устройство на хранение в сухое место, с соблюдением требований защиты от несанкционированного доступа, с исключением вероятности падения.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения средства механизации труда на месте хранения.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, комплектующие, ГСМ.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |