Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО МЫТЬЮ ОКОН, ПЛАФОНОВ И ИНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСТЕКЛЕНИЕ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана с целью организации безопасной работы при проведении влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, мытье окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения и устанавливает нормативные требования охраны труда по ее безопасному выполнению.

  - К выполнению работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, мытью окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения, допускаются работники из числа сотрудников учреждения (в чьи должностные обязанности входит данная трудовая функция - уборщик служебных помещений), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с нормами и требованиями по содержанию объекта в надлежащем санитарном состоянии, графиком, периодичностью проведения различного вида работ в рамках требований производственного контроля;

- усвоившие понятия, овладевшие различными видами безопасного выполнения уборочных работ («санитарный день», «генеральная уборка», «уборка в текущем режиме», «дезинфекция», «влажная уборка», «сухая уборка», «проветривание») и знающие их периодичность;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, ознакомленные с требованиями по применению, приготовлению, хранению, безопасному выполнению работ с применением дезинфицирующих растворов и бытовой химии;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе уборочного инвентаря, в т.ч. телескопической швабры и иного;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе эксплуатируемых средств механизации труда;

- изучившие инструкцию завода изготовителя, требования по охране труда и усвоившие навыки безопасного выполнения работ и эксплуатации средств механизации труда – робот – мойщик для чистки стекла/окон (при наличии), (далее по тексту – робот – мойщик);

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению данного вида работ и эксплуатации сопутствующих средств труда.

  - При выполнении разовых работ, по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, мытью окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянного выполнения данного вида работ – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Выполнение работ по санитарному содержанию объекта, включают в том числе, выполнение работ по проведению влажной и сухой уборке стеклянных поверхностей, мытью окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения (далее по тексту - стеклянные поверхности).

    - Стеклянные поверхности включают: зеркала; плафоны освещения; иные комбинированные поверхности, включенные в состав других (дверное полотно со вставками из стекла, дверки офисной мебели, шкафов, перегородки и т.д.); поверхности из хрупких материалов офисной техники; оконное остекление; мелкие предметы интерьера, декора (вазы, статуэтки и т.д.).

    - Производство работ по санитарному содержанию стеклянных поверхностей предполагает дополнительные риски, связанные с: хрупкостью материала; трещинами, сколами на поверхности; надежностью креплений; высокой вероятностью пореза, травмирования; особенностями расположения.

  - При производстве работ по санитарному содержанию стеклянных поверхностей, могут использоваться следующие средства труда, необходимые для соблюдения требований производственного контроля и качественного выполнения работ: уборочный инвентарь (швабры, в т.ч. телескопические); щетки, совки; ветошь, губки; емкости для воды; дезинфицирующие средства и бытовая химия; средства механизации труда – «робот – мойщик» и иные.

    - Средства механизации труда, инвентарь, ветошь для производства работ, должны содержаться в исправном состоянии, иметь четкую маркировку. Обслуживание, ремонт, проверка средств труда, применяемых при выполнении работ, осуществляется в соответствии с требованиями инструкции организации – изготовителя.

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится регулярно, в т.ч. перед каждым использованием в течении всего срока службы. Замена ветоши осуществляется по мере износа. Дезинфицирующие растворы (средства) и бытовая химия, выдаются по мере расходования.

    - Разрешается эксплуатировать средства труда только в исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации, применять в работе бытовую химию, дезинфицирующие средства - с читаемыми этикетками и соответствующей допустимой концентрацией.

    - Инвентарь для проведения работ по санитарному содержанию, емкости для воды, ветошь – используется согласно маркировке и категории помещений (санузы, душевые, кабинеты/иные помещения).

    - Уборочный инвентарь подлежит раздельному хранению, в зависимости с учетом категорирования помещения: инвентарь для уборки санузлов/душевых (ведра, перчатки, швабры, щетки, ветошь) - в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря для кабинетов/других помещений. Инвентарь для уборки должен имеет четкую сигнальную маркировку.

    - Дезинфицирующие средства, бытовая химия - храниться в выделенных для этого местах (помещениях, шкафчиках), с обеспечением защиты от несанкционированного доступа (недоступность для посторонних лиц и лиц, не имеющих отношения к выполнению трудовой функции).

    - Хранение производится в таре (упаковке) изготовителя - целой, обеспечивающей герметичность, с плотно закрытыми пробками (крышками) или коробках (порошки) с хорошо читаемой этикеткой, маркировкой (наименованием). Тара размещается по сортам, пробками вверх, трафаретами в одну сторону. Замеченные течи немедленно устраняются, просыпания – также удаляется.

  - При производстве работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, эксплуатации средств труда и применении дезинфицирующих средств, бытовой химии, на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенная запыленность воздуха рабочих зон;

- повышенная влажность окружающего воздуха (с учетом специфики отдельных помещений);

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума (при эксплуатации средств механизации труда);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкания электрических цепей через тело человека;

- движущиеся машины и механизмы средств механизации труда;

- физические перегрузки;

- острые кромки, заусенцы и неровности убираемых стеклянных поверхностей, предметов интерьера, уборочного инвентаря, частиц мусора;

- опасность пореза, травмирования при наличии дефектов стеклянных поверхностей, остекления (треснувшие и/или слабо закрепленные включения стекла, ветхие оконные рамы, имеющие дефекты предметы интерьера и т.п.);

- хрупкость материала в следствии физических свойств;

- механические травмы кожи рук;

- раздражение кожных покровов, от контакта с водой иными жидкими средами;

- химические факторы (раздражение слизистых оболочек; аллергические реакции, вероятность отравлений бытовой химией, дезинфицирующими средствами, агрессивными жидкостями);

- травмирование при спотыкании, падении на мокром покрытии, лестничном марше;

- вероятность падения с высоты (при нарушении требований охраны труда, в т.ч. при мытье окон):

- вероятность падения предметов интерьера, спортивного инвентаря, оснащения;

- вероятность получения термических ожогов, ошпариваний при эксплуатации водопроводных кранов;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с производством работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, эксплуатацией средств труда и применением дезинфицирующих средств, бытовой химии.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ. Любые виды уборочных работ выполнять в удобной, по размеру подобранной обуви на сплошной, устойчивой, нескользящей подошве.

    - Работник обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами механизации труда, уборочным инвентарем, предметами и средствами для выполнения процессов уборки помещений, бытовой химией, дезинфицирующими средствами для проведения влажной и сухой уборки. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения средств труда.

    - Работник должен применять средства труда, бытовую химию, дезинфицирующие средства по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, с учетом предстоящей работы.

  - Выполнение работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, связано с дополнительными рисками, поэтому, работник выполняющий данные виды работ должен: соблюдать меры личной безопасности; применять безопасные методы и приемы выполнения работ; быть внимательным к конструктивным особенностям помещений; расположению имеющегося оборудования; типу оконных проемов и их расположению по отношению к поверхности пола; перепадам высот (наличие лестничных маршей); имеющимся ограждениям; расстановке спортивного инвентаря, мебели, предметов интерьера; учитывать изменения окружающей обстановки.

    - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

    - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности пола, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Работник, выполняющий работы по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, с применением средств труда,  бытовой химии и дезинфицирующих средств, обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; правила личной гигиены, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования санитарии; требования безопасной работы при обращении с дезинфицирующими средствами, бытовой химией и их хранения; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя применяемых средств труда; меры безопасности при эксплуатации телескопической швабры и иного уборочного инвентаря; меры личной безопасности при производстве работ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, отравления; неисправностях в работе средств труда – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению), убедится в целостности защитных средств, обратив особое внимание на состояние резиновых перчаток. Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы. Дополнительно произвести оценку СИЗ в случае приготовления, применения дезинфицирующих средств.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, применяемыми средствами труда, инвентарем, необходимой бытовой химией.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению работ по поддержанию санитарного состояния стеклянных поверхностей и иных предметов интерьера на уровне санитарных требований, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - Проверить наличие и пригодность для эксплуатации уборочного инвентаря и приспособлений для уборки:

- телескопическая швабра, обычная швабра, щётки, емкости для воды (ведро):  целостность и исправность инвентаря, отсутствие шероховатостей, зазубрин, отсутствие неровностей и острого краев; работоспособность раздвижного механизма телескопической швабры, исправность фиксирующего устройства; надежность крепления рабочей поверхности швабры к рукоятке; удобство ручки швабры для захвата, регулировка высоты — позволяющая адаптировать швабру под рост работника; плотность контакта/прилегания насадки/рабочей поверхности швабры с поверхностью пола; вес инвентаря и эргономика; однородность ворса щетки, отсутствие зазубрин, посторонних включений; целостность ручки на ведре и самой емкости, надежность креплений;

- метлы (щетки) и тому подобные, должны иметь гладкие, обработанные, без заусенцев рукоятки (черенки) из сухого дерева твердых пород, овальной формы с тщательно оструганной поверхностью и постепенным утолщением к свободному концу. Черенок должен быть прямым, длиной 1,2-1,5 м и не иметь кривизны;

- произвести осмотр веника: прутья должны быть прочными, упругими и гибкими — не ломаться при сгибании; вязка – обеспечивать плотность и исключать рассыпание в процессе эксплуатации; рукоятка - комфортное расположение в руке и обхват; рабочая часть широкая и плоская – для большего охвата площади. Внешний вид без: просветов; разрывов, «пушения» нитей вязки; следов плесени, гнили или повреждений вредителями. На ручке и в рабочей части отсутствуют острые края, заусенцы, торчащие щепки, острые концы вязочного материала (проволоки);

- произвести оценку пригодности совка для уборки: оценить материал изделия; целостность – ручка гладкая, обработанная, без заусенцев, зазубрин; рабочая поверхность – без сколов, трещин, расслоений, следов ржавчины; имеющиеся крепления, соединения – надежны; в целом произвести оценку формы, глубины ковша, эргономику положения в руке, удобства в эксплуатации (в т.ч. для точечной уборки);

- убедиться в соответствии маркировки инвентаря и ветоши применительно к убираемым категориям помещений (сан. узлы, кабинеты, площади спортивного назначения и т.д.).

    - Ознакомиться с назначением, конструктивными особенностями, эксплуатационными характеристиками, принципом действия, безопасными приемами работы, максимальными возможностями средства механизации труда – «робота – мойщика». Произвести оценку его исправности и готовности к эксплуатации, визуально оценить:

- отсутствие внешних повреждений средства механизации труда;

- целостность корпуса, изоляции шнура и штепсельной вилки;

- прочность и целостность страховочного шнура, функционал карабина;

- состояние, чистящих салфеток (отсутствие посторонних включений);

- наличие достаточности заряда аккумулятора (цвет индикатора заряда) и отображение символов дисплея;

- правильность сборки и закрепления чистящего кольца (для создания достаточного вакуума и удержания «робота – мойщика» на поверхности);

- штатность работы выключателя (кнопки) питания;

- соответствие применяемых средств бытовой химии, с учетом инструкции по эксплуатации завода - изготовителя;

- состояние электроточек в месте подключения, соблюдение требований инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, пожарной- и электробезопасности.

      - Убедиться в наличии бесперебойного источника питания (с целью исключения рисков вероятности падения средства труда из-за перебоя электроэнергии). Определиться с местом крепления карабина страховочного шнура устройства. Выставить ограждения зоны производства работ.

  - Визуально проверить ветошь, произвести оценку ее пригодности для использования: исключить в ней наличие острых предметов, включений - иголки, битое стекло, скрепки и другие предметы, о которые можно поранить руки.

  - Убедиться, что бытовая химия и дезинфицирующие средства хранятся с обеспечением требований от несанкционированного доступа (место хранения замкнуто на ключ). Произвести оценку целостности тары (емкостей) и читаемости этикеток бытовой химии, соответствии концентрации дезинфицирующих средств (растворов), оценить сроки годности, ознакомиться с инструкцией по применению и дозировкой.

    - Приготовить моющие растворы, иные чистящие средства необходимые для производства работ.

  - Убедится в исправности вентилей водопроводного крана и возможности безопасной его эксплуатации.

  - Доставить к месту производства работ весь необходимый уборочный инвентарь, средства механизации труда, бытовую химию с соблюдением требований охраны труда и безопасности перемещения.

  - Прибыть на место производства работ, ценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей.

    - С целью минимизации рисков травмирования, осмотреть место производства работ, убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), оценив:

- наличие освещения и его достаточность;

- состояние имеющихся электроточек в месте производства работ;

- исправность и целостность перил, лестничных маршей;

- состояние пола (покрытий) – поверхность ровная, сухая; отсутствие загромождённости проходов (путей) эвакуации, отсутствие препятствий на пути следования (передвижения), наличие (отсутствие) порогов;

- оценить особенности помещения (пространства): выступающие части, конструктивные элементы (колонны, наличие дверей и т.д.); перепады высот по полу, покрытия; особенности отделки, интерьера, наличие зеркал, комнатных растений (в т.ч. напольных);

- устойчивость, исключение самопроизвольного скатывания (падения) спортивного оснащения, тренажеров, инвентаря в спортивном зале; отсутствие свободно лежащих проводов и подключений (от спортивных тренажеров, работающих от электросети, оргтехники, иного оборудования и бытовой техники); исключение вероятности падения оборудования для размещения одежды (вешалки, ячейки, шкафы и т.д. в помещении гардеробной); расстановку и устойчивость мебели в кабинетах и помещениях (шкафов, столов, стульев, тумб, иных предметов интерьера и т.д.);

- отсутствие движения потока посетителей объекта, проведении каких – либо иных работ штатными сотрудниками учреждения (сотрудниками подрядных и иных организаций) в зоне предстоящих работ (при необходимости – согласовать свои действия);

- произвести оценку иных процессов текущей производственной деятельности в конкретный момент времени;

    - Произвести оценку имеющихся стеклянных поверхностей (зеркала; оконные фрамуги с остеклением; поверхности на оргтехнике, спортивном инвентаре; стеклянные дверцы шкафов, стеллажей, иные поверхности имеющие включения стекла; мелкие предметы интерьера; плафоны освещения). Оценить размер стеклянной поверхности, ее форму, место расположения.

    - При подготовке к уборке стеклянных поверхностей, при помощи визуального осмотра убедиться, что:

- стеклянные поверхности исправны, целы, не имеют сколов, трещин и иных дефектов (трещины, точки, осколки и т.д.);

- оконные рамы находятся в закрытом положении, надежно зафиксированы замком, (крючками); полотно остекления надежно вмонтировано в раму, отсутствуют слабо закреплённые элементы и исключен риск его выпадения; крепление рам прочное, переплеты – исправны;

- на поверхности подоконника отсутствуют предметы, которые могут упасть;

- крепление зеркал к поверхности – надежно, исключен риск его падения, смещения;

- оргтехника, имеющая стеклянную поверхность – устойчива, отключена, отсоединена от сети питания, остыла (исключен риск электротравм);

- остекление мебели, душевых кабин – неподвижно, зафиксировано при помощи стационарных фиксаторов;

- стеклянные перегородки надежно смонтированы;

- иные комбинированные поверхности, включенные в состав других (различные стеклянные вставки) – надежно вмонтированы в основную поверхность и исключен риск их выпадения;

- мелкие предметы интерьера (декора) без жирных следов – отсутствует риск выскальзывания из рук;

- плафоны освещения целы и сняты работником, имеющем полномочия (разрешение) на данный вид работ, расположены на поверхности с исключением риска самопроизвольного движения, падения, скатывания.

    - Произвести оценку степени загрязнения стеклянных поверхностей. В случае необходимости, произвести предварительную очистку поверхности от крупной грязи (значительных загрязнений).

    - Убрать все мешающие в работе предметы, все, что может быть случайно задето средствами труда, самим работником и упасть.

  - Провести комплексный визуальный осмотр места предстоящего производства работ и определить последовательность выполнения операций.

  - Согласовать совместные действия с напарником (в случае совместного производства работ) и ход выполнения работ. Убедиться в отсутствии каких – либо факторов которые могут повлиять на безопасное производство работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования и защиты кожных покровов, работы производить только с защитой рук - в резиновых перчатках. Запрещено производить любые работы по санитарному содержанию (в т.ч. сбор мусора, влажную уборку помещений, поверхностей и т.д.) «голыми», незащищенными руками.

    - Помнить о высоком риске травмирования, в следствии характерных особенностей и хрупкости материала стеклянных поверхностей, а также риске подскальзывания, падения на мокрой поверхности (в следствии несоблюдения требований охраны труда и технологии процесса уборки).

  - Эксплуатировать исправные средства труда, краны (вентили) системы водоснабжения, согласно вида выполняемых работ. Применять бытовую химию и дезинфицирующие средства – с учетом специфики работ и степени загрязнения поверхностей.

  - В ходе производства работ и эксплуатации средств труда быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При эксплуатации средств труда и производстве работ, работник должен соблюдать нормы перемещения тяжестей и меры личной безопасности.

    - Эксплуатация средств механизации труда, осуществляется по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя, требованиями пожарной- и электробезопасности, для тех работ, для которых они предназначены.

    - Инвентарь для производства уборочных работ применяется по назначению, с учетом маркировки и категории помещения.

    - Бытовая химия, моющие и дезинфицирующие средства, используемые для поддержания санитарного состояния поверхностей, обработки, применяются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями завода – изготовителя, с соблюдением режима хранения.

  - Уборку боя стекла следует производить с помощью совка и щетки (метлы, веника).

  - При производстве работ по влажной уборке стеклянных поверхностей, работник должен использовать тёплую воду комфортной температуры.

    - Вентили водопроводного крана открывать плавно, без рывков и излишних усилий. Запрещено применять для этих: целей молотки, гаечные ключи, иные дополнительные приспособления/рычаги. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ сантехнического прибора.

    - При открытии вентилей соблюдать следующую последовательность: сначала открыть вентиль холодной воды, затем постепенно производить добавление горячей. Температура воды должна быть комфортной и безопасной (30–45°C), исключать риски создания опасности ожогов, ошпаривания.

    - Поставить емкость для наполнения водой, разместив ее в устойчивом положении под гусаком крана.

    - Наполнение емкости водой производить не более 2/3 ее объема.

    - При поднятии емкости с водой, во исключение растяжений, соблюдать требования к оптимальной позе:

- приблизиться к емкости максимально близко;

- перед поднятием ее вверх, держать спину прямо (не наклоняясь), слегка согнуть ноги в коленях;

- уверенно обхватить рукоятку ведра всеми пальцами руки, заняв устойчивое положение;

- поднять емкость с водой, переложив основную часть усилия на мышцы ног. Поднимать что – либо с поверхности пола (емкости, инвентарь и т.д.) следует приседая, а не нагибаясь;

- использовать необходимую бытовую химию, дезинфицирующие средства;

- произвести транспортировку к месту производства работ;

- при перемещении емкостей с водой, моющими (дезинфицирующими) растворами, принимать меры, исключающие разлив жидкости, расплескивание.

  - При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов работник обязан:

- применять только моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для применения, выданные прямым руководителем работ;

- соблюдать требования инструкции завода - производителя;

- исключить превышение установленной концентрации дезинфицирующих средств и температуры (выше 450 С) моющих растворов;

- не допускать расплескивание жидких и распыление сыпучих моющих/дезинфицирующих средств, а также попадания их на кожу и слизистые оболочки;

- добавление бытовой химии или дезинфицирующих средств производить с минимального расстояния от поверхности «зеркала» воды в емкости (ведре);

- во время приготовления дезинфицирующего раствора пользоваться СИЗ, согласно инструкции завода – изготовителя.

  - При необходимости отлучиться убирать все средства труда, бытовую химию и дезинфицирующие средства в отведенное для хранения место.

  - В течение всего рабочего времени содержать в порядке, чистоте рабочее место и средства труда, соблюдать требования санитарии.

  - Работы по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей и иных мелких предметов интерьера, проводить с соблюдением требований охраны труда, мер личной безопасности и особой осторожности. Придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований.

    - Работать неспешна, обдуманно, постоянно осуществлять контроль за изменением окружающей обстановки. Производя работы – стоять (продвигаться) лицом ко входу (выходу), осуществляя визуальный контроль. Проявлять осторожность при производстве работ стоя в тамбуре или на лестничном пролете. Помнить о вероятности перепада высот, обращать внимание на наличие ограждений, перил, угол наклона лестничного марша, высоту, ширину и форму ступенек.

    - При совместной работе - согласовывать свои действия, в т.ч. с работниками, выполняющими работы в непосредственной близости к участку производства работ.

    - Любые работы по санитарному содержанию стеклянных поверхностей, производятся только с поверхности пола. Работнику запрещено работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, отливы, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать лестницы (стремянки).

  - При производстве работ, по мытью оконных остеклений, использовать средства механизации труда: «робот-мойщик» или уборочный инвентарь.

    - При выполнении работ со средством механизации труда – «робот - мойщик», работник должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации завода - изготовителя. Эксплуатируя устройство - придерживаться следующей последовательности:

- определиться с выбранной поверхностью, оценив ее готовность к производству работ;

- произвести при помощи карабина закрепление страховочного шнура средства механизации труда, предотвращая его падение;

- убедиться в стабильности подключения «робота – мойщика» к адаптеру электропитания;

- произвести нанесение чистящего состава на рабочие поверхности (салфетки) средства механизации труда при помощи распылителя (с учетом требований инструкции завода – изготовителя). В случае высокой степени загрязнения – обеспечить дополнительное нанесение чистящего состава на стеклянную поверхность;

- расположить средство механизации труда на поверхности, произвести оценку надежности удержания «робота – мойщика» на ней;

- запустить средство механизации труда, обеспечив «роботу – мойщику» свободное перемещение по поверхности остекления;

- обеспечить периодический визуальный контроль за работой «робота – мойщика». Произвести необходимый объем работ, соблюдая охрану труда, пожарную- и электробезопасность.

      - В ходе эксплуатации средства механизации труда, осуществлять контроль степени загрязнения чистящих поверхностей «робота – мойщика». При необходимости – произвести их замену или очистку (ручная/машинная стирка при 30-400С, сушка - естественным способом).

      - Реагировать на сигналы и индикацию средства механизации труда в ходе эксплуатации.

      - Отключать от электросети используемое средство механизации труда при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, дыма;

- извлечении посторонних предметов из-под рабочих поверхностей «робота – мойщика» или необходимости нанесения на них моющей жидкости;

- при необходимости перемещения средства механизации труда на другой участок работ;

- по завершении работ.

      - При эксплуатации «робота – мойщика» запрещено:

- нарушать требования инструкции по эксплуатации завода – изготовителя;

- допускать эксплуатацию неисправного средства механизации труда и его комплектующих. Прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания, вилке (при обнаружении с повреждений изоляции провода, элемента питания, страховочной системы «робота – мойщика», необходимо приостановить работы, сообщить прямому руководителю). Необходимо помнить, что неисправность электрокабеля/электроточки может стать причиной поражения электрическим током;

- производить подключение «робота – мойщика» в электросеть и отключать мокрыми руками;

- вытаскивать сетевую вилку из электроточки за электрокабель, т.к. это может привести к обрыву провода;

- натягивать электрокабель, страховочную систему «робота – мойщика» больше, чем позволяет его длина;

- наступать на провод электрокабеля, защемлять, перегибать шнур питания;

- допускать попадания влаги на поверхность средства механизации труда, подвергать устройство воздействию дождя или длительному воздействию интенсивных источников света, погружать его в жидкость;

- самостоятельно пытаться произвести ремонт, вносить изменения в конструктивные особенности средства механизации труда, источники его питания и страховочную систему (работы выполняются специалистом сервисного центра);

- эксплуатировать средства механизации труда на необрамленных поверхностях, а также поверхностях, имеющих сколы и трещины;

- собирать «роботом – мойщиком» растворители, горючие жидкости (бензин, разбавители красок и т.д.), которые могут образоваться взрывоопасные пары или смеси, а также привести к повреждению средства механизации труда;

- производить замену чистящих салфеток, производить чистку, долив воды при включённом питании средства механизации труда;

- оставлять без присмотра, в т.ч. включенное в электрическую сеть средство механизации труда.

    - Работа по мытью (протирке) окон выполняются при соблюдении благоприятных условий для выполнения работ: только в светлое время суток, при хорошей видимости; достаточном естественном и (или) искусственном освещении; отсутствии прямого ослепляющего эффекта солнечным светом; отсутствии влияния внешних неблагоприятных природных факторов (сильный/порывистый ветер, дождь, гроза, снег, туман, гололёд, слишком низкая/высокая температура наружного воздуха).

      - Работник обязан выполнять работы только с сухой, чистой поверхности пола, с применением телескопической швабры (простой швабры), щетки, имеющей достаточную длину рукоятки, для качественного и безопасного производства работ.

      - Техника безопасного выполнения работ по санитарному содержанию (мытью) окон:

- произвести визуальную оценку: расположения оконного проема; площади; материала; конструктивных особенностей, переплета и формы; целостности; степени загрязнения; достаточности места для свободного передвижения и производства работ;

- соблюдать правило «двух точек опоры» - уверенно стоять на двух ногах. Стоя на поверхности пола, занять правильное положение тела, для предупреждения избыточной нагрузки на опорно – двигательный аппарат: спина прямая, с незначительным естественным прогибом в области поясницы; ноги на ширине плеч, чуть согнуты в коленях; мышцы брюшного пресса напряжены. Расположить ёмкость на расстоянии, исключающем ее опрокидывание, запинание о нее;

- швабру (щетку) держать в естественном положении за рукоятку, уверенно, двумя руками, соблюдая требования эргономикии исключая опрокидывание назад;

- соблюдая требования безопасной эксплуатации (применения) средств труда, движения выполнять преимущественно за счёт плечевого пояса, поворачиваясь в нужную сторону за счёт всего корпуса. Исключить резкие вращательные движения в области поясницы;

- рациональное движение инвентаря предполагает направление – «вверх/вниз», начиная работы с верха поповерхности, совершая плавные и уверенные движения, последовательно охватывая всю площадь окна. В ходе производства работ, периодически производить отжим ветоши (насадки) швабры, для удалить излишки воды. При выполнении движений, ход рукоятки инвентаря должен осуществляться в направлении, исключающем риск травмирования тела;

- производя уборку самой остекленной поверхности - соизмерять прилагаемое усилие, исключить чрезмерный нажим на поверхность и толчки, во исключение повреждения поверхности и (или) ее выпадения;

- быть предельно внимательным, собранным, осуществлять самоконтроль за положением тела, соблюдать равновесие, следить за своим самочувствием, принимать меры защиты, с учетом возможного риска падения осколков стекла.

  - При производстве работ по протирке предметов мебели с включениями стекла, обращать внимание на расстановку мебели, спортинвентаря, углы, выступающие части.

    - Фиксировать дверки мебели с остеклением при помощи штатного фиксатора (замка, шпингалета).

    - При производстве работ по протирке стеклянных дверок шкафов учитывать, что дверки приводятся в движение по пазам полозьев. Дополнительно убедится, что остекление надежно посажено в паз.

    - При производстве работ по протирке дверного полотна, имеющего стеклянные включения, надежно фиксировать дверь при помощи замка (шпингалета). Провести уборку, исключая опирание на дверное полотно, на ручку, стеклянные включения.

    - При производстве работ по мытью и протирке остекления и поверхностей, имеющих включения стекла, соприкосновение с поверхностями производить с умеренным усилием, исключающим излишнее воздействие путем надавливания на стеклянные поверхности или удар. Исключить любые действия, направленные на выталкивание стеклянного полотна из паза полозьев.

  - При производстве работ по мытью и протирке зеркал, работы проводить с умеренным усилием, исключающим излишнее воздействие путем надавливания на стеклянные поверхности или удар. Учитывать, что зеркало находится навесу, имеет крепление с поверхностью стены и определенное расстояние от стены до плоскости самого зеркала.

  - Протирка, мытье плафонов освещения разрешена только в снятом состоянии. Демонтаж (и последующий монтаж на прежнее место) плафона осуществляет сотрудник из числа электротехнического персонала, имеющий право на выполнение данного вида работ.

    - При производстве работ учитывать, что плафон остекления достаточно хрупкий и имеет тонкую толщину материала:

- обеспылить, удалить загрязнения при помощи влажной ветоши;

- места сильных загрязнений промыть мыльной водой до чистоты, протереть насухо;

- оставить плафон на бумаге или мягкой ветоши до полного высыхания.

  - При обметании пыли с вертикальных поверхностей и потолка, имеющих стеклянные включения, работник обязан соблюдать меры безопасности по защите органов зрения. Также важно помнить, что при запрокидывании головы назад (обращении взгляда вверх) пережимаются позвоночные артерии, нарушается кровообращение, что может стать следствием головокружения и потери сознания. Поэтому, период выполнения работ в таком положении должен быть кратковременным – не более 5 минут, далее должен последовать перерыв, для восстановления нормального состояния организма.

  - Обеспыливание поверхностей офисной техники, осуществляется с соблюдением требований электро- и пожарной безопасности, при выключенном питании и отсоединении техники от электросети.

  - Влажная и сухая уборка мелких предметов интерьера (декора), осуществляется с соблюдением необходимых мер предосторожности, исключающих выпадение (выскальзывание) предметов из рук.

  - При необходимости выполнения работ на лестничном марше, работник должен соблюдать повышенные меры безопасности. Проявлять осмотрительность, внимательность, контролировать изменение обстановки, передвигаться не спеша.

    - Движение по лестничному марщу производить по направлению снизу-вверх. Тем самым обеспечивая полный визуальный контроль лестничного марша и минимизацию риска падения спиной назад.

    - Емкость/ведро ставится с работником на одной ступеньке.

  - Скапливающийся в ходе производства работ мусор, удаляется своевременно, путем помещения в ведро или мешки, затем выносится в специально отведенные места утилизации. Запрещено утрамбовывать мусор руками, ногами, оставлять мусор в проходах, углах, на путях следования.

  - При производстве работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, мытью окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения, а также эксплуатации иных вспомогательных средств труда и бытовой химии, запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- работать при недостаточном освещении, плохой видимости, неблагоприятных погодных условиях;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, применять их не по назначению;

- вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, наращивать рукоятки уборочного инвентаря, пытаться починить;

- оставлять без присмотра (в т.ч. при необходимости отлучиться) бытовую химию, дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь, средства механизации труда;

- производить работы без применения СИЗ (в т.ч. брать бой стекла, иной мусор руками; уплотнять его в урне (корзине) непосредственно руками, ногами);

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования; открывать дверцы электрических распределительных шкафов; заходить в электроустановки; наступать на электропровода, шнуры; снимать, перемещать защитные ограждения; касаться мокрой ветошью или руками электроточек (выключателей, розеток), оборудования и т.д;

- производить любой вид уборки офисной техники, бытовых электроустановок, подключенных к электросети;

- класть обтирочный материал (ветошь) и какие-либо другие предметы на оборудование, средства механизации труда, электроприборы, офисную технику;

- производить сушку инвентаря, ветоши на радиаторах системы отопления, оборудовании, трубах (в целях соблюдения требований пожарной безопасности);

- пользоваться неисправными вентилями, кранами;

- применять для производства работ воду с температурой выше 45С0, а также легковоспламеняющиеся и горючие вещества (растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

- использовать кипятильник, иные приборы кустарного производства;

- производить обтирку осветительных приборов (люстр, плафонов, абажуров, электрических ламп и т.д.) без их предварительного снятия уполномоченным работником;

- мыть и протирать окна, иные поверхности с остеклением (из стекла и иных хрупких материалов), при наличии видимых повреждений, дефектов, трещин, битых стекол, непрочных незакрепленных остеклений, неисправных переплетов;

- становиться на отлив, подоконник, перегибаться наружу за пределы окна или иного остекления, провоцируя падение;

- ставить ёмкости с водой или класть ветошь на подоконник;

- сбрасывать из окна (с высоты) что – либо, производить смет мусора в люки, проемы, окна и т.п;

- открывать створки окна при производстве работ, отмыкать запирающие устройства;

- протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг;

- опираться на остекление, раму, переплеты во избежание рисков травмирования и (или) случайного выпадения через оконный проем наружу;

- опираться на остекленные поверхности, дверное полотно;

- облокачиваться, опираться на рукоятку швабры/щетки (в т.ч. во время перерыва в работе);

- производить любые работы путем упора (направления) рукоятки средства труда в собственное тело;

- совершать при производстве работ движения инвентарем с чрезмерной амплитудой;

- во избежание чрезмерного сопротивления скольжению инвентаря, прикладывать, при совершении движений, излишние усилия на инвентарь, поверхность;

- протирать стеклянные поверхности с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло;

- производить уборку незакрепленных стеклянных полотен, элементов профильного стекла;

- работать одновременно в двух ярусах по одной вертикали;

- совершать любые действия, потенциально создающие риски травмирования.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период производства работ по проведению влажной и сухой уборки стеклянных поверхностей, мытью окон, плафонов и иных поверхностей, имеющих стеклянные включения и эксплуатации средств труда.

    - В случае, если при выполнении работ и (или) эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений. Работник обязан принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средств труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход, с учетом требований инструкции завода – изготовителя.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств труда, узлов, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - При выявлении неисправности вентилей водопроводного крана, сантехники, перебоях в подаче водоснабжения - использование прекратить, работы приостановить, оперативно сообщить прямому руководителю. Действовать согласно полученным указаниям.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств механизации труда, уборочного инвентаря и иных средств труда, работы прекратить, произвести отключение питания, сообщить прямому руководителю. Действовать согласно полученным указаниям. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - В случае поражения работника электрическим током, как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования обеспечения собственной безопасности, принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае прямому руководителю, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае прямому руководителю работ, при необходимости обратиться в медучреждение.

    - В случае появления симптомов усталости, головокружения, работу приостановить, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи.

    - В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств, связанных с обращением с дезинфицирующими, моющими, чистящими средствами иной бытовой химией, первоочередным является прекращение контакта с токсином, а далее – с учетом ситуации и инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим:

- при отравлении парами - пострадавшему необходим свежий воздух, покой;

- при отравлениях организма, вызванных попаданием внутрь - необходимо до прибытия врача выпить 1-2 стакана воды (с целью уменьшения концентрации вещества), осуществить неоднократное промывание желудка водой;

- в случае отравления кислотами или щелочами, во избежание усиления повреждения пищевода - вызвать рвоту запрещено. Снизить действие щелочи поможет подкисленная вода (сок лимона).  Пострадавшему требуется промывание желудка с помощью зонда и обязательная госпитализация.

- при попадании в глаза – необходимо, до обращения за медицинской помощью, немедленно промыть их в течение 15-20 минут слабой струей проточной воды, направляя ее от внутреннего угла к внешнему, незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью;

- при попадании на кожные покровы - пораженный участок необходимо промыть в течение 15-20 минут проточной водой, исключая растирание кожных покровов.

  - При проливании (просыпании) бытовой химии, дезинфицирующих средств – аккуратно осуществить сбор ветошью, с соблюдением защиты рук. В случае боя тары или необходимости сбора иного боя стекла - произвести смет при помощи шетки и совка.

  - В случае выявления наличия несанкционированного доступа в помещение с местом хранения бытовой химии, моющих, чистящих или дезинфицирующих средств, порошков, растворов – поставить в известность прямого руководителя, для принятия своевременных мер.

  - При выявлении бытовой химии, дезинфицирующих средств с истекшими сроками годности, нечитаемыми этикетками, с отсутствием маркировочных данных – в работе не использовать, поставить в известность прямого руководителя. Действовать согласно полученных указаний.

  - В случае если при производстве работ, произошло выпадение стеклянной поверхности или ее деформация, производство работ по уборке данной поверхности приостановить (работы не начинать и не продолжать), поставить в известность прямого руководителя, для своевременного принятия мер.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Работник обязан завершить все текущие работы по санитарному содержанию стеклянных поверхностей с учетом специфики работ.

    - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлен уборочный инвентарь, средства механизации труда, емкости, бытовая химия.

    - Убедиться, что вентили на кранах закрыты и отсутствуют подтекания сантехники.

  - При эксплуатации средств механизации труда:

- отключить средство механизации труда от электросети с соблюдением требований электробезопасности;

- отключить питание;

- дождаться полной остановки;

- убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск;

- произвести очистку средства механизации труда в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя;

- произвести визуальный комплексный осмотр;

- поместить на хранение с соблюдением условий.

    - Уборочный инвентарь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, поместить для просушивания и хранения в специально отведенное место с исключением падения.

    - Инвентарь для санузлов обработать дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по применению, поместить на хранение в туалетной комнате в специальном шкафу или в отведенном для него месте, отдельно от другого уборочного инвентаря (с соблюдением маркировки).

    - Загрязненную ветошь после производства работ промыть, просушить и убрать в специально отведенное место (либо разместить на сушилке для дальнейшего высыхания).

    - Емкости для воды, ведра вытереть насухо, поместить на хранение.

    - Оценить надежность, устойчивость размещения инвентаря, средств механизации труда на местах хранения, в помещении для хранения.

    - Убрать в отведенное место бытовую химию, моющие и дезинфицирующие средства, предварительно плотно закупорив. Оценить читаемость этикеток, маркировок. Хранение осуществлять в таре изготовителя. Закрыть на ключ место хранения (шкаф), помещение приняв меры от несанкционированного доступа.

    - Оценить надежность при размещении средств труда на местах хранения.

    - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения средств труда, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом, прополоскать рот. Смазать кожу рук кремом.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО МЫТЬЮ ОКОН, ПЛАФОНОВ И ИНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСТЕКЛЕНИЕ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО МЫТЬЮ ОКОН, ПЛАФОНОВ И ИНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСТЕКЛЕНИЕ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |