Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЛКОСРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПОБЕЛКЕ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана с целью организации безопасной работы при выполнении мелкосрочных работ по побелке бордюрных камней, зеленых насаждений, поддержания жизнеспособности деревьев, кустарников и эстетического состояния прилегающей территории на требуемом уровне, а также устанавливает требования охраны труда при проведении данного вида работ и безопасной эксплуатации вспомогательных средств труда.

  - К выполнению мелкосрочных работ по побелке и поддержанию эстетического состояния прилегающей территории на требуемом уровне, с использованием вспомогательных средств труда, допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей;

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с нормами и требованиями по содержанию территорий объектов учреждения, периодичностью проведения различных видов работ в зависимости от сезона;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя по обращению с известью (комовой), усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного обращения с ней, приготовления ее растворов и применения при производстве работ;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, конструктивные особенности, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе вспомогательных средств труда, используемых при производстве мелкосрочных работ, с учетом их назначения (валик малярный, кисть, малярная кювета);

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению мелкосрочных работ по побелке, с применением вспомогательных средств труда.

  - При выполнении разовых работ - работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянного выполнения мелкосрочных работ по поддержанию эстетического состояния прилегающей территории и жизнеспособности зленых насаждений с применением вспомогательных средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Проведение мелкосрочных работ по побелке на территориях и объектах учреждения, является дополнительно мерой, способствующей поддержанию в жизнеспособном состоянии деревьев, кустарников и обеспечивающей улучшение эстетического состояния прилегающей территории.

  - Известь - материал вяжущего характера, получаемый вследствие обжигания, а также последующей трансформации известняка, мела, а также иных магнезиально-известковых горных пород. Может использоваться для приготовления водного раствора – «гашеная» известь (пушонка).

    - «Гашение» извести — это процесс взаимодействия негашёной извести с водой, в результате чего получается раствор – «гашеная» известь.

    - «Известковое молочко» — суспензия (взвесь), получаемая путем смешения «гашёной» извести с водой, в определенном соотношении.

  - Вспомогательные средства труда (валик малярный, кисть, малярная кювета) используемые при производстве работ, представляют собой инструмент и приспособления, предназначенные для быстрого и равномерного нанесения составов на различные поверхности, посредствам приложения физических усилий и иных манипуляций.

  - Все вспомогательные средства труда, должны быть надлежащим образом сконструированы, изготовлены с учетом стандартов, требований ГОСТов, с учетом разновидностей, эргономических принципов и содержаться в исправном рабочем состоянии.

    - Основные виды вспомогательных средств труда, используемые при проведении мелкосрочных побелочных работ, включают: валик малярный, кисть – предназначены для нанесения составов; малярная кювета – служи для равномерного распределения состава по шубке валика и позволяет осуществлять контроль расхода составов путем отжатия излишек; а также средства труда, предназначенные для оптимизации процесса перемещения (транспортировки) – ведра.

    - Конструкция валика включает: ролик со сменной шубкой; металлический бюгель и рукоятку.

    - Кисть является универсальным инструментом, позволяющим работать с поверхностями любой сложности, включая труднодоступные места, состоит из: рукоятки, пуча щетины, клиньев и бандажа. Может изготавливаться из различных материалов иметь разный размер.

    - Малярная кювета – подставляет собой поддон, как правило являющийся цельным приспособлением, с углублением внутри и имеющим наклонную рифленую поверхность.

  - Вспомогательные средства труда: ведро – сосуд с ручкой различного объема и формы.

  - Использование средств труда, осуществляется в соответствии с требованиями инструкции организации – изготовителя.

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к применению перед выдачей и выдача средства труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр и проверка эксплуатационного состояния, проводится регулярно, в т.ч. перед каждым использованием в течении всего срока службы.

    - Разрешается эксплуатировать средства труда только в исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации.

  - При выполнении мелкосрочных побелочных работ и эксплуатации вспомогательных средств труда на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная температура воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность, влажность воздуха рабочей зоны, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (присутствие пыли растительного происхождения);

- вероятность падения частей деревьев;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств труда;

- токсичность паров извести (при «гашении»);

- тепловое воздействие при «гашении»;

- раздражение, ожоги слизистых оболочек, повреждение кожных покровов при использовании извести;

- наличие частиц пыли извести в воздухе рабочих зон;

- физические перегрузки;

- статические нагрузки, длительное пребывание в однотипной позе;

- травмирование при падении на неровной поверхности;

- вероятность укуса насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с процессом подготовки состава, выполнением мелкосрочных побелочных работ, эксплуатацией иных вспомогательных средств труда, в ходе производства работ по поддержанию жизнеспособности зеленых насаждений и эстетического состояния территории объекта.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Любые виды мелкосрочных побелочных работ выполняются с применением СИЗ рук, органов зрения и дыхания.

    - Выбор типа СИЗ органов дыхания производится в зависимости от концентрации вредных веществ в зоне дыхания работающего:

- при содержании паров в пределах ПДК (предельно допустимые концентрации), превышающего ПДК не более чем в 200 раз - применяется фильтрующие противоаэрозольные СИЗ первой степени защиты;

- при содержании паров выше ПДК (независимо от концентрации) - применяются изолирующие СИЗ.

    - Мелкосрочные побелочные работы выполняются при:

- достаточном количестве притока свежего воздуха или хорошей вентиляции;

- достаточном естественном или искусственном освещении;

- нормальных метеоусловиях, удовлетворяющих требованиям и технологии при проведении работ (температурный режим с учетом вида работ и применяемого состава, ясная погода, отсутствие ветра, осадков).

    - Работник обеспечивается исправными вспомогательными средствами труда в стандартной комплектации, для качественного выполнения работ, расходными материалами (сухой известью (комовой) и (или) готовым раствором). Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря и средств труда.

    - Работник должен знать: назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии используемых средств труда; требования при обращении с известью (комовой), приготовлении ее растворов и требования при подготовке его перед нанесением на поверхности. Применять средства труда, вещества и их растворы по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации (применению) и требованиями завода - изготовителя, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий, пола.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, выполняющий мелкосрочные побелочные работы, эксплуатирующий вспомогательные средства труда обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя средств труда; меры личной безопасности при производстве работ и технологию безопасного производства работ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, расходных материалов, несоответствии заявленным характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, применяемыми средствами труда.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению мелкосрочных побелочных работ с применением вспомогательных средств труда, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, конструктивными особенностями, эксплуатационными характеристиками, принципом действия, приемами работы, максимальными возможностями средств труда и инструкцией по применению красящих составов.

    - Каждый раз перед использованием средств труда работник должен произвести их наружный осмотр с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации.

  - Подготовить вспомогательные средства труда, убедится в исправности и штатном функционировании их элементов, визуально оценив:

- перед эксплуатацией малярного валика - отсутствие внешних повреждений в целом (зазубрины, шероховатости, трещины; целостность бюгеля и ручки); надежность креплений, соединений деталей; материал и поверхность рабочей части (шубки); штатность функционирования, плавность хода, ширину прокатывания;

- перед эксплуатацией кисти - целостность ручки (гладкость обработки; отсутствие на поверхности выбоин, сколов, зазубрин иных дефектов); надежность прилегания обжимного цоколя, прочность крепления; ширину и материал пучка ворса (щетка);

- перед эксплуатацией малярной кюветы – целостность, жесткость конструкции, качество материала изготовления; глубину резервуара; наличие и качество рельефа для эффективности отжима красящих составов; совместимость с шириной валика;

- перед эксплуатацией ведер (емкостей) – общую целостность средства для транспортировки (вмятины, трещины, сколы, следы коррозии, острые кромки и края); надежность конструкции ручки (прочность, надёжность, обеспечение выдерживания статической нагрузки и вместимости ведра, обеспечение эргономики и удобный хват); место крепления ручки и емкости (обеспечение надежности фиксации, интеграцию в конструкцию и свободу хода).

    - Произвести подбор извести с учетом предстоящих работ. Ознакомиться с назначением, инструкций по применению завода – производителя. Произвести оценку качества сырья, ознакомившись с составом (на инструкции производителя), убедиться, что известь не содержит опасных примесей.

    - Приготовить состав для проведения побелочных работ, либо воспользоваться готовым.

      - «Гашение» извести — процесс бурной химической реакции, с вероятностью разбрызгивания, сопровождающийся выделением большого количества тепла.

      - При приготовлении «гашеной» извести, следовать требованиям инструкции завода – изготовителя, соблюдать меры предосторожности:

- любые работы проводить с применением СИЗ (защитная одежда, обувь, СИЗ рук, глаз, лица, органов дыхания);

- проводите работу в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе (в безветренный день);

- исключить риски влияния источников тепла, легковоспламеняющихся жидкостей;

- использовать емкости для «гашения» без признаков ржавчины, способные выдержать нагрев до 150 °C и контакт с едким раствором. Для перемешивания применять длинную деревянную лопатку;

- соблюдать правила безопасного «гашения»: 1) поместить негашеную (комовую) известь в емкость; 2) в случае необходимости, с соблюдением требований личной безопасности, аккуратно, произвести измельчение крупных кусков (комовой) извести при помощи деревянного бруска; 3) тонкой струйкой влить воду в емкость, исключая прямое попадание на известь, постоянно помешивая смесь; 3) осуществлять контроль за реакцией;

- при заполнении емкости, общий объем готового раствора, не должен превышать 2/3 объема самой емкости.

      - В процессе приготовления «гашеной» извести, работник должен соблюдать пропорции при приготовлении раствора, быть готов к прохождению бурной реакции (нагреванию смеси, возможному закипанию и разбрызгиванию).

    - С соблюдением требований охраны труда, мер личной безопасности и применением СИЗ, аккуратно, исключая разбрызгивание, проливание, произвести перелив «известкового молочка» в исправную емкость для транспортировки (ведро).

  - Работник должен убедиться в отсутствии каких – либо повреждений средств труда, несоответствия подобранных составов для проведения работ по побелке, которые могут повлиять на их безопасную эксплуатацию. Произвести комплексную оценку готовности средств труда к выполнению работ.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Прибыть на место производства работ. Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим; отсутствие осадков, ветра; достаточность освещения в зоне производства работ. В целях предотвращения возникновения травмоопасных ситуаций, переохлаждений, тепловой удар, помнить о рисках выполнения работ с применением средств труда, при неблагоприятных погодных условиях.

    - Произвести осмотр зеленых насаждений. Убедится в их жизнеспособности, устойчивости, отсутствии возможного риска падения веток с кроны, отсутствии препятствий вблизи ствола и корневой системы.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Произвести осмотр бордюрных камней, иных малых архитектурных форм (далее по тексту - МАФы).

    - Предварительно подготовить поверхности, подлежащие побелке. Произвести удаление пыли, иных загрязнений путем смета, при помощи уборочного инвентаря (совка, щетки).

    - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории производства работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки); отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ).

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально - опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить прямому руководителю.

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов.

    - Мысленно разбить территорию на участки работ, определиться с начальным направлением движения – в случае побелки бордюрных камней.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования выполнение любых работ проводить с применением СИЗ, с учетом характера выполняемых работ и возможных рисков.

  - При производстве работ учитывать: вероятность движения автотранспорта и потока людей; вероятность перепада высот по рельефу; возможные риски при спотыкании, падении из-за невнимательности.

  - При обращении с известью и ее растворами, работник должен помнить, что это химически активное вещество, которое может неблагоприятно воздействовать на организм человека (причиняет химические и термические ожоги).

  - При выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций.

    - Для предотвращения чрезмерного утомления, появления вероятности теплового удара или переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев.

  - При эксплуатации средств труда и производстве работ, соблюдать нормы перемещения тяжестей и меры личной безопасности.

  - При производстве работ придерживаться общепринятых технологий и техник выполнения.

  - Эксплуатацию средств труда осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя, для тех работ, для которых они предназначены.

  - Общие требования охраны труда при производстве мелкосрочных работ по побелке зеленых насаждений и поддержании эстетического состояния прилегающей территории на требуемом уровне:

- в ходе приготовления красящего состава, производства работ и эксплуатации средств труда - быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- работать при достаточном освещении; наличии притока свежего воздуха и (или) приточно-вытяжная вентиляции;

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за изменением окружающей обстановки;

- проявлять бдительность, особую осмотрительность при производстве работ на граничных участках;

- соблюдать осторожность при передвижении вблизи зеленых насаждений, МАФов, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования;

- оценивать вероятность перепадов рельефа местности, следить за возможными препятствиями;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- эксплуатировать исправные средства труда;

- поднимать средства труда с поверхности/земли приседая, а не нагибаясь;

- располагать средства труда с исключением загромождения путей передвижения;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- при производстве работ, исключать проливания, разбрызгивания, попадания как комовой извести, так и ее раствора на кожные покровы и слизистые оболочки.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при профилактической побелке деревьев:

- выбрать объект для производства работ, убедиться, в безопасности зоны производства работ, исключить риск падения зеленого насаждения вследствие возраста, падения чего – либо с кроны дерева;

- с соблюдением требований охраны труда и мер личной безопасности, произвести очистку ствола и скелетных ветвей от старой отслаивающейся коры, мха, лишайников и грязи, при помощи деревянного (пластикового) скребка или щётки с жёсткой синтетической щетиной;

- при передвижении вокруг ствола - контролировать обстановку под ногами, помня о наличии корневой системы зеленого насаждения и вероятности падения чего – либо с кроны и наличии веток (имеющих острые концы);

- расположить емкость с «известковым молочком» рядом с собой (с удобной стороны), с исключением риска опрокидывания;

- занять устойчивое положение, распределив равновесие, принять оптимальную рабочую позу - спина прямая, ноги слегка расставлены;

- совершая наклоны, окунать кисть (валик) в емкость с раствором, произвести нанесение «известкового молочка» на поверхность. Работы начинать снизу, постепенно перемещаясь вверх по поверхности, до установленного уровня. Нанесение состава и движение инструментом осуществлять снизу-вверх, исключая разбрызгивание и потеки. Для производства работ применять кисть с мягким ворсом (валик, с подходящим размером шубки);

- нанести состав в 2–3 слоя, давая каждому хорошо просохнуть перед следующим;

- при производстве работ осуществлять постоянный контроль за изменением обстановки;

- вверх – вниз (при побелке зеленых насаждений).

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при выполнении работ по содержанию территории и МАФов в надлежащем эстетическом состоянии:

- основной объем мелкосрочных побелочных работ производится до появления массового потока людей, движения автотранспорта;

- при производстве работ по побелке бордюрных камней, работник должен находиться на газоне, вне придела проезжей части, расположившись таким образом, чтобы полностью контролировать ситуацию, иметь полный обзор возможного движения автотранспорта, пешеходов (т.е. - лицом к проезжей части);

- принять удобную устойчивую позу. При нанесении раствора - находиться с наветренной стороны;

- использовать готовый раствор при нанесении известкового молочка на поверхность. Емкость с «известковым молочком» располагать также на газоне с удобной стороны, с исключением риска опрокидывания, спотыкания;

- при поддержании эстетического состояния МАФов, дополнительно производить оценку устойчивости, целостности, места расположения. Работу начинать, двигаясь с верху вниз, исключая потеки;

- соблюдать технику выполнения работ: в ёмкость с «известковым молочком» окунуть красящий инструмент (широкую кисть или валик); равномерно распределить «молочко» по окрашиваемой поверхности тонким слоем; произвести поступательные движения вперед-назад (при побелке бордюрного камня); при необходимости, нанести несколько слоёв, каждый слой - перпендикулярно по отношению к предыдущему. В случае нанесения нескольких слоев- дождаться полного высыхания каждого предыдущего слоя;

- работать обдуманно, не спеша, планируя маршрут дальнейшего движения.

  - При необходимости перемещения средств труда с одного участка работ на другой, работник должен принимать меры, исключающие раскатывание, рассыпание средств труда.

    - При перемещении емкости (ведра) с красящим раствором, соблюдать требования охраны труда при эксплуатации ведра (емкостей):

- приблизиться к емкости максимально близко;

- принять устойчивой положение тела, перед поднятием их вверх держать спину прямо (не наклоняясь), ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях;

- уверенно обхватить рукоятку ведра всеми пальцами руки;

- удерживая равновесие, поднять емкость/ведро, переложив основную часть работы на мышцы ног, с соблюдением норм перемещения тяжестей. Избегать рывков и резких движений;

- при наклонах, подъемах, транспортировке емкости соблюдать эргономику;

      - Исключать проливание, расплескивание содержимого.

  - При выполнении мелкосрочных работ по побелке и эксплуатации средств труда запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- приступать к выполнению работ при наличии повреждений кожных покровов;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- выполнять работы: в зоне производства работ сторонних организаций; при наличии открытых люков/колодцев; обрыва проводов; на проезжей части; в зоне с риском падения зеленых насаждений (либо если имеются сомнения в жизнеспособности дерева, кустарника); при наличии видимых повреждений, сломанных, свисающих веток кроны зеленого насаждения; в иных опасных зонах на территории производства работ, где персонал может попасть под действие опасных факторов и рисков;

- готовить раствор извести в глухих помещениях, в т.ч. с отсутствием вентиляции;

- производить слив остатков известкового раствора в систему канализации;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, эксплуатировать их не по назначению;

- пробовать на вкус, вдыхать известь и ее растворы;

- наклоняться над ёмкостью при «гашении», погружать в раствор части тела;

- брать известь, прикасаться к раствору незащищенными руками;

- применять известь и ее растворы не по назначению, нарушать требования при приготовлении раствора, превышать концентрацию;

- работать при недостаточном освещении;

- выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, ветер, во время осадков и (или) при температуре ниже –5 °C;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства труда, пытаться починить;

- производить работы без применения СИЗ;

- оставлять средства труда без присмотра. При необходимости отлучиться, средства труда должны быть убраны в отведенное для хранения место;

- подавать средства труда броском (при необходимости – нужно осуществить передачу из рук в руки);

- размещать средства труда на путях движения;

- располагать средства труда с вероятности падения, скатывания, размещать емкость с раствором (комковой известью) на случайных подставках.

  - Раствор готовится в объеме суточной потребности и должен быть использован в течении рабочей смены.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период производства работ и эксплуатации средств труда.

  - В случае, если при производстве работ создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений. Работник обязан принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средств труда - осуществлять своевременный уход, с учетом требований инструкции завода – изготовителя.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств труда, несоответствии химического состава, характеристик, применяемых для приготовления раствора материалов – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - При выявлении неисправности, возникновении поломки средств труда, работу приостановить, сообщить о случившемся прямому руководителю, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей (замены средств труда) и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, переохлаждения, теплового удара, преостановить работу, известить об этом прямого руководителя, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

    - В случае появления головокружения, обнаружении малейших признаков отравления – работы приостановить, обеспечить доступ свежего воздуха, поставить в известность прямого руководителя, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи.

    - При попадании на кожу раствора извести - промыть поражённый участок большим количеством воды, затем слабым раствором уксуса.

    - В случае попадания на слизистые оболочки, в глаза – незамедлительно промыть водой, поставить в известность прямого руководителя, в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью.

    - При попадании негашёной извести на кожу – произвести аккуратное стряхивание сухой тканью, и только после этого обильно промыть поражённый участок проточной прохладной водой в течение 15–20 минут.

  - В случае просыпания извести – аккуратно, исключая распыление, с соблюдение требований личной безопасности и применением СИЗ, произвести ее сбор при помощи совка и щетки в плотно закрывающуюся ёмкость, исключив распространение известковой пыли по воздуху.

  - В случае проливания раствора извести – аккуратно, с соблюдение требований личной безопасности и применением СИЗ, произвести ее сбор влажной ветошью.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании выполнения работ, работник обязан:

    - Завершить все текущие работы.

  - Провести сбор средств труда. При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, емкость с раствором извести.

    - Произвести комплексный осмотр эксплуатационного состояния средств труда, степени естественного износа (объем пучка кисти, состояние «шубки» валика, сколы, царапины, следы ржавчины, возникшие в процессе эксплуатации).

    - Соблюдая требования личной безопасности, применяя СИЗ, исключая разбрызгивание - произвести очистку средств труда:

- сразу после завершения работ промыть кисти в тёплой воде. Произвести просушивание кистей, положив их горизонтально или подвесив, для стекания остатков воды по ворсу;

- ворсистую или резиновую «шубку» валика аккуратно снять, хорошо промыть в теплой воде как «шубку», так и сам инструмент. Отжать остатки воды, разместить для просушивания. Поролоновая «шубка», в случае применения – является одноразовой;

- емкости (ведра), кювету замочить в тёплой воде для размягчения остатков раствора, промыть, вытереть насухо ветошью.

  - Чистые средства труда поместить на хранение в установленное место, с исключением вероятности падения, скатывания, оценив надежность, устойчивость размещения на местах хранения.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЛКОСРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПОБЕЛКЕ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЛКОСРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПОБЕЛКЕ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |