Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ПЫЛЕСОСА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана с целью организации безопасной работы со средствами механизации труда – поломоечная машина, пылесос, предназначенными для оптимизации и механизации процессов по санитарному содержанию покрытий и площадей объекта.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - Инструкция устанавливает нормативные требования охраны труда при эксплуатации поломоечной машины, пылесоса, применения средств бытовой химии в ходе проведения работ по поддержанию санитарного состояния помещений объекта на уровне санитарных требований, при проведении различных видов уборки.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией поломоечной машины, пылесоса, допускаются работники, достигшие 18 лет, из числа сотрудников учреждения, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния помещений объекта на уровне санитарных требований - уборщик служебных помещений), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средств механизации труда – поломоечная машина, пылесос;

- изучившие требования охраны труда, инструкцию завода изготовителя, ознакомленные с требованиями по применению, приготовлению, хранению, безопасному выполнению работ с применением дезинфицирующих растворов и бытовой химии;

- ознакомленные с нормами и требованиями санитарии по содержанию объекта, графиком/периодичностью проведения работ по уборке с учетом производственного контроля;

- усвоившие понятия, овладевшие различными видами безопасного выполнения уборочных работ («сухая уборка», «влажная уборка») и знающие их периодичность;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации и выполнению работ, с применением средства механизации труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств механизации труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Поломоечная машина и пылесос являются разновидностью средств механизации труда, предназначенных для оптимизации процессов по санитарному содержанию площадей помещений объекта, различных поверхностей и покрытий, способствующих сокращению трудозатрат и временного интервала на проведение работ.

    - Средства труда предназначены для эксплуатации внутри помещений, с исключением прямого воздействия атмосферных осадков. Устройства должны быть надлежащим образом сконструированы, изготовлены с учетом эргономических принципов, содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Поломоечная машина является уборочным оборудованием, предназначенным для автоматизированной влажной уборки твёрдых напольных покрытий и обеспечивающим качественный клининг, а также сочетающим в себе функции мойки, щётки и пылесоса.

    - Основные типы поломоечных машин состоят из:

- корпуса с дисплеем и блоком управления;

- мотора на электроприводе;

- вакуумного насоса;

- двух резервуаров: для чистой и отработанной воды;

- дух шлангов для распределения воды и для засасывания;

- щёток (дисковых или цилиндрических);

- скребка, собирающего влагу и направляющего её в нужный шланг.

  - Пылесос является устройством для проведения как «влажной», так и «сухой уборки», удаления пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

    - Основные типы пылесосов имеют в своем составе общие элементы:

- корпус с размещенным внутри двигателем, фильтрами, пылесборником (и/или отсеком для сбора отработанной воды), а также панелью управления;

- транспортные пути — в виде труб, шлангов;

- щетки и насадки.

  - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средств механизации труда, осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя и выполняется квалифицированными работниками, сервисного цента (специализированной организации, имеющей право на данный вид деятельности).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства механизации труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

  - Разрешается эксплуатировать средства механизации труда только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными комплектующими.

  - В процессе эксплуатации поломоечной машины, пылесоса и применяемой бытовой химии, необходимой для получения желаемого результата по итогу завершения работ, на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность окружающего воздуха (с учетом специфики отдельных помещений);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума (при эксплуатации средств механизации труда);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкания электрических цепей через тело человека;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части средств механизации труда;

- острые кромки, заусенцы и неровности убираемых поверхностей, средств механизации труда;

- механические травмы кожи рук;

- раздражение кожных покровов, от контакта с водой иными жидкими средами;

- химические факторы (раздражение слизистых оболочек; аллергические реакции, вероятность отравлений бытовой химией, иными средствами, агрессивными жидкостями);

- физические перегрузки;

- травмирование при спотыкании, падении на мокрой поверхности;

- вероятность падения иных предметов интерьера, спортивного инвентаря, оснащения;

- вероятность получения термических ожогов, ошпариваний при эксплуатации водопроводных кранов;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией поломоечной машины, пылесоса и применением бытовой химии, в ходе проведения работ по санитарному содержанию поверхностей.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник обеспечивается исправными средствами механизации труда со стандартными насадками и комплектующими, необходимыми для качественного выполнения работы, бытовой химией и расходным материалом для средств механизации труда (мешки для сбора мусора). Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря, к местам хранения бытовой химии.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средств механизации труда.  Применять средства труда, бытовую химию по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, с учетом специфики предстоящей работы и ее объемов.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - При передвижении по объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

    - Быть внимательным к: возможному перепаду высот, наличию препятствий на пути следования (в т.ч. наличие: порогов, лестничных маршей, имеющихся ограждений); расстановке мебели, спортивного оснащения; типу пола, наличию уложенных спортивных покрытий, высоте потолка помещений; высоте дверной коробки; наличию иных поверхностей, в т.ч имеющих стеклянные включения.

  - Каждый работник, эксплуатирующий поломоечную машину, пылесос обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены, требования санитарии, периодичность проведения работ по санитарному содержанию помещений и поверхностей; требования безопасной работы при обращении бытовой химией и ее хранения; требования инструкций по эксплуатации (эксплуатационных инструкций) средств механизации труда - поломоечная машина, пылесос; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств механизации труда, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристикам, непригодности бытовой химии – работник должен сообщить прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению), обратив особое внимание на состояние резиновых перчаток. Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с применяемыми средствами механизации труда, бытовой химией, с учетом вида выполняемой работы («влажная» или «сухая» уборка) и ее объемов.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - С учетом поставленных задач, определиться с выбором средства механизации труда (поломоечная машина или пылесос), подготовить необходимую бытовую химию (в случае применения).

  - При подготовке к выполнению работ с применением поломоечной машины и (или) пылесоса, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, возможностями средств механизации труда, возможностью производства работ с применением бытовой химии, учтя требования по эксплуатации завода - изготовителя.

    - Каждый раз перед использованием средства механизации труда, работник должен произвести его наружный осмотр, с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации. Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда, оценив:

- отсутствие внешних повреждений средства механизации труда: корпуса, электрического шнура, вилки, на гибком шланге поломоечной машины, пылесоса;

- правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц и съемных деталей пылесоса, поломоечной машины: наличие фильтров; сбороприемника для пыли (воды); насадок, с учетом вида выполняемых работ;

- отсутствие мусора в контейнере для приема пыли на пылесосе и воды в водозаборнике у поломоечной машины;

- убедиться в наличии достаточного количества запасных мешков сбора мусора на мусороприемнике пылесоса;

- штатность функционирования индикации дисплея, реагирование кнопок;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средств механизации труда;

- произвести подготовку к эксплуатации, проверив работу средств механизации труда на холостом ходу;

- в целом оценить штатность и готовность к работе.

  - Произвести оценку целостности тары, емкостей и читаемости этикеток бытовой химии, оценить сроки годности, ознакомиться с инструкцией по применению и дозировкой. Определить пригодность для применения в средствах механизации труда конкретного типа, с учетом инструкции по эксплуатации завода – изготовителя.

  - Убедится в исправности вентилей водопроводного крана и возможности безопасной его эксплуатации, а также возможности беспрепятственно произвести забор воды для средств механизации труда.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

  - При доставке средств труда к месту производства работ руководствоваться требованиями нормативных документов по безопасному пребыванию на объектах учреждения и перемещению.

  - Прибыть на место производства работ.

  - Оценить фронт работы. Убедиться в безопасности рабочей зоны, в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ и выполнение поставленных задач.

  - С целью минимизации рисков травмирования, осмотреть место производства работ, оценив:

- наличие освещения и его достаточность;

- состояние пола/покрытий, отсутствие загромождённости проходов/путей эвакуации, отсутствие препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов;

- оценить особенности помещения/пространства: выступающие части, конструктивные элементы (колонны, наличие дверей и т.д.); перепады высот по полу, покрытия; особенности отделки, интерьера, наличие зеркал, комнатных растений (в т.ч. напольных);

- устойчивость, исключение самопроизвольного скатывания/падения спортивного оснащения, тренажеров, инвентаря в спортивном зале; отсутствие свободно лежащих проводов и подключений (от спортивных тренажеров, работающих от электросети, оргтехники, иного оборудования и бытовой техники); исключение вероятности падения оборудования для размещения одежды (вешалки, ячейки, шкафы и т.д. в помещении гардеробной); расстановку и устойчивость мебели в кабинетах и помещениях (шкафов, столов, стульев, тумб, иных предметов интерьера и т.д.);

- имеющиеся люки закрыты, проёмы и другие опасные зоны изолированы или ограждены;

- отсутствие движения потока посетителей объекта, проведении каких – либо иных работ штатными сотрудниками учреждения (сотрудниками подрядных и иных организаций) в зоне предстоящих работ по уборке (при необходимости – согласовать свои действия);

- произвести оценку иных процессов текущей производственной деятельности в конкретный момент времени, в т ч. проведение спортивных и иных массовых мероприятий;

- провести комплексный визуальный осмотр места предстоящего производства работ и определить последовательность выполнения операций.

  - Оценить возможность подключения средств механизации труда к электроточке, соблюдении требований пожарной- и элекктробезопасности. Убедится в их исправности, соответствии значения величин напряжения сети и средства механизации труда.

  - Произвести подготовку поверхности, путем смета крупного мусора, боя стекла, скрепок и т. д. (при помощи совка и веника/щетки). Работы производить, соблюдая меры личной безопасности.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования и защиты кожных покровов, работы по санитарному содержанию площадей объекта и иных поверхностей производить только с защитой рук - в резиновых перчатках. Запрещено производить любые работы по санитарному содержанию (в т.ч. сбор мусора, влажную уборку помещений, поверхностей и т.д.) «голыми», незащищенными руками.

  - Распланировать рабочий процесс, мысленно разделив площадь помещения на участки. Для проведения работ по «влажной уборке» - выбрать поломоечную машину или моющий пылесос, для проведения «сухой уборки» - воспользоваться стандартной функцией пылесоса.

    - Определиться с выбором, подобрать соответствующие насадки на средство механизации труда.

  - Произвести заполнение отсека для воды поломоечной машины, пылесоса, соблюдая требования инструкции по эксплуатации завода – изготовителя и допустимые параметры температуры воды.

    - Перед началом забора воды дополнительно убедиться: в соблюдении требований пожарной- и электробезопасности; в том, что средство механизации труда отключено от сети питания; питающий провод не находится в зоне случайного попадания воды и исключен риск «наступить на него».

    - Вентили водопроводного крана открывать плавно, без рывков и излишних усилий. Запрещено применять для этих: целей молотки, гаечные ключи, иные дополнительные приспособления/рычаги. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ сантехнического прибора.

    - При открытии вентилей соблюдать следующую последовательность: сначала открыть вентиль холодной воды, затем постепенно производить добавление горячей. Температура комфортной и безопасной воды, исключающая риски ожогов и ошпаривания, находится в диапазоне (30–45°C).

      - При заполнении бака водой, для поломоечной машины, выполнить следующую последовательность действий:

- перед началом заливки воды убедиться, что оба бака – как для «чистой воды», так и для «отработанной» - пусты; шланг для заливки – целый, достаточной длинны и соответствует диаметру гусака сантехники;

- с соблюдением требований личной безопасности, проявляя осторожность открыть заливное отверстие поломоечной машины, как правило расположенное в передней части средства труда;

- при помощи шланга произвести залив воды в бак, с соблюдением контроля уровня наполнения;

- соблюдая требования инструкции по обращению с бытовой химией, с минимального расстояния от поверхности «зеркала воды», произвести (при необходимости) добавление разрешенного моющего средства (с низким пенообразованием), соблюдая дозировку;

- закрыть крышку заливного отверстия, привести отсоединение наливного шланга.

      - При заполнении резервуара водой, для моющего пылесоса, выполнить следующую последовательность действий:

- выбрать резервуар «для чистой» воды», соблюдая требования охраны труда и меры личной безопасности, аккуратно произвести его наполнение водой до определенной отметки. В целях предупреждения травматизма, а также недопущения выхода из строя средства механизации труда, исключить переполнение резервуара;

- разместить резервуар в устойчивом положении под гусаком крана, произвести наполнение. При выполнении действий, соблюдать требование к оптимальной рабочей позе, исключая чрезмерный наклон;

- соблюдая требования инструкции по обращению с бытовой химией, с минимального расстояния от поверхности «зеркала воды», произвести (при необходимости) добавление разрешенного моющего средства (с низким пенообразованием), соблюдая дозировку;

- плотно закрыть крышку резервуара, убедившись, что она зафиксирована, произвести установку резервуара обратно в корпус средства труда до характерного щелчка фиксации.

  - В случае проведения «сухой уборки» пылесосом, убедиться в наличии в специальном отсеке «пылеприемника» чистого «стакана» или надежно зафиксированного целого мешка для сбора были.

  - Основные работы по поддержанию санитарного состояния площадей объекта и поверхностей в надлежащем состоянии, производить до появления посетителей объекта, массового потока людей, до начала проведения мероприятий.

  - Эксплуатацию поломоечной машины, пылесоса осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя.

    - Перед тем как вставить вилку в розетку, убедиться в том, что выключатель средства механизации труда находится в выключенном положении. Произвести включение выбранного средства механизации труда, избегая излишних усилий при нажатии на кнопки. Во избежание риска поражения электрическим током, соблюдать требования пожарной- и электробезопасности, подключение к электросети и включение кнопок на панели управления, производить сухими руками.

    - Определиться с маршрутом, начать движения.

    - При проведении работ по «влажной» или «сухой» уборке с применением средств механизации труда соблюдать технику безопасного выполнения работ и следующие требования:

- крепко и уверенно держать обеими руками рукоятку управления поломоечной машины, плотно обхватывая ее всей ладонью; телескопическую (сборную трубку) пылесоса;

- производить любые уборочные работы двигаясь только лицом вперед;

- соблюдать безопасный периметр в зоне производства работ, контролировать изменение обстановки, проявлять бдительность, работать не спеша, обдуманно, спокойно (с целью избежания столкновений, падений, подскальзываний);

- в работе соблюдать последовательность, двигаться с умеренным темпом по спланированной траектории, соблюдать скорость передвижения: для поломоечной машины не более 0,8 м/с (3 км/ч); для пылесоса – 0,2 м/с (1 км/ч);

- выполняя работы – обращать внимание на имеющиеся препятствия, соблюдать особую осторожность при уборке площадей, поверхностей и иных мест: возле спусков, подъемов, лестниц и иных перепадов высот; вблизи дверей и проемов; со спортивным оборудованием, инвентарем; с наличием мебели, офисной оргтехники; вблизи стеклянных поверхностей и иных, имеющих включения стекла; при наличии иных предметов интерьера, которые могут случайно упасть (н-р: цветы, вазы, папки с документами на шкафах и полках); при наличии людей;

- соблюдать осторожность при изменении направления движения, поворотах, в т.ч. во исключение опрокидывания средства механизации труда, спотыканий;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- в ходе эксплуатации осуществлять периодический контроль за штатностью работы средства механизации труда: отсутствием подтеканий, переливов отработанной воды; наполняемостью пылесборника; индикаторами на панели управления; положением питающего кабеля и отсутствием перегибов транспортных путей (шлангов);

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке, чистоте рабочее место и средства труда;

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям, поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения (по которой пройдено обучение и к которой получены допуски);

- соблюдать нормы при переносе, подъёме и перемещении тяжестей (в т.ч. емкости с водой, мусор и т.д.). Поднимать что – либо с поверхности пола (емкости, инвентарь и т.д.) следует приседая, а не нагибаясь;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора;

- не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать остальных от работы, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны.

  - При необходимости отлучиться – производить отключение средств труда, принимать все возможные меры по исключению несанкционированного доступа посторонних к средствам труда, бытовой химии (помещать на места хранения на период отсутствия на рабочем месте).

  - Придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении работ. В ходе эксплуатации средств труда, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

  - В целях продления срока службы средств механизации труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход за средствами труда, содержа их в чистоте, соблюдая требования инструкции завода – изготовителя по уходу.

    - Поверхность корпуса, при необходимости, очищать слегка влажной мягкой ветошью, при помощи не абразивных средств. Своевременно производить слив «отработанной» воды, опорожнение пылесборника, следить за чистотой штатных фильтров.

    - Средство механизации труда подлежит чистке и уходу после каждого применения. Работа проводится при отключенном питании, с исключением возможности самопроизвольного запуска.

  - Отключать от электрической сети используемые средства механизации труда при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, дыма, появлении напряжения на корпусе;

- нечеткой работе выключателя;

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля;

- снятии с пылесоса пылевого сборника (мешка, стакана), и (или) чистке (замене) фильтров;

- извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток поломоечной машины или пылесоса;

- заполнении водой (удалении) отработанной воды из бака поломоечной машины, пылесоса;

- при необходимости перемещения средства механизации труда на другой участок работ.

    - При эксплуатации поломоечной машины, пылесоса запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, применять неоригинальные комплектующие (насадки), бытовую химию не удовлетворяющие требованиям инструкции завода – изготовителя;

- самостоятельно пытаться чинить, производить ремонт (данные работы производит специалист сервисного центра);

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи, заходить за ограждения;

- производить уборку электроустановок, электропроводки, электропусковой аппаратуры, электрощитов, иных объектов, находящихся под напряжением тока, вентиляционных систем;

- работать при недостаточном освещении;

- перекрывать штатные вентиляционные отверстия средств труда чем – либо;

- подвергать средство механизации труда прямому воздействию сырости, влаги, производить работы вне помещений, подвергая средства механизации труда атмосферным воздействиям;

- собирать горючие газы, жидкости, растворители (бензин, разбавители красок и т.д.), иные жидкости т.к. в потоке втягиваемого воздуха могут образоваться взрывоопасные пары или смеси, а также произойти повреждение средства механизации труда;

- всасывать пылесосом, поломоечной машиной горящие, тлеющие предметы, мелкие предметы и комплектующие (гайки, гвозди, скрепки и т.д.), производить сбор строительного мусора;

- включать средство механизации труда и бытовую технику в электросеть и отключать мокрыми руками;

- вытаскивать сетевую вилку из электроточки за электрокабель, т.к. это может привести к обрыву провода электрокабеля;

- прикасаться к оголенному или с поврежденной изоляцией шнуру питания;

- натягивать электрокабель больше, чем позволяет его длина;

- наступать, наезжать средством механизации труда на провод электрокабеля, защемлять, перегибать, перекручивать шнур питания;

- допускать намокание кабеля электропитания, попадания влаги на корпус и панели управления средств механизации труда;

- производить удаление пыли, мусора из пылеприемника пылесоса, отработанной воды при включённом питании средства механизации труда;

- класть на ветошь на средство механизации труда, использовать для ухода и очистки средства труда абразивные вещества, агрессивные химические растворители;

- оставлять без присмотра, в т.ч. включенные в электрическую сеть средства механизации;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию, средств механизации труда, применять нестандартные насадки, удлинять (наращивать) транспортные пути (шланги, трубки);

- применять для приготовления моющих растворов и использования в поломоечной машине, пылесосе бытовую химию, не отвечающую разрешенным параметрам с учетом инструкции по эксплуатации, превышать допустимые нормы концентрации;

- выполнение любых трудовых функций по обращению с бытовой химией, при наличии повреждений кожных покровов;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать лестницы/стремянки;

- при производстве любых видов работ по санитарному содержанию: прилагать излишние усилия к средствам механизации труда, опираться на средства труда и его части; производить работы путем направления/упора частей средств труда в свое тело (упором в туловище);

  - В случае, если при эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током, как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования обеспечения собственной безопасности, принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае прямому руководителю, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации поломоечной машины, пылесоса из-за неисправности - приостановить работы, произвести отключение от сети. Поставить в известность прямого руководителя. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей, замены на новое. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае выявления переполнения резервуара, бака, наличие видимых переливов «отработанной воды» через край – немедленно приостановить работы, с соблюдением требований пожарной- и электробезопасности произвести отключение средств механизации труда, отсоединение от сети питания, дождаться остановки всех вращающихся частей, с соблюдением требований охраны труда, произвести опорожнение резервуара (бака) и удаление протеканий воды.

  - В случае падения уровня мощности всасывания, приостановить работы, с соблюдением требований пожарной- и электробезопасности произвести отключение средств механизации труда, отсоединение от сети питания, дождаться остановки всех вращающихся частей, с соблюдением требований охраны труда, аккуратно произвести выемку и промывку входного фильтра. В случае загрязнения промыть использующиеся насадки.

  - При выявлении неисправности вентилей водопроводного крана, сантехники, работы приостановить, оперативно сообщить прямому руководителю. Действовать согласно полученным указаниям.

  - В случае травмирования, недомогания, прекратить работу, известить об этом прямого руководителя, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств, связанных с обращением с бытовой химией, первоочередным является прекращение контакта с токсином, а далее – с учетом ситуации:

- при отравлении парами - пострадавшему необходим свежий воздух, покой;

- при отравлениях организма, вызванных попаданием внутрь - необходимо до прибытия врача выпить 1-2 стакана воды (с целью уменьшения концентрации вещества), осуществить неоднократное промывание желудка водой;

- в случае отравления кислотами или щелочами, во избежание усиления повреждения пищевода - вызвать рвоту запрещено. Снизить действие щелочи поможет подкисленная вода (сок лимона).  Пострадавшему требуется промывание желудка с помощью зонда и обязательная госпитализация.

- при попадании в глаза - необходимо до обращения в медпункт немедленно промыть их в течение 15-20 минут слабой струей проточной воды, направляя ее от внутреннего угла к внешнему, незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью;

- при попадании на кожные покровы - пораженный участок необходимо промыть в течение 15-20 минут проточной водой, исключая растирание кожных покровов.

  - При проливании (просыпании) бытовой химии – аккуратно произвести сбор при помощи совка, щетки и ветоши, с соблюдением защиты рук. В случае боя тары или необходимости сбора иного боя стекла - произвести смет при помощи шетки и совка.

  - В случае выявления наличия несанкционированного доступа в помещение с местом хранения бытовой химии и (или) инвентаря – поставить в известность лицо, ответственное за производство работ, для принятия своевременных мер.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы по поддержанию санитарного состояния площадей объекта, иных поверхностей с использование средств механизации труда, применением бытовой химии.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства механизации труда, бытовая химия, иной инвентарь и ветошь.

  - Убедиться, что вентили на кранах закрыты и отсутствуют подтекания сантехники.

  - При эксплуатации средств механизации труда:

- отключить питание;

- отключить средство механизации труда от электросети с соблюдением требований электробезопасности;

- дождаться полной остановки;

- убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск;

- произвести очистку средства механизации труда: удаление пыли из стакана, мешка – пылесборника; «отработанной воды» из резервуара, шланга. Промыть, просушить резервуары и шланги;

- промывать и просушить фильтры и насадки;

- протереть средство механизации труда слегка влажной ветошью изнутри и снаружи;

- произвести визуальный комплексный осмотр;

- поместить на хранение с учетом требований инструкции завода – изготовителя. Уделить особое внимание хранению гибких шлангов, с целью исключения повреждений, износа (исключая сгибание и перевязывание шланга).

  - Иной уборочный инвентарь использовавшийся в работе промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, поместить для просушивания и хранения в специально отведенное место с исключением падения.

    - Загрязненную ветошь после производства работ промыть, просушить и убрать в специально отведенное место (либо разместить на сушилке для дальнейшего высыхания).

    - Оценить надежность, устойчивость размещения инвентаря, средств механизации труда на местах хранения, в помещении для хранения.

  - Убрать в отведенное место бытовую химию, предварительно плотно закупорив. Оценить читаемость этикеток, маркировок. Хранение осуществлять в таре изготовителя. Закрыть на ключ место хранения (шкаф), помещение приняв меры от несанкционированного доступа.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом, прополоскать рот. Смазать кожу рук кремом.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ПЫЛЕСОСА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ПЫЛЕСОСА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |