Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, с целью организации безопасной работы со слесарными инструментами и приспособлениями, а также устанавливает нормативные требования охраны труда и безопасной эксплуатации при осуществлении работ.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на: ручной (в т.ч. слесарный, сантехнический), иной мелкий инструмент; механизированный; инструмент со съемным аккумулятором и приспособления.

  - К выполнению работ, связанных с применением инструмента и приспособлений (в т.ч. ручного) допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входит данная трудовая функция: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, плотник, слесарь – сантехник, водитель автомобиля, механик), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе инструмента и приспособлений;

- получившие в установленном порядке допуск к выполнению работ, с применением средств труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации инструмента и приспособлений – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - При эксплуатации и применении в работе слесарных инструментов и приспособлений на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, подвижных частей различного оборудования;

- падающих предметов (элементов оборудования);

- выполнение работ в труднодоступных пространствах;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инструмента и приспособлений;

- замыкание электрических цепей через тело человека;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией инструмента и приспособлений.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник обеспечивается необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными инструментом и приспособлениями, расходными материалами, заготовками. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инструмента и приспособлений, оборудованному в соответствии с требованиями охраны труда.

    - Рабочие места, в зависимости от вида работ, оборудуются верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений, деталей и комплектующих.

    - Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки - прочны и надежно установлены на полу, с исключением вероятности смещения, опрокидывания. Поверхность верстаков покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев.

    - Пол у верстака ровный и сухой (без следов влаги, загрязнений).

    - Размеры полок стеллажей соответствуют габаритам укладываемых инструмента и приспособлений, уклон внутрь (с целью воспрепятствования падению, скатыванию).

    - Тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев. Подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков, надежно фиксируются в требуемом положении и оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта.

    - Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью работника устанавливается защитный экран высотой не менее 1 м.

  - Инструмент и приспособления на рабочем месте располагаются с исключением возможности их скатывания и падения.

    - При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали, в целях обеспечения безопасности работников - изолируются.

  - Ручной инструмент и приспособления предназначены для оптимизации производственных процессов, их структурирования, обеспечения производительности труда, а также повышения точности как при выполнении базовых операций, требующих физического усилия, так и при выполнении более сложных, масштабных задач.

    - Ручной инструмент как немеханизированный, так и механизированный должен быть надлежащим образом сконструировано, изготовлено с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

    - В целях соблюдения и выполнения требований охраны труда, при осуществлении производственных процессов, эксплуатации инструмента и приспособлений, обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений осуществляются в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

    - Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением ручного инструмента) выполняются квалифицированными работниками, лицами, ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента, либо осуществляться по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

    - Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором отражаются следующие сведения:

- наименование инструмента;

- инвентарный номер инструмента;

- дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания);

- дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента;

- результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу;

- обозначение типоразмера круга, стандарта или технического условия на изготовление круга, характеристика круга и отметка о химической обработке или механической переделке, рабочая скорость, частота вращения круга при испытании (для абразивного и эльборового инструмента);

- результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления (для электрифицированного инструмента, за исключением аккумуляторного инструмента);

- соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным (для пневматического инструмента и инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания);

- грузоподъемность (для гидравлического инструмента);

- фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника;

- иные сведения, предусмотренные технической документацией организации-изготовителя (в случае необходимости).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (прямым руководителем).

    - Разрешается эксплуатировать инструмент и приспособлния только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными комплектующими и стандартными рабочими насадками.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии инструмента и приспособлений. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

    - Работнику запрещена работа с электроинструментом. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения (допуски) и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II).

    - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

  - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, выполняющий работу с применением инструмента и приспособлений, обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя для применяемого инструмента и (или) приспособлений; меры личной безопасности при производстве работ; технологию производства работ при эксплуатации конкретного вида инструмента (приспособлений); требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях инструмента, приспособлений, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристика; несоответствии требованиям оснащения рабочего места – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - При работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо надеть защитные очки (защитный лицевой щиток) и средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, применяемым инструментом и приспособлениями.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Провести визуальный осмотр помещения, оценив: состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться в устойчивости имеющейся мебели.

  - Осмотреть рабочее место, убедиться в его готовности, безопасности к производству работ. Исправности, целостности инструмента и приспособлений, безопасности их размещения и готовности к эксплуатации, убедившись:

- в достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ (в случае необходимости произвести его регулировку). При наличии местного освещения - светильник расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ;

- в прочности, исправности и устойчивости, стеллажа, стола, шкафа, тумбочки;

- произвести оценку исправности верстака, надежности крепления к полу. Убедится в покрытии поверхности верстака гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев. Оценить высоту верстака в соответствии с ростом работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, беспрепятственно положить ладони на верстачную доску;

- в наличии ограничителей у выдвижных ящиков верстака для предотвращения их падения;

- в наличии местной вытяжной вентиляцией у стола (верстака), в случае проведения паяльных работ;

- в расположении инструмента и приспособлений в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения. Размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- наличии защитного экрана высотой не менее 1 м и эффективности его защиты;

- в ровности и сухом состоянии пола около верстака;

- в правильности и надежности установки тисков. Расстояние между тисками не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Наличии перекрестной насечки на рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок тисков с шагом 2 - 3 мм и глубиной 0,5 - 1 мм. При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями стальных сменных плоских планок не должен превышать 0,1 мм. Отсутствии заусенец, зазубрин, забоин на рукоятке тисков, на стальных сменных плоских планках. В исправности тисков, перемещении без заеданий, рывков, подвижных частей, в обеспечении надежности фиксации в требуемом положении зажима изделия, в наличии устройства, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- состояние деревянных ручек инструмента. На ударном ручном инструменте (кувалды, молотки, зубила и т.д.) должны отсутствовать разбитые поверхности, выбоины и заусенцы. Ручки молотков должны быть гладкими, без сучков и трещин, из дерева твердых пород (кизил, бук, ясень, дуб и т.д.). Ручку молотка следует заклинить завершенным клином, во избежание соскальзывания;

- состояние лезвия топора, прочность и плотность насаженности на топорище и закреплённость мягким металлическим завершенным клином;

- состояние поверхности топорища (гладкая, ровная, зачищенная, без трещин, сучков и надломов). Длина рукоятки - в 2,5 - 3 раза больше высоты топора;

- напильники, отвертки, шабера, ручные пилы, стамески и т.д. не должны иметь сколов и трещин на рукоятках;

- отвертки должны быть прямыми, без искривлений. Сменные головки бит должны быть без забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях;

- ручные ключи должны быть без увеличенного люфта, не иметь сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках;

- шлямбуры, зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др. должны быть без скошенных или сбитых затылков с заусенцами, выбоин, трещин, а их боковые грани — без острых ребер;

- клещи и ручные ножницы с внутренней стороны должны иметь упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. На поверхности металлических ручек клещей должны отсутствовать вмятины, зазубрины, заусенцы и окалины;

- проверить заточку инструмента;

- строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) имеют гладкие, ровно зачищенные колодки.

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков (отсутствие без трещин);

- состояние ножей рубанков и фуганков (иметь правильную заточку - с углом заточки режущей кромки в пределах 25 - 30°);

- состояние поверхности рубанков и фуганков (гладко и ровно зачищена, задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен);

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, обеспечивает регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков - без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- правильность заточки и надежность креплений пилы (ножовки, лучковые). Лучковые пилы имеют прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями подлежат замене;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

    - Каждый раз перед использованием, до начала работ, а также после окончания работ, работник должен произвести наружный осмотр инструмента и приспособлений, с целью определения эксплуатационного состояния, надежности и пригодности к эксплуатации.

      - При проведении осмотра инструмента и приспособлений, обращать особое внимание на наличие (отсутствие): сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Перед эксплуатацией аккумуляторного ручного инструмента, убедиться в соблюдении требования инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, пожарной- и электробезопасности.

      - При помощи визуального осмотра убедиться в целостности, исправности, готовности к применению в работе инструмента. Оценить рабочее состояние аккумуляторной батареи и целость шнура зарядного устройства.

      - Произвести оценку наличия маркировки, сроков поверки/испытания.

      - Соблюсти правила зарядки батареи. В случае, если инструмент долго не использовался (или новый), аккумуляторную батарею следует разрядить полностью и только после этого производить зарядку:

- произвести изъятие аккумулятора из инструмента и установить его на зарядное устройство с соблюдением полярности (+/-);

- соблюдать порядок действий. Сначала в зарядное устройство установить аккумулятор, потом подключить устройство к сети, а после процесса зарядки - сначала отключить зарядное устройство от сети, а потом произвести выемку аккумулятора из устройства;

- обращать внимание на сигнал индикации заряда (с целью продления срока службы аккумулятора);

- перед началом применения аккумуляторного инструмента, убедиться, что пусковая клавиша находится в положении «выключено» (исключен случайный пуск), произвести установку аккумулятора в соответствии с отверстием гнезда до упора, пока не раздастся характерный щелчок;

- подобрать необходимые для работы насадки (в случае использования) с учетом применяемых материалов и поверхностей, произвести их правильную установку;

- убедиться, что рукоять и движущиеся элементы корпуса сухие, без следов смазки или масла;

- произвести проверку работы инструмента на холостом ходу;

- при выполнении поставленных задач, производство работ с использованием аккумуляторного инструмента начинать с низкого крутящего момента, только потом осуществить переход на более высокий.

    - В случае выявления неисправностей – к эксплуатации не приступать (эксплуатацию прекратить) немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

  - Убедиться в целостности и пригодности для эксплуатации сумки (легкого ящика- переноски) для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы. Произвести оценку санитарного состояния.

    - Оценить целостность корпуса, ручки, надежность и функциональную составляющую креплений. Убедиться, что ручка ящика гладкая, без зазубрин и шероховатостей. Произвести оценку работоспособности крепежных элементов крышки ящика и фиксирующих приспособлений (защёлка чёткая, без люфта). Оценить равномерность распределения мелких комплектующих и инструмента по пространственным отсекам внутренней системы разделения ящика (сумки).

    - Произвести оценку наличия зачехленности травмоопасных (острые, режущие) частей инструмента.

  - Подготовить необходимые для производства работ, материалы, заготовки.

  - Транспортировать, с соблюдением требований охраны труда необходимый инструмент, приспособления, материалы, комплектующие, заготовки к месту производства работ.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения (в случае необходимости), выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Прибыв на место производства работ, работник должен, оценить все источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – оценить наличие (отсутствие) иных работников, работников сторонних организаций, возможно выполняющих работы на данном участке (либо в непосредственной близости), движение людей. Согласовать свои действия с иными работниками, выполняющими работы (находящимися) в непосредственной близости к месту производства работ

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ. При работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия - применять СИЗ рук от механических воздействий, СИЗ глаз (очки защитные) и (или) СИЗ лица (щиток защитный лицевой).

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы, работник обязан использовать сумку или легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

  - На месте производства работ, инструмент, приспособления, заготовки и иные средства труда, должны находиться в поле зрения работника, располагаться с соблюдением требований защищенности от несанкционированного доступа, в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения.

  - Все работы с применением инструмента и приспособлений проводить при достаточном освещении.

  - Эксплуатация инструмента, приспособлений осуществляется по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя, для тех работ, для которых они предназначены.

  - При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;

- работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;

- работать исправным инструментом и приспособлениями;

- соблюдать требования инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности;

- правильно применять средства индивидуальной защиты;

- следить за исправностью инструмента и приспособлений, содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- соблюдать требования к хранению инструмента и приспособлений;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм и правил, применять безопасные методы и приемы выполнения работ;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, осуществлять постоянный визуальный контроль;

- следить за исправностью ручного инструмента и приспособлений, ежедневно проводить осмотр его осмотр, как до начала работ, так в ходе выполнения и после выполнения, с целью определения эксплуатационной пригодности.

  - Все обрабатываемые изделия должны быть надежно закреплены, с обеспечением неподвижности, вероятности смещения, выскальзывания (установлены и закреплены в тиски, либо обездвижены с применением струбцины).

    - При эксплуатации тисков осуществлять контроль правильности расположения по высоте как самого инструмента, так надежности закрепления и удобстве расположения заготовки. Установку заготовки производить по центру губок, исключать перекос, следить за параллельностью губок при зажатии. В ходе эксплуатации – проявлять осторожность с подвижными частями, исключая соприкосновение с движущимися элементами. При эксплуатации тисков запрещается: превышать заявленные производителем параметры (крутящий момент, допустимый размер заготовки); использовать дополнительные приспособления (трубу, молоток) для усиления усилия на рукоятке ходового винта.

    - При работе со струбциной необходимо следить, чтобы наконечник крепежного винта полностью находился на поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны выходить за ось крепежного винта. Наконечник винта должен свободно вращаться без заеданий и не выпадать из крепежа, а ось винта — быть перпендикулярна прижимной поверхности струбцины. Сжимаемые поверхности должны быть параллельны.

    - При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд применять клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. Зубило устанавливать на отрезаемый материал только вертикально для устранения его отбрасывания.

    - Ключи применять только для обслуживания крепежа с размером «под ключ», соответствующим размеру зева ключа.

      - Головка (зев) ключа должна без зазоров и на всю высоту охватывать крепеж и подбираться соответственно по размеру гайки.

      - При использовании гаечных ключей, запрещено: применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек; пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки; ударять молотком по ключу; отворачивать гайки и болты при помощи зубила и молотка. В необходимых случаях - применять гаечные ключи с удлиненными ручками.

      - Следить за чистотой внутренних рабочих поверхностей ключей, сменных головок и приводных частей к ключам, с целью предотвращения срывов в процессе эксплуатации Ключи со сменных головок и приводных частей с присоединительными элементами должны сниматься усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств. В процессе эксплуатации ключа обеспечивать удержание червяка от самопроизвольного вращения.

    - Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ, необходимо вводить в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину отверстия. Нагрузку следует прикладывать плавно, без толчков и ударов, как можно ближе к концу длинного плеча.

      - При работе раздвижным ключом, его губки следует прижимать вплотную к граням гайки и поворачивать в сторону подвижной части ключа. Запрещено применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек

    - Применять клещи, ручные ножницы, имеющие упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. Перед эксплуатацией ручных рычажных ножниц – убедиться в надежности их закрепления на специальных стойках, верстаках, столах. При выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей, осуществлять их закрепление и (или) придерживать их плоскогубцами. При вырезании металлических заплат острые углы, края и заусенцы тщательно зачищать. При работе ножницами запрещается: применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек; резка с ударами по лезвиям или ручками; держать руку на линии среза; резать без применения предохранительной линейки; эксплуатация ножниц, имеющих дефекты в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

    - Удаление стружки, опилок и обрезков металла, производить при помощи щетки, скребка, крючка. Сдувание и (или) сгребание руками – запрещено.

    - Отвертки применять только для крепежа винтов и шнуров с размерами шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток. При эксплуатации слесарно-монтажных отверток запрещено их использование в качестве рычага.

    - При эксплуатации коловорота (ручной дрели) инструмент держать уверенно. При выполнении сверления отверстий в твердых материалах - избегать зажатия инструмента твердыми включениями материала. Сверло следует направлять под углом 90° к поверхности изделия без сильного нажима, в т.ч. перед выходом сверла наружу.

      - При сверлении отверстий следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками.

      - Во время работы коловоротом (ручной дрелью) запрещено: проверять рукой выход сверла снизу детали; придерживать обрабатываемую деталь руками; сдувать стружку с поверхности и обрабатываемой детали; работать в рукавицах или перчатках; держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - При эксплуатации аккумуляторного ручного инструмента, работник должен соблюдать требования по эксплуатации инструкции завода – изготовителя, пожарной- и электробезопасности.

      - Применять насадки, бойки, соответствующие обрабатываемому материалу, размеру (диаметру) гайки, крепежному изделию.

      - Съем и установку аккумуляторной батареи, замену насадок (бойков), производить с соблюдением требований охраны труда - только при выключенном питании инструмента, предварительно убедившись, что исключен случайный пуск инструмента.

      - Приостанавливать работу, прекращать эксплуатацию в случае выявления отклонений от штатности функционирования инструмента, наличия перегрева, запах гари, появления посторонних шумов.

      - При эксплуатации аккумуляторного ручного инструмента запрещается: эксплуатация неисправных средств труда, инструмента, батареи, а также использование их не по назначению; касание контактов зарядного устройства; зарядка поврежденного аккумулятора; эксплуатация зарядных устройств, не подходящих по параметрам к марке инструмента; производство работ влажными/мокрыми руками; контакт аккумуляторной батареи с влагой.

    - При выполнении работ с помощью воротка необходимо следить за правильным подбором и прочностью закрепления инструмента в посадочных поверхностях. (Вороток — ручной инструмент для зажима и вращения некоторых видов режущего слесарного инструмента). Подводить вороток с режущим инструментом следует перпендикулярно поверхности (или соосно), плавно, без ударов. При работе с воротком запрещено: использовать ударный инструмент, ударять по воротку; придерживать обрабатываемую деталь рукой.

    - При работе рашпилем, напильником или надфилем обрабатываемую деталь закреплять в тисках. Держать напильник уверенно, обхватив полным хватом за ручку правой рукой, а пальцами левой руки касаясь верхней поверхности на другом конце. Придерживать и направлять движение напильника. Следить за положением руки, чтобы пальцы левой руки не опускались ниже уровня опиловки детали. Эксплуатировать напильник, рашпиль и подобный инструмент разрешено только при наличии у них ручек, охваченных металлическими кольцами. Чистку напильника и рашпиля от стружки производится специальной металлической щеткой. Запрещено: обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой; выбивать стружку ударами напильника.

    - При работе с насосом ручного действия следить за исправностью затяжной гайки цилиндра, исключать выпадения фиксирующего штока, ручка насоса должна быть плотно посажена на шток без люфта, не должно быть следов излома, трещин и сколов.

    - При работе со съемником необходимо следить за его чистотой и исправностью, не допуская повышенных люфтов, следов износа и остаточной деформации. При установке съемника, ось рабочего винта должна проходить через центр подшипника, шкива и т.д.

    - При работе с домкратами работник обязан соблюдать следующие требования:

    - Эксплуатировать домкраты, прошедшие периодическое техническое освидетельствование после ремонта или замены ответственных деталей в соответствии с технической документацией организации-изготовителя, имеющие на корпусе инвентарный номер, грузоподъемность, дату следующего технического освидетельствования.

    - При подъеме груза домкратом подкладывать под него деревянную выкладку (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата.

    - Установку домкрата производить только в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности. Головку (лапу) домкрата упирать в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом упругую прокладку. Головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время подъема.

    - Следить, чтобы все вращающиеся части привода домкрата свободно (без заеданий) проворачивались вручную. Убедится, что все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой.

    - Во время подъема следить за устойчивостью груза. По мере подъема под груз вкладывать подкладки, а при его опускании - постепенно вынимать. Освобождение домкрата из-под поднятого груза и его перестановку производить лишь после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры (шпальную клеть).

      - При работе с домкратами запрещается: нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя; применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата; снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки; приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

  - Соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей. Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь

  - При эксплуатации инструмента и приспособлений, работник должен придерживаться общепринятых технологий выполнения работ, с соблюдать требований охраны труда и меры личной безопасности:

    - Пиление. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую деталь следует придерживать рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза. Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок. Распиливание материала производить только на исправных верстаках. Заканчивать пропил нужно осторожно, исключая падение отпиленной части материала. Начинать запиливание линии пропила необходимо движением пилы "на себя". Пилить необходимо равномерно, без сильных нажимов и рывков. При пилении следует делать движение «вразмах», т. е. прижимать пилу ко дну распила при движении вниз и несколько отводить её в сторону при движении вверх (холостой ход). Пилить нужно ровно, без резких движений и сильных нажимов и без перекосов, так как при перекосе полотно может защемиться в пропиле. Если пилу "зажимает", то в пропил вставляют небольшой клин.  Для пиления под углом необходимо использовать распиловочный ящик. При продольном пилении доску или брусок следует положить на верстак таким образом, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, то есть свешивалась за верстачную доску, и укрепить струбциной, следует левой рукой поддерживать распиливаемую доску. При продольной распиловке короткие доски со сделанной разметкой следует закреплять в тисках в вертикальном положении так, чтобы риска была видна работнику. Пилу следует поставить на линию разметки и медленным движением на себя сделать неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы. При пилении нужно следить за качеством распиливаемой поверхности; шероховатая, грубая поверхность получается, если пилить древесину пилой с неправильно разведенными зубьями, либо плохо заточенной пилой. При поперечном распиливании досок, брусков материал следует уложить на верстак так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске сделать запил. Запил следует делать по риске плавным движением полотна пилы на себя. Пиление следует вести ровно, без нажима. Перед окончанием пиления движения пилы следует замедлить, а отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во избежание облома доски и удара по ноге. Работник должен помнить, что большое число ранений пальцев и рук происходит при неправильном способе пиления. Запрещено ставить палец или руку у пропила для направления пилы по риске, при распиливании материал должен быть прочно укреплен. Запрещено пиление на весу, на колене.

    - Отесывание топором доски необходимо производить в направлении от комля к вершине. Перед началом работ обтесываемый материал прочно закрепить на подкладках с исключением самопроизвольного сдвига, перемещения, переворачивания. При работе с топором (тесание, отеска пиломатериала) ступни ног работника должны быть поставлены на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

    - Строгание рубанком детали производить вдоль волокон, предварительно надежно закрепив деталь на верстаке. Для закрепления детали - использовать упор. Стружку, забившуюся в щель рубанка, выбирать сверху. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

    - При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки должен быть в пределах 25 - 30°. Пользуясь для резания стамеской, следует направлять ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь. При работе стамеской удары молотком наносить точно по центру; стамеской можно работать и другим способом: правой рукой следует нажимать на торец стамески, а левой прижимать полотно к древесине, направляя её в нужном направлении. При резании стамеской во избежание ранения запрещено поддерживать обрабатываемый предмет по направлению движения лезвия стамески. Запрещено резать в направлении «на себя» и на весу.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, подлежат надежному закреплению. Техника выполнения работ варьируется с учетом применяемого средства труда.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае

    - При эксплуатации инструмента и приспособлений запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения, с истекшим сроком поверки инструмент и приспособления, аккумуляторные батареи, применять неоригинальные комплектующие, расходные материалы, не удовлетворяющие требованиям инструкции завода – изготовителя, эксплуатация не по назначению;

- касание контактов зарядного устройства труда;

- зарядка поврежденной аккумуляторной батареи;

- эксплуатация зарядных устройств, не подходящих по параметрам к марке средства труда;

- производство работ влажными/мокрыми руками;

- работать при недостаточном освещении;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию инструмента, приспособлений, удлинять рукоятки, пытаться починить, применять в качестве вспомогательных рычагов;

- игнорировать требования к визуальному осмотру и обслуживанию;

- перекрывать штатные вентиляционные отверстия средств труда чем – либо;

- во избежание травмирования прикасаться к вращающимся частям инструмента, приспособлений во время работы;

- производить работы без применения СИЗ;

- работать с неисправным глушителем или без него;

- направлять в сторону людей, размахивать инструментом, приспособлениями, бросать, передавать броском, переносить держась за шнур питания;

- сдувать, смахивать рукой мусор, стружки иные отходы;

- работать со стремянки, приставной лестницы, случайных подставок, табуреток;

- оставлять инструмент, приспособления без присмотра;

- располагать инструмент и приспособления на рабочем месте с вероятностью скатывания и падения. Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, не ограждённых краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, с риском падения, скатывания;

- брать инструмент, приспособления, комплектующие, расходные материалы в рот, подносить в опасной близости к лицу;

- производить замену насадок, не убедившись отсутствии вероятности случайного пуска;

- применять инструмент, приспособления, насадки, несоответствующие обрабатываемому материалу, размеру (диаметру) гайки, наконечнику отвертки (бойка) крепежному изделию;

- снимать защитные экраны, кожухи.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период работы с инструментом и приспособлениями.

  - В случае, если при эксплуатации инструмента, приспособлений создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

  - В ходе эксплуатации инструмента, приспособлений, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы инструмента, приспособлений, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять периодический визуальный осмотр эксплуатационного состояния, соблюдать требования по уходу и хранению.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях инструмента, приспособлений, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - Следует отключить питание инструмента, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, сообщить о случившемся прямому руководителю при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: нештатная работа, поломка; невозможности дальнейшей эксплуатации инструмента, приспособлений по иным причинам; появлении трещин в корпусе, посторонних шумов; возгорание, появление дыма, искрении. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае выхода из строя насадок, бойков, произвести ее отключение питания инструмента, дождавшись остановки вращения подвижных элементов, частей и полного остывания. Соблюдая требования охраны труда и меры личной безопасности, произвести замену насадок. Произвести утилизацию вышедших из строя сменных комплектующих в место сбора мусора.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, появления симптомов перегрузки, усталости, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, травмирования - работу прекратить, известить об этом прямого руководителя, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - В случае поражения работника электрическим током, как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования обеспечения собственной безопасности, принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае прямому руководителю, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании работы, работник, выполняющий работы с инструмента и приспособлений обязан:

    - Завершить все текущие работы.

    - С соблюдением мер личной безопасности, требований охраны труда, произвести отключение инструмента и приспособлений, установить переключатель в положение «отключено», произведя отключение питания.

      - Дождаться полной остановки вращающихся частей и полного остывания двигателя.

      - Соблюдая меры личной безопасности и требования защиты рук, произвести выемку насадок, бойков с аккумуляторного инструмента и коловорота. Проявляя осторожность и следуя требованиям инструкции завода – изготовителя – снять аккумуляторную батарею с инструмента, аккуратно потянув ее по направляющим линиям.

      - Соблюдая требования электробезопасности произвести отключение зарядного устройства от сети питания.

    - Произвести сбор инструмента и приспособлений на месте производства работ. При помощи визуального осмотра убедится, что на месте производства работ не оставлены инструмент, приспособления, иные средства труда, комплектующие, заготовки.

  - С соблюдением требований безопасного перемещения, транспортировать инструмент и приспособления к место постоянного хранения.

  - Произвести визуальный осмотр инструмента и приспособлений, с целью определения эксплуатационного состояния и возможного выявления износа.

    - С соблюдением требований охраны труда произвести очистку от загрязнений.

    - Убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск (для инструмента и приспособлений со съемным аккумулятором), приняты все меры по исключению падения, раскатывания мелкого инструмента - поместить инструмент и приспособления на хранение с соблюдением требований инструкции завода – изготовителя и требований к размещению.

      - Инструмент подлежит хранению в ящиках, контейнерах, органайзерах, шкафах, на стеллажах, с соблюдением принципов системного хранения – раздельно по типам, видам, размеру, назначению, изолированием травмоопасных (острых, режущих) частей и укладкой рабочей поверхностью в одну сторону.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации. Сбор стружки, иного мелкого мусора произвести при помощи совка и щетки.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |