Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, с целью организации безопасной работы со снегоуборочной техникой – снегоуборщиком бензиновым (далее по тексту – снегоуборщик) и устанавливает нормативные требования охраны труда и безопасной эксплуатации при осуществлении работ по оперативной расчистке площадей от снежных покровов, слежавшегося снега, наледи и поддержании надлежащего эксплуатационного состояния территории объекта.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией снегоуборщика, допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей;

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средства механизации труда – снегоуборщик бензиновый;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации и выполнению работ, с применением средства механизации труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств механизации труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Снегоуборщик является универсальной техникой, способствующей поддержанию надлежащего эксплуатационного и санитарного состояния территорий и площадей, предназначенной для автоматизированной уборки наледи, снежных масс, путем их сбора и направленного отбрасывания в сторону.

    - Снегоуборочная техника должна быть надлежащим образом сконструирована, изготовлена с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

    - Снегоуборщик состоит из нескольких ключевых узлов:

- корпуса с внешними и внутренними компонентами (двигатель, крыльчатка, шнек);

- элементы управления (рычаги управления скоростью, направлением движения, положением желоба и другими функциями);

- ходовая часть;

- желоб (патрубок) для выброса снежных масс;

- дополнительные элементы.

и оснащается устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая средство механизации труда двумя руками.

    - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средства механизации труда, осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя и выполняется квалифицированными работниками, сервисного цента (специализированной организации, имеющей право на данный вид деятельности).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства механизации труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

    - Разрешается эксплуатировать средства механизации труда только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными комплектующими и стандартными рабочими насадками.

  - Горюче-смазочные материалы (далее по тексту – ГСМ) применяются согласно технической документации организации – изготовителя.

  - При эксплуатации снегоуборочной техники на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- вероятность подскальзывания (в следствии наличия гололедных явлений);

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- вероятность воздействия снежного потока и посторонних включений, вылетающих из патрубка;

- незначительное электромагнитное поле;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- вероятность укуса бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией снегоуборочной техники и применением ГСМ в ходе производства работ по содержанию территории и покрытий в надлежащем эксплуатационном состоянии.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз, органов слуха, головы – защитная каска).

    - Работник обеспечивается исправным средством механизации труда со стандартными насадками и комплектующими, необходимыми для качественного выполнения работы и расходными материалами - ГСМ. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря и средств механизации труда.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средства механизации труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, согласно сезона, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, эксплуатирующий снегоуборочную технику обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования (эксплуатационных инструкций), инструкций по эксплуатации снегоуборщика бензинового; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда и обращении с ГСМ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению работ с применением снегоуборочной техники, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями средства механизации труда.

    - Произвести оценку наличия маркировки, сроков поверки/испытания.

    - Каждый раз перед использованием техники работник должен произвести его наружный осмотр с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации. Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда:

- при помощи визуального осмотра убедится в готовности к эксплуатации средств труда, оценив отсутствие внешних повреждений корпуса;

- проверить правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- оценить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- надёжность соединений, затяжку болтов и гаек;

- регулировку ограничительных башмаков, рычагов, натяжение тросиков приводов шнека и колес;

- смазку поворотного узла желоба для выброса снега литолом;

- установку защиты элементов рук, кожухов;

- надежность установки патрубка;

- давление в шинах (рекомендуемое должно быть 1,5 кг/см3); При умеренном количестве снега, при работе на неровной поверхности – левое колесо разблокировать (с целью облегчения при управлении);

- обратить внимание на глушитель, отверстие для всасывания чистоту фильтра;

- проверить штатность работы выключателя;

- выполнить все необходимые регулировки;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средств труда;

- произвести подготовку к эксплуатации, проверив работу агрегата на холостом ходу;

- в целом оценить штатность и готовность к работе снегоуборщика.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Заправка ГСМ снегоуборочной техники, работающей на бензине.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ (оценка октанового числа марки бензина).

    - В зависимости от типа двигателя (2-ух, 4-ох тактный и наличия /отсутствия бачка для масла) производится заправка ГСМ:

- производится работником - путем соединения в определенной пропорции масла и бензина и получения смеси ГСМ:

- техника делает все сама, при наличии специального бачка для масла;

    - Произвести проверку щупом уровня масла, оценить его пригодность для дальнейшего использования. Для долива и замены применять моторное масло для 4-х тактных двигателей SAE 10W30, при низких температурах - SAE 5W30.

    - Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1,5 -2 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Соблюдая требования пожарной- и личной безопасности, смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива ГСМ, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению, смесь готовится из расчета суточной потребности. Хранение бензина также запрещено.

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- установить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

    - Перед запуском необходимо переместить снегоуборочную технику в сторону от места заправки.

    - Убедиться в отсутствии людей, животных на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания ГСМ.

    - Установить выходное отверстие желоба для выброса снега в требуемое направление (вправо или влево), вращая рычаг поворота желоба, убедиться в надежности всех креплений.

    - Произвести пробный пуск, оценить работу снегоуборочной техники на холостом ходу.

  - Прибыть на место производства работ. Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить толщину и плотность слоя снежного покрова, наличие/отсутствие наледи, сосулек, иного мусора.

    - В целях минимизации дополнительных рисков, возникновения травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением снегоуборочной техники при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- в дождь;

- при гололеде;

- на значительных уклонах спусках и подъёмах крутизной более 15°.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Удалить предметы, которые могут быть захвачены рабочими органами средства механизации труда и отброшены вместе со снежными массами в ходе производства работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить прямому руководителю.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории производства работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки входных групп); вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи; объем снежного покрова, вероятность гололедных явлений; отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов на расстоянии не менее 20 метров (безопасный периметр зоны производства работ).

    - Определиться с начальным направлением движения.

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ на плоскостные сооружениях, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- покрытие площадки;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- оценить наличие/отсутствие иных препятствий, способных оказать свое влияниями на безопасный ход производства работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ.

  - Приготовленная топливная смесь (ГСМ) транспортируется к месту производства работ в металлической канистре, с плотно укупоренным горлышком. Смесь приготовляется из расчета суточной потребности и не подлежит хранению.

    - На месте производства работ, канистра должна находиться в поле зрения работника и располагаться с соблюдением требований пожарной безопасности. Запрещено располагать канистру с топливной смесью (бензином) под прямыми солнечными лучами и в местах, где существует риск воспламенения.

  - Эксплуатацию средств труда осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя.

  - Во избежание перегрева двигателя, при эксплуатации средства механизации труда, работник должен соблюдать режим эксплуатации устройства, предусмотренный инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя. Производить чередование режимов работы с перерывами.

    - Запуск двигателя снегоуборочной техники, работающей на ГСМ:

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на ровной поверхности, подставке;

- занять устойчивое положение, привезти все органы управления движением в нейтральное положение;

- установить скользящие башмаки в рабочее положение и отрегулировать (оба башмака должны касаться всей своей плоскостью поверхности земли;

- отрегулировать крепление и разблокировку колес;

- отконтролировать давление в шинах колес до рекомендуемого - 1,5 кг/см2;

- проверить уровень масла перед каждым пуском;

- опустить рычаг привода шнека и рычаг привода колес;

- переместить рычаг переключения передач в положение минимальной скорости движения;

- произвести запуск двигателя агрегата согласно инструкции по эксплуатации завода – изготовителя и типа двигателя;

- при повторном запуске сделать паузу не менее 1 мин., повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

    - Транспортировка устройства. При необходимости перемещения снегоуборочной техники с одного обрабатываемого участка на другой, работник должен:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать от опрокидывания, повреждения, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива;

- переместить агрегат с соблюдением мер безопасности.

    - Техника безопасного выполнения работ при эксплуатации снегоуборочной техники:

- переместить рычаг переключения передач в положение, соответствующее выбранному направлению движения снегоуборщика и режиму уборки снега;

- плавно нажать и удерживать рычаг привода колес, и снегоуборщик начнет движение. Для остановки снегоуборщика отпустите рычаг привода колес;

- плавно нажать и удерживать рычаг привода шнека - шнек будет приведен во вращение. Для остановки вращения шнека - отпустить рычаг привода шнека;

- приступая к уборке снега, сначала нажать и удерживать рычаг привода шнека, а затем, нажав и удерживая рычаг привода колес, произвести врезание вращающегося шнека в снег;

- крепко держать обеими руками рукоятку управления снегоуборочной техники, плотно обхватывая ее всей ладонью;

- включать передачу в зависимости от состояния снежных покровов, в целях лучшей производительности, уборку снега осуществлять при максимальных оборотах двигателя;

- работать спокойно и обдуманно, в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. После возвратного движения передвигаться вперед и опять стать в устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие, надежную опору ног, соблюдать размеренный темп работы. Исключить рывки, точки при работе с техникой, перемещаться с умеренной скоростью;

- соблюдать осторожность при изменении направления движения;

- осуществлять контроль за исправностью предохранительных устройств: скоба сцепления, рычаг сцепления, рычаг-скоба механизма перемещения, защитная решетка в стволе для выброса снега, заслонка ствола выброса снега;

- при работе в условиях высокого снежного покрова, обледенения или тяжелого мокрого снега - уменьшить ширину захвата, частично захватывая ранее пройденную полосу, двигаться медленнее снизив скорость. Изменение скорости движения производить посредством рычага переключения передач, не снижая при этом обороты двигателя;

- в целях повышения качества уборки – производить отбрасывание снега по ветру, слегка захватывая уже убранную полосу;

- при производстве работ ствол для выброса снега направлять таким образом, чтобы исключить возможность травмирования вылетающим снегом и посторонними предметами, как самого работника, так и окружающих.

    - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации снегоуборщика:

- производя запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- во исключение опрокидывания техники, вылета посторонних предметов из желоба, проявлять особую осмотрительность при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров, заборов, стен, фундаментов и кустарников);

- при переезде через препятствия, при спуске с уклона, при подъеме на возвышенность (даже незначительную), необходимо включать пониженную передачу, избегая резких толчков и кренов снегоуборщика;

- соблюдать особую осторожность и концентрацию внимания при уборке снега на склонах. Двигаться только вдоль склона вверх-вниз, избегая движения поперек склона. Уборка снега на склонах крутизной более 15° запрещена;

- соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования;

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При приближении к месту производства работ людей, животных, транспортных средств на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, незамедлительно глушить двигатель, приостанавливать работы на время проезда, автотранспорта, прохождения потока. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта;

- при остановке работы более чем на 5 минут, дозаправке - выключать двигатель;

- для обеспечения лучшей вентиляции двигателя и продления срока его службы, о время работы следить за тем, чтобы двигатель оставался чистым и на нем не скапливался снег;

- при эксплуатации техники избегать излишних усилий при нажатии на кнопки, рычаги управления;

- эксплуатировать технику с установленными и закрепленными защитными приспособлениями, щитками, кожухами. При ослаблении резьбовых соединений, незамедлительно затянуть ослабленный крепеж, с соблюдением всех требований;

- оценивать вероятность перепадов рельефа местности, следить за возможными препятствиями, соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу, снижать скорость пермещения;

- при выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, вероятность гололедных явлений, возможное наличие сосулек, риск схода снежных масс с поверхностей, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- для предотвращения чрезмерного утомления и возможного переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев;

- соблюдать нормы перемещения тяжестей;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- эксплуатировать исправную технику;

- соблюдать меры личной-, пожарной безопасности при обращении с ГСМ;

- следить за отсутствием протекания ГСМ;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать остальных от работы, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- контролировать изменение обстановки, проявлять бдительность;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ.

    - Наиболее легкой и эффективной является уборка свежевыпавшего снега.

    - По окончанию работы на определенном участке - дать двигателю поработать еще некоторое время, чтобы налипший снег, и ледяная корка на двигателе растаяли. Произвести выключение двигателя.

    - Перед тем как заново запустить двигатель, произвести оценку положения желоба, развернуть желоб таким образом, чтобы он не был обращен в сторону транспортных средств, зданий, людей или других объектов. Произвести пуск двигателя.

    - В целях обозначения работающего снегоуборщика на опасных участках (выездах на дороги общего пользования, парковках, стоянках и т.п.) использовать фару (при наличии).

    - Работник должен производить отключение средства механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- появлении сомнений в штатности работы устройства, признаках поломки, появлении дыма;

- снятии (замене) комплектующих, смене направления желоба, извлечении посторонних предметов;

- заправке ГСМ;

- приближении людей, животных, движении автотранспорта.

    - Техническое обслуживание (ТО) и чистка снегоуборочной техники:

- своевременно производить замену комплектующих и чистку желоба средства механизации труда, в соответствии с инструкцией завода - изготовителя;

- перед чисткой - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл и приняты все меры по исключению случайного пуска и (или) самопроизвольного движения;

- ремонт, проверка или техническое обслуживание производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

    - При эксплуатации снегоуборочной техники запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- курение, пользование открытым огнем;

- эксплуатация средства труда в зоне проведения сварочных, огневых работ, зон производства работ сторонних организаций, при наличии открытых люков/колодцев, обрыва проводов, иных опасных зон на территории производства работ;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, применять неоригинальные комплектующие, не удовлетворяющие требованиям инструкции завода – изготовителя, эксплуатировать средство труда не по назначению;

- применять бензин для приготовления топливной смеси с октановым числом, не соответствующем требованиям завода – изготовителя;

- работать при недостаточном освещении, выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сплошной снег, резкий ветер, температура ниже -20 °C;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию техники и его комплектующих, пытаться починить. Использовать удлинитель желоба;

- игнорировать требования к визуальному осмотру и обслуживанию;

- перекрывать штатные вентиляционные отверстия средств труда чем – либо;

- во избежание термических ожогов и травмирования прикасаться к горячим и (или) вращающимся частям средства механизации труда, дотрагиваться до глушителя, выпускной системы, двигателя как во время работы, так и после его остановки;

- помещать что – либо внутрь желоба, заглядывать в него, засовывать в него части тела;

- располагать руки, ноги возле фрез;

- извлекать какие-либо предметы из-под фрезы, из желоба при работающем двигателе;

- очищать шнек (фрезу), ротор с желобом руками;

- поворачивать желоб для выброса снега без применения рычага (руками), поднимать снегоуборщик вверх за рычаг поворота желоба;

- производить работы без применения СИЗ (в т.ч. защиты органов зрения, защитной каски);

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель снегоуборочной техники внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- направлять желоб в сторону в сторону автотранспортных средств, оконных проемов, людей или животных, производить отвал снежных масс в их направлении;

- эксплуатировать средство механизации труда вставая на случайные подставки;

- использовать снегоуборочную технику на крышах зданий, козырьках;

- оставлять технику без присмотра, оставлять ключ в замке зажигания;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать снегоуборочную технику с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать технику, если при заправке ГСМ пролились на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать ГСМ в время производства работ и (или) при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда;

- работать в зоне открытых люков канализационных колодцев, производства работ подрядных организаций, опасной близости движения транспортных средств (в т.ч. на проезжей части).

- использовать снегоуборочную технику для перевозок любых грузов, а также как транспортное средство (для перевозки людей, животных);

- измельчать крупные глыбы снега и льда лопастями шнека — это может привести к блокировке редуктора;

- эксплуатировать снегоуборщик с разницей давления в шинах, из – за опасности перекоса и износа шнека;

- управляя снегоуборочной техникой держаться одной рукой за рукоятку управления;

- работать в местах, захламленных: железными отрезками (прутками, проволокой), досками, ветками, боем стекла, камнями и иными предметами;

- эксплуатация снегоуборочной техники с касанием ножом, очищаемой поверхности;

- при производстве работ передвигаться со значительной скоростью, бегом.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период работы со снегоуборщиком.

  - В случае, если при эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

  - В ходе эксплуатации средства механизации труда, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средства механизации труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход.

  - Поверхность корпуса, при необходимости, очищать мягкой ветошью, при помощи не абразивных средств, с учетом инструкции по уходу и содержанию завода – изготовителя.

    - Регулярно, с соблюдением требований охраны труда и применением лопатки (древка) проводить очистку шнека, желоба и иных узлов, для предотвращения накопления снега, льда, загрязнений.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - Следует отключить снегоуборочную технику, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, сообщить о случившемся прямому руководителю при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: нештатная работа, поломка; появлении трещин в корпусе, рукоятке или комплектующих средства механизации труда; возгорание, появление дыма, искрение, появлении шумов не характерных для нормальной работы, сильной вибрации. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае появлении признаков засора, попадания мусора в желоб для отвала снежных масс, принять меры по остановке двигателя, дождавшись полной остановки всех движущихся частей (шнека, крыльчатки выброса снега). Принять первоочередные меры во избежание случайного запуска двигателя, самопроизвольного движения снегоуборочной техники. Произвести съем желоба согласно инструкции завода – изготовителя. С соблюдением требований охраны труда, произвести очистку желоба, используя специальный инструмент — пластиковую или деревянную лопатку. Запрещено производить чистку желоба руками. Произвести установку желоба на место, убедиться в надежности установки и безопасности направления желоба перед пуском двигателя.

  - Удаление мусора из-под лопастей снегоуборщика требует соблюдения строгих мер безопасности и использования специальных инструментов. Произвести остановку двигателя, дождавшись полной остановки всех движущихся частей, принять меры по исключению самопроизвольного пуска, движения снегоуборщика. С соблюдением требований охраны труда, произвести очистку шнека, лопастей, используя деревянную лопатку или древко.

  - В случае попадания мусора или снежных масс в вентиляционные отверстия, произвести остановку двигателя, дождавшись полной остановки всех движущихся частей и остывания двигателя, принять меры по исключению самопроизвольного пуска, движения снегоуборщика. С соблюдением требований охраны труда, при помощи щетки, провести чистку соблюдая меры безопасности и требования инструкции завода – изготовителя по уходу.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, переохлаждения, обморожения, появления симптомов перегрузки, усталости, тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, данные симптомы могут быть вызваны, повышенной концентрацией отработавших газов - работу прекратить, известить об этом прямого руководителя, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании работы, работник, выполняющий работы с применением снегоуборочной техники обязан:

    - Завершить все текущие работы.

    - Произвести отключение агрегата соблюдая следующую последовательность:

- при выключении снегоуборщика, вначале отпустите рычаг привода;

- во избежание «замерзания» двигателя, оставить его работающим еще 3 -5 минут после окончания уборки. Такая процедура сопутствует испарению лишней влаги и облегчению последующего запуска двигателя;

- остановка двигателя производится переключением выключателя в положение (выкл). Выключить двигатель, дождаться полной остановки всех движущихся частей и механизмов, извлечь ключ из замка зажигания и отсоединить провод от свечи зажигания;

- разместить снегоуборочную технику на ровной, твердой поверхности с исключением вероятности самопроизвольного движения;

- дождаться полного остывания двигателя;

    - Произвести чистку снегоуборочной техники с применением лопатки и щетки, соблюдая меры безопасности и требования инструкции завода – изготовителя по уходу. Удалить примерзший снег, лед, загрязнения.

      - Произвести очистку шнека и желоба с помощью щетки, лопатки или струей воды под давлением (при наличии технической возможности). В случае «влажной чистки» необходимо дать снегоуборочной технике просохнуть.

      - Убедиться в отсутствии потеков ГСМ (имеющиеся удалить при помощи ветоши).

      - Завершить уход путем протирания сухой ветошью.

      - Все мероприятия по чистке снегоуборщика производятся при выключенном двигателе, с принятием всех мер, исключающих случайный пуск двигателя и вероятность самопроизвольного движения.

    - Поместить снегоуборочную технику на хранение, с соблюдением требований инструкции завода – изготовителя.

  - При помещении на длительное хранение и перерывах в работе от 1 месяца и более (в т.ч. после окончания «зимнего сезона уборочных работ»):

- опустошить топливный бак в хорошо проветриваемом месте;

- слить масло из картера двигателя (проявлять осторожность – масло может быть горячим!);

- топливо утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды;

- убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск и самопроизвольное движение – произвести чистку техники следуя инструкции;

- соблюдая осторожность, вывернуть свечу зажигания. Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера. Произвести установку свечи зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля к свече;

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя.

- произвести комплексный осмотр средства труда, накрыть снегоуборочную технику и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение на хранение, с соблюдением требований защиты от несанкционированного доступа, исключением вероятности опрокидывания, самопроизвольного движения.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения средства механизации труда на месте хранения.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, комплектующие, ГСМ.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКОЙ (СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |