Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ДЛЯ ПРОКЛАДЫВАНИЯ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» (с изменениями и дополнениями, с целью организации безопасной работы по эксплуатации самоходной машины - транспортного средства «снегоход» (далее по тексту – ТС), предназначенного исключительно для прокладывания лыжной трассы при организации спортивных, спортивно - массовых и иных массовых мероприятий.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения связанных с управлением транспортными средствами, эксплуатацией самоходных машин (иных видов специализированной техники), используемой в интересах работодателя и устанавливают нормативные требования охраны труда по их безопасной эксплуатации при производстве работ.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией самоходной машины – «снегоход», допускаются работники из числа сотрудников учреждения, достигшие 18-ти летнего возраста, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по управлению транспортными средствами – водитель автомобиля), имеющие необходимый уровень знаний и умений, подтвержденный посредством прохождения, в установленном порядке, соответствующего профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, имеющие (получившие) удостоверение на право управления соответствующей категорией техники, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр (и получившие допуск к управлению конкретной категорией ТС);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомившиеся с самоходной машиной – «снегоход», изучившие техническую, иную документацию на ТС, которое предстоит эксплуатировать;

- ознакомленные с местами, особенностями и условиями хранения техники (помещения «гаража»);

- ознакомленные с объектами учреждения, территориями, подъездными путями, возможными местами стоянки; имеющимися на территории устройствами для контроля доступа и ограничения движения ТС – шлагбаум, а также иными особенностями въезда/выезда на территорию (в т.ч. имеющаяся разметка и дорожные знаки); схемой маршрутов движения по территории;

- усвоивший особенности законодательства РФ в области эксплуатации самоходных машин;

- получившие в установленном порядке допуск к самостоятельной работе и эксплуатации самоходной машины.

  - К эксплуатации и управлению самоходной машиной, может быть допущен работник исключительно из числа водительского состава работников учреждения, к трудовым функциям которого отнесено управление автотранспортным средством, поэтому, он проходит специальное обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, в специализированном учебном центре, по соответствующим программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года).

  - При выполнении разовых работ, с применением самоходной машины, работник проходит целевой инструктаж.

    - Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водитель автомобиля проходит перед началом производства работ, в течение всего периода работы в качестве водителя самоходной машины.

  - Самоходная машина – «снегоход», используется исключительно для прокладывания лыжной трассы при организации спортивных, спортивно - массовых и иных массовых мероприятий.

    - Техника дополнительно снабжается навесным оборудованием – резак, создающим две параллельные канавки для классического хода и формирования качественного профиля лыжни.

    - Лыжная трасса представляет специально подготовленный участок местности, предназначенный для передвижения на лыжах, проложенный с учётом рельефа и обеспечения безопасного катания.

  - Самоходная машина, дополнительное навесное оборудование должны содержаться в исправном состоянии, в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя, соответствовать требованиям к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники, и обеспечивать ее безопасную эксплуатацию.

    - Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта самоходных машин и других видов техники устанавливаются заводами-изготовителями с учетом условий их эксплуатации. Проведение профилактического осмотра, технического освидетельствования самоходной техники и навесного оборудования, обслуживание, производство ремонтных работ и замена комплектующих, осуществляется по договору обслуживания со специализированными организациями, имеющими право на оказание данного вида услуг.

    - Организация работы работника эксплуатирующего «снегоход» и навесное оборудование (водительский состав) при осуществлении работ, проверка технического состояния, подготовка к эксплуатации, осуществление контроля и допуск до работы, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, безопасности дорожного движения и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя самоходной машины, с учетом характера выполняемой работы, погодных, температурных условий окружающей среды и иных рисков, осуществляется лицом, ответственным за производство работ водительского состава – механиком (в его отсутствие, лицом его замещающим).

    - Разрешается эксплуатировать «снегоход», навесное оборудование только в технически исправном рабочем состоянии и соответствующими горюче-смазочными материалами (далее по тексту – ГСМ), с подходящим октановым числом (согласно технической документации организации – изготовителя).

  - При эксплуатации самоходной машины, осуществлении работ по прокладыванию лыжной трассы, на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;

- падающие элементы навесного оборудования;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности навесного оборудования;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования;

- пониженная температуры воздуха рабочей зоны, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная влажность, подвижность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования, материалов;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки

- вероятность укуса бродячих животных;

- вероятность опрокидывания самоходной машины в следствии неровностей рельефа местности (в т.ч. явлений, связанных с климатом); падения водителя при управлении «снегоходом» в результате его неосторожных действий при передвижении;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией самоходной машины, навесного оборудования, осуществлением процесса прокладывания лыжной трассы и применением ГСМ в ходе производства работ.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. использовать средства защиты глаз и головы - шлем).

    - Работник обеспечивается исправной самоходной машиной, навесным оборудованием, необходимыми для качественного выполнения работы и расходными материалами – ГСМ требуемой марки, с учетом норм расхода. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения и стоянки техники – помещение «гаража».

  - Работник должен знать назначение, область применения самоходной машины и навесного оборудования, обеспечить эксплуатацию, хранение и содержание в рабочем эксплуатационном состоянии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. Эксплуатировать «снегоход, навесное оборудование по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом предстоящей работы, объемов, сезона, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Хранение самоходной машины и навесного оборудования осуществляется с соблюдением требований:

- хранение осуществляется на отдельно выделенных, специально оборудованных площадках. Места хранения должны соответствовать предъявляемым требованиям: твердое, ровное покрытие с уклоном для стока воды; наличие разметки, определяющей места установки и границы проездов. Помещения для хранения должны иметь ровные и проченные полы, с гладким покрытием и не скользкой поверхностью;

- при хранении самоходной машины, подлежащей ремонту или списанию, должны быть обеспечены мероприятия по исключению ее риска ее самопроизвольного перемещения. Хранение осуществляется отдельно от исправных ТС;

- хранение осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расстановки;

- ширина проезда между ТС в помещениях для стоянки, должна быть достаточной для свободного въезда на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до единицы техники должно быть не менее 0,5 м;

- расстояние между двумя параллельно стоящими единицами ТС должно обеспечивать свободное открывание дверей их кабин (при наличии);

- на всех единицах ТС, поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Исключена вероятность самопроизвольного движения (заторможен стояночный тормоз);

- обеспечен свободный доступ к въездным (выездным) и запасным воротам, как внутри, так и снаружи помещений. Отсутствуют загромождения.

  - Находясь в помещениях «гаража», местах стоянки самоходных машин, водитель автомобиля обязан:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, территории, соблюдать ПДД;

- обращать внимание на: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); перепады уровня поверхности; расстановку ТС;

- открывая запорное устройство, ворота «гаража», проявлять осмотрительность, соблюдением требований охраны труда. Отпирание производить аккуратно, без рывков и излишних усилий;

- принимать меры от несанкционированного доступа к местам стоянки и хранения ТС посторонних лиц;

- согласовывать свои действия при совместной работе.

    - В помещениях «гаража», местах, предназначенных для стоянки ТС, запрещается:

- курение, пользование открытым огнем;

- хранение ГСМ (за исключением топлива в баке «снегохода»);

- производить слив ГСМ из бака, выпускать газ;

- оставлять открытым горловину топливного бака самоходной машины;

- мыть и (или) протирать бензином (иными техническими жидкостями) кузова, детали, агрегаты, руки, одежду;

- производить ремонт самоходных машин, навесного оборудования;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях).

  - Заправка, дозаправка самоходной машины ГСМ осуществляется с соблюдением требований пожарной безопасности и требований руководства по эксплуатации.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и предусмотрена путевыми документами, при условии безопасного ее выполнения.

  - Запрещено появление на работе, управление самоходной машиной в болезненном состоянии, усталости (в т.ч. при нарушении режима труда и отдыха водителя), алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, местам стоянки (хранения) самоходных машин, «гаража» - работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, эксплуатирующий «снегоход» обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- (в т.ч. при обращении с ГСМ) и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к организации рабочего места при производстве работ; требования личной гигиены, санитарии на рабочем месте и при содержании самоходной машины; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории, местам хранения и стоянки самоходных машин; требования к эксплуатации самоходной машины «снегоход»; основы, назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов и деталей самоходной машины; назначение, требования безопасности при эксплуатации навесного оборудования; Правила дорожного движения РФ, основы законодательства РФ в сфере дорожного движения; основы управления соответствующей категории и подкатегории самоходной машины; режимы движения с учетом влияния погодно-климатических условий на безопасность движения; требования и технологию выполнения работ по прокладыванию лыжной трасы; требования при помещении самоходной машины на хранение и закрытии помещений по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях самоходной машины, навесного оборудования, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить механику, специалисту по безопасности дорожного движения (далее по тексту – специалист по БДД), поставить в известность прямого руководителя.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует поставить в известность механика, специалиста по БДД, известить прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у механика (на производство работ по прокладыванию лыжной трассы). Определиться с объемом, видом предстоящих работ. Пройти предрейсовый медицинский осмотр с отметкой в путевом листе. Пройти предусмотренные инструктажи с учетом вида выполняемых работ.

    - Получить: путевой лист, схему прокладываемой лыжной трассы и иную документацию; убедится в правильности оформления и наличии необходимых путевых документов; принять к сведенью информацию, полученную от механика и специалиста по БДД об особенностях предстоящей работы, и погодных условиях.

  - Получить отметку в путевом листе о технической исправности самоходной машины и навесного оборудования.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Следуя к месту стоянки (хранения) «снегохода» и передвигаясь по территории:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории. При передвижении по иным территориям по пути следования - соблюдать правила дорожного движения (далее по тексту – ПДД);

- убедится в достаточном освещении территории (в темное время суток территория также должна освещаться);

- произвести оценку покрытия; в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения самоходной машины содержится в надлежащем состоянии: очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки и границы проездов;

- визуально убедится, что крышки люков канализационных колодцев на территории находятся в закрытом положении, решетки ливневой канализации - безопасны;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать вероятность движения иных ТС;

- выбирая безопасный маршрут, проследовать к месту хранения самоходной машины и (или) помещению «гаража»;

- произвести визуальную оценку исправности запорного устройства, ворот «гаража». С соблюдением требований охраны труда аккуратно отомкнуть замок, открыть ворота;

- в помещении «гаража» визуально оценить: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- ознакомиться с планом расстановки ТС и схемой ее эвакуации, оценить безопасность расположения самоходной машины, исключив вероятность самопроизвольного движения и иные риски.

  - При подготовке к выполнению работ с применением самоходной машины и навесного оборудования, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями средства труда.

      - Изучить имеющееся навесное оборудование (резак для прокладывания лыжной трассы), его назначение, принцип функционирования, максимальные возможности, требования при сцепке (креплении) к «снегоходу» с учетом специфики предстоящих работ.

      - Принять к сведенью уровень допустимой нагрузки на тягач – «снегоход», с учетом мощности двигателя, ширины гусениц самоходной машины, веса навесного оборудования и плотности снежного покрова.

    - Перед началом эксплуатации «снегохода», работник (водитель автомобиля) обязан убедиться в полной исправности самоходной машины, получив от механика информацию (заключение) о состоянии техники, навесного оборудования и готовности к эксплуатации, а также дополнительно при помощи визуального осмотра (в присутствии механика) убедится:

- в исправности технического состояния самоходной машины, обращая особое внимание на: исправность тормозной системы, рулевого управления, сцепных устройств (в случае присоединения навесного оборудования), приборов освещения;

- в отсутствии протекания топлива, масла и иных технических жидкостей;

- что: «снегоход» заправлен необходимым количеством топлива; топливо в ТС соответствует сезону и марке; имеется достаточный уровень масла, иных технических жидкостей и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- в исправности системы и основных узлов, предусмотренных конструкцией;

- в целостности: гусениц (отсутствие разрывов, трещин, оторванных грунтозацепов); лыж (наружный профиль - ровный, стальной конёк — не стёрт);

- в наличии исправных огнетушителей, укомплектованной аптечки для оказания первой помощи, а также жилета со светоотражающими полосами;

- в комплектации самоходной машины всем необходимым, с учетом предстоящей работы;

- в соответствии санитарного состояния «снегохода» норме;

- произвести оценку: целостности навесного оборудования; совместимости резака и «снегохода»; эргономики.

  - При проведении визуального осмотра, работник должен принять все возможные меры по предупреждению и исключению травматизма, убедившись, что:

- в зоне проведения визуального осмотра отсутствуют посторонние лица, не имеющие отношения к работе;

- в самоходной машине отсутствуют люди;

- машина расположена на ровной и твёрдой поверхности, двигатель выключен, ключ в замке зажигания - отсутствует, «снегоход» заторможен стояночным тормозом - отсутствует вероятность самопроизвольного движения, к самоходной машине исключен несанкционированный доступ;

- капот техники снят/открыт (при визуальном осмотре агрегатов, контроле заряда аккумуляторной батареи или надежности контактов клемм, контроля уровня технических жидкостей и т.д.).

    - После проведения визуального осмотра и оценки состояния – убедиться, что механизм фиксации (замок – фиксатор, болты, пластиковые зажимы) обеспечивает его надежное удержание и препятствует самопроизвольному открытию.

  - Заправка, дозаправка самоходной машины ГСМ производится с соблюдением требований пожарной и личной безопасности. Место осуществления заправки (дозаправки) должно исключать риски возникновения возгораний.

    - Перед заправкой техники ГСМ, работник должен:

- убедиться, что двигатель выключен и полностью остыл;

- убедиться, что «снегоход» расположен на ровной поверхности, заторможен стояночным тормозом - исключая вероятность самопроизвольного движения, опрокидывания;

- соблюдая осторожность, медленно, постепенно стравливая избыточное давление газов, исключив попадание постороннего мусора - произвести открытие крышки топливного бака;

- при помощи воронки, исключая возможность разлива ГСМ, попадания на СИЗ, части тела, на подножки – произвести заправку самоходной машины ГСМ. Принимать меры, исключающие попадание в бак воды и (или) снега;

- производя заправку топливом - находиться с наветренной стороны;

- до отказа затянуть запорное устройство топливного бака. Убедиться, в отсутствии подтеканий и герметичности запорного устройства.

    - Во время заправки топливом «снегохода» и обращении с ГСМ - запрещается курить, пользоваться открытым огнем.

    - Наличие ГСМ на рабочем месте определяется из расчета суточной потребности, с учетом объема предстоящих работ. Хранение топлива - запрещено.

  - Самоходная машина - «снегоход», согласно требований действующего законодательства, не предназначена для движения по дорогам общего пользования.

    - Транспортировка «снегохода» и навесного оборудования к месту производства работ (месту прокладывания лыжной трассы), осуществляется с соблюдением установленных требований при погрузке, фиксации и ПДД: при помощи прицепа и ТС; в кузове ТС подходящего по габаритам; при помощи специализированного транспорта.

  - Прибыв на место производства работ - оценить фронт работы, определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков.

  - При помощи визуального осмотра ознакомиться с местностью, где будет проходить лыжная трасса. Произвести сопоставление со схемой.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ; оценить толщину и плотность слоя снежного покрова; возможное наличие мусора.

    - Произвести осмотр территории. Особое внимание уделить рельефу местности, исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, природные овраги, крутые склоны, гололедные явления) на возможность свободного перемещения и устойчивость «снегохода». Убедиться в безопасности габаритов проездов, разворотов, уклонов и перепадов иных рельефов местности согласно плана трассы.

    - Убедиться в отсутствии в зоне производства работ: обрывов воздушных линий электропередачи; торчащих из - под снежных масс посторонних предметов (проволоки, арматуры, палок, веток, ледяных глыб, битого стекла и т.п.); наличия производства работ иных организаций; людей, животных; движения иных ТС, других препятствий и опасностей.

    - Установить в зоне производства работ, движения самоходной машины со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м на протяжении всей трассы переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета или обозначить зону производства работ сигнальной лентой. Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ).

  - Перед пуском двигателя «снегохода» убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся частях, гусеницах, что машина заторможена и исключено ее самопроизвольное движение.

    - Убедиться в надёжности установки и фиксации навесного оборудования, натяжении сцепного устройства (надежность сцепки).

    - Оценить работу самоходной машины при работающем двигателе, произвести его пуск.

    - Пуск двигателя производить при помощи стартера. Запрещается запуск двигателя с помощью буксира. Запрещается применять рычаги либо иные приспособления для усиления воздействия при осуществлении пуска.

    - Убедиться: в штатности работы двигателя и иных систем самоходной машины - отсутствии посторонних шумов, вибраций; в отсутствии препятствий для совершения пробного маневра.

    - Произвести оповещение о начале движения.

    - С соблюдением ПДД и разрешённых направлений движения на территории, совершить практический маневр, проверив «снегоход» в движении.

  - Распланировать рабочий процесс, определиться с начальным направлением движения исходя их схемы будущей лыжной трассы.

  - Перед началом выполнения любых работ, связанных с эксплуатацией «снегохода», водитель автомобиля должен убедиться в том, что все требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ на данном виде техники – соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять в рамках должностных обязанностей, согласно режиму работы (графика), путевого листа, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ, учитывая климатический фактор и температурный режим.

  - Поскольку трудовая функция работника эксплуатирующего «снегоход» выполняется в холодный период года и не исключает выполнение работ с нахождением на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), при пониженных температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать питьевой режим;

- для предотвращения чрезмерного утомления и возможного переохлаждения следует соблюдать режим труда и отдыха, своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет.

    - С соблюдением требований охраны труда, работник, допущенный к эксплуатации самоходной машины, должен занять место водителя на «снегоходе» - среднее положение на сиденье, приняв оптимально - правильную посадку: сесть на сиденье ровно, спина – прямая; руки уверенно лежат на руле; ноги - на подножках (мышцы бедер и голеней ног помогают смягчать возможные удары от неровностей трассы). При посадке и высадке, во исключение рисков подскальзывания, получения травм, иных рисков, обращать внимание на имеющиеся подножки, пороги на технике и их состояние: отсутствие наледи, грязи, влажности.

    - Осуществить запуск двигателя, выбрать подходящую передачу (в зависимости от условий, толщины плотности снежного покрова).

    - Во избежание рывка назад в момент начала движения, сместить корпус чуть вперёд. Для плавного старта с места - медленно осуществить нажатие на курок газа с одновременным ослаблением тормоза.

    - Осуществлять выезд и начало производства работ по прокладыванию лыжной трассы, разрешается только после выполнения всех подготовительных мероприятий, устранения всех недостатков и неисправностей.

    - Начиная движение, водитель управляющий «снегоходом» должен подать сигнал, предупреждая о начале движения.

    - Движение самоходной машины должно осуществляться без резких толчков, соблюдая плавность хода и равномерность движения, с возможностью оценивать обстановку.

    - Двигаться по установленному маршруту трассы, соблюдать скоростной режим – не более 5 км/ч. При остановке - исключать резкое торможение (за исключением случаев экстренной остановки и предотвращения ЧС). При совершении маневров – соблюдать осторожность, подавать положенные сигналы о маневрировании.

    - При управлении «снегоходом», водитель автомобиля обязан соблюдать правила, следить за штатностью работы машины, контролировать изменение обстановки, оценивать перепады высот по рельефу, соблюдать скоростной режим. Скорость движения на поворотах должна быть снижена.

    - Управление самоходной машиной осуществляется с осторожностью, учитывая толщину снежного покрова и изменение направления прокладываемой лыжной трассы. Придерживаться равномерности скорости, избегая резких поворотов, торможений.

    - В случае выявления видимых препятствий, внезапного появления людей, животных – приостанавливать работы, постепенно снижая скорость до полной остановки.

    - В случае необходимости приостановки (остановки) работ, перед сходом со «снегохода», работник, должен: плавно снизить скорость, остановить «снегоход», выключить зажигание, заглушить двигатель; принять меры по исключению самопроизвольного движения самоходной машины; меры по исключению несанкционированного доступа.

  - В ходе эксплуатации самоходной машины, работник должен следить за состоянием подножек, своевременно очищать грязь, налипший снег и образовавшуюся наледь. Работы производятся при помощи щетки, при выключенном двигателе, с соблюдением мер безопасности.

  - Во время работы, работник эксплуатирующий «снегоход», обязан:

- соблюдать установленные правила по эксплуатации самоходной машины;

- добросовестно выполнять свои трудовые функции и знать должностные обязанности;

- начинать движение только убедившись, что все условия для безопасной работы обеспечены, учитывать объем работ, метеоусловия, рельеф поверхности, изменение направления лыжной трассы;

- быть внимательным, не отвлекаться от управления «снегоходом» (в т.ч. на посторонние дела и разговор), не отвлекать других от работы;

- обеспечить эксплуатацию, выполнение поставленных задач, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя самоходной машины;

- обеспечить эксплуатацию навесного оборудования и самоходной машины по прямому назначению, с учетом предстоящих видов работ;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, соблюдать требования санитарии и правила личной гигиены;

- выполнять задание, только указанное в путевом листе;

- соблюдать установленные нормы грузоподъемности «снегохода», во исключение перегрузки двигателя и выхода из строя техники;

- соблюдать скоростной режим, исключить резкий старт и (или) торможение. При необходимости остановиться - постепенно снижать скорость до полной остановки;

- уметь управлять «снегоходом» в различных условиях движения;

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;

- исключать маневры, которые способны привести к аварийной ситуации, предпринимать меры, направленные на предотвращение различных рисков (в т.ч. чрезвычайных ситуаций);

- при совершении маневров выбирать принцип последовательности;

- выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих и в отсутствии иных помех;

- уметь прогнозировать возникновение опасных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению;

- постоянно осуществлять контроль за изменением обстановки;

- следить за штатностью работы «снегохода», реагировать на появление посторонних шумов и звуков, свидетельствующих об отклонении от нормы состояния самоходной машины, навесного оборудования;

- следить за отсутствием протекания ГСМ;

- осуществлять контроль за надежностью сцепки навесного оборудования;

- при выполнении различных видов работ соблюдать технологию их производства;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- проявлять бдительность, осторожность, применять безопасные приемы выполнения работ.

  - В процессе эксплуатации «снегохода» и навесного оборудования запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- управлять «снегоходом» без применения СИЗ (в т.ч. без защиты органов зрения, применения шлема);

- приступать к работе, управлять самоходной машиной в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

- управлять «снегоходом» с нарушением режима труда и отдыха;

- работать в условиях недостаточной видимости или при недостаточном искусственном освещении;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, передавать управление «снегоходом» посторонним лицам, поручать свою работу кому - либо, привлекать к выполнению трудовых функций лиц, не имеющих на то полномочий;

- отклоняться от задания в «путевом листе», отклоняться от маршрута лыжной трассы;

- отвлекаться от управления «снегоходом», курить, принимать пищу, вести разговоры во время управления;

- пользоваться мобильным телефоном без специальной гарнитуры;

- длительные стоянки, остановки с работающим двигателем (во избежание отравления угарным газом);

- отдыхать или спать на «снегоходе», в т.ч с работающим двигателем;

- осуществлять перевозку пассажиров, выезжать на дороги общего пользования, предназначенные для движения автотранспорта;

- использовать «снегоход» в личных, коммерческих или иных целях, не предусмотренных путевыми документами;

- покидать свое место или оставлять самоходную машину без присмотра;

- приступать к эксплуатации, если техническое состояние самоходной машины, навесного оборудования, сцепных устройств не соответствуют технической/эксплуатационной документации;

- опасное вождение, в т.ч. резко добавлять газ на старте (риск потери управления);

- выполнять буксировку «снегохода» с целью пуска двигателя;

- всасывать бензин и иные жидкости ртом через шланг;

- подогревать двигатель открытым пламенем, а также при определении и устранении неисправностей механизмов;

- самостоятельно пытаться починить самоходную машину, навесное оборудование, проводить какие - либо ремонтные работы; вносить изменения в конструктивные особенности «снегохода», навесного оборудования, агрегатов; привлекать к ремонту посторонних лиц;

- прикасаться к движущимся и вращающимся частям «снегохода», к элементам выхлопной системы (во избежание ожога), к горячим частям двигателя, оборудования;

- находиться под самоходной машиной, навесным оборудованием;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- снимать имеющиеся защитные кожухи, эксплуатировать «снегоход» без капота;

- приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- намеренно наезжать на препятствия, на поверхности без снежного покрова, выезжать на гололед, заведомо опасные участки, наезжать на камни, съезжать в овраги, подниматься на опасные склоны;

- производить запуск и остановку на склоне;

- превышать установленную скорость движения;

- совершать действия, которые могут привести к повреждению «снегохода» и снижению безопасности, в т.ч. сидеть, управлять «снегоходом» в нерациональной позе (стоя, полусидя, с опорой на колено), спускать ноги с подножек, совершать прыжки на «снегоходе»;

- допускать образование наледи на подножках, попадания на них масла, топлива;

- производить заправку топливом, долив жидкостей при работающем двигателе;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), садиться, облокачиваться на случайные предметы и ограждения, оборудование.

  - Работник должен глушить двигатель «снегохода» при:

- перерывах в работе;

- появлении сомнений в штатности работы, признаках поломки;

- снятии (замене) навесного оборудования, дозаправке.

  - При осуществлении работ по прокладыванию лыжной трассы, работник должен учитывать разновидности трасс и условий движения по ним, быть предельно осторожным и внимательным, двигаясь даже по наезженной трассе. Выбирать скоростной режим в пределах допустимых значений, и технику движения с учетом возможности адекватно оценивать обстановку за ближайшим поворотом трассы или за переломом продольного профиля трассы.

    - Движение по подготовленным трассам (уплотнение лыжной трассы). При езде по подготовленным трассам оптимальной для водителя является посадка сидя. Двигаться размеренно, без превышения установленной скорость движения. Придерживаться правой стороны, не вилять по трассе, без смещений от одного края к другому и обратно.

    - Движение по неподготовленным трассам (прокладывание лыжни). Неподготовленная трасса может пролегать по неровному снежному покрову. Движение по таким трассам на высокой скорости опасно. Снизить скорость движения. Остерегаться возможных препятствий, камней, частично покрытых свежевыпавшим снегом. Несмотря на наличие снежного покрова, на трассе возможно наличие мест с непокрытой сухой травой. Периодически делать остановки, с соблюдением мер безопасности и применением щетки, очищать гусеничный движитель и полости моторного отсека от набившейся травы и мусора.

    - Движение по глубокому снегу. При движении по глубокому рыхлому снегу «снегоход» может начать увязать. В этом случае следует уведомить механика и специалиста по БДД о наличии чрезмерной толщины снежного покрова. В случае застревания «снегохода», избегать интенсивного буксования гусеничного движителя, так как это приводит к дальнейшему погружению машины в снег. Следить за тем, чтобы никто не находился спереди и сзади «снегохода», когда двигатель работает. Приостановить работы, заглушить двигатель и протоптать колею перед «снегоходом», уплотнив снег ногами. Обычно бывает достаточно подготовить колею длиной полтора-два метра. Снова запустить двигатель. Принять правильное положение тела, осторожно плавно и медленно нажимая на рычаг газа начать движение. Запрещено подкладывать подручные предметы под гусеницы.

    - Движение по плотному снегу. В этих условиях сцепление гусениц и лыжи с опорной поверхностью может оказаться недостаточным. Рекомендуется снизить скорость движения и избегать интенсивных разгонов, резких поворотов и экстренного торможения.

    - Преодоление небольших подъемов. Для преодоления подъемов необходима тренировка на пологих склонах. При преодолении холма, где выбор маршрута ограничен, следует выбрать для подъема наиболее доступный склон. Предварительно незначительно увеличить подачу топлива на горизонтальном участке пути, совершить маневр – въезд. При въезде на подъем уменьшить подачу топлива в двигатель, чтобы предотвратить буксование гусениц. Не выезжать на вершину холма на большой скорости, быть готовым к тому, что там могут оказаться какие-либо препятствия. Для преодоления открытого холма «снегоход» должен въезжать на склон под углом и двигаться по зигзагообразной траектории. Преодолевая подъем, поддерживать постоянную безопасную скорость. Если движение вверх становится невозможным, не разворачивать «снегоход» на ходу. Выключить двигатель и включить стояночный тормоз. Освободить лыжу, развернуть «снегоход» в сторону подножия холма. Запустить двигатель и, плавно нажимая на рычаг газа, спуститься к подножию холма.

    - Преодоление спусков. Безопасное движение под гору требует постоянно сохранения возможности полностью контролировать движение «снегохода». Занять безопасное положение "сидя". Уверенно держаться обеими руками за руль «снегохода». Слегка нажимать на рычаг газа, поддерживать устойчивую работу двигателя в процессе спуска с горы. Если «снегоход» стал разгоняться, и скорость увеличилась до опасного значения, осторожно притормозить ТС. Тормозить следует легкими частыми нажатиями на тормозной рычаг (педаль). Запрещено допускать блокировку гусениц тормозами.

    - Движение вдоль склона. При движении «снегохода» вдоль склона, а также при подъеме или спуске с холма по зигзагообразной траектории следует придерживаться следующих правил. Водитель должен перераспределить вес тела на борт «снегохода», который находится со стороны вершины холма. Это позволит более надежно удерживать «снегоход» в равновесии при поперечном крене. Нога, которая опирается на подножку, должна располагаться со стороны вершины холма. Необходимо быть готовым быстро перенести вес тела в ту или иную сторону. Если «снегоход» начал скользить боком вниз, необходимо слегка направить руль в сторону скольжения. Восстановив равновесие, вернуться на прежний курс.

    - Движение по размокшему снегу. Если, колея темнеет и на дне колеи выступает вода, незамедлительно свернуть с данных участков. Стараться избегать движения по размокшему снегу, т.к. куски льда и брызги воды могут отбрасываться назад при движении ТС. Вывести «снегоход» из размокшего снега бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно.

    - Движение в тумане или во время снегопада. Во время выполнения трудовых функций погодные условия могут поменяться, работник может оказаться в условиях, когда видимость сильно ухудшается - в тумане или в плотном снегопаде. В случае вынужденного движения в тумане или во время сильного снегопада, снизить скорость до безопасного значения. Внимательно следить за трассой, чтобы вовремя заметить неожиданное препятствие. Поддерживать безопасную дистанцию. Это позволит несколько улучшить условия наблюдения и иметь запас по времени для принятия решения и реализации управления. Необходимо воздержаться от выполнения работ в условиях плохой видимости, приостановить работы, поставить в известность механика, специалиста по БДД, действовать согласно полученным указаниям.

    - Движение по незнакомой местности. При выполнении трудовой функции в незнакомой местности – изучить обстановку, рельеф, двигаться с особым вниманием и осторожностью. Снизить скорость так, чтобы иметь возможность своевременно распознать неожиданное препятствие на пути, которое может представлять потенциальную опасность: крупные камни, неожиданная ложбина, иные препятствия.

    - Слепящее действие солнца. В солнечный день могут возникнуть различные проблемы, связанные с "ослеплением" и усталостью глаз. Сверкающий на солнце снег иногда затрудняет наблюдение за трассой. При ярком солнце - надевать солнцезащитные очки с цветными светофильтрами.

  - Скрытые препятствия. На местности могут попадаться препятствия, скрытые под слоем снега. Удар о небольшой камень чреват потерей контроля над «снегоходом» и возможным травмированием водителя. Во избежание возможных рисков, снизить скорость и двигаться с соблюдением мер безопасности.

    - Прохождение поворотов. В зависимости от состояния снежного покрова или трассы может применяться один из двух способов поворота «снегохода». В большинстве случаев для уверенного прохождения криволинейных участков трассы необходимо отклонять тело в сторону центра поворота. Чем больше скорость и круче поворот, тем больше должен быть наклон туловища. На плотном снегу, чтобы дополнительно нагрузить лыжу, сместить тело максимально вперед. На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу. При повороте на плотном снегу (наст, укатанный снег) перенесите центр тяжести тела вперед, что обеспечит лучшее сцепление лыжи со снегом, снизить скорость до минимума; на рыхлом снегу - наклонить корпус в сторону поворота. Любое маневрирование осуществлять с исключением риска опрокидывания самоходной машины.

  - Произвести выполнение работ по прокладыванию лыжной трассы согласно «путевого листа», оценить результат.

  - Санитарное содержание (мойка), техническое обслуживание, ремонт «снегохода», навесного оборудования, комплектующих, замена технических жидкостей, обслуживание аккумуляторной батареи - осуществляется специализированной организацией по договору.

    - Работнику, эксплуатирующему самоходные машины и навесное оборудование, запрещено устранять любые неисправности (в т.ч. требующие сборки - разборки механизмов).

  - Сбор мусора производится в установленные места утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

    - С целью локализации, сбора, пролитого ГСМ и предотвращения распространения пятна, место разлива необходимо посыпать песком.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период производства работ, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях в работе самоходной машины, навесного оборудования, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен своевременно сообщить своему прямому руководителю, известить механика, специалиста по БДД, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания в помещении «гаража» (иных помещениях) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- спасение имущества (транспортных средств);

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - При прокладывании лыжной трассы и эксплуатации ТС могут произойти следующие нештатные ситуации:

- пробуксовка гусениц - уменьшить обороты двигателя до восстановления сцепления гусениц со снегом. Повышение оборотов в этом случае вызывает дополнительную пробуксовку и «зарывание» «снегохода»;

- крен «снегохода» на бок - в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся «снегоход». Запрещается восстанавливать равновесие «снегохода» с помощью ног, так как это может привести к травме.

- застревание в снегу - заглушить двигатель, затем освободить от снега пространство под носком лыжи и установить ее горизонтально, затем плавно начать движение «снегохода».

- попадание самоходной машины в водяную яму (вода под снегом) - плавно добавить газ и продолжить движение.

  - При выявлении признаков неисправности самоходной машины, навесного оборудования, сцепного устройства, выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе – работы приостановить, заглушить двигатель, принять меры от несанкционированного доступа. Поставить в известность специалиста по БДД, механика и действовать в соответствии с полученными указаниями. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - Присоединение и снятие навесного оборудования производить при заглушенном двигателе и принятии всех мер по исключению самопроизвольного движения самоходной машины (стояночный тормоз).

  - В случае отравления, интоксикация парами бензина, проникновения токсинов через кожу и слизистые во время случайного контакта (а также при случайном попадании горючего в ЖКТ) – обратиться за квалифицированной медицинской помощью, поставить в известность механика, специалиста по БДД, прямого руководителя.

  - Если во время управления «снегоходом», самочувствие водителя автомобиля ухудшилось, важно принять все возможные меры во избежание аварийной ситуации:

- незамедлительно плавно снизить скорость и остановить самоходную машину;

- после остановки заглушить двигатель, принять меры исключающие самопроизвольное движение;

- исключить последующее движение при появлении опасных симптомов — боли в груди, головокружения, сильной слабости, онемения, тошноты;

- оцените своё состояние: проверить - нет ли нарушения речи, резкой боли, сильной одышки. При малейших подозрениях на инфаркт, инсульт или потерю сознания немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, чётко назвав место стоянки, при невозможности самому – прибегнуть к помощи иных лиц. Водителю автомобиля запрещено приступать к управлению (управлять) самоходной машиной, если он чувствуете себя плохо. Управление в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность как самого работника, так жизни иных лиц.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, произошедшей на объекте (участке работ), необходимо докладывать механику, специалисту по БДД для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работ, с учетом поставленных задач.

    - Заглушить двигатель, принять меры препятствующее самопроизвольному движению «снегохода», выключить свет фар, отключить иные потребители. Убедиться, что нет вероятности возникновения возгорания, короткого замыкания, самопроизвольного движения.

    - Убедиться в отсутствии подтеканий технических жидкостей и что горловина топливного бака, самоходной машины закрыты крышкой;

    - Произвести при помощи смета щеткой очистку элементов ходовой рамы и навесного оборудования от снега, наледи, загрязнений.

  - Проверить внешним осмотром внешнее состояние «снегохода», навесного оборудования, убедившись, что все мероприятия по окончании работ выполненны.

  - Известить прямого руководителя, механика, специалиста по БДД об окончании работ на выделенном участке.

  - Передать «снегоход» механику: для проверки технического состояния и дальнейшего обслуживания (в случае необходимости, информировать механика и (или) составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению, иных потребностей); транспортировки к месту хранения и дальнейшего помещения на хранение).

  - При помощи визуального осмотра убедится, что все меры приняты, требования соблюдены. В месте производства работ, не оставлены средства труда.

  - Сдать путевой лист механику, сделав необходимые отметки. Отчитаться о проделанной работе (протяженности, качестве проложенной трассы, отклонениях от маршрута).

    - Сообщить механику, специалисту по БДД: о ситуациях, имеющих место, инцидентах, неполадках самоходной машины, навесного оборудования, сцепных устройств и принятых мерах по их устранению; об общем состоянии «снегохода», навесного оборудования; о состоянии иных средств труда.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Убедиться, что все требования по окончанию смены соблюдены.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ДЛЯ ПРОКЛАДЫВАНИЯ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ТС СНЕГОХОД, ДЛЯ ПРОКЛАДЫВАНИЯ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |