Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, с целью организации безопасной работы со средством механизации труда (приспособлением) – триммером (мотокосой), газонокосилкой (далее по тексту – триммер) и устанавливает нормативные требования охраны труда, и безопасной эксплуатации при осуществлении работ и поддержании надлежащего санитарного состояния территории объекта.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе с устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией триммера, допускаются работники из числа сотрудников учреждения не моложе 18 лет, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей;

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средства механизации труда – триммером (мотокосой), газонокосилкой;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации и выполнению работ, с применением средства механизации труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств механизации труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Триммер является разновидностью ручного моторизированного инструмента, способствующего поддержанию санитарного состояния территории, предназначенного для скашивания травы и дикоросов, посредствам вращающегося режущего элемента. действия.

    - Триммер (мотокоса), газонокосилка предназначен для эксплуатации в следующих условиях: температуре окружающей среды от 5 до 35 °С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре 20 °С.

    - Триммер должен быть надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

    - Триммер состоит из:

- корпуса с внешними и внутренними компонентами (двигатель, штанга, режущий элемент, защитный кожух, рукоятка);

- рукоятка - используется для удержания и управления триммером;

- на конце штанги находится головка с режущим элементом — леской, металлическими ножами или диском (являющиеся расходным материалом).

и снабжается:

- устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая средство механизации труда двумя руками;

- плечевыми подвесами: двойными плечевыми подвесками (вес которых превышает 7,5 кг), с целью обеспечения одинакового давления на оба плеча работника; одинарной плечевой подвеской -  при весе 7,5 кг и менее; при весе менее 6 кг - плечевая подвеска не требуется.

    - Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование средства механизации труда, осуществляется в соответствии с требованиями технической документации организации – изготовителя и выполняется квалифицированными работниками, сервисного цента (специализированной организации, имеющей право на данный вид деятельности).

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства механизации труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

    - Разрешается эксплуатировать средства механизации труда только в технически исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации с оригинальными комплектующими и стандартными рабочими насадками.

  - Горюче-смазочные материалы (далее по тексту – ГСМ) применяются согласно технической документации организации – изготовителя.

  - При эксплуатации триммера на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная температура, влажность воздуха рабочих зон;

- повышенная загазованность воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность и запыленность воздуха рабочей зоны (присутствие пыли растительного происхождения);

- повышенный уровень шума и вибрации;

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- незначительное электромагнитное поле;

- отлетающий мусор природного происхождения, мелкие камни, обрывки частей расходных материалов режущих элементов;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств механизации труда, комплектующих, расходных материалов;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- травмирование при падении на неровной поверхности;

- вероятность укуса насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией триммера, применением ГСМ и расходных материалов (леска, пильный диск) в ходе производства работ по санитарному содержанию территории, скашивания травы и иных дикоросов.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ (в т.ч. средства защиты глаз, органов слуха, головы – защитная каска, органов дыхания).

    - Работник обеспечивается исправным средством механизации труда со стандартными насадками и комплектующими, необходимыми для качественного выполнения работы и расходными материалами (ГСМ и режущими элементами - леской, металлическими ножами или диском). Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря и средств механизации труда.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средств механизации труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, эксплуатирующий триммер, газонокосилку обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования (эксплуатационных инструкций), инструкций по эксплуатации триммера, газонокосилки; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда и обращении с ГСМ; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Для защиты органов зрения необходимо применять защитные очки, органов слуха - рекомендовано применение противошумных наушников или берушей.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению работ с применением триммера, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, принципом действия, органами управления, приемами работы, максимальными возможностями средства механизации труда.

    - Произвести оценку наличия маркировки, сроков поверки/испытания.

    - Каждый раз перед использованием средства труда, работник должен произвести его наружный осмотр, с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации. Убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства механизации труда:

- при помощи визуального осмотра убедится в готовности к эксплуатации средств труда, оценив отсутствие внешних повреждений корпуса;

- проверить правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц;

- оценить топливную систему на герметичность (замок бака, шланговые соединения);

- исправность рукоятки тормоза цепи, блокировочного рычага ручки газа, уловителя цепи, системы подавления вибрации;

- аварийный замок (для газонокосилки);

- обратить внимание на исправность глушителя;

- установку защитного экрана/кожуха диска, лески, защиты элементов рук;

- целостности сменных режущих комплектующих (диска, лески). Отсутствие дефектов, трещин, отслоений, соответствие размерам (параметрам, диаметрам) технической документации изготовителя;

- убедиться в отсутствии каких – либо повреждений, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию средств труда;

- произвести подготовку к эксплуатации, проверив работу агрегата на холостом ходу;

- в целом оценить штатность и готовность к работе триммера.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь

  - Заправка ГСМ триммера.

    - Триммер работает на смеси из бензина и масла.

    - Убедится в соответствии применяемых ГСМ (оценка октанового числа марки бензина). Средство механизации труда, работающее на бензине, необходимо заправлять топливом на уровень 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе.

    - Во исключение повреждения двигателя агрегата, исключить использование чистого бензина для заправки.

    - Соблюдая требования пожарной- и личной безопасности, смешать топливо с маслом в месте, исключающем возможность искрообразования и воспламенения.

    - Исключить возможность разлива топливной смеси, попадание на СИЗ, части тела.

    - Готовая топливная смесь не подлежит длительному хранению, смесь готовится из расчета суточной потребности.

    - Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости, в следующей последовательности:

- наливается половина необходимого количества бензина;

- добавляется требуемое количество масла;

- смешивается (взбалтывается) полученная смесь;

- добавляется оставшаяся часть бензина;

- тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак.

    - Перед заправкой средства механизации труда ГСМ:

- двигатель выключить и полностью охладить;

- установить средство механизации труда на ровную поверхность с исключением падения, опрокидывания, так, чтобы крышка топливного бака была направленна вверх;

- крышку топливного бака следует открывать медленно, осторожно, чтобы постепенно стравить избыточное давление;

- очистить крышку и прилегающую поверхность, исключая попадание мусора;

- после заправки - необходимо до отказа затянуть запорное устройство.

    - Перед запуском необходимо отнести триммер в сторону от места заправки.

    - Убедиться в отсутствии людей, животных на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. Запуск средства механизации труда необходимо производить не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

    - Убедится в отсутствии подтекания топливной смеси и отсутствие топливной смеси.

    - Убедится, что винты и соединительные элементы плотно затянуты, защитный кожух установлен;

    - Проверить отсутствие износа, повреждений режущих комплектующих, лески, ремня для носки.

    - Отрегулировать высоту скашивания (для газонокосилки). Нормальная высота газонной травы после скоса должна поддерживаться на уровне 4-5 см. Травяной покров должен срезаться не более чем на треть высоты за один проход, т.е. необходимо начинать скос при высоте травяного покрова в диапазоне 7-8 см.

    - Произвести пробный пуск.

  - Прибыть на место производства работ. Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим; достаточность освещения в зоне производства работ; отсутствие на территории производства работ постороннего крупного мусора, веток, камней, боя стекла и т.д.; высоту травяного покрова, дикоросов, густоту растительности, жесткость (молодая трава, поросль или сухостой).

    - В целях минимизации дополнительных рисков, возникновения травмоопасных ситуаций и повреждения средства механизации труда, запрещено выполнять работы с применением триммера при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане и (или) проливном дожде, если видимость в равнинной местности составляет менее 50 м;

- скорости ветра на равнинной местности свыше 11 м/с;

- при грозе и (или) при ливневом дожде.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Освободить зону скашивания от посторонних предметов, удалив предметы, которые могут быть «захвачены и отброшены» средством механизации труда в ходе производства работ (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить прямому руководителю.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории производства работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф местности); отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов на расстоянии не менее 15 метров (безопасный периметр зоны производства работ).

    - Определиться с начальным направлением движения.

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ на прилегающей территории плоскостного сооружения, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- оценить наличие/отсутствие иных препятствий, способных оказать свое влияниями на безопасный ход производства работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ.

  - Приготовленная топливная смесь (ГСМ) транспортируется к месту производства работ в металлической канистре, с плотно укупоренным горлышком. Смесь приготовляется из расчета суточной потребности и не подлежит хранению.

    - На месте производства работ, канистра должна находиться в поле зрения работника и располагаться с соблюдением требований пожарной безопасности. Запрещено располагать канистру с топливной смесью (бензином) под прямыми солнечными лучами и в местах, где существует риск воспламенения.

  - Эксплуатацию средств труда и применение сменных расходных материалов (леска, диск), осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя.

  - Во избежание перегрева двигателя, при эксплуатации средства механизации труда, работник должен соблюдать режим эксплуатации устройства, предусмотренный инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя. Производить чередование режимов работы с перерывами.

  - Эксплуатация триммера.

    - Запуск двигателя триммера, работающего на ГСМ:

- следовать инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

- расположить средство механизации труда в устойчивом положении на ровной поверхности;

- занять устойчивое положение, удерживать средство механизации труда одной рукой за рукоятку и потянуть другой за стартовую рукоятку троса;

- убедиться, что шпулька не соприкоснётся с каким – либо предметом;

- тянуть пусковой шнур прямо «наружу», до появления сопротивления;

- для образования искры зажигания необходим ровный и быстрый, неоднократный рывок пускового шнура;

- произвести запуск, учесть, что после срабатывания двигателя подымающимся потоком воздуха могут подбрасываться посторонние предметы (пыль, мусор);

- при глохнущем двигателе – повторить процесс запуска с соблюдением мер безопасности.

  - Транспортировка устройства. При необходимости перемещения средства механизации труда с одного обрабатываемого участка на другой, работник должен:

- остановить двигатель;

- устройство заблокировать от опрокидывания, повреждения, исключить возможность самопроизвольного пуска;

- исключить утечку топлива;

- надеть защитный чехол, переносить устройство в вертикальном положении, рабочей головкой вниз, в одной руке, крепко держа за штангу.

  - Техника безопасного выполнения работ при эксплуатации триммера:

- надеть ремень для носки через плечо, закрепить надежно. Произвести регулировку длины ремня таким образом, чтобы шпулька или режущая часть двигалась параллельно поверхности земли. Произвести несколько махов из стороны в сторону, определив комфортность работы и эргономику. Надевать ремень следует, как только, запустится двигатель, а также при работе двигателя на холостом ходу. Производить выключение двигателя, прежде чем будет снят ремень;

- крепко удерживать устройство обеими руками, обхватив пальцами рукоятки;

- работать спокойно и обдуманно, в одном режиме. Стоять устойчиво, поставить стопы ног на некотором расстоянии друг от друга. Осуществлять движения триммером из стороны в сторону по дугообразной траектории с умеренной скоростью, удерживая шпульку на определенной высоте над поверхностью земли, постепенно передвигаясь в выбранном направлении. После возвратного движения передвигаться вперед и опять стать в устойчивое положение. Во время работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног;

- стрижку и резку производить с высокой скоростью работы двигателя. Для уменьшения риска закручивания сорняков вокруг лезвия/лески, необходимо: работать всегда на полных оборотах газа, не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении;

- при производстве работ учитывать возможность/наличие отдачи, в случае попадания насадки на жесткое препятствие (при использовании металлических насадок);

- при производстве работ удерживать рабочую часть триммера в положении ниже колен работника, непосредственно над поверхностью земли. Работу выполнять, не опуская головку триммера ниже 4 см. концом струны, не прижимая струну к выкашиваемому участку.

    - При производстве работ соблюдать требования к размещению триммера при помощи плечевых подвесок:

- триммеры, кусторезы, мотокосы, вес которых превышает 7,5 кг, при работе размещаются на двойных плечевых подвесках, обеспечивающих одинаковое давление на оба плеча работника;

- триммеры, кусторезы, мотокосы, имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеске;

- триммеры, кусторезы, мотокосы весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески.

  - Эксплуатация газонокосилки.

    - Запуск двигателя газонокосилки без электрического стартера:

- находясь сзади от газонокосилки, необходимо прижать скобу безопасности к рукоятке управления и удерживать её в этом положении;

- медленно потянуть за рукоятку шнура стартера до тех пор, пока не почувствуется повышенное сопротивление вытягиванию шнура. Затем следует дёрнуть шнур стартера на полный взмах руки. Не отпускать рукоятку стартера. Медленно отпустить шнур.

    - Запуск двигателя газонокосилки с автоматическим механическим стартером:

- повернуть ключ безопасности в положение «Двигатель разблокирован»;

- несколько раз потянуть рукоятку стартера для того, чтобы завести механическую пружину стартера. Данную процедуру требуется проводить только при первом запуске двигателя или если пружина стартера разряжена. При выполнении данной операции необходимо находиться сзади газонокосилки;

- нажать на кнопку механизма запуска, расположенную на скобе безопасности, и одновременно прижать скобу безопасности к рукоятке управления. Двигатель запустится автоматически.

    - Перед запуском двигателя газонокосилки необходимо убедиться, что; задний дефлектор и скоба безопасности опущены; привод режущего ножа отключен.

    - Техника безопасного выполнения работ при эксплуатации газонокосилки:

- расположить газонокосилку перед собой, уверенно обхватив обеими руками ручку;

- при выполнении операций по стрижке дикоросов, придерживаться правильного положения тела: спина прямая, корпус - в устойчивом положении, ноги на ширине плеч;

- удерживая газонокосилку за ручку, прикладывая усилия рук и корпуса, производить поступательные движения вперед, толкая устройство перед собой, в направлении от себя. Передвигаться с умеренной скоростью, спокойным шагом, согласно выбранному маршруту, не прилагая чрезмерных усилий (исключая рывки). Соблюдать технику при производстве работ по стрижке - использовать медленные, равномерные и сбалансированные движения, чтобы минимизировать риск потери контроля над устройством. При прохождении по ландшафту - обращать внимание на рельеф и возможные препятствия;

- скашивание травы на склонах производится только поперёк, работник располагается ниже места скашивания;

- с особой внимательностью следует производить скашивание травы на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров и кустарников);

- соблюдать особую осторожность при скашивании дикоросов в обратном направлении, т.е. при перемещении газонокосилки по направлении к себе;

- поворот устройства в нужном направлении, производить плавным движением, посредствам воздействия и управления рукояткой;

- осуществлять постоянный контроль над процессом стрижки.

  - Требования охраны труда во время работы и эксплуатации триммера, газонокосилки:

- производя запуск, прогревать двигатель средства механизации труда;

- при производстве работ постоянно осуществлять контроль и осмотрительность за возможным потоком движения людей, животных, автотранспорта;

- проявлять особую внимательностью при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров и кустарников);

- оценивать вероятность перепадов рельефа местности, следить за возможными препятствиями - пни, мусор, канавы;

- соблюдать осторожность при выполнении работ на склонах – находится ниже режущего устройства, неровной поверхности (опасность подскальзывания, потери равновесия); Производство работ производить в направлении поперёк;

- во исключение отскока мусора, лески, посторонних предметов от поверхностностей, проявлять осмотрительность при производстве работ вблизи бордюров, заборов, стен, фундаментов;

- соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования;

- стрижку вокруг стволов деревьев производить – медленно приближаясь, двигаясь слева направо, исключая соприкосновения с корой;

- для предотвращения чрезмерного утомления следует своевременно делать перерывы в работе,

- перед остановкой работы, дозаправкой или сбором срезанной травы выключать двигатель и снимать лямку, дождаться полной остановки режущей части;

- останавливать двигатель при переходе на другой участок производства работ. Отпустить рычаг газа, дать двигателю вернуться в область холостого хода, дождаться полной остановки и надевать защитный чехол;

- при выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- для предотвращения чрезмерного утомления, появления вероятности теплового удара или переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев;

- соблюдать нормы перемещения тяжестей;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- эксплуатировать исправные средства механизации труда;

- соблюдать меры личной-, пожарной безопасности при обращении с ГСМ;

- следить за отсутствием протекания топлива;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать остальных от работы, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При приближении к месту производства работ людей, животных, транспортных средств на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, незамедлительно глушить двигатель, приостанавливать работы на время проезда автотранспорта, прохождения потока. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта;

- при эксплуатации средства механизации труда избегать излишних усилий при нажатии на кнопки управления;

- следить за уровнем топливной смеси в баке.

  - Работник должен производить отключение средства механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- появлении сомнений в штатности работы устройства, признаках поломки, появлении дыма;

- снятии (замене) комплектующих (леска, диск и т.д.), извлечении посторонних предметов из - под рабочими поверхностями;

- заправке (дозаправке) ГСМ;

- приближении людей, животных, движении автотранспорта.

  - Техническое обслуживание (ТО) триммера, газонокосилки:

- своевременно производить замену комплектующих и чистку агрегата в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- перед чисткой, ремонтом, проверкой или обслуживанием - необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя вращающиеся части агрегата находятся в неподвижном состоянии, агрегат остыл и приняты все меры по исключению случайного пуска и (или) самопроизвольного движения;

- регулярно осуществлять чистку фильтра воздухозаборника;

- ремонт, проверка или техническое обслуживание производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

Для газонокосилки дополнительно:

- после первых 5 часов работы, произвести замену масла в двигателе. Каждые 5 часов или ежедневно необходимо: проверять уровень масла в двигателе; очищать защитную решётку; производить очистку зоны вокруг глушителя;

- каждые 25 часов работы необходимо: заменять масло в двигателе; очищать или заменять воздушный фильтр;

- каждые 50 часов или один раз в сезон необходимо: заменять масло в двигателе; очищать систему охлаждения двигателя; смазывать соединения и пружины дефлектора.

    - Требования охраны труда при замене комплектующих и расходных материалов:

- произвести отключение средства механизации труда, дождаться полной остановки всех движущихся частей и механизмов, принять меры, предотвращающие случайный запуск двигателя;

- произвести осмотр комплектующего определив его тип (быстрозарядная или разборная катушка), состояние износа расходного материала (леска, диск), принять решение о замене;

- произвести подбор диска, лески подходящего диаметра и сечения;

- быстрозарядная катушка. Соблюдая требования охраны труда и защиты рук, произвести удаление остатков лески. Отрезать леску нужной длины поместив ее в специальное отверстие бобины. Соблюдая осторожность произвести намотку леску на катушку при помощи вращения. Произвести проверку надёжности установки;

- разборная катушка. Соблюдая требования охраны труда и защиты рук, произвести снятие катушки с триммера, зафиксировав вал и открутив шпулю. Произвести намотку нужного количества лески на бобину, следуя заданному направлению, вывести концы зафиксировав их шпулей. Произвести сбор катушки. Оценить надёжности установки;

- пильный диск. С соблюдением требований охраны труда, защитой рук и применения слесарных инструментов (подобрав ключ соответствующего диаметра), произвести снятие защитного кожуха и отработанного диска. При помощи щетки произвести очистку посадочного места от загрязнений. Соблюдая требования охраны труда, учитывая, что края диска острые, произвести установку нового диска, соблюдая направление вращения. Соблюдая требования по применению слесарных инструментов, произвести установку прижимной шайбы, затянув ее, зафиксировав диск, обеспечив его плотное прилегание. Произвести проверку надёжности крепления, убедившись в отсутствии перекоса и шатания. Установить защитный кожух.

    - При эксплуатации триммера, газонокосилки запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- курение, пользование открытым огнем;

- эксплуатация средства труда в зоне проведения сварочных, огневых работ, зон производства работ сторонних организаций, при наличии открытых люков/колодцев, обрыва проводов, иных опасных зон на территории производства работ;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, применять неоригинальные комплектующие, расходные материалы, не удовлетворяющие требованиям инструкции завода – изготовителя, насадки (не входящий в комплект);

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства механизации труда, пытаться починить. Использовать удлинители штанги, рукоятки газонокосилки;

- игнорировать требования к визуальному осмотру и обслуживанию;

- работать без защитного кожуха таймерной головки агрегата, воздушного фильтра;

- эксплуатировать средство труда не по назначению, в т.ч. для: пиления (измельчения) веток кустарников, деревьев, резки толстой поросли, выравнивания земляных возвышенностей, бугорков, в качестве «пылесоса» – для очистки дорожек и тротуаров, в качестве устройства привода для других рабочих инструментов и насадок;

- допускать соприкосновения рабочей поверхности с землей, посторонними предметами, производить скос дикоросов ниже 4 см.;

- работать в неудобной позе, при отсутствии равновесия, с вытянутыми руками или только одной рукой;

- работать на поверхностях, имеющих значительные перепады по рельефу. Работать на территории с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки);

- производство работ влажными/мокрыми руками;

- применять бензин для приготовления топливной смеси с октановым числом, не соответствующем требованиям завода – изготовителя;

- работать при недостаточном освещении;

- подвергать средство труда воздействию дождя или влаги, выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, резкий ветер;

- перекрывать штатные вентиляционные отверстия средств труда чем – либо;

- во избежание термических ожогов и травмирования прикасаться к горячим и (или) вращающимся частям средства механизации труда, дотрагиваться до глушителя, двигателя как во время работы, так и после его остановки;

- кататься на газонокосилке, катать кого - либо;

- производить работы без применения СИЗ (в т.ч. защиты органов зрения);

- работать с неисправным глушителем или без него;

- намеренно вдыхать топливные пары;

- запускать двигатель триммера, газонокосилки внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы со средством механизации труда);

- производить запуск устройства «из руки» (способ запуска, при котором человек самостоятельно приводит в движение механизм двигателя с помощью ручного усилия, без использования компонентов системы);

- поворачиваться с работающим триммером (мотокосой), газонокосилкой, не посмотрев перед этим назад и не убедившись в том, что в зоне производства работ никого нет;

- поднимать триммер выше уровня плеч;

- располагать руки, ноги возле отверстий, рабочих поверхностей устройства (головка с леской, диском, ножом) или мест выброса травы;

- производить осмотр триммерной головки (мотокосы) при работающем двигателе;

- работать со средством механизации труда со стремянки, приставной лестницы, случайных подставок;

- оставлять средство механизации труда без присмотра;

- подвергать двигатель перегрузке;

- перемещать средства механизации труда с одного обрабатываемого участка на другой с работающим двигателем;

- запускать средства труда, если при заправке топливная смесь пролилось на корпус. Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. Если топливо попало на одежду и обувь, их необходимо заменить;

- открывать крышку бака, доливать топливную смесь в время производства работ и (или) при работающем двигателе;

- располагать средство механизации труда вблизи от легко воспламеняющихся материалов, открытого огня;

- курить и пользоваться открытым огнем во время производства работ и опасной близости к средству механизации труда;

- работать в зоне открытых люков канализационных колодцев, производства работ подрядных организаций, опасной близости движения транспортных средств (в т.ч. на проезжей части).

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период работы с триммером, зазонокосилкой.

  - В случае, если при эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

  - В ходе эксплуатации средства механизации труда, принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы средства механизации труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход.

  - Поверхность корпуса, при необходимости, очищать мягкой ветошью, при помощи не абразивных средств, с учетом инструкции по уходу и содержанию завода – изготовителя. Удаление мусора, остатков дикоросов производить при помощи щетки.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств механизации труда, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам ГСМ – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - Следует отключить триммер, газонокосилку, прекратить выполнение работ до выяснения причин и устранения неисправностей, сообщить о случившемся прямому руководителю при возникновении хотя бы одной из следующих аварийных ситуаций: нештатная работа, поломка; появлении трещин в корпусе, рукоятке или комплектующих средства механизации труда; возгорание, появление дыма, искрение. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае появлении признаков засора, наматывании сорняков, травы под кожухом, произвести ее отключение, дождавшись остановки двигателя и полного остывания. Провести чистку средства труда надев СИЗ и соблюдая меры безопасности. Удаление мусора производить при помощи щетки, во избежание вероятности травмирования.

  - В случае травмирования, появления симптомов перегрузки, усталости, тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушения слуха, головокружения, понижения способности концентрировать внимание, данные симптомы могут быть вызваны, повышенной концентрацией отработавших газов - работу прекратить, известить об этом прямого руководителя, при необходимости, обратиться за получением медицинской помощи.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании работы, работник, выполняющий работы с применением триммера, газонокосилки обязан:

    - Завершить все текущие работы.

    - Произвести отключение устройства: перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»; отпустить скобу безопасности (через некоторое время двигатель и режущий нож остановятся); отключить питание.

    - Дождаться полной остановки вращающихся частей, снять ремень для носки.

    - Удостовериться, что двигатель полностью остыл.

    - Произвести очистку травосборника (газонокосилки), защитного кожуха средства механизации труда от измельченной травы и загрязнений, с соблюдением требований охраны труда.

    - Убедиться в отсутствии потеков топливной смеси (имеющиеся удалить при помощи ветоши).

    - Поместить на хранение средство механизации труда, с соблюдением требований инструкции завода – изготовителя.

  - При помещении на длительное хранение и перерывах в работе от 3 месяцев и более:

- опустошить и почистить топливный бак в хорошо проветриваемом месте;

- топливо утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды;

- полностью выработать карбюратор, во исключение возможного склеивания мембран в карбюраторе;

- убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск - тщательно очистить средство механизации труда (ребра цилиндра и воздушный фильтр), произведя очистку от загрязнений;

- выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации – изготовителя;

- произвести комплексный осмотр средства труда, зачехлить, поместить триммер, газонокосилку на хранение в сухое место, с соблюдением требований защиты от несанкционированного доступа, с исключением вероятности падения.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения средства механизации труда на месте хранения.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, комплектующие, ГСМ.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.В.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ (МОТОКОСОЙ),

ГАЗОНОКОСИЛКОЙ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |