Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ И ИНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТРУДА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция разработана с целью организации безопасной работы при эксплуатации уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, устанавливает нормативные требования охраны труда при его применении, осуществлении уборочных работ, поддержании санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований и уходе за зелеными насаждениями, а также определяет основные требования по его безопасной эксплуатации.

  - Положения инструкции регламентируют требования при работе со средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно.

  - К выполнению работ, связанных с эксплуатацией уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, допускаются работники из числа сотрудников учреждения, (в чьи должностные обязанности входят трудовые функции по поддержанию санитарного состояния территории объекта на уровне санитарных требований - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник), не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие в рамках выполнения должностных обязанностей;

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с нормами и требованиями содержания территории и покрытий объектов учреждения, периодичностью проведения различных видов работ в зависимости от сезона;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, конструктивные особенности, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе уборочного инвентаря (и иных вспомогательных средств труда), с учетом его назначения;

- получившие в установленном порядке допуск к эксплуатации средств труда и выполнению работ, с применением уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда.

  - При выполнении разовых работ, с применением средств труда, работник проходит целевой инструктаж.

    - В случае постоянной эксплуатации средств труда – работник проходит повторный инструктаж по охране труда рабочем месте, в рамках выполнения стандартных трудовых функций, не реже 1 раза в 3 месяца.

  - Уборочный инвентарь является ручным оборудованием, способствующим поддержанию санитарного состояния территории и площадей, посредствам приложения физических усилий, предназначенный для проведения уборочных работ и чистки различных поверхностей, включающий приспособления, механизмы и иные изделия.

    - Садовый инструмент является мелким, компактным ручным инвентарем, предназначенным для выполнения точечных работ, обработки почвы, полива, ухода за газоном и зелеными насаждениями.

    - Иные вспомогательные средства труда (ведра, емкости, садовые тележки) служат для оптимизации процесса транспортировки природного мусора, бытовых отходов, собранных в процессе санитарного содержания и ухода за территорией.

  - Уборочный, мелкий садовый инвентарь (далее по тексту – уборочный инвентарь) и иные вспомогательные средства труда, должны быть надлежащим образом сконструированы, изготовлены с учетом стандартов, требований ГОСТов, применимых к разновидности инвентаря (и иных вспомогательных средств труда), эргономических принципов и содержаться в хорошем рабочем состоянии.

    - Основные виды уборочного инвентаря включают: метлы из различных материалов; обыкновенные и веерные грабли (прямые и веерные); лопаты (совковые и снегоуборочные), скреперы (скрёбки, движки), совки; инструменты для удаления наледи (ледоруб), мелкий садовый инвентарь (совочки, рыхлители, мотыжки, корнеудалители, грабельки и т.д), а также вспомогательные средства труда, предназначенные для оптимизации процесса перемещения (транспортировки) - ведра и садовые тележки.

    - Уборочный инвентарь, в основном своем составе, состоит из:

- рабочей поверхности (лоток, полотно, штык, ковш, пластина, щетка);

- рукояти (черенок, держак, ручка).

    - Мелкий садовый инвентарь в основном состоит из:

- рабочего полотна и ручки;

- бывает цельноштампованный.

  - Вспомогательные средства труда: ведро – сосуд с ручкой различного объема и формы; садовая тележка состоит из нескольких основных элементов, с учетом модификации (кузов различной формы и объема; рама; колеса; ручка управления).

  - Обслуживание, ремонт, проверка, средств труда, осуществляется в соответствии с требованиями инструкции организации – изготовителя.

    - Визуальный осмотр, оценка эксплуатационного состояния, пригодности к эксплуатации перед выдачей и выдача средства труда работнику в пользование – осуществляется лицом, ответственным за производство работ (ответственными за содержание в исправном состоянии средств механизации труда, инструмента и т.д.).

    - Осмотр, освидетельствование и проверка эксплуатационного состояния, проводится регулярно, в т.ч. перед каждым использованием в течении всего срока службы.

    - Разрешается эксплуатировать средства труда только в исправном рабочем состоянии, в стандартной комплектации.

  - При эксплуатации уборочного, садового инвентаря и иных вспомогательных средств труда на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температуры воздуха рабочих зон;

- повышенная подвижность, влажность воздуха рабочей зоны, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (присутствие пыли растительного происхождения);

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- физические перегрузки;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей средств труда;

- травмирование при падении на скользкой, неровной поверхности;

- вероятность укуса насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с эксплуатацией уборочного, садового инвентаря иных вспомогательных средств труда, в ходе производства работ по санитарному содержанию территории, покрытий и уходе за зелеными насаждениями.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник обеспечивается исправным инвентарем и иными вспомогательными средствами труда в стандартной комплектации, для качественного выполнения работ. Работнику также предоставляется доступ в помещение для хранения инвентаря и средств труда.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии уборочного инвентаря и средств труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, согласно сезона, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - Работник обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными обязанностями и (или) поручена прямым руководителем, при условии безопасного ее выполнения.

  - Работнику запрещены любые работы на высоте. Работник обязан выполнять работы только с поверхности земли, покрытий.

    - При передвижении по территории, объекту и его помещениям, работник обязан пользоваться только установленными проходами и лестничными маршами, соблюдать требования нормативных документов по безопасному пребыванию.

  - Каждый работник, эксплуатирующий уборочный инвентарь и иные вспомогательные средства труда обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха (делать перерывы в работе для отдыха и обогрева), питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; правила личной гигиены и санитарии; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя ; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств труда; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, комплектующих и расходных материалов, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю.

  - За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у прямого руководителя. Определиться с видом выполняемой работы, объемом работ, применяемыми средствами труда.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения средств труда): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - При подготовке к выполнению работ с применением уборочного инвентаря иных вспомогательных средств труда, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

    - Ознакомиться с назначением, конструктивными особенностями, эксплуатационными характеристиками, принципом действия, приемами работы, максимальными возможностями средств труда.

    - Каждый раз перед использованием инвентаря работник должен произвести его наружный осмотр с целью определения надежности и пригодности к эксплуатации.

  - Подготовить уборочный инвентарь и иные вспомогательные средства труда, убедится в исправности и штатном функционировании элементов средства труда, визуально оценив: надежности креплений рукояток, черенков и наличие клина; целостности рабочих поверхностей, щеток; отсутствии зазубрин, шероховатостей, трещин, расслоений; отсутствие внешних повреждений в целом. Провести анализ готовности и пригодности к эксплуатации средств труда с учетом их вида и назначения:

    - С целью обеспечения эффективности эксплуатации и долговечности, форма средств труда должна быть эргономичной, а материал изготовления - прочным, устойчивым к воздействию химических средств, температурному режиму, ультрафиолету, не впитывать влагу, исключать выделение вредных веществ.

    - Лопаты, грабли, метлы (щетки) и тому подобные, должны иметь гладкие, обработанные, без заусенцев рукоятки (черенки) из сухого дерева твердых пород, овальной формы с тщательно оструганной поверхностью и постепенным утолщением к свободному концу. Черенок должен быть прямым, длиной 1,2-1,5 м и не иметь кривизны.

    - Рабочие поверхности и затылочные части лопат, граблей, скребков и скреперов должны быть целыми, гладкими (без трещин, сколов, вмятин, пленок, расслоений и заусенцев), надежно насажены на черенок, закреплены и расклинены клином. Боковые грани инвентаря не должны иметь острых ребер. Металлические поверхности не должны иметь следов ржавчины и коррозии, а сварные соединения - непровары и прожог.

    - Рукоять скребка должна быть нескользящей, эргономичной, обеспечивать обхват рук. Прочность средства труда должна соответствовать нагрузке, при которой возникает минимальный изгиб в центре рабочей поверхности скребка.

    - Совки ручные для сбора мусора должны быть пластиковыми или изготовлены из кровельного железа (без острых концов и рваных мест), ручки должны быть ровными и гладкими. Материал совка должен соответствовать виду выполняемых работ, а глубина и форма ковша – обеспечивать эффективность работ.

    - Рабочие поверхности метел, с учетом хозяйственно-бытовых нужд, могут быть изготовлены как из прутьев природного происхождения, так и быть синтетическими. Качество вязки должно обеспечивать прочность, исключать распускаемость, выполнено не менее чем в два полных оборота (концы перевязочного материала должны быть заправлены между прутьями метлы). Прутья из синтетического материала должны иметь необходимую жесткость и упругость ворса, быть прочно соединены в пучок, спаяны или спрессованы в колодку, без присутствия острых концов вязочного материала (проволоки). Угол расходимости должен обеспечивать пышность и качество подметания.

    - Рабочие поверхности обычных граблей должны иметь зубья одинаковые по высоте, параллельными между собой и расположенными в одной плоскости. Рабочие поверхности веерных граблей должны обеспечивать эксплуатационную прочность, надёжность в работе и устойчивость к нагрузкам (не должны гнуться при нажатии). Зубья должны быть одинаковыми по высоте, параллельными между собой и располагаться в одной плоскости.

    - Ведра (емкости) должны быть целыми (без: вмятин, трещин, сколов, следов коррозии, острых кромок и краев). Ручка должна быть интегрирована в конструкцию, обеспечивать прочность, надёжность, выдерживать статическую нагрузку, соответствующую вместимости ведра. Форма и размер ручки должны быть эргономичными, обеспечивать удобный хват, снижая нагрузку на руки и предотвращая скольжение. Место крепления ручки и емкости, обеспечивать надежность фиксации и свободу хода (наличие надежных заклёпок, винтов).

    - Садовая тележка должна быть правильно собранной (иметь все комплектующие единицы), исправной, сварные швы без непроваров, трещин, прожогов. Конструкция должна обеспечивать устойчивость в поперечном положении по отношению к горизонтальной плоскости и иметь опору для установки в горизонтальное положение. Кузов надежно закреплен к раме, все крепления, болты, гайки и винты затянуты. Колёса должны быть съёмными, вращаться плавно, без заеданий и обеспечивать уверенный ход. Шины - плотно прилегать к ободьям по всей окружности и не сниматься при боковых перемещениях тележки. Давление в шинах должно соответствовать требованиям инструкции завода – производителя. Резиновые детали должны сохранять эксплуатационные свойства при минусовых значениях температур. Рукоять должна обеспечивать надежность хвата, быть сухой (отсутствие на поверхности влаги, масла, смазочного материала).

    - Произвести оценку инструмента для удаления ледяного покрова. Рукоять должна обеспечивать удобства удержания (может иметь резиновую ручку на конце). Режущая кромка инструментов для рубки льда не должна иметь повреждений, острие режущей части должно быть заточено под углом 65-75о.

    - Мелкий садовый инвентарь должен:

- быть легким, прочным, безопасным, эргономичным, крепким, хорошо заточенным, без заусениц и иметь не большой вес;

- иметь целостность рабочей поверхности и ручки из твердой обтянутой и шлифованной древесины;

- иметь надежность закрепления рукояток шурупами и заклепками, либо быть цельноштампованным.

    - Ручная тара для посадки саженцев, рассады (ящики, корзины) должна быть в исправном состоянии: не иметь торчащих гвоздей и прутьев, сломанных досок, быть надежно скреплены.

  - Работник должен убедиться в отсутствии каких – либо повреждений уборочного инвентаря, иных вспомогательных средств труда, которые могут повлиять на их безопасную эксплуатацию, произвести комплексную оценку готовности к работе.

  - С соблюдением требований охраны труда, норм переноса тяжестей и требований при передвижении, транспортировать к месту производства работ необходимые средства труда.

    - При доставке средств труда к месту производства работ соблюдать правила дорожного движения, выбирать свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь.

  - Прибыть на место производства работ. Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся рисков. Подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ.

    - Оценить: метеоусловия, видимость, температурный режим, достаточность освещения в зоне производства работ, оценить количество листвы, иного мусора, толщину слоя снежных масс и его плотность.

    - В целях предотвращения возникновения травмоопасных ситуаций, отморожений, помнить о рисках выполнения работ с применением уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, при неблагоприятных погодных условиях.

    - Осмотреть участок/территорию, рельеф местности. Исключить влияние окружающих условий (ямы, перепады, пригорки) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. Произвести сбор крупного мусора (камни, ветки, корни, стекло и т.п.).

    - Установить в зоне производства работ, движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить прямому руководителю.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ при эксплуатации уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, составляет не менее 2-ух метров), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории производства работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки входных групп); вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи; объем снежного покрова, вероятность гололедных явлений; отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - Убедиться в отсутствии посторонних, которые могут повлиять на безопасное производство работ – людей, животных, проезжающего автотранспорта и иных объектов.

    - Определиться с начальным направлением движения.

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ на плоскостные сооружениях, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- покрытие площадки;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- оценить наличие/отсутствие иных препятствий, способных оказать свое влияниями на безопасный ход производства работ.

  - Работник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного прямым руководителем.

  - С целью исключения рисков травмирования любые работы проводить с применением СИЗ, с учетом характера выполняемых работ и возможных рисков.

  - Основной объем работы по санитарному содержанию территории в надлежащем эксплуатационном состоянии производится до появления массового потока людей, движения автотранспорта.

  - При производстве работ учитывать: вероятность движения автотранспорта и потока людей; открывающиеся двери; вероятность перепада высот (ступеньки входных групп); возможные риски при подскальзывании и падении из-за невнимательности.

    - При выполнении работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, осадки, вероятность гололедных явлений, возможное наличие сосулек, риск схода снежных масс с поверхностей, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций.

    - Для предотвращения чрезмерного утомления, появления вероятности теплового удара или переохлаждения следует своевременно делать перерывы в работе на отдых и обогрев.

  - При эксплуатации средств труда и производстве работ, соблюдать нормы перемещения тяжестей и меры личной безопасности.

  - При производстве работ на лестничном марше, входных группах, пандусах дополнительно учитывать:

- соблюдать особую осторожность находясь с уборочным инвентарем и иными средствами труда на ступеньках, лестных маршах – помнить о перепаде высот, риске подскальзывания и вероятности оступиться;

- находясь в непосредственной близости входных групп, учитывать высокую вероятность открытия дверей;

- при производстве работ, движение по ступенькам лестничного марща осуществлять по направлению снизу-вверх. Тем самым обеспечивая полный визуальный контроль и минимизацию риска падения спиной назад;

- работы производить следующим образом: смет (сбор, чистка) с нижних 3-х ступенек на 1-ую. По такому же алгоритму вся лестница - по 3 ступеньки, двигаясь снизу-вверх;

- запрещено: становиться на ступеньки, имеющие наледь, слой снежного покрова; вставать на край ступеньки.

  - Эксплуатацию средств труда осуществлять по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода – изготовителя, для тех работ, для которых они предназначены.

  - Общие требования охраны труда во время производства работ, эксплуатации уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда:

- в ходе эксплуатации быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которых не известны;

- работать при достаточном освещении;

- выполняя работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При приближении к месту производства работ людей, животных, транспортных средств - приостанавливать работы. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- контролировать изменение обстановки, проявлять бдительность;

- проявлять особую осмотрительность при производстве работ на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров, заборов, стен, фундаментов и кустарников);

- соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования;

- оценивать вероятность перепадов рельефа местности, следить за возможными препятствиями;

- соблюдать осторожность при выполнении работ в гололедицу, на снегу на льду, на склонах, неровной поверхности;

- производство работ на склонах производить только поперёк;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- эксплуатировать исправные средства труда;

- уверенно и крепко держать уборочный инвентарь за черенок обеими руками, полным обхватом ладоней;

- поднимать инвентарь с поверхности/земли приседая, а не нагибаясь;

- располагать уборочный/садовый инвентарь с исключением загромождения путей движения;

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- перед транспортировкой средства труда – зачехлять острые рабочие поверхности.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации метел из различных материалов:

- принять оптимальную рабочую позу: спина прямая, ноги слегка расставлены, положение тела устойчивое;

- средство труда держать уверенно обеими руками за рукоять - одна на уровне груди, другая на уровне живота, сохраняя над ним контроль;

- визуально разбить площадь производства работ на небольшие участки, работать последовательно, выбирая оптимальную траекторию и темп;

- при производстве работ по смету, соблюдать технику выполнения работ, совершая поступательные движения метлой из стороны в сторону, делая короткие, перекрывающиеся движения, с легким нажимом на метлу. При этом метла должна слегка пружинить при контакте с поверхностью;

- двигаться спокойным, ровным, уверенным шагом по направлению «вперед», осуществляя постоянный контроль за изменением обстановки и обращая внимание на рельеф поверхности;

- при производстве работ учитывать направление ветра (смет производить, работая в направлении - «по ветру»);

- периодически производить чистку средства труда, слегка встряхивая его, удаляя тем самым застрявший мусор.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации граблей (прямые и веерные):

- с целью равномерного распределения нагрузки и удержания равновесия, соблюдать требования к рациональной рабочей позе (ноги - на ширине плеч; спина прямая, легкий наклон вперед (25-30о) без прогиба в пояснице; колени слегка согнуты; руки - одна на середине черенка, другая ближе к концу);

- средство труда держать уверенно обеими руками, сохраняя над ним контроль. Движения выполняйте в основном за счёт поворота корпуса, а не только рук;

- при сборе мусора совершать короткие, ритмичные горизонтальные взмахи граблями по поверхности с легким наклоном корпуса, соблюдая равновесие;

- при необходимости рыхления и (или) выравнивание почвы, прилагая небольшое усилие на черенок, добиться погружения зубьев средства труда в грунт на 3–5 см, и поступательными тянущими движениями «на себя» перемещать грабли (применимо для прямых граблей);

- при эксплуатации веерных граблей - соблюсти угол наклона инвентаря (30-45о) относительно поверхности. Совершать «гребенчатые» движения — равномерные возвратно-поступательные, похожие на расчёсывание, либо плавные круговые движения, создающие «волну».

- работы производить последовательно, участок за участком, начиная с края и двигайтесь параллельными полосами к центру;

- сбор мусора производить небольшими объемами, делая несколько подходов, планируя маршрут, обращая внимания на угол наклона инвентаря и занимая правильное рабочее положение тела, тем самым снижая нагрузку;

- при эксплуатации граблей проявлять осторожность, чтобы исключить вероятность трпвмирования острыми краями инвентаря.

    - При эксплуатации граблей, запрещается:

- переворачивать и оставлять инвентарь зубьями вверх;

- подвергать средство труда экстремальным воздействиям;

- транспортировка в горизонтальном положении или остриём вверх.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации снегоуборочной, штыковой лопат:

- с целью снижения нагрузки и удержания равновесия, соблюдать требования к рациональной рабочей позе (ноги - на ширине плеч; спина прямая без прогиба в пояснице; колени слегка согнуты);

- воткнуть ковш в снег параллельно поверхности (или под небольшим углом) и, не прилагая чрезмерных усилий, произвести подъем и (или) перемещение снежных масс в нужное место, движением ковша в направлении «от себя»;

- сдвигание снежных масс производить путем толкания снега вперёд, используя вес тела, силу ног и усилие рук;

- работы производить параллельными проходами, последовательно, двигая снег в одну сторону;

- уборку снежных масс производить небольшими объемами, делая несколько подходов, планируя маршрут, обращая внимания на угол наклона инвентаря и занимая правильное рабочее положение тела, тем самым снижая нагрузку;

- при необходимости поднять снег - использовать технику скольжения (наклонить лопату и сдвинуть снег немного вперёд перед подъёмом).

- при необходимости перемещения снежных масс путем подъёма, соблюдать требования по транспортировке тяжестей, следить за оптимальным положение тела – при подъёме стараться сгибать колени, а не спину, так нагрузка на позвоночник будет меньше;

- в случае отбрасывания снежных масс в сторону - поворачивать ступни и всё тело целиком. Избегать резких скручиваний корпуса;

- при уборке мокрого снега - погрузку лопаты производить не глубже половины ковша;

- учитывать материал, из которого изготовлено средство труда, вес и объем перемещаемых снежных масс.

    - Для штыковой лопаты дополнительно:

- соблюдая требования к рациональной рабочей позе, воткнуть штык лопаты в почву (песок) параллельно его поверхности (или под небольшим углом), не прилагая излишних усилий, поднять лопату, произвести перемещение почвы или сыпучего материала в нужное место;

- при производстве работ, обращать внимание на угол, под которым черенок соединяется с лезвием лопаты, с целью уменьшения напряжения в кистях рук;

- при производстве работ, не допускать перегруза лопаты, заполнение производить не более 1/2 штыка.

    - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации скрепера:

- принять правильное положение тела: спина прямая, колени слегка согнуты, ноги на ширине шага;

- уборка снежных масс производится посредствам продвижения вперед. Уверенно держась за рукоять скрепера (скребка), осуществляя поступательные толкательные движения при помощи усилия рук и переложения массы тела, двигая инвентарь вперёд. При производстве работ по сдвижению снежного покрова, распределять усилие и удерживать равновесие. Уборка снежного покрова производится полосами, в несколько подходов, путем «среза» одной снежной полосы за другой, двигаясь от одного края участка к другому;

- при эксплуатации использовать угол инвентаря, для среза снежного пласта;

- плотный наст, следует аккуратно поддеть краем ковша и разделить на части (исключить поднятие одним монолитом);

- во исключение травмирования путем удара рукояти вследствие столкновения о возможные, скрытые препятствия, учитывать наличие бордюров, камней, перепадов по рельефу, иных выступающих элементов.

    - В целях повышения эффективности эксплуатации лопаты (скрепера) и увеличения производительности труда, рекомендуется при производстве работ учитывать направление ветра, направлять выбрасываемый снег (производить перемещение почвы, грунта) – «по ветру», во исключение повторного оседания на очищенной поверхности.

    - При эксплуатации лопаты и скрепера, запрещается:

- производить лопатой разбивку наледи;

- перегружать инвентарь, заполнять лопату содержимым более установленного объема (с учетом инструкции завода – изготовителя, материала лопаты, плотности и веса самогосодержимого);

- подвергать средство труда экстремальным воздействиям;

- транспортировка в горизонтальном положении или остриём вверх.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации ледоруба и производстве работ по удалению наледи:

- крепко взять ледоруб двумя руками за среднюю часть, обеспечив удобное для работы положение рук;

- занять устойчивое положение, распределив равновесие.  С целью эффективного дробления льда, совершать поступательно возвратные движения ледорубом с одновременным воздействием на демонтируемую поверхность концом инвентаря;

- визуально выбрать точку удара;

- сориентировать ледоруб по отношению к демонтируемой поверхности так, чтобы образовавшийся в результате угол был не менее 30 градусов. Затем ледоруб привести в движение, совершая поступательные движения. При производстве работ по сколу льда проявлять осторожность, контролировать устойчивое положение тела и изменение окружающей обстановки;

- движения ледорубом выполнять размеренно, только в направлении «от себя». Делать короткие взмахи, с контролем усилия удара, не поднимая инвентарь слишком высоко;

- при выполнении удара осуществлять контроль приложения усилия (удар изо всех сил повышает риск соскальзывания инструмента и травмы), помнить о соблюдении дистанции при совершении движений ледорубом (опасность травмирования ног);

- иметь ввиду, что работы выполняются в условиях пониженных температур, со значительным риском травмирования рук (в результате трения о средство труда), ног (вероятность удара средством труда при несоблюдении техники производства работ) и органов зрения (в результате вероятности отскока отлетающих частиц льда, крошки).

    - При эксплуатации ледоруба и производстве работ по удалению наледи, запрещается:

- выполнять любые движения ледорубом ближе 50 см. от места расположения ног;

- подносить ноги слишком близко к месту удара — неудачный удар может привести к соскальзыванию инвентаря и травме;

- стучать лезвием о твёрдые предметы (бордюры, камни и т.д.;

- производить чистку средства труда навесу и (или) в рабочем положении ледоруба.

  - Техника выполнения работ и требования охраны труда при эксплуатации мелкого садового инвентаря:

- при эксплуатации мелкого садового инвентаря, производить его подбор с учетом поставленных задач и его прямого предназначения;

- соблюдать требования безопасной эксплуатации с учетом разновидности мелкого инвентаря и принципа функционирования;

- при эксплуатации секатора обеспечить правильное и безопасное положение в руке, стабильную опору и плотное прилегание рукояток в изгибе ладони: три средних пальца (указательный, средний, безымянный) отвечают за активное, силовое сжатие рукоятки; большой палец расположен вдоль рабочей (режущей) части и отвечает за контроль угла наклона секатора; лезвия расположены «от себя». При эксплуатации секатора совершать динамичные, но плавные движения, по несколько нажатий, надежно удерживая секатор в руке. Осуществлять постоянный контроль за положением режущих плоскостей, исключать соскальзывание. При эксплуатации секатора запрещено: располагать руки, пальцы в непосредственной близости зоны среза, в плоскости действия лезвий секатора; прилагать избыточные усилия;

- совочек располагать в ладони плотно учитывая баланс: большой палец - вдоль ручки, а остальные обеспечивают ее охват, рабочая часть (лезвие) смотрит вперёд, задавая правильное направление движения. При эксплуатации использовать вес тела, давление кисти, соблюдая угол (50-60о) по отношению к поверхности, усилие и аккуратность;

- при эксплуатации рыхлителей, мотыжек, корнеудалителей, грабелек - соблюдать оптимальный угол (45-60о) по отношению к поверхности, использовать давление кисти и усилие руки. Расположить рабочую часть вдоль предполагаемого направления, осуществить плавное заглубление слегка раскачивая, исключая резкие движения. Совершать действия короткими и частыми движениями в направлении «к себе», контролируя процесс и безопасное расстояние до частей тела;

  - Требования охраны труда при эксплуатации садовой тележки:

- принять все меры, исключающие падение, самопроизвольное движение, опрокидывание тележки, как в ходе погрузки – разгрузки, так и при транспортировке;

- при осуществлении загрузки кузова тележки, размещение основной массы транспортируемого груза, производить как можно ближе к оси колес, формируя центр тяжести и оптимальный баланс;

- во исключение смещения груза назад, сыпучие материалы (песок, земля, мусор) укладывать так, чтобы горка была обращена к колесу;

- распределение груза производить равномерно по всей площади кузова, обеспечивая баланс. Перекос на один борт ведет к сложностям в управлении и постоянному крену тележки в одну сторону;

- соблюдать максимальную грузоподъёмность с учетом инструкции завода - изготовителя. Перегруз ведёт к деформации рамы, поломке колеса и потере управляемости;

- при транспортировке крупногабаритных или подвижных предметов, производить их фиксацию стяжкой, исключая смещение, самопроизвольное движение, падение;

- занять оптимальное положение тела: встать прямо, ноги на ширине плеч. Обхватить ручки тележки крепко, полным хватом кисти, без излишнего напряжения, локти слегка согнуть;

- движение начинать плавно, без резких рывков, заранее спланировав маршрут (выбрав наиболее безопасный и ровный путь). Двигаться спокойным, размеренным шагом, с умеренной скоростью. В ходе движения сохранять устойчивое положение и равновесие, смотреть перед собой, контролируя процесс движения, маневрируя и выбирая нужное направление, исключая резкие повороты. Для оптимизации процесса движения - толкать тележку перед собой. Соблюдать правильную технику - использовать медленные, равномерные и сбалансированные движения, чтобы минимизировать риск потери контроля над тележкой;

- при эксплуатации тележки учитывать: наличие количества колес; грузоподъемность; сыпучесть груза;

- проявлять осторожность и внимательность при изменении направления движения. При необходимости совершить маневр (поворот) - сделать широкий радиус, перенося вес тела на внешнюю ногу, с целью сохранения баланса и минимизации риска опрокидывания;

- при движении на спуске – осуществлять постоянный контроль над процессом и скоростью движения, ручки держать ниже.  Запрещено отпуска тележку с грузом накатом;

- при необходимости преодоления препятствий (порог, кочка и т.д.) - подъехать вплотную. Затем контролируемо надавить на ручки вниз, чтобы приподнять колесо, и толкнуть тележку вперёд. Осуществить преодоление препятствия, приняв меры, препятствующие рассыпанию содержимого;

- постоянно контролировать изменение окружающей обстановки, следить за тележкой и грузом, избегать резких движений, исключать столкновений с препятствиями и людьми, объезжать опасные участки;

- придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций;

- по достижении необходимого места выгрузки, подъехать к нему максимально близко. При производстве работ по выгрузке содержимого соблюдать меры личной безопасности. Занять устойчивое положение: ноги чуть шире плеч, корпус прямой. Полным хватом обеих рук обхватить ручку тележки и плавно, без рывка поднять их, используя силу ног. Для выгрузки сыпучих грузов – произвести легкий наклон тележки, для выхода содержимого самотеком. Произвести выгрузку с соблюдение норм охраны труда.

    - При эксплуатации садовой тележки, запрещается:

- подвергать средство труда экстремальным нагрузкам, превышать максимально допустимую грузоподъемность (паспортная грузоподъемность завода изготовителя);

- пренебрегать использованием фиксаторов, крепежных шнуров для крепления груза;

- эксплуатировать тележку при наличии следов масла, смазочной жидкости на рукоятке;

- допускать небрежное размещение грузов в кузове тележки, намеренное размещение с вероятностью падения, рассыпания, скатывания, опрокидывания;

- эксплуатировать средство труда не по прямому назначению, кататься на тележке, перевозить, катать людей, животных;

- использовать тележку как транспортное средство, прицеп (например, буксировать её автомобилем или мотоциклом);

- «выбивать» содержимое из кузова тележки ударами о что – либо;

- бросать тележку на бок (вероятность деформирования средства труда);

- намеренно наезжать на препятствия, выбирать при транспортировке не безопасный маршрут, неровный рельеф местности, способствующий возникновению риска опрокидывания средства труда;

- вносить изменения в конструктивные особенности, монтировать на тележку дополнительные колёса, прицепные устройства.

  - Требования охраны труда при эксплуатации ведра (емкостей):

- приблизиться к емкости максимально близко;

- принять устойчивой положение тела, перед поднятием их вверх держать спину прямо (не наклоняясь), ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях;

- уверенно обхватить рукоятку ведра всеми пальцами руки;

- удерживая равновесие, поднять емкость/ведро, переложив основную часть работы на мышцы ног, с соблюдением норм перемещения тяжестей. Избегать рывков и резких движений;

- при наклонах, подъемах, транспортировке емкости соблюдать эргономику;

- исключать перегрузку при заполнении емкости сверх допустимой нормы.

    - При эксплуатации садовой ведра (емкостей), запрещается:

- использовать ведра (емкости) для сидения, либо в качестве случайной подставки;

- «выбивать» содержимое из ведра ударами о что – либо;

  - При необходимости перемещения средств труда с одного обрабатываемого участка на другой, работник должен:

- транспортировку уборочного инвентаря (лопаты, вилы, грабли, ледоруб) осуществлять в вертикальном положении, в одной руке, крепко держа за рукоять, рабочей поверхностью вниз, в зачехленном состоянии.

- транспортировку мелкого садового инвентаря осуществлять в сумке - переноске или ящике.

    - При эксплуатации уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- эксплуатация средства труда: в зоне производства работ сторонних организаций; при наличии открытых люков/колодцев; обрыва проводов; на проезжей части; иных опасных зонах на территории производства работ, где персонал может попасть под действие опасных факторов и рисков;

- эксплуатировать неисправные, имеющие повреждения средства труда, эксплуатировать средство труда не по назначению;

- работать при недостаточном освещении;

- выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости: густой туман, сильный дождь, сплошной снегопад, резкий ветер;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию средства труда, пытаться починить;

- производить работы без применения СИЗ;

- поднимать инвентарь выше уровня плеч, размахивать им;

- направлять рабочую часть инвентаря на себя, людей, животных или хрупкие объекты;

- располагать части тела, руки, ноги в опасной близости к рабочей поверхности;

- облокачиваться, опираться на рукоять средств труда (в т.ч. во время перерыва в работе);

- производить любые работы путем упора (направления) рукоятки в собственное тело;

- оставлять средства труда без присмотра. При необходимости отлучиться, средства труда должны быть убраны в отведенное для хранения место;

- производить чистку уборочного, садового инвентаря ударами о что – либо, друг об друга;

- бросать средства труда, при необходимости – передать из рук в руки;

- подвергать средства труда воздействию высоких температур, открытого огня, химикатов;

- размещать уборочный инвентарь и иные вспомогательные средства труда навалом, складывать друг на друга.

  - Работник обязан сохранять внимательность на весь период работы со средствами труда.

  - В случае, если при эксплуатации средств труда создается опасность для лиц, выполняющих работу (и/или иных лиц), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

  - В ходе эксплуатации средства труда, работник обязан принимать все возможные меры по исключению и предупреждению травматизма.

    - В целях продления срока службы уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, обеспечения бесперебойной, эффективной работы - осуществлять своевременный уход, с учетом требований инструкции завода – изготовителя.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, наличии опасностей на рабочем месте, а также о неисправностях средств труда, узлов, комплектующих, несоответствии техническим характеристикам – работник должен сообщить своему прямому руководителю, к работе не приступать до устранения выявленных недочетов и получения разрешения на начало производства работ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к обнаруженным на территории бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); покинуть опасную зону и сообщить об опасности прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - При выявлении неисправности, возникновении поломки уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда, работу приостановить, сообщить о случившемся прямому руководителю, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей (замены инвентаря) и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае выявления незначительных загрязнений уборочного инвентаря, образующихся в течении рабочей смены, произвести их очистку при помощи щетки, с соблюдением требований охраны труда.

    - Для удаления значительных загрязнений, произвести погружение рабочей поверхности уборочного инвентаря в емкость с тёплой водой на 30–40 минут, таким образом, чтобы жидкость полностью покрывать загрязнённые участки. Для усиления эффекта, облегчения процесса удаления загрязнений, в воду рекомендуется добавить небольшое количество моющего средства. По истечении указанного периода, последовательными движениями, произвести удаление размокшего слоя загрязнений жёсткой щёткой (шпателем или скребком), от центра полотна рабочей поверхности к ее краям. Протереть металл сухой ветошью и оставить на воздухе для просушивания и до полного испарения влаги из всех углублений, мест крепления черенка. Для продления срока службы инвентаря, его металлические части подлежат обработке и защитит от ржавчины.   Для проведения обработки использовать машинное масло.

    - В случае налипания свежего снега или тонкого слоя изморози на уборочный инвентарь, произвести его очистку при помощи жёсткой щётка с синтетической щетиной.  Для удаления значительных обледеней – занести инвентарь в теплое помещение для «оттаивания», затем, соблюдая требования охраны труда, произвести очистку уборочного инвентаря от загрязнений.

    - В случае выявления прокола колеса садовой тележки, работу приостановить, с соблюдением правил дорожного движения и требований охраны труда транспортировать средство труда на рабочее место. Сообщить о случившемся прямому руководителю, приступить к эксплуатации после устранения всех неисправностей (замены) и получения разрешения на производство работ. Причину неисправности самостоятельно устранять запрещено.

    - Все работы по поддержанию инвентаря и иных вспомогательных средств труда в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии проводятся с соблюдением требований охраны труда и применением СИЗ. Запрещается бить инвентарь о что –либо (в т.ч. друг о друга), для удаления загрязнений, снега или наледи.

  - В случае ухудшения самочувствия, недомогания, травмирования, переохлаждения, обморожения, прекратить работу, известить об этом прямого руководителя, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать прямому руководителю для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - По окончании работы, работник, выполняющий работы с применением уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда обязан:

    - Завершить все текущие работы.

  - Провести сбор уборочного инвентаря и иных вспомогательных средств труда. При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлены средства труда, комплектующие.

    - Произвести комплексный осмотр эксплуатационного состояния средств труда, степени естественного износа (сколы, царапины, следы ржавчины, возникшие в процессе эксплуатации).

    - Произвести очистку средств труда от загрязнений, снежных масс, наледи:

- работы по очистке уборочного и мелкого садового инвентаря, производить с учетом интенсивности загрязнений и толщины обледенения;

- емкости, ведра промыть, вытереть насухо ветошью;

- кузов садовой тележки и колесный узел очистить от пыли и загрязнений при помощи щетки. Произвести оценку давления в шинах. Для снижения риска возникновения коррозии, продления срока службы и поддержания надлежащего эксплуатационного состояния, тележки периодически проводить осмотр и обработку металлический частей и колес, с учетом требований по содержанию инструкции завода – изготовителя.

    - На рабочие поверхности уборочного и мелкого садового инвентаря надеть защитные чехлы и поместить на хранение в установленное место, с исключением вероятности падения, скатывания.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения средств труда на местах хранения.

    - Для садовой тележки приять дополнительные меры, по препятствию самопроизвольному движению - установка упоров под колеса.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Собрать мусор, убрать в установленное место утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет, закрыть двери. Убедиться, что все меры безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить прямому руководителю обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ И ИНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТРУДА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| Л.И.Сенькина | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В.Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| Н.И.Байкин | Главный инженер |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ И ИНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ТРУДА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |