Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда для водителя автомобиля разработана на основании Приказа Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" (с изменениями и дополнениями).

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения, из числа водительского состава, трудовая функция которых связана с эксплуатацией и управлением автотранспортными средствами (далее по тексту – АТС или ТС), специализированной техникой, самоходными машинами, осуществляющих обеспечение безопасной перевозки пассажиров и сопутствующего багажа, а также эксплуатирующих слесарный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для водителя автомобиля, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: эксплуатации и управлении АТС, специализированной техникой, самоходными машинами; осуществлении перевозки пассажиров и сопутствующего багажа; обращении с горюче-смазочными материалами (далее по тексту – ГСМ); использовании слесарного инструмента, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве водителя автомобиля допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, имеющие необходимый уровень знаний и умений, подтвержденный посредством прохождения, в установленном порядке,  соответствующего профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, имеющие (получившие) удостоверение на право управления соответствующей категорией транспортного средства, практический стаж (для легкового автомобиля не менее 3 лет,  и опыт работы, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ не имеющие ограничений, наложенных в соответствии с законодательством РФ, а также медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр (и получившие допуск к управлению ТС);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомившиеся с автопарком и иными дополнительными устройствами к ТС (в т.ч. спецтехникой, самоходными машинами), изучившие техническую, иную документацию на ТС имеющиеся в учреждении, которые предстоит эксплуатировать;

- ознакомленные с местами, особенностями и условиями хранения ТС (помещения «гаража»);

- ознакомленные с объектами учреждения, территориями, подъездными путями, возможными местами стоянки; имеющимися на территории устройствами для контроля доступа и ограничения движения ТС – шлагбаум, а также иными особенностями въезда/выезда на территорию (в т.ч. имеющаяся разметка и дорожные знаки);

- ознакомленные с принципом работы и внешними компонентами бортового устройства, для фиксации параметров движения ТС и режим работы водителя (тахограф);

- усвоивший особенности законодательства РФ в области организованной перевозки;

- успешно прошедшие проверку практических умений (испытание, стажировку) на рабочем месте (с определенным числом смен, с учётом уровня профессионального образования, опыта работы и иных требований) и получившие допуск к самостоятельной работе;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации, применения в работе слесарного инструмента и приспособлений;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте водитель автомобиля проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Водитель автомобиля является работником, к трудовым функциям которого отнесено управление автотранспортным средством, поэтому, он проходит специальное обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, в специализированном учебном центре, по соответствующим программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года).

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, водитель автомобиля проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на водителя автомобиля могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- отсутствия или недостаточного естественного освещения;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмента);

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемых материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

- физические перегрузки;

- нервно-психические перегрузки;

- опасность дорожно – транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП);

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда; необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными транспортными средствами, специализированной техникой, самоходными машинами; ГСМ на стационарных местах заправки топливом, автозаправочных станциях (далее по тексту – АЗС) – бензин, дизельное топливо, требуемых марок, с учетом модели ТС и норм расхода по сезону; необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами труда - инструментом, приспособлениями и расходными материалами. Работнику также предоставляется доступ в помещение «гаража», местам для хранения и стоянки ТС, специализированной техники, самоходных машин.

  - Работник должен обеспечить эксплуатацию ТС, осуществление перевозок, работу ТС на линии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортного средства. Соблюдать требования эксплуатации ТС с учетом характера перевозки (выполняемой работы), погодных и температурных условий окружающей среды.

    - Осуществление перевозок и выполнение иных трудовых функций, по управлению ТС, специализированной техникой и самоходными машинами, предусмотрено в рамках выполнения прямых должностных обязанностей водителя автомобиля в текущем режиме.

      - Выполнение разовых работ, по перевозке на дальние расстояния (в т.ч. на несколько дней), осуществляется в режиме «командировки».

      - Выполнение отдельных видов работ, предусмотренных спецификой деятельности учреждения, связанных с эксплуатацией специализированной техники и самоходных машин (прокладывание «лыжной трассы», поддержание в надлежащем эксплуатационном состоянии искусственного покрытия футбольного поля, заливка ледового покрытия – «катка» и иное), осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций, для конкретных видов работ.

  - Проведение профилактического осмотра ТС, обслуживание, производство ремонтных работ и замена комплектующих ТС, осуществляется по договору обслуживания со специализированными организациями, имеющими право на оказание данного вида услуг.

  - Заправка АТС ГСМ осуществляется на стационарных местах заправки – АЗС, с соблюдением требований пожарной безопасности и правил посещения данной территории.

  - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средств труда.

    - Применять слесарный инструмент и приспособления, по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом вида предстоящей работы, для тех работ, для которых он предназначен.

  - При общении с коллегами, работниками сторонних организаций иными гражданами, водитель автомобиля должен соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Водитель автомобиля должен:

- соблюдать – режим труда и отдыха;

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе (управление ТС, специализированной техникой и самоходными машинами) в болезненном состоянии (в т.ч. усталость, нарушение режима труда и отдыха водителя), алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Водитель автомобиля должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией и управлением ТС, специализированной техникой, самоходными машинами; осуществлением перевозок и работой на линии; обращением с ГСМ; эксплуатацией инструмента и приспособлений.

  - Водитель автомобиля обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- (в т.ч. при обращении с ГСМ), тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к организации рабочего места при производстве работ; требования личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; требования эксплуатации слесарного инструмента; требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи (в т.ч. при ДТП) и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории, местам хранения и стоянки ТС; требования к эксплуатации ТС; Правила дорожного движения РФ, основы законодательства РФ в сфере дорожного движения, перевозок (в т.ч. организованных) пассажиров и багажа; нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; основы управления транспортными средствами соответствующей категории и подкатегории; режимы движения с учетом дорожных условий, в том числе особенностей дорожного покрытия; влияние конструктивных характеристик автомобиля на работоспособность и психофизиологическое состояние водителей; особенности наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; основы, назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории и признаки неисправностей; влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения; основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; инструкции по использованию в работе установленного на транспортном средстве оборудования, приборов, бортовых устройств (в т.ч. тахографа); перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автомобиля для эксплуатации транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и сопутствующего багажа, предусмотренных законодательством РФ; требования при закрытии помещения (в т.ч. помещения для хранения ТС) по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, случаях ДТП, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях ТС, инструмента, водитель автомобиля должен сообщить механику, специалисту по безопасности дорожного движения (далее по тексту – специалист по БДД).

  - За невыполнение требований данной инструкции водитель автомобиля несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Получить задание у механика. Определиться с объемом, видом предстоящих работ, характером перевозки. Пройти предрейсовый медицинский осмотр с отметкой в путевом листе. Пройти предусмотренные инструктажи: инструктаж по охране труда, с учетом вида выполняемых работ; об условиях работы на линии и особенностях перевозки (пассажиров, багажа - при наличии); инструктаж по БДД.

    - Получить: путевой лист и иную документацию; убедится в правильности оформления и наличии необходимых путевых документов, а при направлении в длительный (продолжительностью более одних суток) рейс проверить укомплектованность ТС всем необходимым (исправными металлическими козелками (подставками), лопатой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса, аптечкой, средствами пожаротушения и т.д.); принять к сведенью информацию, полученную от механика и специалиста по БДД об особенностях предстоящей работы, работе на линии и погодных условиях.

    - Получить отметку в путевом листе о технической исправности ТС, его соответствия обязательным требованиям безопасности для участия в дорожном движении и исправности иных устройств.

    - Следуя к месту стоянки (хранения) ТС и передвигаясь по территории:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории. При передвижении по иным территориям по пути следования - соблюдать правила дорожного движения (далее по тексту – ПДД);

- убедится в достаточном освещении территории (в темное время суток территория также должна освещаться);

- произвести оценку покрытия; в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- визуально убедится, что крышки люков канализационных колодцев на территории находятся в закрытом положении, решетки ливневой канализации - безопасны;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать вероятность движения иных ТС;

- выбирая безопасный маршрут, проследовать к месту стоянки ТС и (или) помещению «гаража»;

- произвести визуальную оценку исправности запорного устройства, ворот «гаража». С соблюдением требований охраны труда аккуратно отомкнуть замок, открыть ворота;

- в помещении «гаража» визуально оценить: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- ознакомиться с планом расстановки ТС и схема их эвакуации, оценить безопасность расположения ТС, исключив вероятность самопроизвольного движения и иные риски.

    - Перед выездом водитель автомобиля обязан убедиться в полной исправности ТС, получив от механика информацию (заключение) о состоянии ТС и его готовности к эксплуатации, а также дополнительно при помощи визуального осмотра (в присутствии механика) убедится:

- в исправности технического состояния АТС (прицепа – при наличии), обращая особое внимание на: исправность шин (в т.ч. соответствие сезону), тормозной системы, рулевого управления, сцепных устройств, приборов освещения и звукового сигнала, стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей;

- в отсутствии протекания топлива, масла и иных технических жидкостей;

- в соответствии с нормами - давления воздуха в шинах;

- что: АТС заправлен необходимым количеством топлива (либо имеет достаточное количество, чтобы беспрепятственно проследовать к месту АЗС); топливо в ТС соответствует сезону и марке; имеется достаточный уровень масла, воды, тормозной жидкости и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- в наличии тахографа, необходимых внешних компонентов и его исправной работе;

- в наличии исправных огнетушителей, укомплектованной аптечки для оказания первой помощи, а также жилета со светоотражающими полосами;

- наличии исправного инструмента и приспособлений;

- в наличии запасного колеса, буксирного троса, домкрата, необходимых инструментов, в комплектации ТС всем необходимым, с учетом предстоящей работы;

- в наличии спереди и сзади на кузове ТС предупреждающего знака "Дети", цветографических знаков безопасности, иных знаков с учетом требований перевозки;

- в соответствии санитарного состояния ТС норме, чистоте салона.

      - При проведении визуального осмотра, водитель автомобиля должен принять все возможные меры по предупреждению и исключению травматизма, убедившись, что:

- в зоне проведения визуального осмотра отсутствуют посторонние лица, не имеющие отношения к работе;

- в ТС отсутствуют люди;

- ТС расположено на ровной и твёрдой поверхности, двигатель ТС выключен, ключ в замке зажигания - отсутствует, колеса заторможены с использованием стояночного тормоза, отсутствует вероятность самопроизвольного движения ТС, к ТС исключен несанкционированный доступ;

- капот ТС полностью поднят вверх, надёжно зафиксирован на опорный шток и (или) на механизм фиксации с исключением его самопроизвольного закрытия (при визуальном осмотре агрегатов ТС, контроле заряда аккумуляторной батареи или надежности контактов клемм, контроля уровня технических жидкостей и т.д.).

      - После проведения визуального осмотра и оценки состояния – с соблюдением требований безопасности закрыть капот, убедившись, что механизм фиксации (замок) обеспечивает его надежное удержание и препятствует самопроизвольному открытию (в т.ч. при движении ТС).

    - Произвести оценку готовности к эксплуатации тахографа:

- перед началом работы проверить исправность устройства, включая дисплей, датчик движения и антенну для приёма сигналов. Оценить наличие стандартной индикация на дисплее устройства;

- убедиться в наличии в принтере достаточного объема рулона термоленты. Оценить наличие запасного рулона термоленты;

- убедиться, что: личная карта водителя – действующая; ее поверхность сухая, чистая, без следов масел и жиров;

- до начала движения вставить действующую карту водителя в левый слот устройства (при наличии в экипаже двух водителей, первый вставляет свою карту в левый слот, второй - свою карту в правый слот, после завершения идентификации карты первого водителя);

- произвести комплексную оценку готовности устройства к работе.

      - При эксплуатации тахографа запрещено:

- эксплуатация неисправного устройства;

- использование личных карт иных водителей автомобиля;

- вставлять в слоты устройства иные карты, не предусмотренные к эксплуатации в данном устройстве (кредитные карты, карты с печатными надписями, металлические карты);

- использовать поврежденные тахографические карты.

    - Оценить работу ТС при работающем двигателе, произвести его пуск.

      - Перед пуском двигателя АТС необходимо убедиться, что АТС заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение. Перед пуском двигателя АТС, подключенного к системе подогрева, необходимо предварительно отключить и отсоединить элементы подогрева.

      - Пуск двигателя АТС производить при помощи стартера. Запрещается запуск двигателя с помощью буксира.

      - В исключительных случаях (неисправность стартера, пуск «холодного двигателя») пуск двигателя АТС допускается производить с помощью пусковой рукоятки. При пуске двигателя АТС с помощью пусковой рукояткой необходимо соблюдать следующие требования:

- пусковую рукоятку поворачивать снизу верх;

- не брать рукоятку в обхват большим пальцем (пальцы руки должны быть с одной   стороны);

- при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание.

      - Запрещается применять рычаги либо иные приспособления для усиления воздействия на пусковую рукоятку.

      - Убедиться в штатности работы двигателя ТС, в отсутствии препятствий для пробного совершения маневра. Подать звуковой сигнал.

      - С соблюдением ПДД и разрешённых направлений движения на территории, совершить практический маневр, проверив ТС в движении.

    - В случае эксплуатации дополнительного устройства – прицепа, при помощи визуального осмотра убедится, что АТС и прицеп имеют надежную сцепку. Перед началом движения ТС задним ходом, водитель автомобиля должен убедиться, что поворотный круг прицепа зафиксирован стопорным устройством. Соблюдать требования установленной заводом – изготовителем грузоподъёмности.

    - В случае эксплуатации специализированной техники, дополнительно:

- произвести оценку рельефа местности, оценить фронт работы;

- использовать установленные СИЗ, согласно метеоусловий, характера предстоящей работы и вида, эксплуатируемого ТС.

  - Перед подачей ТС для осмотра на «осмотровую канаву» водитель автомобиля должен убедиться, что:

- размеры «осмотровой канавы» соответствуют типу подаваемого для осмотра ТС, размерам колеи автомобиля;

- система стояночного тормоза – исправна (в целях снижения риска опрокидывания ТС);

- соблюден скоростной режим при заезде на «осмотровую канаву» (рекомендованная скорость движения не более 5 км/ч);

- механиком поданы четкие сигналы для совершения маневра, и они понятны водителю автомобиля;

- соблюдены все требования, направленные на обеспечение безопасности как самого ТС, так и персонала, а также на предотвращение аварий.

  - Перед применением домкратов (экстренная ситуация при работе на линии – замена колеса) убедится, что:

- обеспечен безопасный периметр зоны производства работ, выставлены знаки безопасности, предприняты все меры по предупреждению и исключению травматизма;

- освещения места производства работ - достаточно;

- исключен несанкционированный доступ к управлению ТС;

- домкрат исправен, освидетельствован, на корпусе домкрата указан инвентарный номер, грузоподъемность;

- все вращающиеся части домкрата свободно (без заеданий) проворачиваться вручную;

- все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой;

- ручные рычажно-реечные домкраты имеют устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки;

- домкрат установлен на твердой горизонтальной поверхности, строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности;

- головка (лапа) домкрата уперта всей своей плоскостью в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, между головкой (лапой) домкрата и грузом имеется упругая прокладка;

- удостовериться, что ТС расположено на ровной горизонтальной поверхности, занимает устойчивое, надежное положение, с исключением вероятности смещения;

- под не поднимаемыми колесами имеются специальные упоры (башмаки), а под вывешенной частью ТС - специальная подставка (козелок).

  - Перед заменой, подкачкой колеса (экстренная ситуация при работе на линии) убедиться в:

- обеспечении безопасного периметра зоны производства работ, наличии выставленных знаков безопасности, предприняты все меры по предупреждению и исключению травматизма;

- достаточности освещения места производства работ;

- готовности и исправности ручного или электромеханического устройства для повышения давления воздуха в покрышках (компрессора): произвести визуальную оценку корпуса и целостности конструктивных элементов (в т.ч. наличие и целостность кожухов); оценить целостность изоляции шнура питания и штекера; целостность и герметичность воздушного шланга; целостность спускного клапана, навинчивающегося наконечника; целостность манометра;

- исключен несанкционированный доступ к управлению ТС;

- в случае эксплуатации механического устройства: двигатель ТС заглушен; ТС заторможено при помощи стояночного тормоза и исключена вероятность его самопроизвольного движения;

- в случае эксплуатации компрессора, работающего от автомобильной розетки: ТС заторможено при помощи стояночного тормоза с исключением вероятности самопроизвольного движения; двигатель ТС работает; разъем подачи 12-вольтовой розетки бортовой автомобильной сети – исправен; обеспечено надежное соединение питающего кабеля с разъемом подачи 12-вольтовой розетки бортовой автомобильной сети; питающий кабель не перекручен и исключено его защемление конструктивными элементами ТС.

  - Перед эксплуатацией ручного слесарного инструмента убедится в:

- достаточности освещения на рабочем месте, в зоне производства работ;

- убедиться в исправности ручных инструментов, приспособлений путем визуального осмотра (торцовые головки и удлинитель к ним, воротки, насадки, головки, гаечные ключи, баллонный ключ, отвертки и т.п.);

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения.

- убедится в удобстве и безопасности выполнения предстоящих работ.

  - Перед началом выполнения любых работ на линии, осуществлении перевозки, производстве отдельных видов работ, предусмотренных спецификой деятельности учреждения, связанных с эксплуатацией специализированной техники и самоходных машин, водитель автомобиля должен убедиться в том, что все требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ на автомобильном транспорте – соблюдены.

    - Перед выполнением иных работ (в т.ч. в экстренных случаях) – определить все источники опасности и риски, которые могут оказать воздействие. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей. Убедиться в безопасности рабочей зоны, обеспечив безопасный периметр зоны производства работ. Выставить знаки.

  - Водителю автомобиля запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков и т.д.), тепловых энергоустановках;

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы с электроинструментом;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы на проезжей части (за исключением аварийных ситуаций);

- любые работы под ТС;

- работы по ремонту, сборке/разборке узлов и механизмов, агрегатов ТС;

- работы по замене технических жидкостей в ТС;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Водителю автомобиля запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать ТС, технику, средства труда, инструмент, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в соответствии с путевой документации и определенного маршрута, в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного руководителем работ.

    - Водитель автомобиля обязан соблюдать режим труда и отдыха: время управления автомобилем; время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем (специальный перерыв) и питания; время работы, не связанной с управлением автомобилем. Ежедневный (междусменный) отдых и еженедельный.

  - Хранение ТС осуществляется с соблюдением требований:

- хранение ТС осуществляется на отдельно выделенных, специально оборудованных площадках, расположенных отдельно от спортивных площадок и объектов учреждения. Места хранения ТС должны соответствовать предъявляемым требованиям: твердое, ровное покрытие с уклоном для стока воды; наличие разметки, определяющей места установки ТС и границы проездов. Помещения для хранения и осмотра ТС должны иметь ровные и проченные полы, с гладким покрытием и не скользкой поверхностью.

- при хранении ТС, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения ТС. ТС, требующие ремонта, хранятся отдельно от исправных;

- хранение ТС осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расстановки;

- ширина проезда между ТС в помещениях для стоянки, должна быть достаточной для свободного въезда ТС на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до ТС должно быть не менее 0,5 м;

- расстояние между двумя параллельно стоящими ТС должно обеспечивать свободное открывание дверей их кабин;

- на всех ТС поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Транспортные средства заторможены стояночным тормозом;

- обеспечен свободный доступ к въездным (выездным) и запасным воротам, как внутри, так и снаружи помещений. Отсутствуют загромождения.

  - Находясь в помещениях «гаража», местах стоянки ТС, водитель автомобиля обязан:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, территории, соблюдать ПДД;

- обращать внимание на: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); перепады уровня поверхности; расстановку ТС;

- открывая запорное устройство, ворота «гаража», проявлять осмотрительность, соблюдением требований охраны труда. Отпирание производить аккуратно, без рывков и излишних усилий;

- принимать меры от несанкционированного доступа к местам стоянки и хранения ТС посторонних лиц;

- согласовывать свои действия при совместной работе.

    - В помещениях «гаража», местах, предназначенных для стоянки транспортных средств запрещается:

- курение, пользование открытым огнем;

- хранение ГСМ (за исключением топлива в баке ТС);

- производить слив ГСМ из бака, выпускать газ;

- оставлять открытым горловину топливного бака ТС, специализированной техники, самоходных машин;

- мыть и (или) протирать бензином (иными техническими жидкостями) ТС, кузова, детали, агрегаты, руки, одежду;

- осуществлять пуск двигателя для любых целей, кроме выезда ТС из помещения, заезда (выезда) на «осмотровую яму»;

- производить ремонт ТС;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях).

  - При посадке в кабину ТС и высадке, во исключение травмирования и предотвращения повреждения пальцев рук при открытии (закрытии) двери автомобиля, соблюдать требования безопасности:

- во время открытия (закрытия) двери убедиться, что никакая часть тела не находится в опасной зоне;

- исключать резкие движения, использование избыточной силы, которые могут привести к защемлению пальцев в щели двери;

- при открытии (закрытии) двери транспортного средства, держаться за штатные ручки и поручни, убирать руки и пальцы из потенциально - опасного пространства. Запрещено держаться за стойки, двери транспортного средства, во избежание зажатия, защемления пальцев между дверью и кузовом.

    - Во исключение подскальзывания, получения травм, иных рисков, обращать внимание на имеющиеся подножки, пороги, ступеньки ТС и их состояние: отсутствие наледи, грязи, влажности. Обращать внимание на состояние покрытия прохода в салоне (целостность, отсутствие влажности, санитарное состояние).

    - С соблюдением требований охраны труда, занять место водителя в ТС.

  - Осуществлять выезд на линию разрешается только после выполнения всех подготовительных мероприятий, устранения всех недостатков и неисправностей.

  - Своевременно прибыть к указанному месту посадки пассажиров. Перемещение по территории, дорогам общего пользования и иным путям следования, осуществлять с соблюдением ПДД, согласно разрешённых направлений движения, поворотов, выездов и съездов.

    - Обеспечить организацию безопасной посадки пассажиров в ТС соответствующей категории, размещение и крепление сопутствующего багажа (при наличии), с учетом требований к его безопасной перевозке в транспортном средстве. Произвести оценку свободности выходов из ТС, проходов. Учесть расстоянии от открываемых дверей ТС, во избежание получения травм открываемыми дверьми, либо вследствие возможного выпадения багажа (при наличии).

      - Посадку и высадку пассажиров производить на посадочных площадках (иных местах посадки/высадки согласно путевому листу), со стороны тротуара и только после полной остановки ТС, во исключение внезапного выхода пассажира на проезжую часть.

      - Во время посадки и высадки пассажиров ТС должно быть заторможено стояночным тормозом.

    - Все лица, находящиеся в ТС, оборудованном ремнями безопасности, во время движения должны быть пристегнуты ими и располагаться на местах для сидения в положении сидя.

      - Количество пассажиров ТС для перевозки не должно превышать числа посадочных мест.

    - Начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

    - Перед началом движения с места остановки или при выезде из «гаража» водитель автомобиля должен убедиться в отсутствии людей, ТС иных помех, подать предупредительный сигнал и после этого трогаться с места.

    - При управлении ТС водитель автомобиля обязан соблюдать ПДД, следить за штатностью работы ТС и приборов, контролировать изменение обстановки, соблюдать скоростной режим.

    - Движение ТС должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, а при остановке исключать резкое торможение (за исключением случаев экстренной остановки и предотвращения ЧС).

    - Скорость движения ТС выбирается в соответствии с требованиями ПДД, с учетом характера перевозки.

      - Скорость движения ТС по территории учреждения не должна превышать 20 км/ч, в помещениях «гаража» – 5 км/ч.

  - При движении с места задним ходом при плохой обзорности или видимости, водитель автомобиля должен воспользоваться помощью другого лица.

  - Во время работы водитель автомобиля обязан:

- соблюдать Правила Дорожного Движения;

- добросовестно выполнять свои трудовые функции и знать должностные обязанности;

- быть внимательным, не отвлекаться от управления ТС (в т.ч. на посторонние дела и разговор), не отвлекать других от работы;

- обеспечить эксплуатацию, осуществление перевозок, работу ТС на линии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортного средства;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, соблюдать требования санитарии и правила личной гигиены;

- эксплуатировать ТС, специализированную технику и самоходные машин по прямому назначению;

- обеспечивать: безопасную посадку и высадку пассажиров с учетом категории ТС; безопасную перевозку; контроль размещения и крепления багажа в ТС;

- осуществлять контроль за обстановкой в салоне ТС, следить за дисциплиной и действиями пассажиров, в случае необходимости - давать указания;

- иметь опрятный вид, быть вежливым и внимательным к пассажирам;

- следовать только по маршруту, указанному в путевом листе, согласно графика движения;

- соблюдать установленные нормы грузоподъемности ТС;

- использовать в работе установленное на транспортном средстве оборудование и приборы по назначению в соответствии с требования нормативных документов;

- выполнять действия с тахографом, с учетом особенностей перевозки, следить за его сигналами;

- соблюдать скоростной режим;

- уметь управлять ТС в различных условиях дорожного движения;

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дорожного движения;

- исключать маневры, которые способны привести к аварийной ситуации, предпринимать меры, направленные на предотвращение рисков ДТП;

- использовать зеркала заднего вида при движении и маневрировании;

- при совершении маневров выбирать принцип последовательности;

- выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих пешеходов и в отсутствии помех для других ТС;

- перед подачей автомобиля назад убедиться в отсутствии людей и препятствий для движения;

- прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению;

- постоянно осуществлять контроль за изменением обстановки;

- следить за штатностью работы ТС, приборной панелью, обращать внимание на контрольно-измерительные приборы и индикаторы состояния автомобиля, реагировать на появление посторонних шумов и звуков, свидетельствующих об отклонении от нормы состояния ТС;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- проявлять бдительность, осторожность, применять безопасные приемы выполнения работ;

- соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - В случае необходимости остановки или стоянки, перед выходом из ТС, выключить двигатель, включить стояночный тормоз, вынуть ключ из замка зажигания, а после выхода из кабины запереть двери ТС. При остановке ТС должна быть исключена возможность его самопроизвольного движения.

    - Прежде чем выйти из ТС - убедиться в отсутствии иных движущихся транспортных средств в попутном и (или) встречном направлениях.

    - При эксплуатации ТС в неблагоприятных атмосферных условиях водитель автомобиля обязан:

- во время тумана, сильного снегопада или дождя сбавить скорость и исключить опасные маневры, в т.ч. обгон ТС, движущиеся в попутном направлении;

- избегать быстрых поворотов рулевого колеса;

- трогаться с места на обледеневшей дороге на одной из низших передач;

- при спуске с уклона, торможение выполнять двигателем и притормаживать рабочим тормозом;

- при остановке или стоянке ТС в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни, выставить знак.

  - Водителю автомобиля запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- приступать к работе, управлять ТС в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, игнорировать сигналы тахографа;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, передавать управление ТС посторонним лицам, поручать свою работу кому - либо, привлекать к выполнению трудовых функций лиц, не имеющих на то полномочий;

- отклоняться от заданного маршрута и графика движения;

- отвлекаться от управления ТС;

- движение ТС при нахождении пассажиров на подножках, бамперах, а также с незакрытой дверью;

- курить, принимать пищу, вести разговоры во время управления ТС; курение или использование открытого огня в кабине и (или) салоне ТС;

- пользоваться мобильным телефоном без специальной гарнитуры;

- длительные стоянки ТС с работающим двигателем (во избежание отравления угарным газом);

- отдыхать или спать в ТС с работающим двигателем;

- допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сиденьями ТС;

- сажать в ТС посторонних лиц, сотрудников учреждения, не имеющих отношения к перевозке, подсаживать иных пассажиров по пути следования;

- использовать ТС в личных, коммерческих или иных целях, не предусмотренных путевыми документами;

- оставлять ТС или покидать свое место, если в салоне ТС находятся пассажиры;

- покидать свое место или оставлять ТС, если не приняты меры, исключающие самопроизвольное движение ТС;

- перевозка любого груза, багажа или инвентаря (кроме ручной клади и личных вещей пассажиров) в салоне ТС;

- перевозка запрещенных к перевозке предметов и веществ (баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, пиротехнических изделий, взрывоопасных веществ и т.п.);

- отправляться в рейс, если техническое состояние ТС и (или) дополнительного оборудования не соответствуют требованиям ПДД и технической/эксплуатационной документации;

- эксплуатировать неисправное ТС, а также ТС с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация ТС с учетом требований ПДД;

- опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба;

- пользоваться прямой передачей во время длительного спуска;

- выполнять буксировку ТС с целью пуска двигателя;

- допускать нахождение пассажиров в буксируемом ТС;

- подогревать двигатель открытым пламенем, а также при определении и устранении неисправностей механизмов;

- двигаться на крутом спуске с выключенным сцеплением или передачей;

- самостоятельно пытаться починить ТС, привлекать к ремонту посторонних лиц;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы, вносить изменения в конструктивные особенности ТС, агрегатов, специальных устройств и приборов, средств труда, инвентаря, приспособлений;

- прикасаться к горячим частям двигателя, оборудования, движущимся частям;

- спускаться в «осмотровую канаву»;

- работать при недостаточной видимости, освещении;

- находиться под ТС;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электропомещения, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- брать инструмент, комплектующие в рот;

- всасывать бензин и иные жидкости ртом через шланг;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки. Садиться, облокачиваться на случайные предметы и ограждения, оборудование.

  - Сбор мусора производится в установленные места утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

    - С целью локализации, сбора пролитых технических жидкостей и предотвращения распространения пятна, место разлива необходимо посыпать песком.

  - Поскольку трудовая функция водителя автомобиля не исключает выполнение работ с нахождением на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет.

  - Во время работы на линии водителю автомобиля разрешается устранять незначительные неисправности, не требующие разборки механизмов. В остальных случаях для проведения замены технических жидкостей, комплектующих, ремонтных работ, ТС должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую.

  - Санитарное содержание (мойка), техническое обслуживание и ремонт ТС, замена технических жидкостей, обслуживание аккумуляторной батареи - осуществляется специализированной организацией по договору.

  - При подаче ТС для осмотра на «осмотровую канаву» водитель автомобиля должен:

- сопоставлять размеры «осмотровой канавы» с учетом размеров колеи ТС и ее расположение;

- соблюдать скоростной режим при заезде на «осмотровую канаву», съезде с нее;

- избегать резких движений, во исключение потери контроля над ТС;

- руководствоваться сигналами, подаваемыми механиком;

- использовать зеркала или иные ориентиры для контроля расположения колёс относительно края канавы;

- заезд на «осмотровую канаву» осуществлять аккуратно, с соблюдением техники выполнения манёвра: 1) подъехав к «осмотровой канаве», направить автомобиль так, чтобы передние колёса располагались строго напротив края ямы; 2) плавно начать движение, осуществить заезд, контролируя положение ТС; 3) достигнув нужного положения ТС, остановить автомобиль, затянуть ручной тормоз, заглушить двигатель; 4) принять все возможные меры, исключающие движение ТС.

- при совершении любых маневров, осуществлять постоянный контроль за положением ТС, во избежание столкновения с краями ямы;

- соблюдать требования, направленные на обеспечение безопасности как самого ТС, так и персонала, предпринимать все возможные действия для предотвращения аварий.

  - При эксплуатации домкрата:

- эксплуатацию производить по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, применяя его только для тех работ, для которых он предназначен, при создании безопасных условий для выполнения работ;

- произвести установку домкрата под ТС согласно инструкции, на данный вид ТС;

- при вывешивании ТС на грунтовой поверхности предварительно произвести выравнивание места установки домкрата, положив прочную подкладку достаточных размеров, затем установив на неё домкрат;

- с соблюдение требований охраны труда, производить вращение ручки домкрата до совмещения седла домкрата с местом установки домкрата в ТС;

- действия производить без излишних усилий и рывков;

- в ходе выполнения работ, следить за устойчивостью ТС и эффективностью работы домкрата;

- произвести подъем ТС до отрыва колес от поверхности (земли), посредством поступательного вращения ручки домкрата;

- после подъема ТС на требуемый уровень, соблюдая требования охраны труда, установить поддерживающие стойки;

- по окончании работ произвести опускание ТС, путем вращения ручки домкрата;

- произвести снятие домкрата. Освобождение домкрата из-под поднятого ТС и его перестановку производить после надежного закрепления груза в поднятом положении, укладки его на устойчивые опоры или по окончании работ.

    - При работе с домкратом запрещается:

- устанавливать домкрат на случайные предметы;

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- вносить изменения в конструктивные особенности домкрата;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры;

- использовать в качестве подставки под вывешенное ТС случайные предметы, части тела;

- запускать двигатель на поднятом домкрате ТС;

- делать попытки передвинуть домкрат под нагрузкой;

- находиться под ТС, вывешенном на домкрате.

  - При замене, подкачке колеса (покрышки):

- снятие, замену и установку колес производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и соблюдением всех мер безопасности к предстоящей работе. В экстренных случаях - при создании безопасных условий для выполнения работ;

- все работы (монтаж и демонтаж) шин производить с применением исправного инструмента (приспособлений), с соблюдением общепринятых технологий выполнения работ;

- работы выполнять при: отсутствии людей в салоне, кабине; остановленном ТС; заглушенном двигателе; принятии всех мер от несанкционированного доступа  к ТС (двери закрыты); заторможенном при помощи стояночного тормоза ТС; вывешенном с помощью подъемного механизма и устойчивом, надежном положении ТС, с исключением рисков самопроизвольного движения ТС; наличии установленных под не поднимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков), для обеспечения неподвижности ТС и специальной подставки (козелок) -  под вывешенной частью ТС;

- при вывешивании ТС с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него козелок (подставку), опустить на него кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо;

- заняв устойчивое положение, соблюдая требования охраны труда при эксплуатации слесарных инструментов, произвести ослабление с постепенным откручиванием болтов крепления колеса, осуществив его безопасное снятие. Подбор инструмента осуществлять в соответствии с размером гайки. Во избежание травматизма и предотвращении соскальзывания при отворачивании, ключ накладывать на грани гайки надежно, вплотную;

- действия производить без излишних усилий и рывков;

- соблюдая осторожность, произвести обеспыливание, очистку от грязи ветошью места крепления колеса на ТС;

- проявляя внимательность, произвести установку новой покрышки, закрепление и затягивание болтов крепления колеса;

- при накачивании шин (в экстренной ситуации, в дорожных условиях), подкачивании снятых с автомобиля шин - пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом вниз;

- проявляя осторожность, надежно зафиксировать шланг компрессора на вентиле, обеспечив герметичность соединения и избежание утечек воздуха;

- при эксплуатации компрессора – соблюдать требования инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, осуществлять контроль за его работой;

- накачивание шины производить с учетом нормы, установленной заводом-изготовителем для конкретной модели ТС. Следить за показанием манометра;

- после подкачки, проверить герметичность вентиля, убедившись в том, что давление стабильно. Плотно закрутить колпачки на ниппелях, с целью защиты клапана от грязи и коррозии. С соблюдением требований охраны труда и защиты рук, аккуратно произвести отсоединение компрессора от клапана и из источника питания.

    - При замене, подкачке колеса (покрышки) запрещается:

- снятие одно из сдвоенных колес с ТС без применения домкрата путем наезда второго сдвоенного колеса на предмет, который выступает;

- производить съем шин ударом молотка, пинком ноги;

- находиться под ТС;

- наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами, отворачивать гайки рывком;

- перемещать колёса вручную путём перекатывания;

- накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха.

  - При эксплуатации ручного инструмента и приспособлений - руководствоваться инструкцией по охране труда по их безопасной эксплуатации. Слесарный инструмент эксплуатировать по прямому назначению, с учетом требований инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Для хранения и транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

    - Запрещена эксплуатация неисправного инструмента, а также использование его не по назначению. Оставление без присмотра (в т.ч. на путях движения), расположение с риском падения/самопроизвольного скатывания.

  - При осуществлении работ по заправке ТС топливом водитель автомобиля должен:

- соблюдать требований правил посещения данной территории (АЗС), пожарной безопасности и требования пользования оборудованием для осуществления заправки ТС ГСМ;

- высадить пассажиров перед заправкой ТС;

- движение по территории АЗС осуществлять с соблюдением скоростного режима, по разрешенным направлениям и путям передвижения;

- соблюдать дистанцию между ТС;

- при осуществлении заправки ТС ГСМ: соблюдать требования охраны труда; предпринять меры, исключающие несанкционированный доступ к ТС и его управлению; осуществлять заправку ТС только в установленных местах заправки топливом (на официальных АЗС); осуществлять заправку только при помощи исправного оборудования АЗС; заправку производить при условии, что приняты все меры по исключению возникновения ЧС и случаев травматизма;

- определиться с видом ГСМ, с учетом типа ТС и сезона;

- подъехать к заправочной колонке со стороны расположения горловины топливного бака;

- выключить двигатель (перекрыть подачу топлива) и затормозить стояночный тормоз, убедиться, что приняты все меры по исключению самопроизвольного движения ТС;

- визуально убедившись, что оборудование АЗС исправно, шланг подачи ГСМ целый - осуществить заправку только при помощи шланга от заправочной колонки;

- заправочный пистолет следует брать с применением СИЗ для рук, исключая - попадание топлива на открытые участки тела, одежду и случаи отморожения (низкая температура воздуха);

- при заправке ТС - находиться с наветренной стороны, тем самым минимизируя риски вдыхания паров ГСМ, вероятность попадания брызг ГСМ;

- исключать разлив топлива. Облитые топливом части автомобиля следует немедленно протереть насухо, а пролитое на землю топливо засыпать песком. Загрязненные СИЗ должны быть сняты и заменены;

- с соблюдение требований охраны труда произвести заправку ТС топливом, до положенной отметки, исключая перелив ГСМ;

- перед отъездом от заправочной колонки водитель автомобиля должен убедиться, что заправочный шланг отсоединен от ТС, а горловина топливного бака надежно закрыта.

    - Во время заправки ТС и нахождении на АЗС запрещается курить, пользоваться открытым огнем.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - С целью повышения безопасности при эксплуатации ТС, специализированной техники, самоходных машин, оперативности и своевременности проведения различных видов работ по обслуживанию ТС, водитель автомобиля, обязан информировать механика, специалиста по БДД: о любых изменениях, нарушениях в штатности работы транспортных средств, их агрегатов и систем; неисправностях инструмента, приспособлений, средств труда.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Во время работы на линии и эксплуатации ТС могут произойти следующие аварийные ситуации: техническая неисправность ТС, отказ работы систем и агрегатов; ДТП; утечки технических жидкостей; возгорание и т.д;

  - В случае аварийной ситуации, возникшей в пути следования, водитель автомобиля должен действовать в соответствии с требованиями ПДД.

    - Водитель автомобиля, причастный к ДТП, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим ТС), должен: остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию; выставить знак аварийной остановки; вызвать сотрудников ГИБДД, сообщив точный адрес места ДТП; при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи и по возможности, оказать первую помощь. Поставить в известность механика, специалиста по БДД.

    - При возникновении возгорания ТС водитель автомобиля должен остановить ТС, заглушить двигатель и включить аварийную сигнализацию, организовать высадку пассажиров, немедленно сообщить о пожаре механику, специалисту по БДД и в пожарную службу, указав точное место его возникновения. До прибытия пожарной охраны, по возможности, принимать посильные меры по спасению людей, багажа, имущества и тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям). При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

    - При появлении очага задымления/возгорания в помещении «гаража» (иных помещениях) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- спасение имущества (транспортных средств);

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - При обнаруженных неисправностей ТС (прицепа), приспособлений, выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе на линии, эксплуатации ТС – работу на линии приостановить, заглушить двигатель, принять меры от несанкционированного доступа. Поставить в известность специалиста по БДД, механика, и действовать в соответствии с полученными указаниями. Принять посильные меры по организации доставки ТС к ближайшему пункту ремонта.

    - В случае задержки, по любым причинам, выхода ТС на линию, произвести уведомление механика, специалиста по БДД (иного лица, ответственного лица за организацию перевозки пассажиров).

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации пассажиров; покинуть опасную зону и сообщить об опасности механику, специалисту по БДД. Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - В случае травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить механика, специалиста по БДД, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае механику, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае отравления, интоксикация парами бензина, проникновения токсинов через кожу и слизистые во время случайного контакта (а также при случайном попадании горючего в ЖКТ) – обратиться за квалифицированной медицинской помощью, поставить в известность прямого руководителя.

  - Если во время управления ТС, самочувствие водителя автомобиля ухудшилось, важно принять все возможные меры во избежание аварийной ситуации:

- незамедлительно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию. Плавно перестроиться к обочине или в карман для безопасной остановки;

- после остановки заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и по возможности, выставить знак аварийной остановки;

- исключить последующее движение при появлении опасных симптомов — боли в груди, головокружения, сильной слабости, онемения, тошноты;

- оцените своё состояние: проверить - нет ли нарушения речи, резкой боли, сильной одышки. При малейших подозрениях на инфаркт, инсульт или потерю сознания немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, чётко назвав место стоянки, при невозможности самому – прибегнуть к помощи иных лиц. Водителю автомобиля запрещено приступать к управлению (управлять) ТС, если он чувствуете себя плохо. Управление автомобилем в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения и жизни людей.

  - В случае отсутствия термоленты в принтере тахографа (или ее окончании), соблюдая требования охраны труда и придерживаясь инструкции завода – изготовителя, аккуратно открыть крышку принтера и произвести ее замену. Дождаться остывания термоголовки принтера, поместить новый бумажный рулон в отсек. Помнить, что термоголовка принтера может сильно нагреваться в ходе рабочего процесса.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, инструмента, работы прекратить, известить об этом механика. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, пассажиров или третьих лиц) произошедшей на объекте или при работе на линии, необходимо докладывать механику, специалисту по БДД для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить работы на линии, окончить движение по маршруту.

    - После возвращения из рейса водитель автомобиля обязан:

- известить механика, специалиста по БДД о своем прибытии;

- с соблюдением требований охраны и ПДД прибыть в «гараж» (к месту стоянки ТС). Соблюдая требования скоростного режима, двигаясь по разрешенным путям перемещения по территории и помещению «гаража» - ТС, прицеп (в случае эксплуатации), специализированную технику, самоходную машину поставить на хранение в установленное место, с учетом схемы разметки, требований к размещению, требований по эксплуатации завода – изготовителя;

- заглушить двигатель ТС, затормозить его стояночным тормозом, выключить свет фар, отключить иные потребители. Убедиться, что нет вероятности возникновения возгорания, короткого замыкания, самопроизвольного движения ТС;

- соблюдая требования инструкции завода – изготовителя, ввести в тахограф информацию о завершении периода управления, извлечь карту водителя;

- убедиться в отсутствии подтеканий технических жидкостей и что горловины топливного бака ТС, специализированной техники, самоходных машин закрыты крышкой;

- проверить внешним осмотром состояние ТС (прицепа), осмотреть салон на наличие посторонних предметов, оставленных вещей, мусора, загрязнений;

- привести в порядок рабочее место;

- закрыть кабину на ключ;

- при помощи визуального осмотра убедиться, что при постановке ТС (прицепа) на хранение все меры приняты, требования соблюдены. В месте производства работ, не оставлен инструмент, приспособления, пути следования свободны;

- собрать мусор, убрать в специально отведенные место сбора.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения «гаража», выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сдать механику путевой лист, иные сопутствующие документы, сделав необходимые отметки.

  - Сообщить механику, специалисту по БДД: о ситуациях, имеющих место, инцидентах, ДТП; обо всех имевших место неполадках ТС (прицепа) и принятых мерах по их устранению; об общем состоянии ТС (прицепа); о состоянии иных средств труда. В случае необходимости, информировать механика и (или) составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению, иных потребностей.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |