Приказ №83-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 83 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВРАЧА

(плавательный бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на медицинский персонал, 
обеспечивающий принятие мер к сохранению жизни и здоровья, проведение первичного осмотра и предварительную оценку состояния (с целью принятия решения о допуске) посетителей объекта, участников спортивных, массовых мероприятий, соревнований различной спортивной направленности (имеющегося заключения о состоянии здоровья, выданного специалистом лицензированной медицинской организации, имеющей право на осуществление данного вида деятельности) до посещения объекта, использующих в работе медицинскую мебель, приборы и изделия медицинского назначения.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для врача, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: проведении первичного осмотра и вынесении предварительной оценки о состоянии посетителя объекта, участника спортивных, массовых мероприятий, соревнований различной спортивной направленности; применении в работе медицинских приборов и использовании изделий медицинского назначения; эксплуатации медицинской мебели; требования эксплуатации ПК, офисной техники и канцелярских принадлежностей, а также требования в аварийных ситуациях и экстренных случаях.

  - К самостоятельной работе в качестве врача допускаются лица имеющие профессиональное, профильное медицинское образование (по специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело», «Неотложная помощь», свидетельство об аккредитации специалиста, с обязательным прохождением в установленном порядке (не реже 1 раза в 5 лет) повышения квалификации по виду деятельности с подтверждением сертификата), представление об охране жизни и здоровья граждан, навыки, знания спортивной медицины, необходимую теоретическую и практическую подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомление со спецификой, структурой объекта;

- ознакомленные с требованиями нормативных документов по допуску посетителей к посещению объекта, организации работы в области спорта и допуска участников к посещению спортивных мероприятий (с учетом имеющегося заключения о состоянии здоровья, выданного специалистом лицензированной медицинской организации, имеющей право на осуществление данного вида деятельности);

- ознакомленные с требованиями при присутствии на спортивных, спортивно - массовых мероприятиях (в т.ч. при принятии норм ГТО) и регламентом их проведения;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе специальных устройств – медицинских приборов и аппаратов (в т.ч. электронного термометра, тонометра и т. д.);

- владеющие навыками эксплуатации медицинской мебели, технических средств для размещения и перемещения пострадавших (в т.ч. кушетка, носилки и т. д.);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе бытового рециркулятора (ультрафиолетового);

- знающие назначение, область применения, требования и правила при использовании, хранении изделий медицинского назначения;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе ПК, офисной оргтехники;

- ознакомление с инструкцией по безопасному использованию мелкоофисного оборудования и канцелярских принадлежностей;

- знающие требования по заполнению, ведению и хранению документации, установленных форм, связанной со спецификой работы врача;

- имеющий представление о деловом этикете и медицинской этике;

- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте врач проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах, сотрудник проходит целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Врач является лицом, обязанным оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также работником, к компетенциям которого нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим, поэтому, проходит специальное обучение и проверку знаний в специализированном учебном центре, по соответствующим программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года).

    - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, врач проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

    - Повышение квалификации по виду деятельности с подтверждением сертификата - в порядке, установленном законодательством РФ – 1 раз в 5 лет.

  - В процессе выполнения работ на врача могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- инфицирование различными возбудителями;

- воздействие различных веществ, входящих в состав изделий медицинского назначения, перевязочного материала при контакте с кожей, воздействии на слизистые оболочки;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей медицинской мебели, оборудования и приборов;

- вероятность получения травмы (случайное попадание спортивного инвентаря при присутствии на спортивном мероприятии/соревновании);

- вероятность проявления агрессии, опасность нанесения физических травм со стороны третьих лиц;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- психоэмоциональное напряжение, переутомление;

- значение напряжения в электрической цепи;

- вынужденная рабочая поза;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- напряжение зрительного анализатора, прямая и отраженная блёскость, контрастность;

- статическое электричество;

- УФ – излучение;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов;

- неисправная медицинская мебель, оборудование, приборы, ПК или неправильная их эксплуатация;

- неисправное устройство для обеззараживания воздуха, поддержания санитарного состояния и микроклимата медицинского кабинета;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ на объекте.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Для осуществления трудовых функций, сотруднику предоставляется доступ к рабочему месту, соответствующему условиям труда - «медицинский кабинет». Также работник обеспечивается, необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами, труда: исправной, готовой к эксплуатации медицинской мебелью, оборудованием; сумкой (ящиком – переноской), для транспортировки изделий медицинского назначения и перевязочного материала; техническими устройствами – медицинскими приборами (в т.ч. электронный термометр, тонометр); изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами - необходимыми для оказания первичной медико-санитарной помощи; расходным материалом - перчатками медицинскими (одноразовыми), масками одноразовыми (предоставляются в неограниченном количестве, по потребности/расходованию); офисной оргтехникой – персональный компьютер (далее по тексту – ПК); установленным стационарно, с соблюдением требований пожарной- и электробезопасности бытовым рециркулятором (для санации и обеззараживания воздушной среды).

  - Сотрудник обязан эксплуатировать медицинскую мебель, оборудование, технические устройства – медицинские приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения, ПК, офисную оргтехнику, рециркулятор - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя. Соблюдать требования охраны труда при эксплуатации и хранении канцелярских принадлежностей.

  - Врач должен знать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и общую последовательность действий на месте происшествия, до прибытия квалифицированной медицинской помощи; алгоритм оказания первой помощи; порядок вызова бригад скорой медицинской помощи; виды, назначение, область применения изделий медицинского назначения, технику наложения перевязочного материала.

  - При выполнении трудовых функций и общении - соблюдать общепринятые нормы поведения, медицинскую этику, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Врач должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии (в т.ч. требования к гигиене рук медицинского персонала – обработка рук);

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

    - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Врач должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: присутствием на спортивных мероприятиях, с целью обеспечения мер к сохранению жизни и здоровья участников; контактом с человеком при проведении первичного осмотра и предварительной оценки состояния посетителей объекта и участников спортивных мероприятий; эксплуатацией медицинской мебели и оборудования; использованием в работе медицинских приборов; обращением с изделиями медицинского назначения и перевязочным материалом; эксплуатацией «сумки врача»; эксплуатацией рециркулятора (ультрафиолетового), ПК, офисной оргтехники, использовании канцелярских принадлежностей.

  - Врач обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования инструкций по эксплуатации завода – изготовителя и порядок подготовки к работе медицинских приборов (в т.ч. электронный термометр, тонометр); соблюдать требования использования (применения), замены СИЗ и требования санитарии при обработке (подготовке) рук; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; меры личной безопасности при присутствии на спортивных, массовых мероприятиях; порядок безопасной организации рабочего места, при присутствии на спортивных мероприятиях, с учетом мер личной безопасности и требований санитарии; требования к хранению изделий медицинского назначения, перевязочного материала; комплектность «сумки (ящика) врача» и требования по ее содержанию; требования к комплектации аптечек на объекте; правила оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с характером полученных травм участниками спортивных мероприятий, посетителей объекта и порядок действия при вызове скорой медицинской помощи; знать и определять состояния при которых осуществляется вызов бригады скорой медицинской помощи; безопасные приемы при выполнении работ, мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и травматизма; противопоказания к занятиям физкультурой и спортом; показатели физического и функционального состояния организма в норме, при патологии и при физических нагрузках, уметь производить его оценку; требования санитарно-гигиенических норм; методы наложения повязок, применения перевязочного материала; владеть теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности; применять современные методы работ; способы взаимодействия с другими врачами-специалистами, различными службами, учреждениями, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; требования по окончании рабочего дня и закрытии медицинского кабинета»; общепринятые нормы поведения, медицинскую этику; требования по эксплуатации ПК, офисной- и оргтехники;  требования охраны труда при эксплуатации и хранении канцелярских принадлежностей; требования и режимы эксплуатации рециркулятора.

  - Врач немедленно извещает начальника структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом произошедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; о замеченных нарушениях требований охраны труда на своем рабочем месте; о выходе из строя медицинской сумки, неисправностях специальных устройств и приборов (в т.ч. электронного термометра, тонометра), медицинской мебели, оснащения, ПК, офисной- и оргтехники; об истечении сроков годности или потребности в пополнении изделиями медицинского назначения.

  - За невыполнение требований данной инструкции врач несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Произвести подготовку рабочего места к безопасному выполнению работ в помещении «медицинского кабинета»:

- убедиться в достаточности освещения рабочего места;

- произвести визуальную оценку состояния электроточек, отсутствия свободно лежащих проводов;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям, отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние помещения. Убедиться в наличие противопожарных средств;

- оценить состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- убедиться в устойчивости стола, стула, исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии), отрегулировать кресло (стул) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться в устойчивости мебели (шкафов для хранения документов), в рациональном расположении папок с документацией (иных документов) с исключением самопроизвольного падения;

- убедиться в устойчивости, исправности и готовности к эксплуатации медицинской мебели, оборудования (кушетка);

- убедиться в отсутствии несанкционированного доступа в кабинет, проверить закрытие на замок шкафов (для хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала);

- оценить санитарное состояние помещения/кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание;

- убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 21-23 Со

- убедиться в достаточной освещенности рабочего пространства;

- с помощью визуального осмотра проверить правильность подключения ПК, офисной техники к электроточке, убедиться в наличии защитного заземления, целостности изоляции шнура питания, штепсельных вилок, отсутствии свободно лежащих проводов;

- при помощи визуального осмотра убедиться в исправности ПК, офисной техники, - оценив их целостности и готовности к работе;

- оценить удобство расположения офисной техники, угол наклона экрана, положение клавиатуры, отсутствие встречного светового потока и отражений на экране;

- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;

- убедиться в отсутствии сменных носителей в разъемах процессора ПК;

- произвести осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций;

- оценить визуальную исправность и штатность функционирования рециркулятора.

  - Оценить исправность, готовность к эксплуатации оборудования (в т.ч. кушетка, носилки и т.д.):

- произвести визуальный осмотр кушетки (оборудование, специализированная группа изделий для размещения человека, проведения осмотра) в целом, осмотреть каркас и ложе. Проверить целостность покрытия, надежность креплений, резьбовых соединений, устойчивость, исправность кушетки в целом. Произвести регулировку высоты, наклона спинки (30-45о), подголовника. С Соблюдением требований безопасности, произвести дезинфекцию средствами (согласно инструкции по эксплуатации и уходу завода - производителя) для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина). Убедиться, что приняты все возможные меры от опрокидывания, самопроизвольного складывания оборудования;

- произвести: визуальный осмотр медицинских носилок оценив в целом рабочее состояние (вспомогательное оборудование, техническое средство, предназначенное для размещения (транспортировки) людей, с целью оказания плановой и экстренной медицинской помощи); оценить внешний вид и комплектацию (отсутствие механических повреждений, загрязнений, нарушений структуры материалов); проверить состояние ремней и ручек для переноски (отсутствие порезов/износа, особенно в области вокруг пряжек); оценить состояние ремня для фиксации головы (отсутствие износа, порезов, истрепанности); произвести оценку состояния застежек – липучек (надежность закрепления, чистота); осуществить подготовку - придание определённой формы в зависимости от характера и степени серьёзности травмы

  - Произвести оценку готовности технических устройств – медицинских приборов (в т.ч. электронный термометр, тонометр):

- подготовить к эксплуатации и проверить исправность/штатность работы технического устройства – термометра (устройство, используемое для измерения температуры тела человека): а) Удостовериться, что прибор не имеет внешних повреждений; б) В отсеке для питания имеются съемные источники питания – батарейки, с достаточным сроком годности не имеющие признаков видимых повреждений; в) Путем нажатия кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», визуализации отображения сегментов на дисплее убедится в работоспособности устройства;

- подготовить к эксплуатации и проверить исправность/штатность работы технического устройства – тонометра (устройство, используемое для измерения артериального давления): а) Удостовериться, что прибор не имеет внешних повреждений; б) Изоляция шнура питания и штепсельная вилка – целые. в) В отсеке для питания находятся съемные источники питания – батарейки, с достаточным сроком годности, не имеющие видимых повреждений; г) Комплектующие (манжета и соединительный кабель) не имеют повреждений; д) Путем нажатия кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», визуализации отображения сегментов на дисплее, тактильному ощущению при производстве наполнения воздухом манжеты устройства - убедится в его работоспособности;

- убедиться в наличия запасных источников питания совместимой модификации (батареек).

  - Подготовить «сумку врача» (ящик - переноска). Убедиться в ее целостности, надежности крепления ручки – переноски, функционировании замков, произвести оценку санитарного состояния, оценить готовность к эксплуатации. Оценить равномерность распределения изделий медицинского назначения по пространственным отсекам по пространственным отсекам внутренней системы разделения сумки (ящика), надежность крепления изделий фиксаторами, предотвращающими их смещение (рассыпание). Убедиться в полноте комплектации всем необходимым.

    - В случае эксплуатации «ящика – переноски», дополнительно убедиться, в том, что: корпус - целый, функциональная составляющая креплений и подвижных элементов сохранена; ручка - гладкая, без зазубрин и шероховатостей; Произвести оценку работоспособности фиксирующих приспособлений - защёлка чёткая, без люфта.

    - Убедиться в полной комплектации аптечки: в соответствии срока годности, целостности упаковок изделий медицинского назначения, перевязочного материала и достаточности их количества.

    - Оценить наличие достаточного запаса одноразовых масок и перчаток.

  - При включении ПК необходимо соблюдать следующую последовательность:

- включить блок бесперебойного питания;

- включить монитор, нажав на кнопку «Power»;

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др. - если они требуются в процессе работы);

- включить системный блок путем нажатия на кнопку «Power»;

- дождаться загрузки операционной системы, открыть необходимые задачи.

  - Произвести комплексный осмотр рабочего места. Разместить все необходимое на рабочем месте с учетом удобства использования, исключая вероятность случайного падения, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций. Приготовиться к проведению осмотра участников мероприятия, с целью осуществления допуска.

    - Оценить безопасный периметр зоны производства работ, недоступность (исключение несанкционированного доступа) для посторонних к средствам труда, изделиям медицинского назначения.

    - Ознакомиться с записями сделанными предыдущим работником, прояснить обстановку путем личного опроса, подготовить необходимую документацию.

  - В случае проведения спортивного/спортивно – массового мероприятия, согласовать с лицом ответственным за проведение/организацию (заместитель директора по СМР, начальник структурного подразделения, начальник ЦТ ГТО иное ответственное лицо) свое присутствие в указанный день/период и время.

    - Произвести комплексный осмотр рабочего места, разместить все необходимое с исключением падения, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций. Приготовиться к проведению осмотра посетителей объекта/осуществлению допуска участников к мероприятию.

    - Доложить врачу, непосредственному руководителю о всех выявленных замечаниях.

  - Перед непосредственным выполнением трудовых функций - произвести подготовку рук.

    - При помощи визуального осмотра, убедится в исправности вентилей водопроводного крана и возможности безопасной его эксплуатации.

    - Вентили водопроводного крана открывать плавно, без рывков и излишних усилий. Запрещено применять для этих: целей молотки, гаечные ключи, иные дополнительные приспособления/рычаги. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ сантехнического прибора.

    - При открытии вентилей соблюдать следующую последовательность: сначала открыть вентиль холодной воды, затем постепенно производить добавление горячей. Температура воды должна быть комфортной и безопасной (30–45°C), исключать риски создания опасности ожогов, ошпаривания.

    - Тщательно вымыть руки при помощи щетки и мыла, обработать антисептическим средством, надеть одноразовые перчатки. Надеть одноразовую маску.

    - Подготовиться к началу рабочего дня.

  - Врачу запрещено заходить в запретные зоны, и(или) выполнять любые работы в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ (за исключением случаев оказания первой помощи, выполнения непосредственных трудовых обязанностей), к таким работам относятся:

- электроустановки, энергоустановки объекта (помещения электрощитовых, места распределительных щитков, тепловой узел и т.д.);

- технические этажи и помещения объекта с технологическим оборудованием;

- зона производства работ подрядных организаций;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков;

- находиться непосредственно в «зоне игрового поля» при проведении спортивных мероприятий.

  - Врачу запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать оснащение «медицинского кабинета», технические устройства, приборы и изделия медицинского назначения, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

    - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы, в рамках должностных обязанностей, в пределах участка работ.

  - При выполнении трудовых функций, применять безопасные методы и приемы выполнения работ, с учетом вида выполняемых работ, проявлять тактичность, терпимость, соблюдать нормы медицинской этики и делового общения. Осуществлять контроль за работой медицинских сестер.

  - Принимать меры по сохранению жизни и здоровья приобретателей услуг, при необходимости – осуществлять вызов скорой специализированной, медицинской помощи. Квалифицированная медицинская и неотложная помощь может оказываться квалифицированными работниками медицинских организаций на месте проведения мероприятия, при транспортировке в медицинское учреждение, так и в самом медицинском учреждении.

  - Для транспортировки изделий медицинского назначения и специальных устройств, если это требуется по условиям работы - пользоваться «сумкой врача» или «ящиком – переноской».

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части содержимого (например, ножницы) были зачехлены, а содержимое сумки (ящика) - равномерно распределено по отсекам внутренней системы хранения и зафиксировано (во избежание рассыпания и поддержания порядка).

    - При транспортировке, «ящик – переноску» держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

    - «Сумку врача» допустимо переносить как в руке, так и «через плечо». Следить за тем, чтобы ручка не была слишком длиной (оптимальное положение сумки на уровне середины бедра), а транспортировка не стесняла движения, а обеспечивала комфорт при движении и выполнении трудовых функций.

  - Врач должен принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к персональным данным, сведеньям, содержащим информацию об участниках мероприятий, обеспечивая их хранение в недоступном для посторонних месте.

  - Во время работы изделия медицинского назначения, перевязочный материал (доступ к ним), «сумка врача» (ящик - переноска), специальные устройства/приборы, оснащение «медицинского кабинета, рабочее место, документы - должны находиться в поле обзора врача.

    - Отлучаясь с рабочего места, из кабинета - закрывать дверь на замок, принимая первоочередные меры от несанкционированного доступа в помещение. Запирать все имеющиеся шкафы, «сумку врача (ящик – переноску) убирать на место хранения, при необходимости - брать с собой.   Обеспечивать сохранность и недоступность ключа для посторонних лиц.

  - Сотрудник обязан эксплуатировать оснащение «медицинского кабинета», оборудование, технические устройства – приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода – изготовителя. Соблюдать требования по уходу и хранению.

  - В случае присутствия на мероприятии, различной спортивной направленности, врач должен:

- находиться на рабочем месте, которое определил прямой руководитель, ответственный за производство работ, согласованном предварительно с организатором спортивного мероприятия, исходя из требований безопасности и удобства расположения (с учетом спортивной направленности мероприятия);

- находиться на безопасном расстоянии от участников спортивного мероприятия (с целью исключения травмирования, случайного попадания спортивным инвентарем);

- иметь на рабочем месте все необходимое для качественного выполнения трудовых функций, связанных с должностными обязанностями врача;

- присутствовать на мероприятии в течении всего времени его проведения;

- с целью минимизации рисков, связанных с прямой трудовой функцией, находиться в СИЗ, перчатках, медицинской маске в течении всего периода мероприятия, вне зависимости от его направленности;

- с целью исключения несанкционированного доступа к средствам труда - непрерывно осуществлять контроль за зоной производства работ, а также контролировать изменение обстановки на месте проведения мероприятия.

  - Требования при: проведении первичного осмотра и оценке состояния (с целью принятия решения о допуске) посетителей объекта; осмотре участника и принятии решения о предоставлении допуска к спортивному мероприятию; оказании первичной медико-санитарной помощи:

- соблюдать медицинскую этику, психологию профессионального общения, придерживаться разрешенных методов сбора медицинской информации, проведения осмотра и контроля состояния здоровья посетителей объекта, участников спортивных мероприятий;

- при ознакомлении с заключением квалифицированного специалиста (врача медицинского учреждения) о состоянии здоровья посетителей объекта, участника (справка/разрешение о допуске к участию в спортивном мероприятии) проявлять внимательность, оценивать имеющиеся данные и заключение специалиста;

- при проведении первичного осмотра, выяснении субъективных (со слов посетителя) и объективных (определяемые самим врачом) особенностей состояния человека, учитывать вероятность риска проявления агрессии со стороны третьих лиц;

- при проведении осмотра соблюдать требования личной безопасности и последовательность осмотра: общее состояние; состояние сознания; осанка и походка; телосложение и конституция; выражение лица, осмотр головы и шеи; осмотр кожи и видимых слизистых оболочек; характер волос и ногтей; наличие отёков; состояние лимфоузлов; оценка состояния мышц, костей и суставов;

- осуществить принятие какого – либо решения («о допуске» или «не допуске» до посещения).

  - Требования при оказании первичной медико-санитарной помощи:

- произвести оценку состояния пострадавшего с учетом жизненных показателей, с соблюдением требований личной безопасности, правил санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, приняв все необходимые меры;

- провести оказание неотложной помощи (в соответствии с установленным порядком действий при данном состоянии), с последующим вызовом скорой медицинской помощи, и направлением его в ближайшее медицинское учреждение (при необходимости);

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и поддержание жизни и здоровья пострадавшего, до прибытия квалифицированной медицинской помощи.

    - Порядок действий при вызове скорой помощи и необходимая информация:

- набрать номер телефона службы реагирования (112, также может осуществляться по телефонам: 103, 03, 030, 003 или региональным/городским номерам);

- сообщить диспетчеру информацию о: месте проведения мероприятия/происшествии; что произошло, характер травм; Ф.И.О., пол, возраст и число травмированных; какая помощь, оказывается. Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера о принятии вызова;

- при необходимости организовать встречу вызванной бригады скорой медицинской помощи, чтобы максимально ускорить прибытие медицинского персонала к пострадавшему;

- обеспечить беспрепятственный проход медицинских работников и необходимые условия для оказания квалифицированной помощи;

- при необходимости оказать содействие медицинскому персоналу в транспортировке;

предоставить всю необходимую информацию.

  - Требования при эксплуатации термометра:

- эксплуатацию прибора производить только по прямому назначению;

- удалить защитную пленку экрана (при наличии);

- протереть салфеткой;

- нажать кнопку Вкл/Выкл, убедится, что прозвучал звуковой сигнал и отобразились символы на экране (в случае эксплуатации электронного изделия);

- замер температуры тела производить в состоянии покоя под постоянным контролем;

- поместить прибор в середину подмышечной впадины, удостоверившись в плотности его прилегания к телу, путем прижатия руки;

- удерживать прижатую руку к телу в течении всего периода измерения;

- произвести измерение температуры приблизительно в течении 1 - 2 минут;

- произвести оценку результата в соответствии с нормами, произвести допуск (отказ в допуске) участника;

- после каждого измерения подлежит протирке влажной спиртосодержащей салфеткой;

- прибор хранить в футляре, в сухом прохладном месте, вдали от приборов с сильными электромагнитными полями.

- по окончанию срока службы прибор подлежит отдельной утилизации в соответствии с принятыми нормами законодательства.

    - При эксплуатации термометра запрещено:

- вносить изменения или модернизацию в прибор;

- допускать падений, ударов прибора, брать прибор в рот, грызть наконечник;

- располагать прибор возле источников высокой температуры, под прямыми солнечными лучами, подвергать резким перепадам температур;

- подвергать прибор воздействию влаги;

- использовать для очисти растворитель, бензин или абразивные вещества.

  - Требования при эксплуатации тонометра:

- помнить, что прибор может работать как от электросети, так и от съемных источников питания. Соблюдать требования электробезопасности;

- эксплуатацию прибора производить только по прямому назначению;

- произвести подсоединение манжеты к прибору;

- установить прибор на горизонтальную, ровную поверхность, исключением падения;

- отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы манжета на руке находилась на уровне сердца;

- обеспечить стабильное электропитание;

- замер давления производить в состоянии покоя под постоянным контролем;

- поместить руку допускаемого в манжету до упора локтя и зафиксировать;

- нажать кнопку Старт/Стоп. Манжета начнет сжиматься вокруг руки, путем нагнетания воздуха;

- по истечении определенного времени измерение произведется автоматически;

- произвести оценку результата в соответствии с нормами, произвести допуск (отказ в допуске) участника;

- по завершения измерения освободить руку из манжеты;

- интервал между измерениями не менее 10 минут;

- при необходимости чистки – использовать мягкую ткань, смоченную водой;

- прибор хранить в чехле, в сухом прохладном месте, вдали от приборов с сильными электромагнитными полями;

- по окончанию срока службы прибор подлежит отдельной утилизации.

    - При эксплуатации тонометра запрещено:

- вносить изменения или модернизацию в прибор, сервисное обслуживание осуществляется квалифицированными специалистами;

- допускать падений, тряски, ударов прибора;

- располагать прибор возле источников высокой температуры (или ее перепадов), под прямыми солнечными лучами;

- производить измерения у человека, находящегося в одежде из плотной ткани;

- использовать для очисти растворитель, абразивные вещества, моющие средства, содержащие щелочь;

- погружать прибор в воду.

  - Требования по обращению с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом:

- использовать по прямому назначению, в соответствии с назначением и инструкцией по применению;

- соблюдать технику наложения;

- производить оценку наличия и читаемости маркировки упаковки любого изделия, содержащей: наименование и адрес производителя, массу или размер изделия, дату его изготовления или срок годности, назначение, способ применения;

- оценивать маркировку о стерильности или не стерильности изделия, способе вскрытия;

- соблюдать требования к хранению (подлежит хранению в отдельных шкафах, ящиках, стеллажах; при стабильной температуре и отсутствии влажности; с исключением несанкционированного доступа).

    - При обращении с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом запрещено:

- допускать использование изделий медицинского назначения, перевязочного материала с истекшим сроком годности и повреждениями упаковки;

- повторного использования изделий;

- использование изделий с признаками загрязнений;

- оставлять изделия без присмотра, с возможностью несанкционированного доступа к ним;

- использование не по прямому назначению.

  - Требования при эксплуатации кушетки медицинской:

- эксплуатацию медицинского оборудования производить только по прямому назначению;

- осуществлять контроль за устойчивостью кушетки;

- производить регулярную санобработку мед.оборудования.

    - При эксплуатации кушетки запрещено:

- эксплуатировать неисправное мед.оборудование, имеющее: механические повреждения, нарушения структуры материалов, загрязнения, износ;

- превышать вес располагаемого на кушетке, более разрешенного инструкцией завода – изготовителя;

- во избежание травмирования, совать пальцы в узлы, подвижные части кушетки;

- опираться на кушетку (или отдельную ее область), провоцируя ее опрокидывание, самопроизвольное складывание;

- использование не по прямому назначению.

  - Требования при эксплуатации носилок:

- использовать мед.оборудование по прямому назначению, в соответствии с требованиями по эксплуатации завода - изготовителя;

- размещать носилки на ровной поверхности;

- использовать ремни и фиксаторы для надежного закрепления пострадавшего на носилках;

- соблюдение требования транспортировки пострадавшего;

- выбирать наиболее безопасный маршрут для транспортировки, избегая препятствий и неровностей;

- производить регулярную санобработку и дезинфекцию носилок (с учетом требований завода – изготовителя);

- соблюдать требования к хранению.

    - При эксплуатации носилок запрещено:

- эксплуатировать неисправное мед.оборудование, имеющее: механические повреждения, загрязнения, порезы, износ фиксирующих ремней, неисправность ручек;

- подвергать носилки резким ударам, воздействию атмосферных осадков;

- допускать нарушения структуры материалов, изменения внешнего вида и прочности изделия;

- прилагать излишние усилия при затяжке фиксирующих ремней;

- превышать вес транспортируемого, более разрешенного инструкцией завода – изготовителя;

- использование не по прямому назначению.

  - При работе на ПК и эксплуатации офисной- и оргтехники:

- соблюдать правила эксплуатации ПК, офисной оргтехники в соответствии с назначением, инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- соблюдать требования к удобной позе и расстояние от глаз до экрана в пределах 60 см.;

- при постоянной работе на ПК, обеспечить нахождение экрана в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре (при наличии) в одной плоскости с экраном;

- соблюдать режимы труда и отдыха при работе на ПК (продолжительность непрерывной работы с компьютером не более двух часов, время непрерывной работы с набором текстов или вводом данных – один час. Для смягчения нагрузки на зрительную систему рекомендуется использование специальных спектральных очков (очков для компьютера);

- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе (по 15 минут по истечении каждого часа работы), с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять производственную гимнастику - расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи ПК, отключать вычислительную и оргтехнику;

- при заполнении журналов, документации и работе с документами – учитывать, что бумага имеет острые кромки, проявлять бдительность, осмотрительность.

  - Во время работы врач обязан:

- эксплуатировать медицинскую мебель, оборудование, технические устройства – медицинские приборы (в т.ч. электронный термометр, тонометр), изделия медицинского назначения - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, только для того, для чего они предназначены;

- осуществлять контроль за исправностью, штатностью функционирования оснащения «медицинского кабинета», контролировать режимы работы рециркулятора;

- в целях минимизации возможных рисков - применять необходимые для безопасной работы средства защиты. При выполнении трудовых функций (проведение осмотра, оказание первичной медико-санитарной помощи и т.д.) пользоваться одноразовыми медицинскими перчатками. Перчатки, снятые единожды, повторному использованию не подлежат, получившие повреждение – заменяются на целые. Помнить о важности защите органов дыхания – применять одноразовые маски;

- во время работы неукоснительно соблюдать требования личной гигиены, санитарии. Перед и после каждой манипуляции, мыть руки с последующей их обработкой антибактериальным средством, производить замену перчаток. После выполнения любых манипуляций и снятия перчаток, руки тщательно вымыть с мылом под теплой проточной водой не менее 10 секунд. Во избежание повреждений кожных покровов, при использовании полотенца - руки промакивать, избегая трущих движений. Пользоваться индивидуальным полотенцем;

- оказание первой помощи производить с соблюдением требований безопасности, учетом перечня состояний, при которых она оказывается и с учетом алгоритма ее оказания. Соблюдать общую последовательность действий на месте, до прибытия бригады квалифицированной медицинской помощи;

- при оказании первой помощи, с применением изделий медицинского назначения и перевязочного материала, соблюдать меры личной безопасности, технику наложения перевязочного материала, учитывать вид, назначение и область применения изделий медицинского назначения;

- проявлять компетентность, терпимость, сдержанность, профессионализм, быть внимательной, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, выполнять трудовые функции осознанно, обдуманно;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте, недоступности для посторонних рабочее место, «сумку врача» (ящик – переноску);

- соблюдать особую осторожность при работе с предметами, имеющими острый край (ножницы и т.д.). Убедиться в исправности ножниц, эксплуатировать только исправные, хорошо отрегулированные и заточенные ножницы. При выполнении манипуляций брать канцелярскую принадлежность за рукоятки, следить за положением их острых концов. Класть ножницы кольцами к себе, хранить в чехле, использовать по назначению;

- обеспечить соблюдение режима хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала, целостность и читаемость этикетки/маркировки;

- обеспечить контроль за отсутствием несанкционированного доступа к изделиям медицинского назначения, перевязочному материалу для посторонних;

- контролировать сохранность, наполняемость «сумки врача» (ящика – переноски), аптечки, изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом. Производить оценку срока годности и целостность упаковки перед непосредственным применением;

- обеспечить выполнение санитарно-гигиенические требований по режиму проветривания, температурному режиму, соблюдение норм освещенности «медицинского кабинета»;

- в зависимости от вида оказания первой помощи, манеры работать, врач может выполнять трудовые функции в положениях: «сидя» и «стоя». Работать сидя рекомендуется не более 60 % рабочего времени;

- согласовывать свои действия, в случае совместной работы;

- с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять производственную гимнастику - расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног.

  - Врачу запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден, допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- работать при недостаточном освещении;

- нарушать номы профессиональной этики, требования при принятии мер реагирования к оказанию первой помощи;

- игнорировать оказание первой помощи, если для этого имеются основания;

- выполнять трудовые функции без применения необходимых СИЗ;

- допускать прямой контакт незащищенной кожи рук/лица с изделиями медицинского назначения (в т.ч. имеющим признаки загрязнения), людьми;

- перепоручать свою работу кому – либо, допускать к работе посторонних лиц, разрешать посторонним самостоятельную эксплуатацию медицинских приборов (при наличии), изделий медицинского назначения;

- эксплуатировать неисправное медицинское оснащение, самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы, вскрытие специальных устройств и приборов (в т.ч. электронного термометра, тонометра), оборудования, вносить изменения в конструктивные особенности. Ремонт проводит квалифицированный специалист центра;

- включать сильно охлажденное оборудование (принесённое с улицы в холодное время года);

- оставлять без присмотра изделия медицинского назначения, перевязочный материал, «сумку врача» (ящик – переноску);

- оставлять открытым кабинет, шкафы, ящики. Покидать рабочее место, не приняв все меры безопасности от несанкционированного доступа. Передавать ключ посторонним лицам;

- использовать изделия медицинского назначения, перевязочный материал с истекшим сроком годности, а также при наличии повреждения упаковки. Хранить и применять изделия медицинского назначения, перевязочный материал без этикеток/с нечитаемой этикеткой, а также в поврежденной упаковке. Перекладывать их из одной упаковки в другую, подменять этикетки;

- пробовать медицинские изделия на вкус, проводить испытание на себе;

- хранить изделия медицинского назначения, перевязочный материал вместе с пищевыми продуктами, растворами для технических целей и бытовых нужд (обработки рук и т.д.);

- во время проведения первичного осмотра и оценки состояния (с целью принятия решения о допуске) участников, манипуляций при выполнении трудовых функций - касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи;

- находиться в «игровой/тренировочной зоне» или в опасной близости, при выполнении трудовых функций и при присутствии на спортивном мероприятии (если это не связано с принятием мер по оказанию первой помощи);

- выносить с объекта любое мед.оборудование, изделия медицинского назначения, СИЗы.

  - С целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления, влияния гиподинамии, предотвращения развития позотонического утомления (возникает при статической работе, характеризующейся непрерывностью напряжения мышц - неподвижная поза, удерживание на весу предмета и т.д.) - выполнять производственную гимнастику.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна; эксплуатация спортивного оборудования, инвентаря; занятие активностями в тренажерном зале, физкультурно-оздоровительной деятельностью; посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

    - Соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, помещениям, территории, пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами, соблюдать требования к «запретным зонам». При необходимости нахождения и производстве работ на объекте в помещении с чашами бассейна, передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу, сообщить врачу и прямому руководителю.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   начальнику структурного подразделения бассейна;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае выявления неисправности мед. оборудования и мед. техники, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников и посетителей объекта, врачу следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю. Не приступать к работе/эксплуатации до устранения выявленных нарушений/неисправностей. Мед. оборудование/мед. техника подлежит осмотру, ремонту/замене специалистом сервисного центра.

  - В случае выявления неисправности тонометра – эксплуатацию прибора прекратить, произвести отключение питания, выпустить воздух с манжеты. Освободить руку осматриваемого. Прибор подлежит осмотру и ремонту специалистом сервисного центра (замене). В случае попадания жидкости на прибор – произвести ее удаление салфеткой.

  - В случае выявления неисправности термометра - эксплуатацию прибора прекратить. Прибор подлежит осмотру и ремонту специалистом сервисного центра (замене).

  - При нарушении целости перчаток во время осмотра, медицинских манипуляций перчатки подлежат обязательной, незамедлительной замене, а руки - обработке спиртосодержащим, дезинфицирующим кожным антисептиком. В случае получения травмы при прямом контакте с человеком (в т.ч. порез, микротравма) необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, с целью исключения инфицирования.

  - При выявлении изделий медицинского назначения с истекшим сроком годности, нарушением целостности упаковки, наличием загрязнений и иных признаков – изделие подлежит утилизации, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

  - В случае нарушения целостности замка «медицинского кабинета», шкафа для хранения изделий медицинского назначения, перевязочного материала, документации, утере ключа, пропажи чего – либо - поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - В случае получения травмы или ухудшения самочувствия врач должен прекратить работу, поставить в известность врача, непосредственного или прямого руководителя и обратиться за медпомощью.

  - В случае получения травмы при прямом контакте с человеком (в т.ч. порез, микротравма) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, с целью исключения инфицирования.

  - При проявлении признаков недомогания, потере внимания, ухудшении видимости, рези в глазах, головокружении – прекратить работу, выполнить комплекс расслабляющих упражнений, обратиться за медицинской помощью (при необходимости), поставить в известность начальника структурного подразделения. При возникновении зрительного дискомфорта, следует, сменить деятельность, сделать перерыв, гимнастику для глаз.

  - В случае получения травмы с посетителями объекта, незамедлительно принять меры к оказанию первой помощи. Произвести оценку состояния пострадавшего, при необходимости - вызвать скорую помощь. Принять все необходимые меры по сохранению обстановки, до прибытия квалифицированной медицинской помощи.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При возникновении неисправности ПК, офисной оргтехники работу прекратить, сообщить начальнику структурного подразделения. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы, выполняемые в рамках трудовых функций.

  - Произвести оценку состояния кабинета:

- соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по уходу и содержанию медицинской мебели (кушетка), оборудования (носилки), поместить носилки медицинские на хранение, с исключением падения, вдали от источников энергии, батарей;

- соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по хранению изделий медицинского назначения, перевязочного материала. Принять меры от несанкционированного доступа;

- закрыть шкаф с документацией на ключ;

- привести в порядок рабочее место.

  - Произвести отключение приборов, устройств (в т.ч. электронный термометр, тонометр), соблюсти требования инструкции завода - изготовителя по уходу и содержанию, поместить в футляры, убрать в отведенное для хранения место.

  - Произвести оценку целостности, санитарного состояния, комплектации «сумки врача». Поместить в установленное место на хранение.

  - Произвести отключение ПК, офисной оргтехники, соблюдая следующую последовательность выключения:

- убедиться, что в дисководах нет сменных носителей;

- произвести закрытие всех активных задач;

- завершить работу операционной системы через меню "Пуск";

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок бесперебойного питания.

    - Удаление пыли с экрана монитора, ПК, офисной оргтехники производить только после отключения питания.

  - Произвести отключение рециркулятора (ультрафиолетового).

  - Сделать все необходимые записи в установленной документации.

  - Проветрить кабинет.

  - В случае присутствия на спортивном/массовом мероприятии:

- произвести отключение приборов, устройств (в т.ч. электронный термометр, тонометр), на месте производства работ. С соблюдением требований охраны труда поместить устройства в сумку. Проверить комплектность сумки/аптечки с изделиями медицинского назначения, перевязочным материалом. Транспортировать сумку в помещение «медицинского кабинета» для дальнейшего хранения;

- собрать на месте производства работ использованные предметы одноразового применения (перевязочные материалы, перчатки, маски) с целью дальнейшей утилизации;

- убедится, что на месте производства работ ничего не оставлено.

  - Произвести, в установленном порядке, с соблюдением требований охраны труда и санитарии сбор и утилизацию медицинских отходов, предметов одноразового пользования (перевязочные материалы, перчатки, маски и иные отходы), в соответствии с установленными требованиями (классами)

    - Собрать и вынести в установленное место бытовой мусор.

  - Привести в порядок рабочее место, произвести комплексный осмотр.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Тщательно вымыть руки, лицо и другие открытые участки тела теплой водой с мылом, при необходимости принять душ. Кожу рук обработать соответствующим бактерицидным средством.

  - Убедится, что в помещении нет посторонних, закрыть окна, форточки, отключить освещение помещения. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены. Закрыть помещение кабинета.

  - Доложить непосредственному руководителю об окончании работ, о наличии (отсутствии) случаев травматизма, мерах, принятых к оказанию первичной медико-санитарной помощи, обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВРАЧА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВРАЧА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |