Приказ №83-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 83 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников объекта, занятых уборкой и поддержанием санитарного состояния территории объекта, эксплуатирующих средства механизации труда и уборочный инвентарь.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для дворника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: эксплуатации средств механизации труда (триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство); уборочного инвентаря; поддержании в надлежащем санитарном состоянии территории объекта и покрытий; обеспечении жизнеспособности зеленых насаждений, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве дворника допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомление с нормами и требованиями содержания территории и покрытий, периодичностью проведения различных видов уборочных работ в зависимости от сезона;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средств механизации труда: триммер, снегоуборщик, воздуходувное устройство (работающих на двигателе внутреннего сгорания, либо от съемного источника питания - аккумуляторной батареи);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе уборочного инвентаря;

- изучившие требования инструкции по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения мелкосрочных окрасочных работ (в части проведения работ по поддержанию эстетического вида бордюрных камней и стволов зеленых насаждений);

- инструктаж по охране труда на рабочем месте дворник проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, дворник проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на дворника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная подвижность и влажность воздуха;

- повышенная загазованность и (или) запыленность воздуха рабочих зон (в т.ч. пыль растительного происхождения);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах (при эксплуатации средств механизации труда);

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей уборочного и садового инвентаря, приспособлений;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- физических перегрузки;

- падающие с кровли предметы;

- травмирование при падении на скользкой, неровной поверхности;

- укусы насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда (помещением для хранения инвентаря и средств механизации труда), необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами механизации труда (триммер бензиновый, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство бензиновое), уборочным инвентарем (в т.ч. садовый инвентарь), приспособлениями и расходными материалами, для надлежащего поддержания санитарного состояния территории объекта.

  - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии инвентаря, средств механизации труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, согласно сезона, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - При производстве работ по уборке территории, эксплуатации средств механизации труда и эксплуатации инвентаря, дворник должен соблюдать меры личной безопасности, применять безопасные методы и приемы выполнения работ, учитывать - время года, время суток, обращать внимание на метеоусловия/видимость (достаточность/состояние освещенности – как естественной, так и искусственной), погодные условия (наличие/отсутствие дождя, снега, град, сила ветра), температурный режим, движущийся автотранспорт, передвижение потока людей.

  - На закрепленной территории всегда должна поддерживаться чистота, путем проведения уборочных работ в текущем режиме: удаления снежных масс, скола наледи, подметания/сбора отходов растительного происхождения (листвы, веток и т.д.), бытовых отходов и иного мусора.

    - В летний период, дополнительно – производится орошение водой из шланга, полив газонов и зеленых насаждений.

    - В зимнее время – своевременная уборка снежных масс с закрепленной территории с использованием инвентаря, удаление наледи путем скалывания, посыпание антигололёдными средствами (песок, соль) пешеходных дорожек, входных групп.

  - Дворник должен знать периодичность проведения различных видов работ, с учетом трудозатрат, сезонности и поддержания санитарного состояния территории объекта на должном уровне; соблюдать гигиенические нормативы; требования при помещении инвентаря/средств механизации труда на хранение; требования по утилизации мусора.

  - При общении с коллегами, посетителями объекта, работник должен соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Дворник должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Дворник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией средств механизации труда, уборочного инвентаря и проведением работ по содержанию территории объекта в надлежащем санитарном состоянии.

  - Дворник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим (в т.ч. придерживаться специальных перерывов); правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к безопасному периметру при эксплуатации средств механизации труда; требования инструкций по эксплуатации (эксплуатационных инструкций) средств механизации труда – триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда и обращении с ГСМ; требования инструкций по охране труда при эксплуатации уборочного инвентаря; требования санитарии по содержанию территории объекта; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна; эксплуатация спортивного оборудования, инвентаря; занятие активностями в тренажерном зале, физкультурно-оздоровительной деятельностью; посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

    - При необходимости нахождения: в помещении с чашами бассейна - передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам (покрытиям), тем самым исключая риск подскальзывания, падения в чашу бассейна; в помещении тренажерного зала – учитывать расстановку спортивного оснащения, исключая риск его падения (раскатывания), спотыкания при передвижении по помещению.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств механизации труда, инвентаря, дворник должен сообщить начальнику структурного подразделения (иному лицу ответственному за производство работ).

  - За невыполнение требований данной инструкции дворник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Оценить СИЗ для защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши). Произвести оценку СИЗ для защиты головы (защитная каска, каскетка). Оценить СИЗ для защиты глаз (защитные очки, щиток).

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами механизации труда, инвентарем.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению работ по поддержанию санитарного состояния территории объекта, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, приспособлений для уборочных работ): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - Оценить метеоусловия, видимость, температурный режим.

  - Убедится в достаточности освещения в зоне производства работ.

  - Убедится при помощи визуального осмотра в исправности, целостности, готовности к эксплуатации применяемых для производства работ средств механизации труда, оценить отсутствие повреждений насадок/комплектующих, проверить достаточность заправки топливной смесью, уровень заряда аккумуляторной батареи, исправность работы на холостом ходу.

  - Подготовить инвентарь для уборки, приспособления, садовый инвентарь. Убедится в его исправности: проверить надежности креплений рукояток, черенка и рабочей поверхности лопат, метлы, грабель (рабочая поверхность должна быть прочно насажена, расклинена и закреплена); целостности рабочей поверхности; отсутствие шероховатостей, сколов черенков, расслоений; целостности ручки на ведре и самой емкости, надежности креплений.

  - Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки входных групп); вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи; объем снежного покрова, вероятность гололедных явлений; отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ по санитарному содержанию плоскостных сооружений, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- покрытие площадки;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- обеспечить безопасный периметр зоны производства работ.

    - Транспортировать к месту высадки жизнеспособные мелкие саженцы. Подготовить садовый инвентарь. Оценить почвенный покров.

    - Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить начальнику структурного подразделения.

  - Убедится в исправности вентилей водопроводного крана, целостности шланга для полива зеленых насаждений.

  - Доставить к месту производства работ инвентарь, средства механизации труда и материалы (песок, поливочные шланги и т.п.), выбирая свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь (с соблюдением ПДД).

  - Дворнику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы на технических этажах, в помещениях объекта с технологическим оборудованием;

- работы в электроустановках, энергоустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков, тепловой узел и т.д.);

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы на проезжей части в зоне движения транспортных средств;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Дворнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать средства механизации труда, инвентарь, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного начальником структурного подразделения.

  - Для защиты органов слуха необходимо применять противошумные наушники или беруши. При эксплуатации средств механизации труда, для защиты головы необходимо применять защитную каску/каскетку, СИЗ для защиты глаз (защитные очки, щиток).

  - Произвести осмотр убираемой территории, зоны производства работ. Произвести сбор посторонних предметов (проволока, бой стекла, ветки и т.д.) с соблюдением требований безопасности; крупного мусора, того, что может препятствовать безопасному выполнению работ, создавать дополнительные риски, что может быть «захвачено» средствами механизации труда и «отброшено» в сторону.

    - Сбор боя стекла производить с помощью совка и щетки/метлы; торчащей арматуры, проволоки, веток - с соблюдение мер безопасности; камней – в ведро или садовую тележку.

  - Утилизацию мусора производить в контейнеры на местах сбора. При складировании мусора в отведенное место стоять со стороны ветра.

    - При утилизации мусора запрещено: уплотнять мусор руками, ногами; свешиваться, залезать в мусорный контейнер; наклонять мусорный контейнер.

  - Работы по уборке основной закрепленной территории производить до появления массового потока людей, движения автотранспорта.

  - Во время работы дворник обязан:

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке, чистоте рабочее место и средства труда;

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям, поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения (по которой пройдено обучение и к которой получены допуски);

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- применять для работы исправные приспособления, средства механизации труда, инвентарь по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя;

- соблюдать меры личной-, пожарной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда работающих на двигателе внутреннего сгорания и обращении с ГСМ;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- соблюдать нормы при переносе, подъёме мусора;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора;

- постоянно контролировать изменение обстановки, следить за перепадом рельефа местности.

  - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - Начинать работы - при хорошей освещенности места производства работ, а при недостаточности обзора или естественного освещения – работы выполнять при включенном наружном освещении.

    - Выполняя работы на территории плоскостного сооружения, соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования.

    - Производя уборку территории/выполняя любые работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При появлении, на убираемой части территории, транспорта, людей - работу приостановить на время проезда автотранспорта, прохождения потока. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта. При наличии людей - передвигаться навстречу (лицом вперед), с соблюдением безопасного периметра рабочей зоны.

    - Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу (лицом) к пешеходам (во избежание столкновений и рисков травмирования).

  - Средства механизации труда, уборочный, садовый инвентарь, размещать, не загромождая пути движения.

  - Своевременно производить очистку внешней поверхности решеток ливневой канализации (на решетки вставать запрещено).

  - При использовании резиновых рукавов для поливки зеленых насаждений:

    - Оценить исправность вентиля водопровода, целостность рукава для поливки.

    - При подключении рукава к водопроводному крану запрещается удерживать его руками, рукав должен быть закреплен при помощи хомута или крепиться с помощью наконечника. Запрещается использовать поливочные рукава, имеющие повреждения и порезы, а также рукавов, на которых отсутствуют наконечники.

    - Следить за положением рукава, не допускать перегибов и перекручивания, узлов на всем протяжении. Во избежание деформации/порывов, запрещается вставать на рукав, ставить на него посторонние предметы.

    - При подключении рукава к водопроводному крану убедится в надежности и герметичности их соединения.

    - Производя поливку зеленых насаждений, краны открывать плавно, без излишних усилий и рывков. Запрещается открытие вентилей крана при помощи рычага. При выявлении неисправности кранов – прекратить их эксплуатацию. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ.

    - Не производить полив зеленых насаждений против ветра. Исключить попадание воды на электрооборудование, воздушные линии электропередач, транспорт, людей.

  - При визуальном выявлении сосулек, наледи на крышах, козырьках зданий - сообщать начальнику структурного подразделения, с целью принятия мер по ограждению опасных участков. Подъем на кровлю, козырьки, работы по удалению сосулек – дворнику – запрещены.

  - При производстве работ по удалению наледи с дорожек, путей следования, входных групп:

    - Обязательно применение СИЗ: защиты лица/органов зрения - пользоваться защитными очками для защиты глаз (во избежание рисков травмирования отлетающими частицами); СИЗ рук и ног – для исключения травмирования конечностей.

    - При производстве работ учитывать: вероятность движения автотранспорта и потока людей; открывающиеся двери; вероятность перепада высот (ступеньки входных групп); возможные риски при подскальзывании и падении из-за невнимательности; вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи;

    - Крепко взять ледоруб двумя руками за среднюю часть, обеспечив удобное для работы положение рук.

    - Занять устойчивое положение, распределив равновесие. Совершать поступательно возвратных движений ледорубом с одновременным воздействием на демонтируемую поверхность концом по дроблению льда.

    - Сориентировать ледоруб по отношению к демонтируемой поверхности так, чтобы образовавшийся в результате угол был не менее 30 градусов. Затем ледоруб привести в движение. При производстве работ по сколу льда проявлять осторожность.

    - При новом/повторном образовании наледи, производить ее скалывание. Во время гололедных явлений производить посыпку тротуаров и входных групп песком.

  - Работы по уборке снежных масс начинать сразу после их выпадения, во избежание уплотнения и замерзания.

    - При выявлении поверх снегового покрова образовавшейся наледи, перед его уборкой, произвести ее удаление при помощи ледоруба, с соблюдением требований охраны труда.

    - Сдвигание снежных масс производить плавным движением, делая несколько подходов.

    - Сбор снега производить не с силой, а плавными движеньями. Исключать поднятие большого объема за раз, сделать несколько подходов.

    - Технология уборки снега может включать ручной труд с использованием уборочного инвентаря, так и средства механизации труда (снегоуборщик бензиновый).

  - Для уборки значительных объемов снежных масс ручным способом - использовать снеговую лопату и (или) скрепер (инструмент с широким ковшом, предназначенный для очистки территории от снега). Применяя инвентарь, соблюдать требования безопасности труда и технологию производства работ.

    - Техника уборки лопатой:

- с целью снижения нагрузки и удержания равновесия, соблюдать требования к рациональной рабочей позе (ноги - на ширине плеч; спина прямая без прогиба в пояснице; колени слегка согнуты);

- сдвигание снежных масс производить путем толкания снега вперёд, используя вес тела, а не только руки;

- уборку снежных масс производить небольшими порциями, планируя маршрут;

- при необходимости поднять снег - использовать технику скольжения (наклонить лопату и сдвинуть снег немного вперёд перед подъёмом).

    - Техника уборки скрепером:

- уборка снежных масс производится посредствам продвижения вперед. Уверенно держась за рукоять скрепера (скребка), осуществляя поступательные движения при помощи усилия рук и переложения массы тела, двигая инвентарь вперёд. Уборка снежного покрова производится полосами, путем «среза» одной снежной полосы за другой, двигаясь от одного края участка к другому.

  - При производстве работ на лестничном марше (в т.ч. входных групп, пандусах):

- соблюдать осторожность при производстве работ на ступеньках входных групп, иных лестных маршах (санитарное содержание, смет/сбор мусора, уборка снежных масс, наледи);

- при производстве работ - движение по ступенькам, лестничному марщу производить по направлению снизу-вверх. Тем самым обеспечивая полный визуальный контроль и минимизацию риска падения спиной назад;

- работы производить следующим образом: смет/сбор с нижних 3-х ступенек на 1-ую. По такому же алгоритму вся лестница - по 3 ступеньки, двигаясь снизу-вверх;

- запрещено: становиться на ступеньки, имеющие наледь или слой снежного покрова; на край ступеньки.

  - Работы по выемке мусора из урн, производить с защитой рук.

  - При производстве работ по побелке бордюрных камней, зеленых насаждений:

    - Надеть СИЗ, пользоваться: резиновыми перчатками, респиратором, использовать защиту глаз. Следует помнить, что известь представляет собой химически активное вещество, которое может неблагоприятно воздействовать на организм человека (причиняет химические ожоги).

    - Соблюдая осторожность, поместить известковое молочко в исправную емкость для переноски (ведро). Подготовить кисть, валик.

    - С помощью визуального осмотра убедится:

- в целостности и пригодности к эксплуатации инвентаря;

- в благоприятности метеоусловий (отсутствие осадков, ветра, грозы);

- в жизнеспособности, устойчивости дерева/куста, отсутствие сломанных/падающих веток и препятствий под ногами (камни, мусор и т.д.), возможном нахождении на зеленом насаждении животных, птиц;

- в отсутствии движения транспортных средств, потока людей.

    - Предварительно подготовить поверхность. Произвести смет метлой, удалив загрязнения.

    - Работать находясь на газоне, таким образом, чтобы иметь полный обзор возможного движения автотранспорта, пешеходов (лицом к проезжей части).

    - Использовать готовый раствор при нанесении известкового молочка на поверхность.

    - Принять удобную устойчивую позу. В ёмкость с известковым молочком окунуть красящий инструмент (широкую кисть или валик). Распределить молочко по окрашиваемой поверхности тонким слоем. Произвести поступательные движения вперед-назад (при побелке бордюрного камня); вверх – вниз (при побелке зеленых насаждений). При необходимости нанести несколько слоёв, каждый слой - перпендикулярно по отношению к предыдущему.

  - При высаживании рассады, саженцев в открытом грунте, их прополке, срезке пользоваться рукавицами и садовым инвентарем. Инвентарь должен быть легким, удобным в работе, крепким, хорошо заточенным, без заусениц. Иметь ручки из твердой обтянутой и шлифованной древесины.

    - Рассаду и саженцы транспортировать в тележках, либо вручную с соблюдением норм перемещения тяжестей.

    - При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, стекло, ветки, металл и т.д.) складывать в ведро/тачку, с последующей транспортировкой в место сбора и утилизации мусора.

    - Рыхление почвы производить садовым инвентарем. Бронирование почвы граблями производить с осторожностью, учитывая возможное рассыпание почвы.

  - При покосе травы с применением средств механизации труда руководствоваться инструкцией по эксплуатации триммера (газонокосилки), удалении снежных масс – с применением инструкции для снегоуборщика бензинового, удалении листвы и иного мусора – инструкцией по эксплуатации воздуходувного устройства, при различных уборочных работах – инструкцией по эксплуатации уборочного инвентаря. Соблюдать требования завода - изготовителя и требования инструкций по эксплуатации.

    - Соблюдать требования к размещению триммера (кустореза) при помощи плечевых подвесок:

- кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 7,5 кг, при работе размещаются на двойных плечевых подвесках, обеспечивающих одинаковое давление на оба плеча работника;

- кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеске;

- кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески.

    - При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

    - Производить отключение средств механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, появлении дыма;

- снятии/замене комплектующих (леска, диск и т.д.);

- извлечении посторонних предметов;

- приближении потока людей/животных, движении автотранспорта.

  - Работнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин;

- работать при недостаточной видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения, при недостаточном освещении);

- эксплуатировать средства механизации труда (снегоуборщик, триммер, воздуходувное устройство) во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50м), при сильном ветре (более 12 м/сек);

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- эксплуатировать неисправный инвентарь, средства механизации труда, использовать их не по назначению;

- вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, пытаться починить;

- оставлять инвентарь, средства механизации труда, приспособления без присмотра, в т.ч. на проезжей части, тротуарах, путях движения;

- класть грабли, уборочный инвентарь заостренной частью (зубьями) вверх;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электроустановки, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- курение, пользование открытым огнем, сжигание мусора;

- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя;

- производить замену комплектующих, чистку средств механизации труда при включенном питании;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы средств механизации труда, инвентаря, приспособлений. Данные работы производит специалист сервисного центра;

- эксплуатировать неисправные краны водопровода, рукава для полива имеющие повреждения;

- наступать на поливочные рукава, ставить на них посторонние предметы;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- вставать на решетки ливневой канализации, крышки, люки канализационных колодцев. Открывать крышки, люки канализационных колодцев (заглядывать, спускаться внутрь);

- производить смет мусора по проезжую часто, тротуары, оставлять мусор на проезжей части и пешеходных дорожках, сваливать его в люки, проемы, каналы и колодцы. Мусор следует собирать и транспортировать в специально отведенное место;

- производить сброс снежных масс, наледи в люки, колодцы;

- при уборке снежных масс стоять против ветра.

  - Поскольку трудовая функция дворника предусматривает выполнение работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет;

- делать перерывы на отдых, обогрев и восстановление сил (ежечасно по 15 минут, вне зависимости от температурного режима).

    - Во избежание отморожений и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется прекратить работы при: тихом ветре (0 – 2 м/с) и температуре наружного воздуха (-25…-30оС); умеренном ветре (3 – 8 м/с) и температуре наружного воздуха (-20…-25оС); сильном ветре (9 – 15 м/с) и температуре наружного воздуха (-15…-20оС). Запрещены работы в шторм (скорость ветра 16 – 20 м/с) и в бурю (выше 20м/с).

    - Во избежание теплового удара и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется ограничить периоды непрерывной работы на открытом воздухе при: температуре наружного воздуха (+32,5оС и выше) – 15-20 минутами, с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждающем помещении и соблюдением питьевого режима.

  - При производстве работ по утилизации и вывозу мусора (сторонней организацией) дворнику запрещено:

- руководить работами по утилизации и вывозу мусора;

- находиться на площадке для утилизации, в зоне отбора и погрузки мусора, в зоне погрузки мусорных контейнеров;

- принимать участие в каких – либо работах, выполняемых сторонними организациями;

- находиться в зоне движения транспортных средств (в т.ч. «мусоровоза»).

  - С целью минимизации рисков травмирования, при выполнении любых видов работ (выполнение трудовых функций; осуществление работ по санитарному содержанию территории объекта и плоскостных сооружений; нахождение в здании, на территории объекта), дворник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

  - В случае доставки работника автомобильным транспортом учреждения, к месту выполнения работ, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, должен соблюдая меры личной безопасности, правила дорожного движения.

    - Все лица, находящиеся в транспортном средстве обязаны быть пристегнуты штатными ремнями безопасности.

    - При посадке, нахождении в автомобиле или необходимости покинуть автотранспорт - выполнять указания водителя автомобиля, соблюдать ПДД. Предварительно производить осмотр окружающего пространства перед тем, как сесть в автомобиль или выйти из него.

    - Во исключение травмирования и предотвращения повреждения пальцев рук при открытии (закрытии) двери автомобиля, соблюдать требования безопасности:

- во время открытия (закрытия) двери убедиться, что никакая часть тела не находится в опасной зоне;

- исключать резкие движения, использование избыточной силы, которые могут привести к защемлению пальцев в щели двери;

- при открытии (закрытии) двери транспортного средства, держаться за штатные ручки и поручни, убирать руки и пальцы из потенциально - опасного пространства. Запрещено держаться за стойки, двери транспортного средства, во избежание зажатия, защемления пальцев между дверью и кузовом.

    - Работнику запрещено отвлекать водителя автомобиля от управления ТС, давать какие – либо указания.

    - При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта работник обязан проявлять осторожность осмотрительность, реагировать на звуковые сигналы участников дорожного движения, принимать все возможные действия по исключению травматизма.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Выполняя работы по санитарному содержанию территорий, площадей, необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю работ или начальнику структурного подразделения.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям)

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае мед. персоналу бассейна и начальнику структурного подразделения (лицу, ответственному за производство работ).

  - В случае травмирования, недомогания, обморожения или теплового удара, прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения (иное лицо ответственное за производство работ), при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств механизации труда, инвентаря, работы прекратить, произвести отключение питания, известить об этом начальника структурного подразделения. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - При выявлении неисправности вентилей водопроводного крана, порыве рукава – использование прекратить, оперативно сообщить начальнику структурного подразделения. Действовать согласно полученным указаниям.

  - В случае обнаружения открытых люков канализационных колодцев, прорыва трубопровода или обрыва линии электропередач, поставить в известность начальника структурного подразделения, выставить ограждения. Находиться в опасной зоне и/или устранять неисправности самостоятельно запрещено.

  - В случае опасности нападения, проявлении агрессии со стороны бесхозных животных, принять первоочередные меры безопасности, произвести оценку действий животного. Для снижения степени агрессии, дезориентации животного и возможности увернуться – не поворачиваться спиной, не смотреть в глаза, не кричать и не размахивать руками. В случае невозможности избежать атаки - защищать шею и лицо, прикрывшись руками. Сотрудникам запрещены любые контакты с животными.

  - В случае укуса насекомыми, бесхозными животными, незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - В случае ДТП: поставить в известность начальника структурного подразделения (иное лицо, ответственного за производство работ), действовать согласно полученным указаниям. Принять меры к оказанию пострадавшему первой помощи, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы.

  - Собрать и убрать мусор в специально отведенные места, очистив урны, баки и ведра для мусора.

  - Уборочный инвентарь и приспособления очистить от загрязнений, зачехлить, поместить на хранение с исключением вероятности падения.

  - При эксплуатации средств механизации труда:

  - отключить питание;

  - дождаться полной остановки вращающихся частей, полного остывания двигателя;

  - убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск;

  - произвести очистку средства механизации труда;

  - убедиться в отсутствии подтеканий топливной смеси;

  - произвести комплексный осмотр;

  - поместить на хранение с учетом требований инструкции завода - изготовителя.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлен уборочный инвентарь, средства механизации труда, приспособления, емкости.

  - Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты и отсутствуют подтекания. Снять рукава для полива, удалив с них воду, сложить, поместив на хранение.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения инвентаря, средств механизации труда на местах хранения, в помещении «инвентарной».

    - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения для отдыха и обогрева, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - В случае производственного задания, связанного с необходимостью выполнения работ на плоскостных сооружениях и/или доставкой служебным транспортом, по прибытии, доложить о результатах начальнику структурного подразделения

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |