Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения, занятых уборкой и поддержанием санитарного состояния территории объекта, эксплуатирующих средства механизации труда и уборочный инвентарь.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для дворника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: эксплуатации средств механизации труда (триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство); уборочного инвентаря; поддержании в надлежащем санитарном состоянии территории объекта и покрытий; обеспечении жизнеспособности зеленых насаждений, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве дворника допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомление с нормами и требованиями содержания территории и покрытий, периодичностью проведения различных видов уборочных работ в зависимости от сезона;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средств механизации труда: триммер, снегоуборщик, воздуходувное устройство (работающих на двигателе внутреннего сгорания, либо от съемного источника питания - аккумуляторной батареи);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе уборочного инвентаря;

- изучившие требования инструкции по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения мелкосрочных окрасочных работ (в части проведения работ по поддержанию эстетического вида бордюрных камней);

- инструктаж по охране труда на рабочем месте дворник проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, дворник проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на дворника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон, неблагоприятные метеоусловия;

- повышенная подвижность и влажность воздуха;

- повышенная загазованность и (или) запыленность воздуха рабочих зон (в т.ч. пыль растительного происхождения);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах (при эксплуатации средств механизации труда);

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей уборочного и садового инвентаря, приспособлений;

- движущиеся транспортные средства, перемещаемые материалы, подвижные части различного оборудования (средств механизации труда);

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- физических перегрузки;

- падающие с кровли предметы;

- травмирование при падении на скользкой, неровной поверхности;

- укусы насекомых, бродячих животных;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда (помещением для хранения инвентаря и средств механизации труда), необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами механизации труда (триммер бензиновый, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство бензиновое), уборочным инвентарем (в т.ч. садовый инвентарь), приспособлениями и расходными материалами, для надлежащего поддержания санитарного состояния территории объекта.

  - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии инвентаря, средств механизации труда. Применять средства труда по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, согласно сезона, с учетом предстоящей работы, объемов, погодных и температурных условий окружающей среды.

  - При производстве работ по уборке территории, эксплуатации средств механизации труда и эксплуатации инвентаря, дворник должен соблюдать меры личной безопасности, применять безопасные методы и приемы выполнения работ, учитывать - время года, время суток, обращать внимание на метеоусловия/видимость (достаточность/состояние освещенности – как естественной, так и искусственной), погодные условия (наличие/отсутствие дождя, снега, град, сила ветра), температурный режим, движущийся автотранспорт, передвижение потока людей.

  - На закрепленной территории всегда должна поддерживаться чистота, путем проведения уборочных работ в текущем режиме: удаления снежных масс, скола наледи, подметания/сбора отходов растительного происхождения (листвы, веток и т.д.), бытовых отходов и иного мусора.

    - В летний период, дополнительно – производится орошение водой из шланга, полив газонов и зеленых насаждений.

    - В зимнее время – своевременная уборка снежных масс с закрепленной территории с использованием инвентаря, удаление наледи путем скалывания, посыпание антигололёдными средствами (песок, соль) пешеходных дорожек, входных групп.

  - Дворник должен знать периодичность проведения различных видов работ, с учетом трудозатрат, сезонности и поддержания санитарного состояния территории объекта на должном уровне; соблюдать гигиенические нормативы; требования при помещении инвентаря/средств механизации труда на хранение; требования по утилизации мусора.

  - При общении с коллегами, посетителями объекта, работник должен соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Дворник должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Дворник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией средств механизации труда, уборочного инвентаря и проведением работ по содержанию территории объекта в надлежащем санитарном состоянии.

  - Дворник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим (в т.ч. придерживаться специальных перерывов); правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к безопасному периметру при эксплуатации средств механизации труда; требования инструкций по эксплуатации (эксплуатационных инструкций) средств механизации труда – триммер, снегоуборщик бензиновый, воздуходувное устройство; меры личной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда и обращении с ГСМ; требования инструкций по охране труда при эксплуатации уборочного инвентаря; требования санитарии по содержанию территории объекта; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств механизации труда, инвентаря, дворник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - За невыполнение требований данной инструкции дворник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Оценить СИЗ для защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши). Произвести оценку СИЗ для защиты головы (защитная каска, каскетка). Оценить СИЗ для защиты глаз (защитные очки, щиток).

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами механизации труда, инвентарем.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению работ по поддержанию санитарного состояния территории объекта, работник должен учесть все требования по ее безопасному выполнению, с учетом вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инвентаря, средств механизации труда, приспособлений для уборочных работ): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

  - Оценить метеоусловия, видимость, температурный режим.

  - Убедится в достаточности освещения в зоне производства работ.

  - Убедится при помощи визуального осмотра в исправности, целостности, готовности к эксплуатации применяемых для производства работ средств механизации труда, оценить отсутствие повреждений насадок/комплектующих, проверить достаточность заправки топливной смесью, уровень заряда аккумуляторной батареи, исправность работы на холостом ходу.

  - Подготовить инвентарь для уборки, приспособления, садовый инвентарь. Убедится в его исправности: проверить надежности креплений рукояток, черенка и рабочей поверхности лопат, метлы, грабель (рабочая поверхность должна быть прочно насажена, расклинена и закреплена); целостности рабочей поверхности; отсутствие шероховатостей, сколов черенков, расслоений; целостности ручки на ведре и самой емкости, надежности креплений.

  - Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей.

    - Убедиться в безопасности рабочей зоны (безопасный периметр производства работ), проверив: наличие переносных ограждений; отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками; на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.); наличие дверей с вероятностью внезапного открытия (в т.ч. вблизи входных групп); вероятность перепада высот (рельеф, ступеньки входных групп); вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи; объем снежного покрова, вероятность гололедных явлений; отсутствует движение автотранспорта, нет потока людей; наличие/отсутствие производства работ иных/подрядных организаций; оценив наличие штатного персонала учреждения выполняющих работы в непосредственной близости к участку работ; произвести визуальную оценку зеленых насаждений на предмет их жизнеспособности (отсутствия рисков случайных падений вследствие возраста).

    - С целью минимизации рисков травмирования, в случае выполнения работ по санитарному содержанию плоскостных сооружений, дополнительно визуально оценить:

- состояние, устойчивость и целостность ограждения;

- покрытие площадки;

- наличие/отсутствие людей/животных;

- состояние МАФов и спортивного оснащения;

- обеспечить безопасный периметр зоны производства работ.

    - Транспортировать к месту высадки жизнеспособные мелкие саженцы. Подготовить садовый инвентарь. Оценить почвенный покров.

    - Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

    - В случае обнаружения открытых люков, колодцев, выставить ограждения потенциально- опасных мест и обозначение сигнальной лентой. Доложить начальнику структурного подразделения.

  - Убедится в исправности вентилей водопроводного крана, целостности шланга для полива зеленых насаждений.

  - Доставить к месту производства работ инвентарь, средства механизации труда и материалы (песок, поливочные шланги и т.п.), выбирая свободный, ровный, безопасный и наиболее короткий путь (с соблюдением ПДД).

  - Дворнику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы на технических этажах, в помещениях объекта с технологическим оборудованием;

- работы в электроустановках, энергоустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков, тепловой узел и т.д.);

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне открытых люков канализационных колодцев;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы на проезжей части в зоне движения транспортных средств;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Дворнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать средства механизации труда, инвентарь, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного начальником структурного подразделения.

  - Для защиты органов слуха необходимо применять противошумные наушники или беруши. При эксплуатации средств механизации труда, для защиты головы необходимо применять защитную каску/каскетку, СИЗ для защиты глаз (защитные очки, щиток).

  - Произвести осмотр убираемой территории, зоны производства работ. Произвести сбор посторонних предметов (проволока, бой стекла, ветки и т.д.) с соблюдением требований безопасности; крупного мусора, того, что может препятствовать безопасному выполнению работ, создавать дополнительные риски, что может быть «захвачено» средствами механизации труда и «отброшено» в сторону.

    - Сбор боя стекла производить с помощью совка и щетки/метлы; торчащей арматуры, проволоки, веток - с соблюдение мер безопасности; камней – в ведро или садовую тележку.

  - Утилизацию мусора производить в контейнеры на местах сбора. При складировании мусора в отведенное место стоять со стороны ветра.

    - При утилизации мусора запрещено: уплотнять мусор руками, ногами; свешиваться, залезать в мусорный контейнер; наклонять мусорный контейнер.

  - Работы по уборке основной закрепленной территории производить до появления массового потока людей, движения автотранспорта.

  - Во время работы дворник обязан:

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке, чистоте рабочее место и средства труда;

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям, поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения (по которой пройдено обучение и к которой получены допуски);

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- применять для работы исправные приспособления, средства механизации труда, инвентарь по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя;

- соблюдать меры личной-, пожарной безопасности при производстве работ с применением средств механизации труда работающих на двигателе внутреннего сгорания и обращении с ГСМ;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за движением автотранспорта и потоком людей;

- соблюдать нормы при переносе, подъёме мусора;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора;

- постоянно контролировать изменение обстановки, следить за перепадом рельефа местности.

  - Поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - Начинать работы - при хорошей освещенности места производства работ, а при недостаточности обзора или естественного освещения – работы выполнять при включенном наружном освещении.

    - Выполняя работы на территории плоскостного сооружения, соблюдать осторожность при передвижении вблизи ограждения, МАФов, спортивного оснащения, минимизируя вероятности спотыкания, запинания, травмирования.

    - Производя уборку территории/выполняя любые работы - находиться лицом к возможному встречному транспорту, потоку людей. При появлении, на убираемой части территории, транспорта, людей - работу приостановить на время проезда автотранспорта, прохождения потока. Реагировать на подаваемые световые и звуковые сигналы автотранспорта. При наличии людей - передвигаться навстречу (лицом вперед), с соблюдением безопасного периметра рабочей зоны.

    - Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу (лицом) к пешеходам (во избежание столкновений и рисков травмирования).

  - Средства механизации труда, уборочный, садовый инвентарь, размещать, не загромождая пути движения.

  - Своевременно производить очистку внешней поверхности решеток ливневой канализации (на решетки вставать запрещено).

  - При использовании резиновых рукавов для поливки зеленых насаждений:

    - Оценить исправность вентиля водопровода, целостность рукава для поливки.

    - При подключении рукава к водопроводному крану запрещается удерживать его руками, рукав должен быть закреплен при помощи хомута или крепиться с помощью наконечника. Запрещается использовать поливочные рукава, имеющие повреждения и порезы, а также рукавов, на которых отсутствуют наконечники.

    - Следить за положением рукава, не допускать перегибов и перекручивания, узлов на всем протяжении. Во избежание деформации/порывов, запрещается вставать на рукав, ставить на него посторонние предметы.

    - При подключении рукава к водопроводному крану убедится в надежности и герметичности их соединения.

    - Производя поливку зеленых насаждений, краны открывать плавно, без излишних усилий и рывков. Запрещается открытие вентилей крана при помощи рычага. При выявлении неисправности кранов – прекратить их эксплуатацию. Обращать внимание на вывешенные таблички, в случае проведения ремонтных (иных) работ.

    - Не производить полив зеленых насаждений против ветра. Исключить попадание воды на электрооборудование, воздушные линии электропередач, транспорт, людей.

  - При визуальном выявлении сосулек, наледи на крышах, козырьках зданий - сообщать начальнику структурного подразделения, с целью принятия мер по ограждению опасных участков. Подъем на кровлю, козырьки, работы по удалению сосулек – дворнику – запрещены.

  - При производстве работ по удалению наледи с дорожек, путей следования, входных групп:

    - Обязательно применение СИЗ: защиты лица/органов зрения - пользоваться защитными очками для защиты глаз (во избежание рисков травмирования отлетающими частицами); СИЗ рук и ног – для исключения травмирования конечностей.

    - При производстве работ учитывать: вероятность движения автотранспорта и потока людей; открывающиеся двери; вероятность перепада высот (ступеньки входных групп); возможные риски при подскальзывании и падении из-за невнимательности; вероятность схода снежных масс с козырьков, падение сосулек/наледи;

    - Крепко взять ледоруб двумя руками за среднюю часть, обеспечив удобное для работы положение рук.

    - Занять устойчивое положение, распределив равновесие. Совершать поступательно возвратных движений ледорубом с одновременным воздействием на демонтируемую поверхность концом по дроблению льда.

    - Сориентировать ледоруб по отношению к демонтируемой поверхности так, чтобы образовавшийся в результате угол был не менее 30 градусов. Затем ледоруб привести в движение. При производстве работ по сколу льда проявлять осторожность.

    - При новом/повторном образовании наледи, производить ее скалывание. Во время гололедных явлений производить посыпку тротуаров и входных групп песком.

  - Работы по уборке снежных масс начинать сразу после их выпадения, во избежание уплотнения и замерзания.

    - При выявлении поверх снегового покрова образовавшейся наледи, перед его уборкой, произвести ее удаление при помощи ледоруба, с соблюдением требований охраны труда.

    - Сдвигание снежных масс производить плавным движением, делая несколько подходов.

    - Сбор снега производить не с силой, а плавными движеньями. Исключать поднятие большого объема за раз, сделать несколько подходов.

    - Технология уборки снега может включать ручной труд с использованием уборочного инвентаря, так и средства механизации труда (снегоуборщик бензиновый).

  - Для уборки значительных объемов снежных масс ручным способом - использовать снеговую лопату и (или) скрепер (инструмент с широким ковшом, предназначенный для очистки территории от снега). Применяя инвентарь, соблюдать требования безопасности труда и технологию производства работ.

    - Техника уборки лопатой:

- с целью снижения нагрузки и удержания равновесия, соблюдать требования к рациональной рабочей позе (ноги - на ширине плеч; спина прямая без прогиба в пояснице; колени слегка согнуты);

- сдвигание снежных масс производить путем толкания снега вперёд, используя вес тела, а не только руки;

- уборку снежных масс производить небольшими порциями, планируя маршрут;

- при необходимости поднять снег - использовать технику скольжения (наклонить лопату и сдвинуть снег немного вперёд перед подъёмом).

    - Техника уборки скрепером:

- уборка снежных масс производится посредствам продвижения вперед. Уверенно держась за рукоять скрепера (скребка), осуществляя поступательные движения при помощи усилия рук и переложения массы тела, двигая инвентарь вперёд. Уборка снежного покрова производится полосами, путем «среза» одной снежной полосы за другой, двигаясь от одного края участка к другому.

  - При производстве работ на лестничном марше (в т.ч. входных групп, пандусах):

- соблюдать осторожность при производстве работ на ступеньках входных групп, иных лестных маршах (санитарное содержание, смет/сбор мусора, уборка снежных масс, наледи);

- при производстве работ - движение по ступенькам, лестничному марщу производить по направлению снизу-вверх. Тем самым обеспечивая полный визуальный контроль и минимизацию риска падения спиной назад;

- работы производить следующим образом: смет/сбор с нижних 3-х ступенек на 1-ую. По такому же алгоритму вся лестница - по 3 ступеньки, двигаясь снизу-вверх;

- запрещено: становиться на ступеньки, имеющие наледь или слой снежного покрова; на край ступеньки.

  - Работы по выемке мусора из урн, производить с защитой рук.

  - При производстве работ по побелке бордюрных камней, зеленых насаждений:

    - Надеть СИЗ, пользоваться: резиновыми перчатками, респиратором, использовать защиту глаз. Следует помнить, что известь представляет собой химически активное вещество, которое может неблагоприятно воздействовать на организм человека (причиняет химические ожоги).

    - Соблюдая осторожность, поместить известковое молочко в исправную емкость для переноски (ведро). Подготовить кисть, валик.

    - С помощью визуального осмотра убедится:

- в целостности и пригодности к эксплуатации инвентаря;

- в благоприятности метеоусловий (отсутствие осадков, ветра, грозы);

- в жизнеспособности, устойчивости дерева/куста, отсутствие сломанных/падающих веток и препятствий под ногами (камни, мусор и т.д.), возможном нахождении на зеленом насаждении животных, птиц;

- в отсутствии движения транспортных средств, потока людей.

    - Предварительно подготовить поверхность. Произвести смет метлой, удалив загрязнения.

    - Работать находясь на газоне, таким образом, чтобы иметь полный обзор возможного движения автотранспорта, пешеходов (лицом к проезжей части).

    - Использовать готовый раствор при нанесении известкового молочка на поверхность.

    - Принять удобную устойчивую позу. В ёмкость с известковым молочком окунуть красящий инструмент (широкую кисть или валик). Распределить молочко по окрашиваемой поверхности тонким слоем. Произвести поступательные движения вперед-назад (при побелке бордюрного камня); вверх – вниз (при побелке зеленых насаждений). При необходимости нанести несколько слоёв, каждый слой - перпендикулярно по отношению к предыдущему.

  - При высаживании рассады, саженцев в открытом грунте, их прополке, срезке пользоваться рукавицами и садовым инвентарем. Инвентарь должен быть легким, удобным в работе, крепким, хорошо заточенным, без заусениц. Иметь ручки из твердой обтянутой и шлифованной древесины.

    - Рассаду и саженцы транспортировать в тележках, либо вручную с соблюдением норм перемещения тяжестей.

    - При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, стекло, ветки, металл и т.д.) складывать в ведро/тачку, с последующей транспортировкой в место сбора и утилизации мусора.

    - Рыхление почвы производить садовым инвентарем. Бронирование почвы граблями производить с осторожностью, учитывая возможное рассыпание почвы.

  - При покосе травы с применением средств механизации труда руководствоваться инструкцией по эксплуатации триммера (газонокосилки), удалении снежных масс – с применением инструкции для снегоуборщика бензинового, удалении листвы и иного мусора – инструкцией по эксплуатации воздуходувного устройства, при различных уборочных работах – инструкцией по эксплуатации уборочного инвентаря. Соблюдать требования завода - изготовителя и требования инструкций по эксплуатации.

    - Соблюдать требования к размещению триммера (кустореза) при помощи плечевых подвесок:

- кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 7,5 кг, при работе размещаются на двойных плечевых подвесках, обеспечивающих одинаковое давление на оба плеча работника;

- кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеске;

- кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески.

    - При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания.

    - Производить отключение средств механизации труда при:

- перерывах в работе, перемещении с одного участка работ на другой;

- сомнениях в штатности работы, появлении признаков поломки, появлении дыма;

- снятии/замене комплектующих (леска, диск и т.д.);

- извлечении посторонних предметов;

- приближении потока людей/животных, движении автотранспорта.

  - Работнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин;

- работать при недостаточной видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения, при недостаточном освещении);

- эксплуатировать средства механизации труда (снегоуборщик, триммер, воздуходувное устройство) во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50м), при сильном ветре (более 12 м/сек);

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- эксплуатировать неисправный инвентарь, средства механизации труда, использовать их не по назначению;

- вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, пытаться починить;

- оставлять инвентарь, средства механизации труда, приспособления без присмотра, в т.ч. на проезжей части, тротуарах, путях движения;

- класть грабли, уборочный инвентарь заостренной частью (зубьями) вверх;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электроустановки, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- курение, пользование открытым огнем, сжигание мусора;

- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя;

- производить замену комплектующих, чистку средств механизации труда при включенном питании;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы средств механизации труда, инвентаря, приспособлений. Данные работы производит специалист сервисного центра;

- эксплуатировать неисправные краны водопровода, рукава для полива имеющие повреждения;

- наступать на поливочные рукава, ставить на них посторонние предметы;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- вставать на решетки ливневой канализации, крышки, люки канализационных колодцев. Открывать крышки, люки канализационных колодцев (заглядывать, спускаться внутрь);

- производить смет мусора по проезжую часто, тротуары, оставлять мусор на проезжей части и пешеходных дорожках, сваливать его в люки, проемы, каналы и колодцы. Мусор следует собирать и транспортировать в специально отведенное место;

- производить сброс снежных масс, наледи в люки, колодцы;

- при уборке снежных масс стоять против ветра.

  - Поскольку трудовая функция дворника предусматривает выполнение работ на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет;

- делать перерывы на отдых, обогрев и восстановление сил (ежечасно по 15 минут, вне зависимости от температурного режима).

    - Во избежание отморожений и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется прекратить работы при: тихом ветре (0 – 2 м/с) и температуре наружного воздуха (-25…-30оС); умеренном ветре (3 – 8 м/с) и температуре наружного воздуха (-20…-25оС); сильном ветре (9 – 15 м/с) и температуре наружного воздуха (-15…-20оС). Запрещены работы в шторм (скорость ветра 16 – 20 м/с) и в бурю (выше 20м/с).

    - Во избежание теплового удара и минимизации рисков причинения вреда здоровью, рекомендуется ограничить периоды непрерывной работы на открытом воздухе при: температуре наружного воздуха (+32,5оС и выше) – 15-20 минутами, с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждающем помещении и соблюдением питьевого режима.

  - При производстве работ по утилизации и вывозу мусора (сторонней организацией) дворнику запрещено:

- руководить работами по утилизации и вывозу мусора;

- находиться на площадке для утилизации, в зоне отбора и погрузки мусора, в зоне погрузки мусорных контейнеров;

- принимать участие в каких – либо работах, выполняемых сторонними организациями;

- находиться в зоне движения транспортных средств (в т.ч. «мусоровоза»).

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - С целью минимизации рисков травмирования, при выполнении любых видов работ (выполнение трудовых функций; осуществление работ по санитарному содержанию территории объекта и плоскостных сооружений; нахождение в здании, на территории объекта), дворник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

  - В случае доставки работника автомобильным транспортом учреждения, к месту выполнения работ, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, должен соблюдая меры личной безопасности, правила дорожного движения.

    - Все лица, находящиеся в транспортном средстве обязаны быть пристегнуты штатными ремнями безопасности.

    - При посадке, нахождении в автомобиле или необходимости покинуть автотранспорт - выполнять указания водителя автомобиля, соблюдать ПДД. Предварительно производить осмотр окружающего пространства перед тем, как сесть в автомобиль или выйти из него.

    - Во исключение травмирования и предотвращения повреждения пальцев рук при открытии (закрытии) двери автомобиля, соблюдать требования безопасности:

- во время открытия (закрытия) двери убедиться, что никакая часть тела не находится в опасной зоне;

- исключать резкие движения, использование избыточной силы, которые могут привести к защемлению пальцев в щели двери;

- при открытии (закрытии) двери транспортного средства, держаться за штатные ручки и поручни, убирать руки и пальцы из потенциально - опасного пространства. Запрещено держаться за стойки, двери транспортного средства, во избежание зажатия, защемления пальцев между дверью и кузовом.

    - Работнику запрещено отвлекать водителя автомобиля от управления ТС, давать какие – либо указания.

    - При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта работник обязан проявлять осторожность осмотрительность, реагировать на звуковые сигналы участников дорожного движения, принимать все возможные действия по исключению травматизма.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации сотрудников и посетителей объекта; покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ. Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае начальнику структурного подразделения/лицу ответственному за производство работ, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае травмирования, недомогания, обморожения или теплового удара, прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств механизации труда, инвентаря, работы прекратить, произвести отключение питания, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - При выявлении неисправности вентилей водопроводного крана, порыве рукава – использование прекратить, оперативно сообщить начальнику структурного подразделения. Действовать согласно полученным указаниям.

  - В случае обнаружения открытых люков канализационных колодцев, прорыва трубопровода или обрыва линии электропередач, поставить в известность начальника структурного подразделения, выставить ограждения. Находиться в опасной зоне и/или устранять неисправности самостоятельно запрещено.

  - В случае опасности нападения, проявлении агрессии со стороны бесхозных животных, принять первоочередные меры безопасности, произвести оценку действий животного. Для снижения степени агрессии, дезориентации животного и возможности увернуться – не поворачиваться спиной, не смотреть в глаза, не кричать и не размахивать руками. В случае невозможности избежать атаки - защищать шею и лицо, прикрывшись руками. Сотрудникам запрещены любые контакты с животными.

  - В случае укуса насекомыми, бесхозными животными, незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поставить в известность начальника структурного подразделения.

  - В случае ДТП: поставить в известность начальника структурного подразделения/лицо, ответственного за производство работ, действовать согласно полученным указаниям. Принять меры к оказанию пострадавшему первой помощи, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы.

  - Собрать и убрать мусор в специально отведенные места, очистив урны, баки и ведра для мусора.

  - Уборочный инвентарь и приспособления очистить от загрязнений, зачехлить, поместить на хранение с исключением вероятности падения.

  - При эксплуатации средств механизации труда:

  - отключить питание;

  - дождаться полной остановки вращающихся частей, полного остывания двигателя;

  - убедиться, что все меры приняты, требования соблюдены, а также, что исключен случайный пуск;

  - произвести очистку средства механизации труда;

  - убедиться в отсутствии подтеканий топливной смеси;

  - произвести комплексный осмотр;

  - поместить на хранение с учетом требований инструкции завода - изготовителя.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на территории производства работ не оставлен уборочный инвентарь, средства механизации труда, приспособления, емкости.

  - Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты и отсутствуют подтекания. Снять рукава для полива, удалив с них воду, сложить, поместив на хранение.

  - Оценить надежность, устойчивость размещения инвентаря, средств механизации труда на местах хранения, в помещении «инвентарной».

    - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения инвентаря, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения для отдыха и обогрева, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - В случае производственного задания, связанного с необходимостью выполнения работ на плоскостных сооружениях и/или доставкой служебным транспортом, по прибытии, доложить о результатах начальнику структурного подразделения

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| Ю.А.Свирин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Ф.Пронин | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |