Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда для механика, разработана на основании Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".

  - Требования настоящей инструкции распространяются на механика, лица из числа специалистов, обеспечивающих безопасную организацию работы на линии водительского состава и контроль за ним, осуществляющего обеспечение бесперебойной, и надёжной работы, содержание, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения проверки предрейсового технического состояния транспортных средств (далее по тексту – ТС), специализированной техники, самоходных машин и их правильной эксплуатации, выявляющего потребности и организующего проведение своевременного и качественного ремонта, технического обслуживания, а также модернизации ТС, а также повышение экономической эффективности эксплуатации автотранспорта, использующего в работе слесарный инструмент, персональный компьютер (далее по тексту – ПК) и иную офисную оргтехнику.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для механика и замещающих лиц; правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, с учетом специфики условий труда (в т.ч. связанных с разъездным характером работ, с целью организации работы по проведению своевременного  ремонта и содержания ТС); определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, при организации работы водительского состава; проведении контроля, проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин и выпуске на линию; контакте с горюче-смазочными материалами (далее по тексту – ГСМ) и иными техническими жидкостями; эксплуатации слесарного инструмента, приспособлений и иных средств труда; меры безопасности при эксплуатации ПК, офисной оргтехники, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве механика допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об образовании и о квалификации по соответствующей профессии или специальности, подтвержденный посредством прохождения, в установленном порядке, соответствующего профессионального обучения (с учетом требований законодательства РФ и Министерства транспорта РФ) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющие необходимый уровень знаний и умений, практический стаж и опыт работы, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, а также медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение правилам пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года);

- обучение по гражданской обороне, противодействию терроризму и национальному экстремизму в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- ознакомленные с водительским составом, с учетом штатного расписания, спецификой работы учреждения, особенностями при организации перевозок и требованиями по оформлению сопроводительных документов;

- ознакомившиеся с автопарком и иными дополнительными устройствами к ТС имеющиеся в учреждении (в т.ч. спецтехникой, самоходными машинами), изучившие техническую, иную документацию на ТС и иные устройства;

- ознакомившиеся со спецификой, организационной структурой учреждения, его объектами, с местами, особенностями и условиями хранения ТС (помещения «гаража»);

- ознакомленные с объектами учреждения, территориями, подъездными путями, возможными местами стоянки; имеющимися на территории устройствами для контроля доступа и ограничения движения ТС – шлагбаум, а также иными особенностями въезда/выезда на территорию (в т.ч. имеющаяся разметка и дорожные знаки);

- знающие принцип работы бортового устройства (включая внешние компоненты), для фиксации параметров движения ТС и режим работы водителя (тахограф), требования к его эксплуатации и своевременному обслуживанию;

- свободно владеющие законодательством РФ в области автомобильного транспорта, организации перевозок;

- знающие требования к обеспечению бесперебойной работы, содержанию ТС и безопасного проведения проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе слесарного инструмента;

- ознакомление с инструкцией по ОТ при эксплуатации ПК, офисной и оргтехники;

- ознакомление с инструкцией по безопасной эксплуатации канцелярских принадлежностей;

- имеющий представление о деловом этикете и нормах общения;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Механик проходит специальное обучение и проверку знаний в области охраны труда (в специализированном учебном центре) по программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству, а также является лицом ответственным за производство работ и допуск до работы подчиненного персонала (водительский состав).

  - В процессе работы на механика могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- отсутствия или недостаточного естественного освещения;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования, инструмента;

- падающие предметы (элементы технологического оборудования, инструмента);

- движущиеся механизмы, подвижные части технологического оборудования, инструмента, перемещаемых материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- физические перегрузки;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи и статического электричества;

- напряжение зрительного анализатора, прямая и отраженная блёскость, контрастность;

- эмоциональные, нервно-психические, статические нагрузки, монотонность труда;

- большой объем информации, документооборота, интеллектуальные нагрузки;

- движущиеся ТС (опасность ДТП, в т.ч. при передвижении по территории мест стоянки ТС, помещению «гаража»);

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Работник должен применять СИЗ (с теми же защитными свойствами, как и у подконтрольных работников/дежурные СИЗ), при осуществлении контроля/производстве работ на подконтрольных участках/объектах, с учетом технологических процессов. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, доступом в помещения для хранения (стоянки) ТС и к транспортным средствам, специализированной технике, самоходным машинам; необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами труда – инструментом и приспособлениями; вычислительной- и офисной оргтехникой (ПК, копир и т.д.); средством связи (стационарный телефонный аппарат); канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.

  - Механик должен обеспечить организацию работы водительского состава при осуществлении перевозок, проведение контроля, проверки предрейсового технического состояния и выпуск ТС на линию, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, безопасности дорожного движения и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортных средств, с учетом характера перевозки (выполняемой работы), погодных, температурных условий окружающей среды и иных рисков.

    - Подготовка к эксплуатации специализированной техники и самоходных машин, при выполнении отдельных видов работ, предусмотренных спецификой деятельности учреждения (прокладывание «лыжной трассы», поддержание в надлежащем эксплуатационном состоянии искусственного покрытия футбольного поля, заливка ледового покрытия – «катка» и иное), осуществляется с учетом специфики данных видов работ.

  - Проведение технического осмотра ТС, обслуживание, производство ремонтных работ и замена комплектующих ТС, осуществляется по договору обслуживания со специализированными организациями, имеющими право на оказание данного вида услуг. Заправка ТС ГСМ осуществляется на стационарных местах заправки – автозаправочных станциях (далее по тексту – АЗС), с соблюдением требований пожарной безопасности и правил посещения данной территории.

  - Механик должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии средств труда. Применять слесарный инструмент и приспособления, по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом вида предстоящей работы, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Эксплуатировать ПК, офисную оргтехнику, средства связи - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя. Соблюдать требования охраны труда при эксплуатации и хранении канцелярских принадлежностей

  - Трудовая функция и характер работ механика, предполагает разъездной характер работ, связанный с регулярными служебными поездками (в т.ч. с целью обеспечения бесперебойной работы, содержания, проведения своевременного технического обслуживания (ремонта) ТС), а также с посещением объектов и территорий сторонних организаций.

    - При решении производственных вопросов, взаимодействии с партнерами, сотрудниками - соблюдать деловой этикет, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Механик должен:

- соблюдать – режим труда и отдыха;

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Механик должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: организацией работы водительского состава; проведением контроля, проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин и выпуском на линию; контактом с ГСМ и иными техническими жидкостями; эксплуатацией слесарного инструмента и иных средств труда; эксплуатацией ПК, офисной оргтехники, средств связи, канцелярских принадлежностей; обращением со значительным объемом документов; разъездным характером работ, в целях повышения экономической эффективности эксплуатации автотранспорта и поддержания его надлежащего эксплуатационного состояния.

  - Механик обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- (в т.ч. при обращении с ГСМ), тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны и знаки безопасности; требования к организации рабочего места при производстве работ; требования личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; требования эксплуатации слесарного инструмента; требования инструкций по охране труда при работе на ПК, эксплуатации офисной оргтехники и средств связи, требования при пользовании канцелярскими принадлежностями; проявлять внимательность при работе с документацией; соблюдать требования использования (применения) СИЗ (с учетом специфики работ); порядок оказания первой помощи (в т.ч. при дорожно – транспортном происшествии, далее по тексту - ДТП) и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории, местам хранения и стоянки ТС; требования при закрытии помещения (в т.ч. помещения для хранения ТС) по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - При выполнении трудовых функций по организации работы на линии водительского состава, осуществлении безопасности дорожного движения путем проведения проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин, их своевременному техническому обслуживанию и повышению экономической эффективности эксплуатации автопарка, руководствоваться: требованиями нормативно правовых актов по проведению проверки технического состояния ТС, обслуживания и содержания; Правилами дорожного движения РФ, законодательством РФ в сфере безопасности дорожного движения, перевозок (в т.ч. организованных) пассажиров и багажа; нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности дорожного движения; требованиями к укомплектованию автотранспорта перед выпуском на линию; Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС; основами управления ТС с учетом категорий и подкатегорий; требованиями при организации работы водительского состава; положениями по допуску ТС к эксплуатации и выпуску на линию (с учетом влияний погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения); устройством, технико-эксплуатационными характеристиками, конструктивными особенностями, назначением и правилами эксплуатации имеющихся ТС в автопарке учреждения; инструкцией по использованию в работе установленного на транспортном средстве оборудования, приборов, бортовых устройств (в т.ч. тахографа); требованиями к оформлению и перечнем полного пакета документов, который должен иметь при себе водитель автомобиля для правомерной эксплуатации транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и сопутствующего багажа, предусмотренных законодательством РФ;

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, случаях ДТП, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях ТС, инструмента, иных средств труда, механик должен сообщить директору, информировать специалиста по безопасности дорожного движения (далее по тексту – специалист по БДД).

  - За невыполнение требований данной инструкции механик несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению) (на подконтрольных участках применяются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и у подконтрольных работников). Надеть положенные СИЗ в соответствии с характером предстоящей работы (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае появления сомнений, выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, поставить в известность директора.

  - Прибыв на рабочее место, ознакомиться с рабочей обстановкой путем взаимодействия с директором учреждения, специалистом по БДД, посредством личного общения с водительским составом. Проанализировать поступившие заявки на автотранспорт, учтя прогнозируемую и текущую потребность в поездках.

    - Распланировать день и рабочий процесс, с учетом поставленных задач и имеющихся потребностей в автотранспорте. Определить последовательность их выполнения.

  - При помощи визуального осмотра оценить состояние кабинета:

- оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям, отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние помещения. Проверить наличие противопожарных средств, аптечки (при наличии);

- оценить состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек.

  - Перед началом работы на ПК и работе с документацией механик должен:

- подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ;

- убедиться в устойчивости стола, стула (иной мебели), исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии), отрегулировать кресло (стул) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться в устойчивости мебели (шкафов для хранения документов), в рациональном расположении папок с документацией (иных документов) с исключением самопроизвольного падения;

- с помощью визуального осмотра проверить правильность подключения ПК, офисной техники к электроточке, убедиться в наличии защитного заземления, целостности изоляции шнура питания, штепсельных вилок, отсутствии свободно лежащих проводов;

- при помощи визуального осмотра убедиться в исправности ПК, офисной техники, средств связи - оценив их целостности и готовности к работе;

- убедиться в удобстве расположения офисной техники, угла наклона экрана ПК, положение клавиатуры, отсутствии встречного светового потока и отражений на экране;

- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;

- убедиться в отсутствии сменных носителей в разъемах процессора ПК;

- визуально оценить целостность корпуса средств связи. Произвести оценку работоспособности посредством штатного функционирования и наличия характерного звукового сигнала – гудка;

- отрегулировать освещенность в рабочей зоне, убедиться в его достаточности;

- убедиться в целостности сейфа (при наличии), шкафа для хранения документации и закрытии его замка;

- произвести осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций;

- подготовить необходимые для работы документы, расположить их с исключением вероятности падения.

    - При включении ПК необходимо соблюдать следующую последовательность:

- включить блок бесперебойного питания;

- включить монитор, нажав на кнопку «Power»;

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др. - если они требуются в процессе работы);

- включить системный блок путем нажатия на кнопку «Power»;

- дождаться загрузки операционной системы, открыть необходимые задачи;

- произвести подготовку путевой документации для водительского состава, с учетом поставленных задач.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с необходимостью отъезда по производственным вопросам, с целью организации работы по своевременному техническому обслуживанию и повышению экономической эффективности эксплуатации автопарка, механик должен провести согласование с директором учреждения.

    - При посещении объектов, территорий сторонних организаций, ознакомиться с требованиями по безопасному пребыванию на данных объектах.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с организацией работы на линии водительского состава, осуществлением безопасности дорожного движения посредством проведения проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин, механик должен:

- ознакомиться поступившими заявками на транспорт;

- определиться: с выбором ТС и количеством единиц; объемом, видом предстоящих работ, характером перевозки; маршрутом, его протяженностью; количеством дней в пути водительского состава; численностью водительского состава; наличием ручной клади, количеством пассажиров (при наличии); принять к сведенью информацию о медицинском заключении о прохождении водителями автомобиля предрейсовых медосмотров;

- с учетом имеющихся потребностей в ТС произвести подготовку полного комплекта путевой документации;

- проследовать к месту стоянки (хранения) ТС.

  - Следуя к месту стоянки (хранения) ТС и передвигаясь по территории:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории. При передвижении по иным территориям по пути следования - соблюдать правила дорожного движения (далее по тексту – ПДД);

- убедится в достаточном освещении территории (в темное время суток территория также должна освещаться);

- произвести оценку покрытия; в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- визуально убедится, что крышки люков канализационных колодцев на территории находятся в закрытом положении, решетки ливневой канализации - безопасны;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать вероятность движения иных ТС;

- выбирая безопасный маршрут, проследовать к месту стоянки ТС и (или) помещению «гаража»;

- произвести визуальную оценку исправности запорного устройства, ворот «гаража». С соблюдением требований охраны труда аккуратно отомкнуть замок, открыть ворота;

- в помещении «гаража» визуально оценить: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- безопасность расположения ТС, исключив вероятность самопроизвольного движения и иные риски;

- выбрать ТС которому предстоит работа на линии;

- произвести оценку готовности места проведения осмотра, подготовить необходимые средства труда, инструмент, приспособления для проведения осмотра технического состояния ТС.

  - Находясь в помещении «гаража», месте для проведения осмотра технического состояния ТС убедится, что:

- состояние пола - безопасно, соответствует требованиям (покрытие ровное и целое; нет препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов; отсутствует влага и т.д.);

- место проведения осмотра ТС готово к безопасному выполнению работ по осмотру автотранспорта и имеет достаточное освещение;

- помещение для проверки технического состояния ТС обеспечивает выполнение операций в соответствии с требованиями и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя ТС;

- «осмотровая канава» соответствует всем требованиям безопасности и санитарии;

- «осмотровая канава» соответствует требованиям и размеру осматриваемого ТС, которое при установке на канаву не закрывает ведущую в канаву лестницу и запасный выход;

- выход из одиночной тупиковой канавы находится со стороны, противоположной заезду транспортного средства;

- выходы из траншей и тоннелей ограждены металлическими перилами высотой не менее 1,1 м;

- лестница из канавы не расположена на путях движения транспортных средств и защищена от сырости и грунтовых вод и имеет ограждение (поручни);

- «осмотровая канава» имеет ниши для размещения электрических светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными разъемами для подключения ручных переносных электрических светильников напряжением не выше 12 В;

- «осмотровая канава» имеет рассекатели и направляющие (предохранительные) реборды по всей длине или другие устройства, для предотвращения падения транспортных средств в канавы во время их передвижения и стационарные упоры для колес заезжающих транспортных средств (со стороны, противоположной заезду);

- места перехода «осмотровой канавы» оснащены съемными переходными мостиками шириной, обеспечивающей безопасный переход работника;

- имеется сигнальная разметка и вывешены предупреждающие знаки безопасности, имеются необходимые предупреждающие надписи;

- в наличии специальных упоров (башмаков), для установки под колеса, и козелков (подставок), для установки под транспортные средства;

- убедится, что ТС расположено безопасно, соблюдены все требования - заторможено с использованием стояночного тормоз, двигатель выключен;

- лестницы, подножки, ступени ТС очищены от грязи, снега и льда;

- части двигателя и оборудования ТС остыли;

- в зоне производства работ по осмотру ТС отсутствуют посторонние и движение иных транспортных средств;

- въездные (выездные) и запасные ворота не загромождены;

- ручной инструмент и приспособления, которые будут эксплуатироваться – исправны;

- все комплектующие, которыми в соответствии с требованиями комплектации, должно быть оснащено ТС перед выпуском на линию, исправны, соответствуют предъявляемым требованиям.

- отсутствуют любые факторы, препятствующие безопасному проведению осмотра технического состояния транспортных средств.

  - Произвести оценку исправности средств труда:

- визуально произвести осмотр домкрата: домкрат исправен, освидетельствован; на корпусе домкрата указан инвентарный номер, грузоподъемность; все вращающиеся части домкрата свободно (без заеданий) проворачиваться вручную; все трущиеся части домкрата смазаны консистентной смазкой; ручные рычажно-реечные домкраты имеют устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки;

- произвести оценку исправности и готовности к эксплуатации ручного или электромеханического устройства для повышения давления воздуха в покрышках (компрессора): произвести визуальную оценку корпуса и целостности конструктивных элементов (в т.ч. наличие и целостность кожухов); оценить целостность изоляции шнура питания и штекера; целостность и герметичность воздушного шланга; целостность спускного клапана, навинчивающегося наконечника; целостность манометра; исправность разъема подачи 12-вольтовой розетки бортовой автомобильной сети.

- перед эксплуатацией ручного слесарного инструмента убедится в исправности ручных инструментов, приспособлений путем визуального осмотра (торцовые головки и удлинитель к ним, воротки, насадки, головки, гаечные ключи, баллонный ключ, отвертки и т.п.); расположить инструменты в удобном порядке, с исключением возможности скатывания, падения.

  - Перед выпуском на линию ТС, допуском к эксплуатации специализированной техники и самоходных машин (при осуществлении отдельных видов работ, обусловленных спецификой деятельности учреждения), механик должен убедиться в том, что все требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ на автомобильном транспорте – соблюдены.

    - Перед выполнением работ по осмотру технического состояния ТС (в т.ч. иных работ) – определены все источники опасности и риски, которые могут оказать воздействие. Обеспечены возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей, организована безопасность рабочей зоны и обеспечен безопасный периметр зоны производства работ. Выставлены все необходимые знаки и ограждения.

  - Механику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков и т.д.), тепловых энергоустановках;

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы с электроинструментом;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы на проезжей части;

- любые работы под ТС вне «осмотровой канавы»;

- работы по ремонту, сборке/разборке узлов и механизмов, агрегатов ТС;

- работы по замене технических жидкостей в ТС;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Механику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать ПК, офисную технику, средства труда, инструмент, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

    - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей в пределах своих полномочий, в пределах рабочего места (помещения, объекта, территории), с учетом имеющихся допусков до работы, при условии безопасного их выполнения.

  - Содержать и эксплуатировать средства труда в соответствии с паспортом, инструкцией завода – изготовителя.

  - Санитарное содержание (мойка), техническое обслуживание, ремонт ТС, его агрегатов и узлов, замена технических жидкостей - осуществляется специализированной организацией по договору.

  - Поскольку трудовая функция механика не исключает выполнение работ с нахождением на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет.

  - При взаимодействии с руководителем, сотрудниками, людьми, ведении переговоров и деловой переписки - соблюдать нормы делового общения, правила этикета.

  - В процессе работы не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать от выполнения трудовых обязанностей остальных работников.

  - Оформление путевой документации производить в соответствии требованиями нормативных документов, при оформлении производить согласование со специалистом по БДД. Осуществлять контроль за наличием и сроками необходимых регистрационных документов.

  - Выпуск ТС на линию осуществлять в соответствии с требованиями и нормативными документами, регламентирующими безопасность работ на автомобильном транспорте, после осуществления контроля технического состояния ТС и полной технической исправности.

  - При работе с документацией правильно и рационально организовывать рабочее пространство:

- располагать документацию на рабочей поверхности стола, с исключением падения и достаточным количеством места для удобной работы;

- при подготовке, сортировке и работе с документами, учитывать, что бумага имеет острые кромки, проявлять бдительность, осмотрительность;

- сортировать документы подразделяя их группы: нужные для работы, редко используемые и ненужные (в конкретный промежуток времени). Оставлять на рабочем месте первые две категории, а неиспользуемые – помещать на хранение;

- регулярно проводить систематизацию документации, раскладывая по местам хранения: в ящики, в сейф или шкаф, размещая по прозрачным/непрозрачным папкам/файлам, (делать надписи и регистраторы);

- при систематизации, распределении документов, помещении их на хранение, соблюдать требования к их рациональному и безопасному их размещению;

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать захламления рабочего пространства;

- проявлять внимательность при работе с документами, соблюдать требования к заполнению путевой документации;

- обеспечивать сохранность документов.

    - Оформляя документацию руководствоваться требованиями инструкции по охране труда при работе на ПК и работе с оргтехникой:

- эксплуатировать ПК, офисную оргтехнику, средства связи - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- соблюдать требования к удобной позе и расстояние от глаз до экрана в пределах 60 см. Сидеть прямо напротив экрана, так, чтобы верхняя часть экран находилась на уровне глаз. Голову держать прямо, руки располагать на клавиатуре также прямо, следить, чтобы запястье оставалось расслабленным;

- при постоянной работе на ПК, обеспечить нахождение экрана в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре (при наличии) в одной плоскости с экраном;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи ПК, отключать вычислительную и оргтехнику;

- соблюдать режимы труда и отдыха при работе на ПК (продолжительность непрерывной работы с компьютером не более двух часов, время непрерывной работы с набором текстов или вводом данных – один час. Не превышать общее время контакта с компьютером – не более 3,5 часов);

- делать перерывы в работе, чередовать работу с технологическими перерывами для снятия зрительного напряжения (10–15 минут через каждые 45–60 минут наблюдения). С целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления - выполнять производственную гимнастику, расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног. Для смягчения нагрузки на зрительную систему рекомендуется использование специальных спектральных очков (очков для компьютера).

    - Соблюдать требования охраны труда при использовании и хранении канцелярских принадлежностей.

    - Отлучаясь с рабочего места, механик обязан запирать сейф/шкаф с документацией на замок. Ключ от сейфа/шкафа необходимо хранить в недоступном, для других сотрудников, месте.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с организацией работы на линии водительского состава, осуществлении профилактики безопасности дорожного движения, своевременно проводить водительскому составу предусмотренные инструктажи, с соблюдением норм делового общения.

    - Осуществлять контроль за соблюдением водительским составом режима труда и отдыха: время управления автомобилем; время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем (специальный перерыв) и питания; время работы, не связанной с управлением автомобилем. Ежедневный (междусменный) отдых и еженедельный.

  - Хранение ТС осуществляется с соблюдением требований:

- хранение ТС осуществляется на, отдельно выделенных, специально оборудованных площадках, расположенных отдельно от спортивных площадок и объектов учреждения. Места хранения ТС должны соответствовать предъявляемым требованиям: твердое, ровное покрытие с уклоном для стока воды; наличие разметки, определяющей места установки ТС и границы проездов. Помещения для хранения и осмотра ТС должны иметь ровные и проченные полы, с гладким покрытием и не скользкой поверхностью;

- при хранении ТС, подлежащих ремонту или списанию, должны устанавливаться специальные упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного перемещения ТС. ТС, требующие ремонта, хранятся отдельно от исправных;

- хранение ТС осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расстановки;

- ширина проезда между ТС в помещениях для стоянки, должна быть достаточной для свободного въезда ТС на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до ТС должно быть не менее 0,5 м;

- расстояние между двумя параллельно стоящими ТС должно обеспечивать свободное открывание дверей их кабин;

- на всех ТС поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Транспортные средства заторможены стояночным тормозом;

- обеспечен свободный доступ к въездным (выездным) и запасным воротам, как внутри, так и снаружи помещений. Отсутствуют загромождения.

  - Находясь в помещениях «гаража», местах стоянки ТС, механик обязан: соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, территории, соблюдать ПДД, передвигаться по разрешённым путям (направлениям) движения; обращать внимание на освещение и его достаточность, состояние электроточек; контролировать состояние пола (отсутствие влаги или случайный разлив технических жидкостей, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); обращать внимание на перепады уровня поверхности, расстановку ТС; отпирание запорного устройства ворот «гаража», производить аккуратно, без рывков и излишних усилий, проявляя осмотрительность; принимать меры от несанкционированного доступа к местам стоянки и хранения ТС посторонних лиц.

    - В помещениях «гаража», местах, предназначенных для стоянки транспортных средств запрещается:

- курение, пользование открытым огнем;

- хранение ГСМ (за исключением топлива в баке ТС);

- производить слив ГСМ из бака;

- оставлять открытым горловину топливного бака ТС, специализированной техники, самоходных машин;

- мыть и (или) протирать бензином (иными техническими жидкостями) ТС, кузова, детали, агрегаты, руки, одежду;

- заправлять ТС жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;

- осуществлять пуск двигателя для любых целей, кроме выезда ТС из помещения, заезда (выезда) на «осмотровую яму»;

- производить ремонт ТС;

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях).

  - Выполнение работ механиком по осмотру технического состояния ТС, производится до начала выезда ТС на линию.

  - Проведение проверки технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин, осуществлять с соблюдением требований охраны труда, с учетом вида выполняемых работ, убедившись, что:

- в зоне проведения визуального осмотра ТС отсутствуют посторонние лица, не имеющие отношения к работе;

- в ТС отсутствуют люди;

- ТС расположено на ровной и твёрдой поверхности, двигатель ТС выключен, ключ в замке зажигания - отсутствует, колеса заторможены с использованием стояночного тормоза (исключение составляют случаи опробования тормозов транспортных средств), отсутствует вероятность самопроизвольного движения ТС, к ТС исключен несанкционированный доступ;

- капот ТС полностью поднят вверх, надёжно зафиксирован на опорный шток и (или) на механизм фиксации с исключением его самопроизвольного закрытия (при визуальном осмотре агрегатов ТС, контроле заряда аккумуляторной батареи или надежности контактов клемм, контроля уровня технических жидкостей и т.д.);

- осмотр проводится с применением исправных средств труда, инструмента, в соответствии с целями и видами работ, для которых он предназначен;

- все совместно выполняемые действия – согласованы;

- учтены расстояния от открываемых дверей ТС;

- при осмотре ТС соблюдается осторожность, применяются безопасные приемы выполнения работ, сохраняется бдительность;

- все возможные меры по предупреждению и исключению травматизма приняты, риски исключены.

    - Перед выпуском ТС на линию, механик обязан убедиться в полной исправности ТС и готовности к работе на линии, проверив:

- техническое состояние ТС (прицепа – при наличии), обращая особое внимание на: исправность: тормозной системы; рулевого управления; стеклоомывателей; колес, шин (в т.ч. соответствие сезону); звукового сигнала; сцепных устройств; тахографа, аппаратуры спутниковой навигации (в случае установки); исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства (замков дверей кузова/кабины); устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья; обогрева и обдува стекол; исправность системы для обогрева салона и кабины; держателя запасного колеса; индикации на приборной панели, свидетельствующей о неисправности и влияющей на безопасность дорожного движения; стекол и обзорности с места водителя; зеркал заднего вида и их креплений; заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков; ремней безопасности и их работоспособность;

- работоспособность в установленном режиме: стеклоочистителей; внешних световых приборов и световозвращателей;

- герметичность запора горловины пробки топливного бака, отсутствие протекания топлива, масла и иных технических жидкостей;

- по показаниям приборной панели, произвести визуальную оценку уровня топлива (убедившись, что его уровень достаточен, чтобы беспрепятственно проследовать к месту АЗС). Топливо в ТС соответствует сезону и марке. Имеется достаточный уровень масла, воды, тормозной жидкости и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- при помощи манометра, произвести оценку давления в шинах, его соответствие нормам для конкретного ТС;

- произвести оценку комплектации ТС всем необходимым: исправные огнетушители, укомплектованная аптечка для оказания первой помощи, жилет со светоотражающими полосами, знаки безопасности и т.д.;

- оценить наличие исправного комплекта инструмента и приспособлений; запасного колеса, буксирного троса, домкрата;

- оценить наличие спереди и сзади на кузове ТС предупреждающего знака "Дети", цветографических знаков безопасности, иных знаков (с учетом требований перевозки);

- при помощи визуального осмотра и (или) передвигаясь по салону ТС (с соблюдением требований охраны труда, обращая внимание на выступающие конструктивные элементы ТС, перепады, возможные препятствия поверхности пола) произвести оценку санитарного состояния ТС на соответствие норме, чистоту салона;

- отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в нарушение установленного порядка;

- произвести комплексную оценку технического состояния ТС в целом.

    - После проведения визуального осмотра и оценки технического состояния ТС, с соблюдением требований безопасности и защиты рук, закрыть капот, убедившись, что механизм фиксации (замок) обеспечивает его надежное удержание и препятствует самопроизвольному открытию (в т.ч. при движении ТС).

    - При проведении осмотра ТС по средствам «осмотровой канавы», механик должен:

- соблюдая меры личной безопасности, осуществляя руководство за действиями водителя автомобиля, подавая ему четкие сигналы для совершения маневра и корректируя движение ТС, расположить его в необходимом безопасном положении на «осмотровой канаве», в соответствии с типом подаваемого для осмотра ТС и размером его колеи;

- в целях снижения риска опрокидывания ТС, убедиться, что: ТС заторможено системой стояночного тормоза, выставлены специальные упоры (башмаки); двигатель заглушен, в замке зажигания отсутствует ключ; к ТС исключен несанкционированный доступ, в ТС отсутствуют люди; приняты все возможные меры, исключающие его движение;

- с соблюдением требований охраны труда произвести спуск в «осмотровую канаву» по разрешенным путям перемещения, лестнице (располагаемой за пределами рабочей зоны), держась за поручни и контролируя свое передвижение (двигаться размеренным шагом с опорой на три конечности: нога-нога-рука»);

- при достаточном освещении, соблюдая требования охраны труда при проведении осмотра ТС, эксплуатации инструмента (приспособлений), а также руководствуясь требованиями нормативных документов на автомобильном транспорте – произвести визуальный осмотр агрегатов, узлов и деталей, расположенных снизу ТС;

- при проведении технического освидетельствования, соблюдать требования по применению СИЗ;

- по завершении проведения осмотра технического состояния ТС, с соблюдением требований охраны труда и следуя по разрешенным путям передвижения, произвести безопасный подъем из «осмотровой канавы».

      - При проведении осмотра ТС по средствам «осмотровой канавы», механику запрещается:

- выполнять какие - либо работы в «осмотровой канаве», спускаться в нее, если техническое и (или) санитарное состояние «осмотровой канавы», ее конструктивных элементов не соответствует предъявляемым требованиям;

- производить спуск (подъем) по лестницам, имеющим признаки загрязнений;

- производить спуск (подъем) по лестницам не имеющим перил (ограждений);

- спускаться в «осмотровую канаву» «прыжком» и(или) иным небезопасным способом противоречащим требованиям охраны труда и установленным требованиям передвижения;

- работать при недостаточном, неисправном освещении;

- выполнять работы при отсутствии и (или) недостаточной вентиляции;

- стоять на краю «осмотровой канавы»;

- опираться на ТС;

- кидать что – либо в «смотровую канаву» (в т.ч. инструмент, приспособления и иные средства труда);

- работать в одиночку;

- запускать двигатель ТС при нахождении кого-либо в «осмотровой канаве».

- приступать к работе, выполнять работы, если не предприняты все возможные меры, не соблюдены требования для предотвращения травматизма, аварийных ситуаций.

    - При посадке в кабину ТС и высадке, во исключение травмирования и предотвращения повреждения пальцев рук при открытии (закрытии) двери автомобиля, соблюдать требования безопасности:

- во время открытия (закрытия) двери убедиться, что никакая часть тела не находится в опасной зоне;

- исключать резкие движения, использование избыточной силы, которые могут привести к защемлению пальцев в щели двери;

- при открытии (закрытии) двери транспортного средства, держаться за штатные ручки и поручни, убирать руки и пальцы из потенциально - опасного пространства. Запрещено держаться за стойки, двери транспортного средства, во избежание зажатия, защемления пальцев между дверью и кузовом.

      - Во исключение подскальзывания, получения травм, иных рисков, обращать внимание на имеющиеся подножки, пороги, ступеньки ТС и их состояние: отсутствие наледи, грязи, влажности. Обращать внимание на состояние покрытия прохода в салоне (целостность, отсутствие влажности, санитарное состояние).

    - Произвести оценку исправности и готовности к эксплуатации тахографа:

- перед началом работы проверить исправность устройства, включая дисплей, датчик движения и антенну для приёма сигналов. Оценить наличие стандартной индикация на дисплее устройства;

- убедиться в наличии всех необходимых внешних компонентов;

- убедиться в наличии в принтере достаточного объема рулона термоленты. Оценить наличие запасного рулона термоленты;

- напомнить водительскому составу, что: личная карта водителя – должна быть действующей; ее поверхность сухой, чистой, не иметь следов масел и жиров; карта вставляется в слот до начала движения по маршруту;

- произвести комплексную оценку готовности устройства к работе.

    - С соблюдением требований охраны труда занять место в кабине ТС. Оценить работу ТС при работающем двигателе, произвести его пуск.

      - Перед пуском двигателя ТС необходимо убедиться, что ТС заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение. Перед пуском двигателя ТС, подключенного к системе подогрева, необходимо предварительно отключить и отсоединить элементы подогрева.

      - Пуск двигателя ТС производить при помощи стартера. Запрещается запуск двигателя с помощью буксира.

      - В исключительных случаях (неисправность стартера, пуск «холодного двигателя») пуск двигателя ТС допускается производить с помощью пусковой рукоятки. При пуске двигателя ТС с помощью пусковой рукояткой необходимо соблюдать следующие требования:

- пусковую рукоятку поворачивать снизу верх;

- при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;

- запрещено брать рукоятку в обхват большим пальцем (пальцы руки должны быть с одной   стороны). Запрещается применять рычаги либо иные приспособления для усиления воздействия на пусковую рукоятку.

      - Убедиться в штатности работы двигателя ТС. Оценить наличие (отсутствие) посторонних шумов и звуков, свидетельствующих об отклонении от нормы состояния ТС.

      - При работающем двигателе произвести оценку индикации на приборной панели ТС, принять к сведению ее сигналы.

    - Произвести оценку исправности и готовности к эксплуатации дополнительного устройства – прицепа:

- произвести сцепку ТС и прицепа с соблюдения требований безопасности и учетом технической документации. При помощи визуального осмотра дополнительно убедится, что ТС и прицеп имеют надежную сцепку;

- затормозить прицеп стояночным тормозом;

- проверить состояние буксирного устройства;

- положить под колеса прицепа специальные упоры (башмаки);

- убедится, что в момент выполнения работы по сцепке ТС с прицепом рычаг переключения передач (контроллер) должен находиться в нейтральном положении;

- убедится, что борта прицепа при сцепке - закрыты;

- убедиться в исправности седельно-сцепного устройства, шкворня и их креплений;

- убедится в том, что передняя часть прицепа по высоте располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на седло;

- произвести сцепку систем ТС и прицепа;

- сцепку и расцепку ТС производить только на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием (продольные оси автомобиля и прицепа при этом должны располагаться на одной прямой);

- произвести оценку требования грузоподъёмности, с учетом предстоящей работы (с учетом требований по эксплуатации завода– изготовителя);

- убедится в правильности выполненных действий и надежности креплений.

- перед началом движения ТС задним ходом необходимо зафиксировать поворотный круг прицепа стопорным устройством.

  - Оценить все полученные данные по результатам осмотра технического состояния, проанализировать, сделать выводы, принять соответствующие меры. Провести регистрацию результатов контроля технического состояния транспортного средства. Внести в путевую документацию необходимые данные, обратить внимание на отметки, сделанные специалистом по БДД. Убедится в правильности оформления полного пакета необходимых путевых документов.

    - Осуществлять выпуск ТС на линию разрешается только после выполнения всех подготовительных мероприятий, устранения всех недостатков и неисправностей.

    - Перед выпуском на линию дополнительно проинформировать водителя автомобиля, напомнив ему о необходимости соблюдении требований безопасной эксплуатации ТС (и иных устройств), об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза/пассажирах (при наличии), требованиях к укомплектованности ТС и действиях в чрезвычайных ситуациях.

  - В случае необходимости эксплуатации домкрата:

- обеспечить безопасный периметр зоны производства работ, выставить знаки безопасности, исключить несанкционированный доступ к управлению ТС;

- оценить достаточность освещения места производства работ;

- эксплуатацию производить по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода - изготовителя, применяя его только для тех работ, для которых он предназначен, при создании безопасных условий для выполнения работ;

- учитывать требования к грузоподъёмности средства труда;

- контролировать изменение окружающей обстановки, следить за безопасным периметром зоны производства работ;

- установку домкрата осуществлять с учетом специфики, конкретного вида ТС, на твердой горизонтальной поверхности (предварительно выровняв место установки домкрата, путем подкладывания прочной подкладки достаточных размеров), строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности; головку (лапу) домкрата упирать всей своей плоскостью в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, между головкой (лапой) домкрата и грузом обеспечить наличие упругой прокладки;

- удостовериться, что ТС расположено на ровной горизонтальной поверхности, занимает устойчивое, надежное положение, с исключением вероятности смещения;

- под не поднимаемыми колесами обеспечить наличие специальных упоров (башмаков), а под вывешенной частью ТС - специальной подставки (козелка);

- с соблюдение требований охраны труда, производить вращение ручки домкрата до совмещения седла домкрата с местом установки домкрата в ТС;

- действия производить без излишних усилий и рывков;

- произвести подъем ТС до отрыва колес от поверхности (земли), посредством поступательного вращения ручки домкрата. В ходе выполнения работ, следить за устойчивостью ТС и эффективностью работы домкрата;

- предпринять все возможные меры по предупреждению и исключению травматизма;

- по окончании работ произвести опускание ТС, путем вращения ручки домкрата;

- произвести снятие домкрата. Освобождение домкрата из-под поднятого ТС и его перестановку производить после надежного закрепления груза в поднятом положении, укладки его на устойчивые опоры или по окончании работ.

    - При работе с домкратом запрещается:

- устанавливать домкрат на случайные предметы;

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- вносить изменения в конструктивные особенности домкрата;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры;

- использовать в качестве опор под вывешенные ТС случайные предметы, части тела. Работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;

- запускать двигатель на поднятом домкрате ТС;

- делать попытки передвинуть домкрат под нагрузкой;

- находиться под ТС, вывешенном на домкрате.

  - В случае выявления проблемы с недостаточным уровнем давления в шинах или необходимостью замены колеса, механик должен:

- обеспечить безопасный периметр зоны производства работ, выставить знаки безопасности, исключить несанкционированный доступ к (в) ТС и его управлению. Принять все возможные меры безопасности к предстоящей работе;

- оценить достаточность освещения места производства работ;

- все работы (монтаж и демонтаж) шин производить с применением исправного инструмента (приспособлений), с соблюдением общепринятых технологий выполнения работ. Применение средства труда осуществлять по прямому назначению, с учетом требований по эксплуатации завода – изготовителя;

- вывесить ТС с помощью подъемного механизма, обеспечить устойчивое, надежное положение ТС, с исключением рисков самопроизвольного движения; установить под не поднимаемые колеса в распор не менее двух упоров (башмаков), для обеспечения неподвижности ТС и специальной подставки (козелок) -  под вывешенной частью ТС. При вывешивании ТС с помощью домкрата для снятия колеса необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него козелок (подставку), опустить на него кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо;

- занять устойчивое положение, соблюдая требования охраны труда при эксплуатации слесарных инструментов, произвести ослабление с постепенным откручиванием болтов крепления колеса, осуществив его безопасное снятие. Подбор инструмента осуществлять в соответствии с размером гайки. Во избежание травматизма и предотвращении соскальзывания при отворачивании, ключ накладывать на грани гайки надежно, вплотную. Действия производить без излишних усилий и рывков;

- соблюдая осторожность, произвести обеспыливание, очистку от грязи ветошью места крепления колеса на ТС;

- проявляя внимательность, произвести установку новой покрышки, закрепление и затягивание болтов крепления колеса;

- в случае подкачивания шин механическим устройством: заглушить двигатель ТС; затормозить ТС при помощи стояночного тормоза и исключив вероятность его движения;

- в случае подкачки шин и эксплуатации компрессора, работающего от автомобильной розетки: заглушить двигатель ТС; затормозить ТС при помощи стояночного тормоза и исключив вероятность его движения; двигатель оставить работающим; обеспечить надежное соединение питающего кабеля с разъемом подачи 12-вольтовой розетки бортовой автомобильной сети, исключив перекручивание и (или) защемление питающего кабеля конструктивными элементами ТС. Проявляя осторожность, надежно зафиксировать шланг компрессора на вентиле, обеспечив герметичность соединения и избежание утечек воздуха.  Накачивание шины производить с учетом нормы, установленной заводом-изготовителем для конкретной модели ТС. Следить за показанием манометра, осуществлять контроль за работой компрессора;

- после подкачки, проверить герметичность вентиля, убедившись в том, что давление стабильно. Плотно закрутить колпачки на ниппелях, с целью защиты клапана от грязи и коррозии. С соблюдением требований охраны труда и защиты рук, аккуратно произвести отсоединение компрессора от клапана и из источника питания.

    - При замене, подкачке колеса (покрышки) запрещается:

- снятие одно из сдвоенных колес с ТС без применения домкрата путем наезда второго сдвоенного колеса на предмет, который выступает;

- производить съем шин ударом молотка, пинком ноги;

- находиться под ТС;

- наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами, отворачивать гайки рывком;

- перемещать колёса вручную путём перекатывания;

- накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления воздуха.

  - При эксплуатации ручного инструмента и приспособлений - руководствоваться инструкцией по охране труда по их безопасной эксплуатации. Слесарный инструмент эксплуатировать по прямому назначению, с учетом требований инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Для хранения и транспортировки инструмента, приспособлений если это требуется по условиям работы, использовать легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

    - Запрещена эксплуатация неисправного инструмента, а также использование его не по назначению. Оставление без присмотра (в т.ч. на путях движения), расположение с риском падения/самопроизвольного скатывания. Брать инструмент, комплектующие в рот.

  - Сбор мусора производится в установленные места утилизации. Промасленная, загрязненная техническими жидкостями ветошь, подлежит утилизации металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

    - С целью локализации, сбора пролитых технических жидкостей и предотвращения распространения пятна, место разлива необходимо посыпать песком.

  - Во время работы механик обязан:

- руководствоваться требованиями и нормативными документами, регламентирующими проведение технического осмотра ТС, выпуск на линию и требования к комплектованию ТС;

- знать свои полномочия и добросовестно выполнять трудовые функции;

- обеспечить эксплуатацию ТС, осуществление перевозок, работу водительского состава на линии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя ТС;

- при направлении в рейс водителей двух и более ТС для совместной работы на срок более двух суток – назначить старшего группы, ответственного за обеспечение соблюдения требований охраны труда. Выполнение требований ответственного работника обязательно для всех водителей группы транспортных средств;

- качественно проводить осмотр технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин перед выпуском на линию;

- при оформлении путевых документов проявлять внимательность. В случае выявления: ошибок в оформлении путевых, сопроводительных документов, обнаружении неисправностей в работе ТС и бортовых устройств, невозможности осуществления выезда автотранспорта на линию по иным причинам – выезд ТС отменить, эксплуатацию запретить. Информировать специалиста по БДД, директора учреждения;

- произвести записи об обнаружении неисправностей в работе в соответствующие формы, ТС направить для проведения диагностики и ремонтных работ в сервисный центр;

- информировать водителя автомобиля о состоянии ТС и готовности выезда в рейс;

- по прибытию из рейса, произвести осмотр ТС, с целью определения технического состояния, санкционировать помещение на хранение;

- принимать все возможные меры исключающие случаи травматизма.

    - Механику запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность предстоящей работы;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо без официальной передачи полномочий согласно распорядительного документа директора МАУ «ЦФСП»;

- работать при недостаточном освещении;

- эксплуатировать неисправную ПК и офисную оргтехнику;

- самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы ПК и офисной оргтехники, пытаться устранить неисправности, вносить изменения в конструкцию. Данные работы производит специалист сервисного центра;

- удалять застрявшие обрывки бумаги в копире пальцами рук, при включённом питании оргтехники. Для удаления замятия бумаги необходимо произвести отключение копировальной техники от сети питания, убедившись в том, что приняты меры исключающие самопроизвольный запуск копировальной техники и/или самопроизвольное движение каких – либо его механизмов/частей;

- прикасаться к задней панели системного блока ПК при включенном питании;

- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств документами, бумагой и посторонними предметами;

- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;

- производить отключение питания ПК во время выполнения активной задачи;

- производить частые переключения питания ПК;

- допускать попадание влаги на поверхность ПК системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- включать сильно охлажденную (принесенную с улицы в холодное время года) офисную технику;

- покидать рабочее место, не приняв все меры безопасности по сохранности документации, а также от несанкционированного доступа в кабинет;

- привлекать к проведению осмотра ТС посторонних лиц (пассажиров, прохожих, иных лиц, не имеющих отношения к работе), оставлять ТС без присмотра;

- производя осмотр работать, лежа на полу (на земле), находиться под ТС. Выполнять какие-либо работы, находясь под ТС, вывешенном только на домкрате, без установки козелка (подставки);

- производить осмотр ТС при не остывшем/работающем двигателе, прикасаться к горячим частям двигателя, оборудования, движущимся частям;

- производить осмотр ТС: на открытых незащищенных площадках в грозу, метель, при сильном ветре и интенсивных атмосферных осадках, создающих угрозу травмирования; во время движения транспортного средства; с эстакад, не оборудованных приспособлениями, обеспечивающими безопасное проведение работ;

- оставлять инструмент и детали на краях «осмотровой канавы». Размещать инструмент способом, не исключающим падения;

- выпускать на линию ТС, имеющие неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие технический осмотр;

- допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, с нарушением режима работы труда и отдыха, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории или подкатегории, в т.ч. не прошедших предусмотренные инструктажи;

- в любой ситуации находиться между автомобилем и прицепом;

- эксплуатация электроинструмента. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не менее II);

- подогревать (разогревать) двигатель, другие агрегаты автомобиля, а также оборудование топливной системы открытым пламенем;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки. Садиться, облокачиваться на случайные предметы и ограждения, оборудование;

- курить, принимать пищу, вести разговоры во время выполнения трудовых функций, выполнения работ осмотру технического состояния ТС;

- отдыхать или спать в ТС, спать в помещении гаража;

- использовать ТС, водительский состав учреждения в личных, коммерческих или иных целях;

- покидать рабочее место, оставлять ТС без присмотра, если не приняты меры, исключающие несанкционированный доступ к нему;

- самостоятельно пытаться починить ТС, привлекать к ремонту посторонних лиц;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы, вносить изменения в конструктивные особенности ТС, агрегатов, узлов, специальных устройств и приборов, средств труда, инвентаря, приспособлений;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электропомещения, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - При организации работы связанной с необходимостью отъезда по производственным вопросам, с целью организации работы по своевременному техническому обслуживанию и повышению экономической эффективности эксплуатации автопарка, механик должен пользоваться только служебным автотранспортом, соблюдая меры личной безопасности.

    - Руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда для сотрудников учреждения направляемых в командировку, по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых функций, связанных с разъездным характером работы».

    - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

    - Все лица, находящиеся в транспортном средстве обязаны быть пристегнуты штатными ремнями безопасности.

    - При посадке, нахождении в автомобиле или необходимости покинуть автотранспорт - выполнять указания водителя автомобиля, соблюдать ПДД. Предварительно производить осмотр окружающего пространства перед тем, как сесть в автомобиль или выйти из него.

    - Работнику запрещено отвлекать водителя автомобиля от управления ТС.

    - При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта работник обязан проявлять осторожность осмотрительность, реагировать на звуковые сигналы участников дорожного движения, принимать все возможные действия по исключению травматизма.

    - При посещении объектов, территорий сторонних организаций, выполнять требования знаков безопасности, информационных табличек, указателей, соблюдать требования документов по безопасному пребыванию.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - В целях повышения безопасности работы водительского состава, эксплуатации ТС, специализированной техники, самоходных машин, оперативности и своевременности проведения различных видов работ по обслуживанию ТС, механик, обязан информировать директора учреждения и ставить в известность специалиста по БДД: о любых изменениях, нарушениях в штатности работы транспортных средств автопарка учреждения; неисправностях инструмента, приспособлений, средств труда; нарушениях в режиме труда и отдыха водительского состава; любых случаях ДТП и принятых мерах.

    - В случае, если при производстве работ создается опасность для лиц, выполняющих работу (собственный персонал или персонал подрядчика), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей - следует прекратить работу, принять меры реагирования, участие в организации эвакуации людей, покинуть опасную зону, поставить в известность о сложившейся ситуации директора учреждения. Организовать совместные действия. Действия механика в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности персонала учреждения, посетителей, организацию их эвакуации и обеспечение первоочередных мер безопасности.

  - При появлении очага задымления/возгорания в помещении «гаража» (иных помещениях) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом директору учреждения, информировать механика;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- спасение имущества (транспортных средств, представляющих дополнительную опасность ввиду наличия ГСМ в бензобаке);

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - При возникновении возгорания ТС, до прибытия пожарной охраны, по возможности, организовать совместные действия, принять посильные меры по тушению ТС соответствующими первичными средствами пожаротушения, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям). При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

  - При возникновении неисправности ПК, офисной оргтехники - работу прекратить, произвести отключение питания, сообщить директору учреждения. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей, замены на новое. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - При потере ключа от шкафа с документацией, механик обязан незамедлительно поставить в известность директора учреждения, информировать специалиста по БДД.

  - При обнаружении неисправностей транспортных средств (прицепа), приспособлений, выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе, выпуск ТС на линию приостановить. Поставить в известность директора, информировать специалиста по БДД. Принять меры по организации доставки ТС (иных устройств) к ближайшему пункту обслуживания (ремонта).

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, инструмента, работы прекратить, известить об этом директора. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое). Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае выявления неисправности, перебоях в работе тахографа, выпуск на линию водительского состава отменить. Поставить в известность директора, информировать специалиста по БДД. Бортовое устройство подлежит ремонту (замене). Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае отсутствия термоленты в принтере тахографа (или ее окончании), соблюдая требования охраны труда и придерживаясь инструкции завода – изготовителя, аккуратно открыть крышку принтера и произвести ее замену. Дождаться остывания термоголовки принтера, поместить новый бумажный рулон в отсек. Помнить, что термоголовка принтера может сильно нагреваться в ходе рабочего процесса.

  - При выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе водительского состава на линии (состояние здоровья водителя, состояние ТС с отклонениями от нормы, неблагоприятные погодные условия, иные обстоятельства способные оказать негативное влияние на безопасность), выезд на линию и выпуск ТС – отменить. Поставить в известность директора, информировать специалиста по БДД.

  - В случае задержки, по любым причинам, выхода ТС на линию, выезда в рейс водительского состава, произвести уведомление директора, информировать специалиста по БДД (иное лицо, ответственное за организацию перевозки пассажиров).

  - Во время работы на линии водительского состава могут иметь место различные аварийные ситуации: техническая неисправность ТС, отказ работы систем, агрегатов и иных устройств; ДТП; утечки технических жидкостей; возгорание; неисправность инструмента, приспособлений и т.д. В любой чрезвычайной ситуации, возникшей при организации работы водительского состава, эксплуатации ТС, механик должен организовать совместные действия со специалистом по БДД по урегулированию ситуации и принятию первоочередных мер, информировать директора.

  - В случае возникновении внештатной или аварийной ситуации, травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить директора, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае директору, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае отравления, интоксикация парами бензина, проникновения токсинов через кожу и слизистые во время случайного контакта (а также при случайном попадании иных технических жидкостей в ЖКТ) – обратиться за квалифицированной медицинской помощью, поставить в известность директора.

  - При проявлении признаков недомогания, потере внимания, ухудшении видимости, рези в глазах, головокружении – прекратить работу, выполнить комплекс расслабляющих упражнений, обратиться за медицинской помощью (при необходимости), поставить в известность директора учреждения.

  - При возникновении зрительного дискомфорта, следует, сменить деятельность, сделать технологический перерыв, гимнастику для глаз.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, о любой произошедшей нештатной ситуации, о каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае, необходимо информировать директора МАУ «ЦФСП», для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работы на ПК, механик должен произвести отключение ПК, офисной оргтехники, соблюдая следующую последовательность выключения:

- убедиться, что в дисководах нет сменных носителей;

- произвести закрытие всех активных задач;

- завершить работу операционной системы через меню "Пуск";

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок бесперебойного питания.

    - Удаление пыли с экрана монитора, ПК, офисной оргтехники производить только после отключения питания.

  - Поставить «трубку» телефона на «станцию», подключенную к источнику питания, с целью полноценной зарядки (убедиться в том, что трубка телефона ровно расположена на телефонной базе).

  - Завершить все текущие работы и работы по оформлению (сбору) путевой документации для водительского состава, направляемого в рейс.

    - После возвращения водительского состава с работы на линии, произвести сбор путевых листов и иной сопутствующей документации, сделав необходимые отметки.

    - Завершить заполнение установленных форм и журналов.

    - Привести в порядок рабочее место, убрать документацию в отведенное для хранения место, шкаф.

    - Закрыть сейф/шкаф с документами на ключ.

  - Завершить работы по предрейсовому и послерейсовому осмотру технического состояния ТС, специализированной техники, самоходных машин, произвести оценку их состояния. Сделать необходимые выводы, определить потребности с учетом амортизационного состояния иных расходов.

    - Убедиться, что транспортные средства, прицеп (в случае эксплуатации), специализированная техника, самоходные машины поставлены на хранение в установленное место, с соблюдением требований по эксплуатации завода – изготовителя и требований к размещению: двигатель ТС - заглушен; стояночный тормоз - затянут; свет фар - отсутствует, отключить иные потребители; горловины топливного бака – закрыты крышкой; вероятность возникновения возгорания, короткого замыкания, самопроизвольного движения ТС – отсутствует.

    - При помощи визуального осмотра убедится убедиться, что при постановке ТС (прицепа) на хранение все меры приняты, требования соблюдены, пути следования свободны.

  - Привести в порядок рабочее место на месте проведения осмотра, в помещении «гаража»:

- провести визуальный осмотр «осмотровой канавы», произвести визуальную оценку ее эксплуатационного и санитарного состояния. Убедиться, что на месте производства работ не оставлен инструмент, средства труда, приспособления;

- инструмент, средства труда, приспособления собрать и очистить от загрязнений. Поместить на хранение с исключением падения, с учетом требований инструкции завода – изготовителя;

- разлитые ГСМ засыпать песком или опилками. После удаления пятен произвести сбор песка (опилок) в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих целей и установленные вне помещения. Для сбора пыли, мусора, опилок, песка использовать щетки-сметки;

- использованный обтирочный материал убрать в металлические ящики, удалить из помещений в специально отведенные места;

- собрать иной бытовой мусор, убрать в специально отведенные место сбора.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения «гаража», выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

    - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения рабочего «кабинета», выключить свет. Замкнуть помещение на замок, убедиться в штатности функционирования, надежности запорного устройства.

    - Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить директору, информировать специалиста по БДД: о ситуациях, имеющих место инцидентах, случаях ДТП и принятых мерах по их устранению; об организации работы водительского состава на линии; о общем состоянии автопарка учреждения и имеющихся потребностях; о состоянии иных средств труда.

  - В случае выполнения производственного задания, направления в командировку или поездки по служебным вопросам, по прибытии, доложить о результатах директору МАУ «ЦФСП».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.С.Жилейкин | Специалист по БДД |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МЕХАНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |