Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения, занятых производством плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, эксплуатирующих, столярно-плотничный и иной вспомогательный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для плотника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: использовании столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента; производстве плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве плотника допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента;

- изучившие требования инструкции по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения мелкосрочных окрасочных работ;

- ознакомленные с требованиями, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения различных видов плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте плотник проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, плотник проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на плотника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенная запыленность воздуха рабочих зон (в т.ч. пыль от материалов и заготовок);

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочих местах (при эксплуатации столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента);

- перемещаемые материалы, подвижные части различного инструмента (средств труда);

- замыкания электрических цепей через тело человека;

- физических перегрузки;

- падающие предметы, заготовки;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей, материалов, инструмента;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, необходимыми для выполнения трудовых функций, исправными средствами труда, столярно-плотничным, иным вспомогательным инструментом, приспособлениями, расходными материалами и заготовками.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии столярно-плотничного и иной вспомогательного инструмента. Применять средства труда и приспособления по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, для тех работ, для которых они предназначены, использовать расходные материалы и заготовки - с учетом предстоящей работы, поставленных задач и объемов.

  - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электроинструментом плотнику запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не ниже II).

  - Проведение плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, проводится в текущем режиме, направлено на поддержание функционального и эстетического состояния отдельных элементов мебели, декора, фурнитуры и иного оснащения объекта.

    - При проведении подготовительных, плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ, поддержании функционального и эстетического состояния отдельных элементов мебели, декора, фурнитуры и иного оснащения объекта, эксплуатации инструмента, применении материалов и заготовок – плотник должен соблюдать меры личной безопасности; применять безопасные методы и приемы выполнения работ; учитывать сложность выполнения и вид выполняемых работ; соблюдать гигиенические нормативы; технологию выполнения плотничьих работ (в т.ч. разметка; пиление; строгание; зачистка и шлифовании вручную; резанье вручную; сверление отверстий ручным инструментом (коловоротом) и сборка); меры предосторожности при подготовке поверхностей деталей, склеивании материалов; назначение, виды древесины и заготовок; знать назначение столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента; требования безопасности при, заточке и наладке плотницкого инструмента вручную и при помощи шлифовочной шкурки; требования при размещении и хранении комплектующих, заготовок; обращать внимание на достаточность/состояние освещения.

  - При общении с коллегами, посетителями объекта - соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Плотник должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Плотник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента; использованием материалов, комплектующих и заготовок при проведении плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, а также поддержании функционального и эстетического состояния отдельных элементов оснащения объекта.

  - Плотник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим (в т.ч. придерживаться специальных перерывов); правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к безопасному периметру при организации работ; требования инструкций по охране труда при эксплуатации инструмента; требования санитарии; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях в работе средств труда, инструмента, плотник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - За невыполнение требований данной инструкции плотник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

    - Оценить СИЗ для защиты органов зрения (защитные очки, щиток).

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, эксплуатируемыми инструментами, применяемыми материалами, заготовками.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, работник должен учесть все требования по их безопасному выполнению, с учетом общепринятой технологии, вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инструмента, комплектующих, материалов, заготовок): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда, инструмент, материалы, заготовки, комплектующие размещены с исключение падения/скатывания.

    - Произвести осмотр комплектующих, материалов, заготовок (фактура материала и его свойства, маркировка, назначение, размеры и т.д.), подготовить нужное к работе.

  - Осмотреть измерительно – разметочные устройства/инструменты для проведения замеров.

    - У штангенциркуля проверить точность смыкания (губки свести вместе, оценить отсутствие просвета), работоспособность фиксирующего винта. Помнить, что губки имеют острый край.

    - У линейки оценить целостность, отсутствие зазубрин, четкость нанесения измерительной шкалы.

    - У рулетки обратить внимание на отсутствие изломов, коррозии, царапин и других дефектов на полотне, способных повлиять на качество измерений. Проверить взаимодействие частей рулетки - вытягивание и свёртывание ленты должны осуществляться легко, плавно, без помех и заедания. Петли должны быть свободно и прочно закреплены на концах ленты. Оценить качество нанесения разметки.

  - Произвести осмотр столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента, приспособлений, оценив целостность, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Перед началом работ с ручным деревообрабатывающим (плотничным) инструментом необходимо проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента (без трещин, бугров, сколов, отщипов, гнили);

- состояние металлических рукояток инструмента (без острых кромок, заусенцев);

- состояние лезвия топора, прочность и плотность насаженности на топорище и закреплённость мягким металлическим завершенным клином;

- состояние поверхности топорища (гладкая, ровная, зачищенная, без трещин, сучков и надломов). Длина рукоятки - в 2,5 - 3 раза больше высоты топора;

- строгальный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки и др.) имеют гладкие, ровно зачищенные колодки.

- состояние деревянных частей рубанков и фуганков (отсутствие без трещин);

- состояние ножей рубанков и фуганков (иметь правильную заточку - с углом заточки режущей кромки в пределах 25 - 30°);

- состояние поверхности рубанков и фуганков (гладко и ровно зачищена, задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен);

- зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, обеспечивает регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

- ножи рубанков и фуганков - без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

- правильность заточки и надежность креплений пилы (ножовки, лучковые). Лучковые пилы имеют прочный остов и правильное натяжение полотна. Сверло надежно закреплено в патроне;

- ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями подлежат замене;

- наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

  - Запрещена эксплуатация неисправного, имеющего повреждение инструмента, а также использование его не по назначению.

  - Перед началом работы на верстаке следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

    - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

    - При выполнении работ, связанных с возможным выбрасыванием опилок, осколков, во избежание травмирования – подготовить, осмотреть и надеть средства для защиты глаз и органов дыхания.

  - Убедиться в целостности и пригодности для эксплуатации сумки (легкого ящика- переноски) для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы. Произвести оценку санитарного состояния.

    - Оценить целостность корпуса, ручки, надежность и функциональную составляющую креплений. Убедиться, что ручка ящика гладкая, без зазубрин и шероховатостей. Произвести оценку работоспособности крепежных элементов крышки ящика и фиксирующих приспособлений (защёлка чёткая, без люфта). Оценить равномерность распределения мелких комплектующих и инструмента по пространственным отсекам внутренней системы разделения ящика (сумки).

    - Произвести оценку наличия зачехленности травмоопасных (острые, режущие) частей инструмента.

    - Доставить к месту производства работ весь необходимый инструмент, материалы, заготовки и комплектующие.

  - Перед началом выполнения плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема (в т.ч. направленных на поддержание функционального и эстетического состояния отдельных элементов мебели, декора, фурнитуры и иного оснащения объекта), произвести оценку места/участка производства работ:

- визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек в зоне производства работ;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к месту производства работ, пути эвакуации (на соответствие требованиям), отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние участка работ;

- оценить состояние поверхности пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); состояние стен, дверного полотна и иных поверхностей;

- оценить объем и вид предстоящих работ, определиться со средствами труда, материалами, техникой выполнения работ;

- оценить наличие/отсутствие иных работников, работников сторонних организаций, возможно выполняющих работы на данном участке (либо в непосредственной близости), движение потока людей;

- согласовать свои действия с иными работниками, выполняющими работы/находящимися в непосредственной близости к месту производства работ;

- оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей. Убедиться в безопасности рабочей зоны, обеспечив безопасный периметр зоны производства работ;

- выставить знаки безопасности, необходимые ограждения, предпринять все возможные меры, для безопасного производства работ на данном участке;

- определить последовательность операций.

  - Плотнику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы на технических этажах, в помещениях объекта с технологическим оборудованием;

- работы в электроустановках, энергоустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков, тепловой узел и т.д.);

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Плотнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать средства труда, инструмент, комплектующие, материалы и заготовки, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного начальником структурного подразделения.

  - Для защиты органов зрения применять защитные очки (щиток).

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы, работник обязан использовать сумку или легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

  - Выполнение плотничьих, профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, осуществлять с учетом вида выполняемых работ, а также, соблюдения требования инструкции по применению иных средств труда (в случае их применения):

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке, чистоте рабочее место и средства труда;

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям, поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения (по которой пройдено обучение и к которой получены допуски);

- при выполнении работ придерживаться принятых технологий, норм, правил и требований;

- применять для работы исправные приспособления, средства труда, столярно-плотничный и иной вспомогательный инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль за зоной производства работ;

- следить за наличием установленных защитных экранов и кожухов;

- соблюдать требования пожарной безопасности, при утилизации мусора, опилок, стружки, иных отходов;

- придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых видов плотничьих работ;

- соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - При работе с любым материалом (заготовкой), подлежащий механизированной или ручной обработке, плотник должен принять все меры по надежному его закреплению. Запрещается ручная обработка промерзших после намокания материалов.

  - Столярно-плотничный и иной вспомогательный инструмент эксплуатировать по прямому назначению, для тех работ, для которых он предназначен. Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

  - Пиление. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую деталь следует придерживать рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза. Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок.

    - Распиливание материала производить только на исправных верстаках. Заканчивать пропил нужно осторожно, исключая падение отпиленной части материала.

    - Начинать запиливание линии пропила необходимо движением пилы "на себя". Пилить необходимо равномерно, без сильных нажимов и рывков. При пилении следует делать движение «вразмах», т. е. прижимать пилу ко дну распила при движении вниз и несколько отводить её в сторону при движении вверх (холостой ход). Пилить нужно ровно, без резких движений и сильных нажимов и без перекосов, так как при перекосе полотно может защемиться в пропиле. Если пилу "зажимает", то в пропил вставляют небольшой клин.

    - Для пиления под углом необходимо использовать распиловочный ящик.

    - При продольном пилении доску или брусок следует положить на верстак таким образом, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, то есть свешивалась за верстачную доску, и укрепить струбциной, следует левой рукой поддерживать распиливаемую доску. При продольной распиловке короткие доски со сделанной разметкой следует закреплять в тисках в вертикальном положении так, чтобы риска была видна плотнику.

    - Пилу следует поставить на линию разметки и медленным движением на себя сделать неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.

    - При пилении нужно следить за качеством распиливаемой поверхности; шероховатая, грубая поверхность получается, если пилить древесину пилой с неправильно разведенными зубьями, либо плохо заточенной пилой.

    - При поперечном распиливании досок, брусков материал следует уложить на верстак так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске сделать запил.

    - Запил следует делать по риске плавным движением полотна пилы на себя. Пиление следует вести ровно, без нажима. Перед окончанием пиления движения пилы следует замедлить, а отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во избежание облома доски и удара по ноге.

    - Плотник должен помнить, что большое число ранений пальцев и рук происходит при неправильном способе пиления. Запрещено ставить палец или руку у пропила для направления пилы по риске, при распиливании материал должен быть прочно укреплен. Запрещено пиление на весу, на колене.

  - Отесывание топором доски необходимо производить в направлении от комля к вершине.

    - Перед началом работ обтесываемый материал прочно закрепить на подкладках с исключением самопроизвольного сдвига, перемещения, переворачивания.

    - При работе с топором (тесание, отеска пиломатериала) ступни ног работника должны быть поставлены на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

  - Строгание рубанком детали производить вдоль волокон, предварительно надежно закрепив деталь на верстаке. Для закрепления детали - использовать упор.

    - Стружку, забившуюся в щель рубанка, выбирать сверху. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

  - При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки должен быть в пределах 25 - 30°.

  - Пользуясь для резания стамеской, следует направлять ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь.

    - При работе стамеской удары молотком наносить строго по центру; стамеской можно работать и другим способом: правой рукой следует нажимать на торец стамески, а левой прижимать полотно к древесине, направляя её в нужном направлении. При резании стамеской во избежание ранения запрещено поддерживать обрабатываемый предмет по направлению движения лезвия стамески. Запрещено резать в направлении «на себя» и на весу.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются. При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - Эксплуатировать напильник, рашпиль и подобный инструмент разрешено только при наличии у них ручек, охваченных металлическими кольцами.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

  - При работе с клеем, работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении, имеющем вентиляцию.

    - Нанесение клеящего состава на поверхности производить с использованием кисти, приспособлений или инструментов, с соблюдением инструкции завода изготовителя. Запрещено целенаправленно вдыхать пары клея, допускать попадания на кожу, пол, рукоятки и сам инструмент.

    - Транспортировку и хранение клеящих составов, осуществлять в целой, обеспечивающей герметичность, с плотно закрытыми пробками (крышками), с хорошо читаемой маркировкой (наименованием). Замеченные течи немедленно устраняются.

  - Использованные при работе с клеями салфетки, ветошь и бумага собирается в специальную емкость и удаляется из помещения по мере их накопления в специально отведенное для утилизации место.

  - Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины и иных материалов, следует регулярно убирать, в течение рабочей смены и по окончании работы, исключая их накопление. Для удаления мусора пользоваться щеткой, надевать СИЗ защиты рук (рукавицы). Утилизацию производить в контейнеры на местах сбора.

  - Плотнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин;

- работать при недостаточном освещении;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- самовольно снимать защитные ограждения, экраны, вывешенные предупредительные надписи, а также заходить за ограждения;

- брать комплектующие, иные мелкие детали, инструмент, заготовки в рот;

- эксплуатировать неисправные средства труда, инструмент, использовать их не по назначению;

- оставлять любые средства труда, заготовки без присмотра, в т.ч. на путях движения;

- нарушать требования технологии при производстве плотничьих работ, работе с материалами и заготовками;

- оставлять топор врубленным в вертикально поставленный обрабатываемый материал;

- производить распиловку материала, положив его на колено;

- придерживать рукой обрабатываемую деталь непосредственно перед инструментом;

- очищать рубанок от стружки со стороны подошвы рубанка;

- курение, пользование открытым огнем;

- вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, пытаться починить;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- производить смет стружки незащищенными руками, сдувать стружку (иной мусор) с рабочей поверхности, материалов, заготовок, комплектующих.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - С целью минимизации рисков травмирования, при выполнении любых видов работ (выполнение трудовых функций; производство плотничьих и профилактических, мелкосрочных ремонтных работ; эксплуатация столярно-плотничного и иного вспомогательного инструмента; нахождение в здании, на территории объекта), плотник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации сотрудников и посетителей объекта; покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ. Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае начальнику структурного подразделения/лицу ответственному за производство работ, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае отравления, недомогания, травмирования - прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем начальнику структурного подразделения при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, инструмента, работы прекратить, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы.

  - Очистить средства труда, инструмент от загрязнений, поверхность верстака - от стружки, пыли (произвести смет щеткой).

  - Инструмент зачехлить, поместить в отведенное место для дальнейшего хранения, с исключением вероятности падения.

  - При помощи визуального осмотра убедится, что на месте производства работ не оставлены средства труда, инструмент, материалы, заготовки, комплектующие.

  - Произвести комплексную уборку рабочего места и места производства работ.

    - Мусор убрать в специально отведенные место сбора, с соблюдением требований пожарной безопасности.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения материалов. Убедиться, что заготовки, материалы и комплектующие размещены с исключением вероятности, падения, рассыпания, скатывания.

    - Произвести оценку соблюдения требований по хранению клеящих составов, убедиться в герметичности тары. Выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения для отдыха и обогрева, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЛОТНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |