Приказ №83-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 83 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ – САНТЕХНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников объекта, 
занятых производством профилактического осмотра, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, поддержанием надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта, эксплуатирующих сантехнический и слесарный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для слесаря - сантехника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: выполнении мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов и поддержании надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта; использовании сантехнического и слесарного инструмента, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве слесаря - сантехника допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- прошедшие специализированное обучение и аттестацию по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок с подтверждением квалификационных требований -  далее с периодичностью 1 раз в год в подразделении Ростехнадзора;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с имеющимся на объекте сантехническим оборудованием;

- ознакомленные с требованиями санитарии, периодичностью осмотра, обслуживания сантехнического оборудования и проведения различных видов работ;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе сантехнического и слесарного инструмента;

- ознакомленные с требованиями, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе средств связи (РЭС - рация);

- инструктаж по охране труда на рабочем месте слесарь – сантехник проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, слесарь - сантехник проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на слесаря – санте6хника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон (технические этажи объекта);

- повышенная запыленность воздуха рабочих зон (в т.ч. пыль от используемых материалов);

- загазованность воздуха рабочих зон, неблагоприятная среда (вероятность микробных заражений, отравлений);

- повышенная влажность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей сантехнического оборудования, комплектующих, инструмента;

- перемещаемые материалы, подвижные части сантехнического оборудования;

- физических перегрузки;

- падающие предметы (элементы сантехнического оборудования, инструмента);

- травмирование при подскальзывании, падении на мокрой поверхности;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами труда, инструментом, приспособлениями, комплектующими и расходными материалами.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии сантехнического и слесарного инструмента.

    - При проведении профилактического осмотра, производстве мелкосрочных ремонтных работ, обслуживании и замене сантехнического оборудования (комплектующих), сотрудник обязан применять сантехнический и слесарный инструмент по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом вида предстоящей работы, объемов, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электрифицированном электроинструментом слесарю - сантехнику запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не ниже II).

  - Проведение профилактического осмотра, производство мелкосрочных ремонтных работ, обслуживание и замена сантехнического оборудования (комплектующих), проводится в текущем режиме и направлено на поддержание надлежащего эксплуатационного, функционального и эстетического состояния сантехнического оборудования, узлов и сантехнических приборов объекта.

    - При проведении профилактического осмотра, производстве мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, поддержании надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта, эксплуатации сантехнического и слесарного инструмента, слесарь – сантехник должен соблюдать: меры личной безопасности; применять безопасные методы и приемы выполнения работ; учитывать сложность выполнения и вид выполняемых работ; соблюдать гигиенические нормативы; технологию монтажа сантехнического оборудования, приборов и узлов; знать назначение слесарного и сантехнического инструмента; требования при размещении и хранении комплектующих; требования при помещении сантехнического и иного инструмента на хранение; обращать внимание на достаточность/состояние освещения.

  - При общении с коллегами, посетителями объекта - соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Слесарь - сантехник должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Слесарь - сантехник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией сантехнического и слесарного инструмента; использованием материалов и комплектующих при профилактических ремонтных работах сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов и поддержанием надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта.

  - Слесарь - сантехник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной-, тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к организации рабочего места и безопасному периметру при производстве работ; требования санитарии при производстве профилактических ремонтных работах сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов; требования эксплуатации сантехнического и слесарного инструмента; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях инструмента, слесарь – сантехник должен сообщить главному инженеру (иному лицу ответственному за производство работ).

  - За невыполнение требований данной инструкции слесарь - сантехник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у главного инженера (прямого руководителя). Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами труда, инструментом, комплектующими.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - Оценить штатность функционирования средств связи - рации.

  - При подготовке к выполнению мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, работник должен учесть все требования по их безопасному выполнению, с учетом общепринятой технологии, вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инструмента, комплектующих): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

    - Произвести осмотр сантехнического оборудования/комплектующих (наличие упаковки, маркировка, целостность, сборка и комплектация, назначение, вес, объем, материал изготовления и т.д.), подготовить нужное к работе.

  - Перед началом эксплуатации произвести осмотр сантехнического троса. Визуально произвести оценку на наличие механических повреждений, убедиться в надежности закрепления ручки для вращения, правильности установки сменного инструмента (при использовании). Оценить эксплуатационные свойства.

  - Произвести осмотр сантехнического, слесарного и вспомогательного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на деревянных молотках; трещин на рукоятках напильников, отверток, стамесок; трещин, заусенцев и сколов на ручном инструменте ударного действия; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек сантехнических клещей пассатижей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных и разводных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Осмотреть измерительно – разметочные устройства/инструменты для проведения замеров.

      - У штангенциркуля проверить точность смыкания (губки свести вместе, оценить отсутствие просвета), работоспособность фиксирующего винта. Помнить, что губки имеют острый край.

      - У линейки оценить целостность, отсутствие зазубрин, четкость нанесения измерительной шкалы.

      - У рулетки обратить внимание на отсутствие изломов, коррозии, царапин и других дефектов на полотне, способных повлиять на качество измерений. Проверить взаимодействие частей рулетки - вытягивание и свёртывание ленты должны осуществляться легко, плавно, без помех и заедания. Петли должны быть свободно и прочно закреплены на концах ленты. Оценить качество нанесения разметки.

    - Запрещена эксплуатация неисправного, имеющего повреждение инструмента, а также использование его не по назначению.

  - Перед началом работы на верстаке и в случае его эксплуатации, следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

    - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

    - При выполнении работ, связанных с выбрасыванием стружки (пластиковой, металической), во избежание травмирования - использовать СИЗ для защиты глаз.

  - Убедиться в целостности и пригодности для эксплуатации сумки (легкого ящика- переноски) для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы. Произвести оценку санитарного состояния.

    - Оценить целостность корпуса, ручки, надежность и функциональную составляющую креплений. Убедиться, что ручка ящика гладкая, без зазубрин и шероховатостей. Произвести оценку работоспособности крепежных элементов крышки ящика и фиксирующих приспособлений (защёлка чёткая, без люфта). Оценить равномерность распределения мелких комплектующих и инструмента по пространственным отсекам внутренней системы разделения ящика (сумки).

    - Произвести оценку наличия зачехленности травмоопасных (острые, режущие) частей инструмента.

    - Доставить к месту производства работ весь необходимый инструмент и комплектующие.

  - Перед началом выполнения работ по ремонту, обслуживанию и заменен сантехнического оборудования, произвести оценку места/участка производства работ:

- визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек в зоне производства работ;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к месту производства работ, пути эвакуации (на соответствие требованиям), отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние участка работ;

- оценить состояние поверхности пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- произвести отключение водоснабжения, путем перекрытия вентилей, на участке производства работ, убедиться в том, что исключена вероятность его подачи/самопроизвольной течи;

- оценить наличие возможных течей и иных неисправностей сантехнического оборудования;

- поднести/транспортировать, с соблюдением требований безопасности, к месту проведения работ комплектующие, детали, сантехническое оборудование, узлы, подлежащие замене/установке;

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением вероятности скатывания, падения;

- убрать посторонние предметы, предпринять все необходимые действия для обеспечения безопасной работы;

- определить последовательность операций.

    - Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей. Убедиться в безопасности рабочей зоны, обеспечив безопасный периметр зоны производства работ.

  - Слесарю - сантехнику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков и т.д.);

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы канализационных колодцах;

- работы по гидравлическому испытанию систем;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы с электроинструментом и на станках;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы на проезжей части в зоне движения транспортных средств;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Слесарю - сантехнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать средства труда, инструмент, оборудование, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного главным инженером (прямым руководителем).

  - Для минимизации риска подскальзывания и исключения проникновения влаги, при производстве работ, использовать соответствующую обувь (резиновые сапоги).

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы, работник обязан использовать сумку или легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

  - Выполнение любых видов работ по поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния сантехнического оборудования объекта, в т.ч. профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, узлов сантехнических приборов, осуществлять с соблюдением общепринятой технологии и требований, с учетом вида выполняемых работ, а также, соблюдения требования инструкции по применению иных средств труда (в случае их применения):

- все ремонтные работы на действующих внутренних трубопроводах, обнаруженные дефекты (течи, разрывы и др.) кроме подтягивания болтов фланцевых соединений, сальников, производить только после отключения подачи воды на ремонтируемый участок;

- краны открывать плавно, без излишних усилий и рывков. Запрещается открытие вентилей крана при помощи рычага;

- выполнять только ту работу, которая поручена, по которой прошел обучение и к которой получены допуски;

- соблюдать требования монтажа, выполнения ремонтных работ и работ по замене сантехнического оборудования, деталей и узлов сантехнических приборов;

- использовать сантехническое оборудование, комплектующие в соответствии с инструкцией по установке/замене завода изготовителя;

- соблюдать требования и периодичность при проведении профилактического осмотра систем и сантехнического оборудования объекта;

- применять для работы исправный инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- соблюдать требования инструкции по применению слесарных инструментов;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, соблюдать требования санитарии;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора, иных отходов;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - Сантехнический и иной слесарный инструмент эксплуатировать по прямому назначению, с учетом требований инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов.

    - Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях, и быть подобраны с учетом конкретного диаметра труб. Применять инструмент по назначению - для закручивания/ откручивания трубных соединений.

    - Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются. При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

    - При сборке узлов, совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных оправок, во избежание получения травмы. Запрещено проверять совпадение пальцами.

    - Перед нарезанием резьбы ручным клуппом заготовку трубы следует надежно закрепить в тисках. Для обеспечения качественной резьбы - поставить заходную фаску, обеспечивающую правильный заход зубцов. При эксплуатации приспособления - соблюдать аккуратность и внимательность, не прикасаться руками к резьбонарезным ножам.

    - Заготовки труб и другие комплектующие, снятая при ремонте сантехника, узлы, детали размещается и укладывается с исключением загромождения проходов, вероятности скатывания, падения. Снятые при ремонте сантехника, узлы и детали - укладывать устойчиво, при необходимости - закреплять.

    - Разборку соединений трубопровода, сантехнического оборудования производить постепенно, остатки воды или конденсата сливать в заранее подготовленную емкость.

    - Монтаж санитарных устройств ведут в следующей последовательности: разметка места крепления устройства; установка крепежных деталей; присоединение гидрозатвора; закрепление устройства в установочном положении и присоединение его к трубопроводу.

    - Монтаж умывальника/мойки осуществляют в следующей последовательности: разметка по шаблону отверстия для крепления шурупами; помещение в просверленные отверстия дюбелей или закрепление монтажной пластины; установка кронштейна, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанавливают аналогично кронштейнам); помещение умывальника/мойки на кронштейны так, чтобы штифт попал в отверстие на нижней поверхности борта; закрепление выпуска и гидрозатвора.

    - Монтаж/демонтаж смесителя:

- перекрыть входные вентили на водопроводах горячей и холодной воды, убедится в том, что вода полностью перекрыта, обеспечена герметичность;

- произвести демонтаж гибкой подводки, используют разводной или газовый ключ. Произвести демонтаж смесителя, посредствам откручивания гаек и шайб;

- произвести чистку налета и ржавчины металлической щеткой места монтажа, просушить ветошью;

- смонтировать новый смеситель, с соблюдением требований по установке завода – изготовителя;

- произвести подсоединение гибких шлангов;

- убедиться в отсутствии подтеканий, штатности функционирования.

    - При ликвидации образовавшихся мелких засоров в сантехническом оборудовании (умывальниках, туалетах, душевых кабинах) – использовать сантехнический трос. Соблюдать требования при производстве работ: рабочий конец троса с закреплённой прочистной насадкой, опустить в отверстие трубы; с помощью вращательно-поступательных движений рукоятки (обязательно в одном направлении) постепенно проталкивать спираль троса вглубь трубы до места засора; движения необходимо выполнять с большим усилием, но вместе с тем медленно и аккуратно – до достижения результата. Производство работ выполнять с обязательной защитой рук

    - Работы по очистке штатных канализационных ворончатых сливов и их решеток, производить с соблюдением требований санитарии:

- произвести снятие решетки: путем откручивания штатных винтов, с соблюдением требований охраны труда при эксплуатации ручного инструмента; поддеть и вынуть из слива, соблюдая требования защиты рук;

- произвести очистку решетки от загрязнений при помощи средств труда (щетки);

- произвести осмотр внутренней части ворончатого слива;

- с соблюдением технологии и применением средств труда, произвести работы по очистке штатных канализационных ворончатых сливов;

- поместить мусор в подготовленную емкость, соблюдая требования санитарии;

- произвести работы по установке решетки на прежнее место;

- убедиться, что работы выполнены.

    - Придерживаться безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении любых операций. Выполняя какие – либо работы в непосредственной близости к краю чаши бассейна, соблюдать безопасное расстояние не менее 50 см от кромки чаши, помнить о возможном риске подскальзывания, падения, утопления.

    - При проведении испытаний систем отопления сотрудниками подрядных, обслуживающих организаций, работник должен находиться на безопасном расстоянии от места проведения работ и частей, находящихся под давлением. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление и обеспечивать надежность системы.

  - При удалении образовавшейся стружки, отходов с рабочего места необходимо пользоваться щеткой для смета, надевать рукавицы для защиты рук.

    - Накопленные в течение рабочей смены и по окончании производства работ отходы и иной мусор убирать регулярно по мере их накопления в отведенные места утилизации.

    - При утилизации мусора запрещено: уплотнять мусор руками, ногами.

  - Слесарю - сантехнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, поручать свою работу посторонним лицам, привлекать к выполнению трудовых функций лиц, не имеющих на то полномочий;

- работать при недостаточной видимости, освещении;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- единолично приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- эксплуатировать неисправный инструмент, средства труда, использовать их не по назначению;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы, вносить изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, инвентаря, приспособлений. Данные работы производит специалист сервисного центра, непригодные для дальнейшей эксплуатации – подлежат замене;

- оставлять инструмент, сантехническое оборудование, комплектующие без присмотра, располагать его с риском падения/самопроизвольного скатывания, на путях движения;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электропомещения, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- производить любые виды работ без отключения подачи воды на ремонтируемом участке;

- эксплуатировать неисправные вентили водопровода;

- заглядывать в трубу, засовывать в нее пальцы;

- брать комплектующие, иные мелкие детали, инструмент в рот;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- производить любые работы в канализационных колодцах, на магистральных трубопроводах;

- вставать на решетки ливневой канализации, крышки, люки канализационных колодцев. Открывать крышки, люки канализационных колодцев (заглядывать, спускаться внутрь);

- применять для отогревания замерзшей воды в трубах открытый огонь;

- производить смет стружки незащищенными руками, сдувать стружку (иной мусор) с рабочей поверхности, материалов, заготовок, комплектующих.

- производить любые работы в чашах бассейна, и в пределах границ чаш с водой, не имея на это допуска (кроме работ по очистке решеток канализационных ворончатых сливов в штатных проходах помещения чаш).

  - С целью повышения эффективности, оперативности проведения работ, обеспечения двусторонней беспроводной связи (приём и передачу звукового сообщения) использовать радиоэлектронное средство связи (РЭС), реагировать на его сигналы.

    - В целях своевременного проведения обслуживания сантехнического оборудования, выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечить регулярное проведение осмотра сантехнического оснащения подконтрольного объекта.

    - С целью минимизации рисков травмирования, при выполнении любых видов работ (выполнение трудовых функций; осуществление работ по выявлению потребностей в проведении мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема; при обходе подконтрольного объекта и профилактическом осмотре; нахождение в здании, на территории объекта), слесарь - сантехник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

    - При необходимости нахождения: в помещении с чашами бассейна - передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам (покрытиям), тем самым исключая риск подскальзывания, падения в чашу бассейна; в помещении тренажерного зала – учитывать расстановку спортивного оснащения, исключая риск его падения (раскатывания), спотыкания при передвижении по помещению.

    - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна; эксплуатация спортивного оборудования, инвентаря; занятие активностями в тренажерном зале, физкультурно-оздоровительной деятельностью; посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, принять меры реагирования, сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02), организовать эвакуацию посетителей объекта, покинуть опасную зону и сообщить об опасности главному инженеру (иному лицу ответственному за производство работ).

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае главному инженеру (иному лицу, ответственному за производство работ) при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае отравления, недомогания, травмирования - прекратить работу, известить главного инженера (иное лицо ответственное за производство работ), при необходимости обратиться к медперсоналу объекта за оказанием первой помощи.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем главному инженеру, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - При появлении свищей, течей в трубопроводах, арматуре и устройствах систем водоснабжения и канализации, выполнить отключение воды отсекающей запорной арматурой, поставить в известность главного инженера.

    - При выявлении неисправности вентилей отсекающей запорной арматуры – использование прекратить, оперативно сообщить главному инженеру. Действовать согласно полученным указаниям

  - При обнаружении неисправности инструмента, работу остановить, поставить в известность прямого руководителя, приступить к выполнению работ после устранения всех неисправностей и получения разрешения на производство работ.

  - В случае застревания троса в трубе, произвести его выемку приложив небольшое усилие, путем вращения в левую или правую сторону.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, инструмента, работы прекратить, известить об этом главного инженера (иное лицо ответственное за производство работ). Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать главному инженеру, для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить все текущие работы.

  - Очистить инструмент от загрязнений, поверхность верстака от стружки, пыли (произвести смет щеткой).

    - Инструмент зачехлить, поместить в отведенное место для дальнейшего хранения, с исключением вероятности падения.

    - Трос после использования промыть горячей водой и смазать машинным маслом (отработкой) во избежание появления ржавчины в слоях проволоки. Протереть ветошью и свернуть в бухту (сворачивание в кольцо, спираль или укладка путем изгибания с последующим переплетением). Соблюдать требования по защите рук.

  - При помощи визуального осмотра убедится убедиться, что в месте производства работ отсутствуют течи, не оставлен инструмент, комплектующие.

  - Произвести уборку рабочего места и места производства работ.

    - Мусор убрать в специально отведенные место сбора.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения комплектующих, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения для отдыха, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить главному инженеру (иному лицу ответственному за производство работ) обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ – САНТЕХНИКА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |