Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

г. Шарыпово 2026г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Требования настоящей инструкции распространяются на сотрудников учреждения, 
занятых производством профилактического осмотра, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, поддержанием надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта, эксплуатирующих сантехнический и слесарный инструмент.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для слесаря - сантехника, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ в зависимости от вида выполняемых работ, меры безопасности при: выполнении мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов и поддержании надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта; использовании сантехнического и слесарного инструмента, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве слесаря - сантехника допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- прошедшие специализированное обучение и аттестацию по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок с подтверждением квалификационных требований -  далее с периодичностью 1 раз в год в подразделении Ростехнадзора;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда);

- ознакомленные с имеющимся на объекте сантехническим оборудованием;

- ознакомленные с требованиями санитарии, периодичностью осмотра, обслуживания сантехнического оборудования и проведения различных видов работ;

- изучившие инструкцию завода - изготовителя, требования по охране труда, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасной эксплуатации и применения в работе сантехнического и слесарного инструмента;

- ознакомленные с требованиями, усвоившие и овладевшие практическими навыками безопасного выполнения профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов;

- инструктаж по охране труда на рабочем месте слесарь – сантехник проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, слесарь - сантехник проходит - 1 раз в год (в рамках ежегодного планового обучения). Проведение проверки знаний требований охраны труда - в единой комиссии по проверке знаний требований охраны труда в МАУ «ЦФСП».

  - В процессе работы на слесаря – санте6хника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон (технические этажи объекта);

- повышенная запыленность воздуха рабочих зон (в т.ч. пыль от используемых материалов);

- загазованность воздуха рабочих зон, неблагоприятная среда (вероятность микробных заражений, отравлений);

- повышенная влажность воздуха рабочих зон;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей сантехнического оборудования, комплектующих, инструмента;

- перемещаемые материалы, подвижные части сантехнического оборудования;

- физических перегрузки;

- падающие предметы (элементы сантехнического оборудования, инструмента);

- травмирование при подскальзывании, падении на мокрой поверхности;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными средствами труда, инструментом, приспособлениями, комплектующими и расходными материалами.

    - Работник должен знать назначение, требования безопасной эксплуатации, требования к хранению и содержанию в рабочем эксплуатационном состоянии сантехнического и слесарного инструмента.

    - При проведении профилактического осмотра, производстве мелкосрочных ремонтных работ, обслуживании и замене сантехнического оборудования (комплектующих), сотрудник обязан применять сантехнический и слесарный инструмент по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя, с учетом вида предстоящей работы, объемов, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Работа на электрифицированных станках, оборудовании, с электрифицированном электроинструментом слесарю - сантехнику запрещена. Данная трудовая функция предусматривает специальные разрешения/допуски и наличие подтвержденной в установленном порядке соответствующей группы по электробезопасности (не ниже II).

  - Проведение профилактического осмотра, производство мелкосрочных ремонтных работ, обслуживание и замена сантехнического оборудования (комплектующих), проводится в текущем режиме и направлено на поддержание надлежащего эксплуатационного, функционального и эстетического состояния сантехнического оборудования, узлов и сантехнических приборов объекта.

    - При проведении профилактического осмотра, производстве мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, поддержании надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта, эксплуатации сантехнического и слесарного инструмента, слесарь – сантехник должен соблюдать: меры личной безопасности; применять безопасные методы и приемы выполнения работ; учитывать сложность выполнения и вид выполняемых работ; соблюдать гигиенические нормативы; технологию монтажа сантехнического оборудования, приборов и узлов; знать назначение слесарного и сантехнического инструмента; требования при размещении и хранении комплектующих; требования при помещении сантехнического и иного инструмента на хранение; обращать внимание на достаточность/состояние освещения.

  - При общении с коллегами, посетителями объекта - соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять доброжелательность, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Слесарь - сантехник должен:

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен при осуществлении непрерывного трудового процесса, прием пищи осуществляется в отдельно оборудованной для этого зоне);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Слесарь - сантехник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: эксплуатацией сантехнического и слесарного инструмента; использованием материалов и комплектующих при профилактических ремонтных работах сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов и поддержанием надлежащего эксплуатационного состояния сантехники объекта.

  - Слесарь - сантехник обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной-, тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны; требования к организации рабочего места и безопасному периметру при производстве работ; требования санитарии при производстве профилактических ремонтных работах сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов; требования эксплуатации сантехнического и слесарного инструмента; соблюдать требования использования (применения) СИЗ; порядок оказания первой помощи и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения и его территории; требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях инструмента, слесарь – сантехник должен сообщить своему начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ.

  - За невыполнение требований данной инструкции слесарь - сантехник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению). Надеть положенные СИЗ (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ, исходя из предстоящей работы и сезона), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Получить задание у начальника структурного подразделения. Определиться с объемом и видом предстоящих работ, применяемыми средствами труда, инструментом, комплектующими.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю.

  - При подготовке к выполнению мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема сантехнического оборудования, узлов сантехнических приборов, работник должен учесть все требования по их безопасному выполнению, с учетом общепринятой технологии, вида и специфики предстоящих работ.

  - Визуально оценить в подсобном помещении (помещении для хранения инструмента, комплектующих): состояние запорного устройства; освещения и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.); убедиться, что средства труда размещены с исключение падения/скатывания.

    - Произвести осмотр сантехнического оборудования/комплектующих (наличие упаковки, маркировка, целостность, сборка и комплектация, назначение, вес, объем, материал изготовления и т.д.), подготовить нужное к работе.

  - Перед началом эксплуатации произвести осмотр сантехнического троса. Визуально произвести оценку на наличие механических повреждений, убедиться в надежности закрепления ручки для вращения, правильности установки сменного инструмента (при использовании). Оценить эксплуатационные свойства.

  - Произвести осмотр сантехнического, слесарного и вспомогательного инструмента, приспособлений, проверив готовность к эксплуатации на предмет отсутствия: сколов, выбоин, трещин и заусенцев на деревянных молотках; трещин на рукоятках напильников, отверток, стамесок; трещин, заусенцев и сколов на ручном инструменте ударного действия; вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек сантехнических клещей пассатижей; сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных и разводных ключей; забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; искривления отверток, выколоток, губок гаечных ключей; забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит; соответствия диаметра гаечных ключей размеру гайки, соответствии наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Осмотреть измерительно – разметочные устройства/инструменты для проведения замеров.

      - У штангенциркуля проверить точность смыкания (губки свести вместе, оценить отсутствие просвета), работоспособность фиксирующего винта. Помнить, что губки имеют острый край.

      - У линейки оценить целостность, отсутствие зазубрин, четкость нанесения измерительной шкалы.

      - У рулетки обратить внимание на отсутствие изломов, коррозии, царапин и других дефектов на полотне, способных повлиять на качество измерений. Проверить взаимодействие частей рулетки - вытягивание и свёртывание ленты должны осуществляться легко, плавно, без помех и заедания. Петли должны быть свободно и прочно закреплены на концах ленты. Оценить качество нанесения разметки.

    - Запрещена эксплуатация неисправного, имеющего повреждение инструмента, а также использование его не по назначению.

  - Перед началом работы на верстаке и в случае его эксплуатации, следует проверить рабочее место, к которому предъявляются следующие требования:

- стеллажи, столы, шкафы, тумбочки надежно установленными на полу, размер полок соответствует габаритам укладываемого инструмента/приспособлений и имеет уклон внутрь;

- надежность крепления верстака к полу;

- поверхность верстака покрыта гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев;

- стол/верстак, за которыми проводятся паяльные работы, оборудован местной вытяжной вентиляцией;

- пол у верстака ровный и сухой;

- высота верстака должна соответствовать росту работающего, который мог бы, не наклоняясь и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на верстачную доску;

- тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 1 м один от другого и закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;

- тиски - исправны и обеспечивают надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках нет забоин и заусенцев;

- подвижные части тисков обеспечивают перемещение без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении. Тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта;

- установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

    - При наличии местного освещения светильник следует расположить так, чтобы свет не ослеплял глаза во время выполнения работ.

    - При выполнении работ, связанных с выбрасыванием стружки (пластиковой, металической), во избежание травмирования - использовать СИЗ для защиты глаз.

  - Убедиться в целостности и пригодности для эксплуатации сумки (легкого ящика- переноски) для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы. Произвести оценку санитарного состояния.

    - Оценить целостность корпуса, ручки, надежность и функциональную составляющую креплений. Убедиться, что ручка ящика гладкая, без зазубрин и шероховатостей. Произвести оценку работоспособности крепежных элементов крышки ящика и фиксирующих приспособлений (защёлка чёткая, без люфта). Оценить равномерность распределения мелких комплектующих и инструмента по пространственным отсекам внутренней системы разделения ящика (сумки).

    - Произвести оценку наличия зачехленности травмоопасных (острые, режущие) частей инструмента.

    - Доставить к месту производства работ весь необходимый инструмент и комплектующие.

  - Перед началом выполнения работ по ремонту, обслуживанию и заменен сантехнического оборудования, произвести оценку места/участка производства работ:

- визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек в зоне производства работ;

- при помощи визуального осмотра оценить подходы к месту производства работ, пути эвакуации (на соответствие требованиям), отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние участка работ;

- оценить состояние поверхности пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- произвести отключение водоснабжения, путем перекрытия вентилей, на участке производства работ, убедиться в том, что исключена вероятность его подачи/самопроизвольной течи;

- оценить наличие возможных течей и иных неисправностей сантехнического оборудования;

- поднести/транспортировать, с соблюдением требований безопасности, к месту проведения работ комплектующие, детали, сантехническое оборудование, узлы, подлежащие замене/установке;

- расположить инструменты в удобном порядке, с исключением вероятности скатывания, падения;

- убрать посторонние предметы, предпринять все необходимые действия для обеспечения безопасной работы;

- определить последовательность операций.

    - Оценить фронт работы. Определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски. Определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей. Убедиться в безопасности рабочей зоны, обеспечив безопасный периметр зоны производства работ.

  - Слесарю - сантехнику запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков и т.д.);

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы канализационных колодцах;

- работы по гидравлическому испытанию систем;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы с электроинструментом и на станках;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Слесарю - сантехнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать средства труда, инструмент, оборудование, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей и имеющихся допусков до работы, в пределах рабочего места, участка выполнения работ, определенного начальником структурного подразделения.

  - Для минимизации риска подскальзывания и исключения проникновения влаги, при производстве работ, использовать соответствующую обувь (резиновые сапоги).

  - Для транспортировки инструмента, приспособлений, если это требуется по условиям работы, работник обязан использовать сумку или легкий переносной ящик.

    - В целях обеспечения безопасности работника, следить за тем, чтобы травмоопасные (острые, режущие) части и детали быть изолированы/зачехлены, а также были равномерно распределены по отсекам внутренней системы хранения и зафиксированы (во избежание рассыпания, перемешивания).

    - При транспортировке, ящик – переноску держать уверено, обхватив за ручку полным хватом. Следить за надежностью защелкивания фиксаторов, поддерживать порядок во внутренней системе распределения, исключать перегрузку ящика содержимым, перевертывание, падение.

  - Выполнение любых видов работ по поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния сантехнического оборудования объекта, в т.ч. профилактических, мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема, узлов сантехнических приборов, осуществлять с соблюдением общепринятой технологии и требований, с учетом вида выполняемых работ, а также, соблюдения требования инструкции по применению иных средств труда (в случае их применения):

- все ремонтные работы на действующих внутренних трубопроводах, обнаруженные дефекты (течи, разрывы и др.) кроме подтягивания болтов фланцевых соединений, сальников, производить только после отключения подачи воды на ремонтируемый участок;

- краны открывать плавно, без излишних усилий и рывков. Запрещается открытие вентилей крана при помощи рычага;

- выполнять только ту работу, которая поручена, по которой прошел обучение и к которой получены допуски;

- соблюдать требования монтажа, выполнения ремонтных работ и работ по замене сантехнического оборудования, деталей и узлов сантехнических приборов;

- использовать сантехническое оборудование, комплектующие в соответствии с инструкцией по установке/замене завода изготовителя;

- соблюдать требования и периодичность при проведении профилактического осмотра систем и сантехнического оборудования объекта;

- применять для работы исправный инструмент, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ, в соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации;

- соблюдать требования инструкции по применению слесарных инструментов;

- соблюдать безопасный периметр зоны производства работ, постоянно осуществлять визуальный контроль;

- согласовывать свои действия при совместном выполнении работы;

- в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, соблюдать требования санитарии;

- соблюдать требования по безопасной утилизации мусора, иных отходов;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- соблюдать нормы при подъёме, транспортировке тяжестей.

  - Вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин:

- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинам – не более 50 кг., женщинам – не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

    - Поднимать с поверхности, земли, (пола) предметы следует приседая, а не нагибаясь.

  - Сантехнический и иной слесарный инструмент эксплуатировать по прямому назначению, с учетом требований инструкции по эксплуатации завода – изготовителя, для тех работ, для которых он предназначен.

    - Гаечный ключ подбирается соответственно размеру гайки. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов.

    - Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях, и быть подобраны с учетом конкретного диаметра труб. Применять инструмент по назначению - для закручивания/ откручивания трубных соединений.

    - Отвертка и сменные головки бит подбираются в соответствии диаметра, наконечника отвертки (бойка) крепежному изделию.

    - Сверление. Предметы, подлежащие сверлению, надежно закрепляются. При сверлении отверстий с помощью коловорота следует следить за тем, чтобы ось вращения коловорота совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий ручку нажимной головки коловорота следует держать левой рукой, а вращать правой; под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. Нажим на головку коловорота производить только руками. Запрещено держать коловорот таким образом, чтобы сверло было направлено в сторону работника.

    - При работе ударным инструментом (молотком). Занять устойчивое положение, надежно зафиксировать предмет, на который предполагается произвести воздействие (тисками, плоскогубцами и т.д). Взять инструмент крепкой хваткой плотно обхватив его ладонью на расстоянии примерно 300-350 мм. от края ударного элемента. Обеспечить воздействие на гвоздь до желаемого заглубления. Оценить результат воздействия изделия на предмет. В зависимости от желаемого результата воздействия изделия на предмет, необходимо соизмерять силу воздействия, равно как и амплитуду замаха с предполагаемой степенью воздействия на данный предмет в каждом конкретном случае.

    - При сборке узлов, совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных оправок, во избежание получения травмы. Запрещено проверять совпадение пальцами.

    - Перед нарезанием резьбы ручным клуппом заготовку трубы следует надежно закрепить в тисках. Для обеспечения качественной резьбы - поставить заходную фаску, обеспечивающую правильный заход зубцов. При эксплуатации приспособления - соблюдать аккуратность и внимательность, не прикасаться руками к резьбонарезным ножам.

    - Заготовки труб и другие комплектующие, снятая при ремонте сантехника, узлы, детали размещается и укладывается с исключением загромождения проходов, вероятности скатывания, падения. Снятые при ремонте сантехника, узлы и детали - укладывать устойчиво, при необходимости - закреплять.

    - Разборку соединений трубопровода, сантехнического оборудования производить постепенно, остатки воды или конденсата сливать в заранее подготовленную емкость.

    - Монтаж санитарных устройств ведут в следующей последовательности: разметка места крепления устройства; установка крепежных деталей; присоединение гидрозатвора; закрепление устройства в установочном положении и присоединение его к трубопроводу.

    - Монтаж умывальника/мойки осуществляют в следующей последовательности: разметка по шаблону отверстия для крепления шурупами; помещение в просверленные отверстия дюбелей или закрепление монтажной пластины; установка кронштейна, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанавливают аналогично кронштейнам); помещение умывальника/мойки на кронштейны так, чтобы штифт попал в отверстие на нижней поверхности борта; закрепление выпуска и гидрозатвора.

    - Монтаж/демонтаж смесителя:

- перекрыть входные вентили на водопроводах горячей и холодной воды, убедится в том, что вода полностью перекрыта, обеспечена герметичность;

- произвести демонтаж гибкой подводки, используют разводной или газовый ключ. Произвести демонтаж смесителя, посредствам откручивания гаек и шайб;

- произвести чистку налета и ржавчины металлической щеткой места монтажа, просушить ветошью;

- смонтировать новый смеситель, с соблюдением требований по установке завода – изготовителя;

- произвести подсоединение гибких шлангов;

- убедиться в отсутствии подтеканий, штатности функционирования.

    - При ликвидации образовавшихся мелких засоров в сантехническом оборудовании (умывальниках, туалетах, душевых кабинах) – использовать сантехнический трос. Соблюдать требования при производстве работ: рабочий конец троса с закреплённой прочистной насадкой, опустить в отверстие трубы; с помощью вращательно-поступательных движений рукоятки (обязательно в одном направлении) постепенно проталкивать спираль троса вглубь трубы до места засора; движения необходимо выполнять с большим усилием, но вместе с тем медленно и аккуратно – до достижения результата. Производство работ выполнять с обязательной защитой рук

    - Работы по очистке штатных канализационных ворончатых сливов и их решеток, производить с соблюдением требований санитарии:

- произвести снятие решетки: путем откручивания штатных винтов, с соблюдением требований охраны труда при эксплуатации ручного инструмента; поддеть и вынуть из слива, соблюдая требования защиты рук;

- произвести очистку решетки от загрязнений при помощи средств труда (щетки);

- произвести осмотр внутренней части ворончатого слива;

- с соблюдением технологии и применением средств труда, произвести работы по очистке штатных канализационных ворончатых сливов;

- поместить мусор в подготовленную емкость, соблюдая требования санитарии;

- произвести работы по установке решетки на прежнее место;

- убедиться, что работы выполнены.

    - При проведении испытаний систем отопления сотрудниками подрядных, обслуживающих организаций, работник должен находиться на безопасном расстоянии от места проведения работ и частей, находящихся под давлением. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление и обеспечивать надежность системы.

  - При удалении образовавшейся стружки, отходов с рабочего места необходимо пользоваться щеткой для смета, надевать рукавицы для защиты рук.

    - Накопленные в течение рабочей смены и по окончании производства работ отходы и иной мусор убирать регулярно по мере их накопления в отведенные места утилизации.

    - При утилизации мусора запрещено: уплотнять мусор руками, ногами.

  - Слесарю - сантехнику запрещено:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, поручать свою работу посторонним лицам, привлекать к выполнению трудовых функций лиц, не имеющих на то полномочий;

- работать при недостаточной видимости, освещении;

- превышать нормы подъема тяжестей более разрешённого для мужчин и женщин;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- единолично приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- эксплуатировать неисправный инструмент, средства труда, использовать их не по назначению;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы, вносить изменения в конструктивные особенности эксплуатируемых средства труда, инвентаря, приспособлений. Данные работы производит специалист сервисного центра, непригодные для дальнейшей эксплуатации – подлежат замене;

- оставлять инструмент, сантехническое оборудование, комплектующие без присмотра, располагать его с риском падения/самопроизвольного скатывания, на путях движения;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электропомещения, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д.;

- производить любые виды работ без отключения подачи воды на ремонтируемом участке;

- эксплуатировать неисправные вентили водопровода;

- заглядывать в трубу, засовывать в нее пальцы;

- брать комплектующие, иные мелкие детали, инструмент в рот;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки;

- производить любые работы в канализационных колодцах, на магистральных трубопроводах;

- вставать на решетки ливневой канализации, крышки, люки канализационных колодцев. Открывать крышки, люки канализационных колодцев (заглядывать, спускаться внутрь);

- применять для отогревания замерзшей воды в трубах открытый огонь;

- производить смет стружки незащищенными руками, сдувать стружку (иной мусор) с рабочей поверхности, материалов, заготовок, комплектующих.

  - С целью повышения эффективности, оперативности проведения работ, обеспечить регулярное проведение осмотра сантехнического оснащения подконтрольного объекта.

    - С целью минимизации рисков травмирования, при выполнении любых видов работ (выполнение трудовых функций; осуществление работ по выявлению потребностей в проведении мелкосрочных ремонтных работ небольшого объема; при обходе подконтрольного объекта и профилактическом осмотре; нахождение в здании, на территории объекта), слесарь - сантехник, в течении всего рабочего дня/смены, обязан соблюдать требования «Инструкции по безопасному пребыванию и перемещению работников на территории учреждения, в зданиях и помещениях», пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и (или) брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует: прекратить работу; принять меры реагирования; сообщить соответствующим службам (МЧС - 01; 112, скорая -03, полиция – 02); принять участие в организации эвакуации сотрудников и посетителей объекта; покинуть опасную зону и сообщить об опасности начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ. Действовать согласно «Планов действий при чрезвычайных ситуациях».

  - При возникновении внештатной или аварийной ситуации принять меры по сохранению обстановки.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом прямому руководителю;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае начальнику структурного подразделения/лицу ответственному за производство работ, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - В случае отравления, недомогания, травмирования - прекратить работу, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения или ухудшения состояния здоровья, приостановить работу, сообщить о происшедшем начальнику структурного подразделения при необходимости обратиться за медицинской помощью.

  - При появлении свищей, течей в трубопроводах, арматуре и устройствах систем водоснабжения и канализации, выполнить отключение воды отсекающей запорной арматурой, поставить в известность начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ.

    - При выявлении неисправности вентилей отсекающей запорной арматуры – использование прекратить, оперативно сообщить начальнику структурного подразделения. Действовать согласно полученным указаниям.

  - В случае застревания троса в трубе, произвести его выемку приложив небольшое усилие, путем вращения в левую или правую сторону.

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, инструмента, работы прекратить, известить об этом начальника структурного подразделения/иное лицо ответственное за производство работ. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое), и получения разрешения на производство работ. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, любой нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, (травмирование сотрудников, посетителей объекта или третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать начальнику структурного подразделения для принятия своевременных мер, предотвращения негативных последствий и информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

  - Завершить все текущие работы.

  - Очистить инструмент от загрязнений, поверхность верстака от стружки, пыли (произвести смет щеткой).

    - Инструмент зачехлить, поместить в отведенное место для дальнейшего хранения, с исключением вероятности падения.

    - Трос после использования промыть горячей водой и смазать машинным маслом (отработкой) во избежание появления ржавчины в слоях проволоки. Протереть ветошью и свернуть в бухту (сворачивание в кольцо, спираль или укладка путем изгибания с последующим переплетением). Соблюдать требования по защите рук.

  - При помощи визуального осмотра убедится убедиться, что в месте производства работ отсутствуют течи, не оставлен инструмент, комплектующие.

  - Произвести уборку рабочего места и места производства работ.

    - Мусор убрать в специально отведенные место сбора.

  - Произвести оценку противопожарного состояния помещения для хранения комплектующих, выключить свет, закрыть двери, замкнуть запорное устройство.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения для отдыха, выключить свет, закрыть двери. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить начальнику структурного подразделения/иному лицу ответственному за производство работ обо всех ситуациях, неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| В.П.Стрельцов | Начальник структурного подразделения |  |  |
| С.Н.Абдурахманова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |