Приказ №82-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 82 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД)

г. Шарыпово 2026 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Настоящая инструкция по охране труда для специалиста по БДД, разработана на основании Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".

  - Требования настоящей инструкции распространяются на специалиста по безопасности дорожного движения (далее по тексту – специалист по БДД), лица из числа специалистов, обеспечивающих безопасную организацию работы на линии водительского состава и эксплуатации транспортных средств (далее по тексту – ТС), специализированной техники, самоходных машин, осуществляющего обеспечение безопасности перевозок и снижение количества аварийных ситуаций путем осуществления контроля за соблюдением нормативных требований на автомобильном транспорте, разработки и проведения профилактических мероприятий, а также анализа причин дорожно – транспортных происшествий (далее по тексту – ДТП), использующего в работе персональный компьютер (далее по тексту – ПК) и иную офисную оргтехнику.

  - Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время, после работы для специалиста по БДД и замещающих лиц; правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, с учетом специфики условий труда (в т.ч. связанных с разъездным характером работ); определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, при организации работы по обеспечению безопасности водительского состава в ходе трудовой деятельности и безаварийной эксплуатации ТС; проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций; меры безопасности при эксплуатации ПК, офисной оргтехники, а также требования в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве специалиста по БДД допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об образовании и о квалификации по соответствующей профессии или специальности, подтвержденный посредством прохождения, в установленном порядке, соответствующего профессионального обучения (с учетом требований законодательства РФ и Министерства транспорта РФ) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющие необходимый уровень знаний и умений, практический стаж и опыт работы, необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, а также медицинских противопоказаний и прошедшие:

- медицинский осмотр; комиссионное психиатрическое освидетельствование с прохождением электроэнцефалографии (далее – с периодичностью согласно действующему законодательству);

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности в объеме должностных обязанностей I квалификационной группы допуска;

- обучение правилам пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству (1 раз в 3 года);

- обучение по гражданской обороне, противодействию терроризму и национальному экстремизму в объеме должностных обязанностей (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- обучение использованию (применению) СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в специализированном учебном центре) – далее с периодичностью, согласно действующему законодательству;

- ознакомленные с водительским составом, с учетом штатного расписания, спецификой работы учреждения, особенностями при организации перевозок и требованиями по оформлению сопроводительных документов;

- ознакомившиеся с автопарком и иными дополнительными устройствами к ТС имеющиеся в учреждении (в т.ч. спецтехникой, самоходными машинами), изучившие техническую, иную документацию на ТС и иные устройства;

- ознакомившиеся со спецификой, организационной структурой учреждения, его объектами, с местами, особенностями и условиями хранения ТС (помещения «гаража»);

- ознакомленные с объектами учреждения, территориями, подъездными путями, возможными местами стоянки; имеющимися на территории устройствами для контроля доступа и ограничения движения ТС – шлагбаум, а также иными особенностями въезда/выезда на территорию (в т.ч. имеющаяся разметка и дорожные знаки);

- знающие принцип работы бортового устройства (включая внешние компоненты), для фиксации параметров движения ТС и режим работы водителя (тахограф), требования к его эксплуатации и своевременному обслуживанию;

- свободно владеющие законодательством РФ в области автомобильного транспорта, организации перевозок;

- знающие требования к обеспечению бесперебойной работы, содержанию ТС и проведению профилактических мероприятий по обеспечению безопасности перевозок, снижению количества аварийных ситуаций при организации работы водительского состава;

- ознакомление с инструкцией по ОТ при эксплуатации ПК, офисной и оргтехники;

- ознакомление с инструкцией по безопасной эксплуатации канцелярских принадлежностей;

- имеющий представление о деловом этикете и нормах общения;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования или автотранспорта, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, при направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах - пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

  - Специалист по БДД проходит специальное обучение и проверку знаний в области охраны труда (в специализированном учебном центре) по программам обучения - далее с периодичностью, согласно действующему законодательству, а также является лицом ответственным за производство работ и допуск до работы подчиненного персонала (водительский состав).

  - В процессе работы на специалиста по БДД могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

- повышенная загазованность, запыленность, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны (в т.ч. отсутствие или недостаток естественного света);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи и статического электричества;

- напряжение зрительного анализатора, прямая и отраженная блёскость, контрастность;

- эмоциональные, нервно-психические, статические нагрузки, монотонность труда;

- большой объем информации, документооборота, интеллектуальные нагрузки;

- опасность пореза в результате воздействий острых кромок и заусенцев;

- движущиеся ТС (опасность ДТП, в т.ч. при передвижении по территории мест стоянки ТС, помещению «гаража»);

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом специфики выполняемой работы и трудовых функций. Работник должен применять СИЗ (с теми же защитными свойствами, как и у подконтрольных работников/дежурные СИЗ), при осуществлении контроля/производстве работ на подконтрольных участках/объектах, с учетом технологических процессов. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков работник обязан правильно и по назначению применять СИЗ.

    - Работник также обеспечивается рабочим местом, соответствующим условиям труда, доступом в помещения для хранения (стоянки) ТС и к транспортным средствам, специализированной технике, самоходным машинам; необходимыми для выполнения трудовых функций и исправными вычислительной- и офисной оргтехникой (ПК, копир и т.д.); средством связи (стационарный телефонный аппарат); канцелярскими принадлежностями и расходными материалами.

  - Специалист по БДД должен организовать работу, направленную на обеспечение безопасности водительского состава в ходе трудовой деятельности и безаварийную эксплуатацию ТС, снижение количества аварийных ситуаций при организации осуществления перевозок и работе персонала на линии посредством проведения профилактических мероприятий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, по безопасности дорожного движения и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя транспортных средств, с учетом характера перевозки (выполняемой работы), погодных, температурных условий окружающей среды и иных рисков.

  - Проведение технического осмотра ТС, обслуживание, производство ремонтных работ и замена комплектующих ТС, осуществляется по договору обслуживания со специализированными организациями, имеющими право на оказание данного вида услуг. Заправка ТС ГСМ осуществляется на стационарных местах заправки – автозаправочных станциях (далее по тексту – АЗС), с соблюдением требований пожарной безопасности и правил посещения данной территории.

  - Специалист по БДД обязан эксплуатировать ПК, офисную оргтехнику, средства связи - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя.

  - Соблюдать требования охраны труда при эксплуатации и хранении канцелярских принадлежностей.

  - Трудовая функция и характер работ специалиста по БДД, предполагает разъездной характер работ, связанный с регулярными служебными поездками (в т.ч. с целью обеспечения бесперебойной работы ТС, проведением профилактических мероприятий с водительским составом по соблюдению нормативных требований на автомобильном транспорте и посещением мест хранения (стоянки) ТС), а также с посещением объектов и территорий сторонних организаций.

  - При решении производственных вопросов, взаимодействии с партнерами, сотрудниками - соблюдать деловой этикет, способствовать созданию благоприятного морального климата.

  - Специалист по БДД должен:

- соблюдать – режим труда и отдыха;

- для сохранения здоровья соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен);

- хранить личную одежду отдельно от рабочей;

- работать в чистой, исправной спецодежде.

  - Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

  - Запрещено появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также употребление всего выше перечисленного в рабочее время (в т.ч. во время обеденного перерыва и иных перерывов в работе).

  - Специалист по БДД должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с: организацией работы водительского состава; проведением профилактических мероприятий по обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций; эксплуатацией ПК, офисной оргтехники, средств связи, канцелярских принадлежностей; обращением со значительным объемом документов; разъездным характером работ, в целях обеспечения бесперебойной работы ТС, проведением профилактических мероприятий с водительским составом.

  - Специалист по БДД обязан соблюдать: требования настоящей инструкции; правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха, питьевой режим; правила и нормы инструкций по охране труда, пожарной-, тепло- и электробезопасности; знать запретные зоны и знаки безопасности; требования личной гигиены, санитарии на рабочем месте и автотранспорте; требования инструкций по охране труда при работе на ПК, эксплуатации офисной оргтехники и средств связи, требования при пользовании канцелярскими принадлежностями; проявлять внимательность при работе с документацией; соблюдать требования использования (применения) СИЗ (с учетом специфики работ); порядок оказания первой помощи (в т.ч. при ДТП) и знать места расположения аптечки; действия при пожаре; соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории, местам хранения и стоянки ТС; требования при закрытии помещения (в т.ч. помещения для хранения ТС) по окончании рабочего дня; меры личной безопасности при производстве работ; общепринятые нормы поведения.

  - При выполнении трудовых функций по безопасной эксплуатации ТС, специализированной техники, самоходных машин, организации работы на линии водительского состава, проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций, руководствоваться: требованиями нормативно правовых актов по обслуживанию и содержанию ТС; Правилами дорожного движения РФ, законодательством РФ в сфере безопасности дорожного движения, перевозок (в т.ч. организованных) пассажиров и багажа; нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности дорожного движения; требованиями к укомплектованию автотранспорта перед выпуском на линию; Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС; основами управления ТС с учетом категорий и подкатегорий; требованиями при организации работы водительского состава; положениями по допуску ТС к эксплуатации и выпуску на линию (с учетом влияний погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного движения); устройством, технико-эксплуатационными характеристиками, конструктивными особенностями, назначением и правилами эксплуатации имеющихся ТС в автопарке учреждения; инструкцией по использованию в работе установленного на транспортном средстве оборудования, приборов, бортовых устройств (в т.ч. тахографа); требованиями к оформлению и перечнем полного пакета документов, который должен иметь при себе водитель автомобиля для правомерной эксплуатации транспортного средства, а также при перевозке пассажиров и сопутствующего багажа, предусмотренных законодательством РФ;

  - О замеченных нарушениях требований охраны труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, травмировании, случаях ДТП, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; неисправностях ТС, средств труда, специалист по БДД должен сообщить директору, информировать механика.

  - За невыполнение требований данной инструкции специалист по БДД несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Прибыть на рабочее место.

  - Определить свое психофизиологическое состояние (при недомогании следует известить об этом своего прямого руководителя и при необходимости, обратиться за медицинской помощью).

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к использованию (применению) (на подконтрольных участках применяются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и у подконтрольных работников). Надеть положенные СИЗ в соответствии с характером предстоящей работы (если это предусмотрено согласно характера трудовых функций и выполняемых работ), с исключением свободно свисающих концов. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы.

  - Оценить свою теоретическую и практическую подготовку (знания инструкций, практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения работ. В случае появления сомнений, выявления опасностей, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной (и/или коллективной защиты), необходимых и исправных средств труда - работы не начинать, поставить в известность директора.

  - Прибыв на рабочее место, ознакомиться с рабочей обстановкой путем взаимодействия с директором учреждения, механиком, посредством личного общения с водительским составом. Проанализировать поступившие заявки на автотранспорт, учтя прогнозируемую и текущую потребность в поездках. Провести мониторинг и анализ обстановки на дорогах (учтя свежие сводки о случаях ДТП), произвести оценку изменений в законодательстве, в области безопасности на автомобильном транспорте.

    - Распланировать день и рабочий процесс, с учетом поставленных задач и предстоящих выездов на линию водительского состава. Определить последовательность их выполнения.

  - При помощи визуального осмотра оценить состояние кабинета:

- оценить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям, отсутствие загроможденности, и противопожарное состояние помещения. Проверить наличие противопожарных средств, аптечки (при наличии);

- оценить состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- визуально оценить состояние освещения и его достаточность, состояние электроточек.

  - Перед началом работы на ПК и работе с документацией специалист по БДД должен:

- подготовить рабочее место к безопасному выполнению работ;

- убедиться в устойчивости стола, стула (иной мебели), исправности подъемно - поворотного устройства стула (при наличии), отрегулировать кресло (стул) по высоте, в соответствии с требованиями эргономики, в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

- убедиться в устойчивости мебели (шкафов для хранения документов), в рациональном расположении папок с документацией (иных документов) с исключением самопроизвольного падения;

- с помощью визуального осмотра проверить правильность подключения ПК, офисной техники к электроточке, убедиться в наличии защитного заземления, целостности изоляции шнура питания, штепсельных вилок, отсутствии свободно лежащих проводов;

- при помощи визуального осмотра убедиться в исправности ПК, офисной техники, средств связи - оценив их целостности и готовности к работе;

- убедиться в удобстве расположения офисной техники, угла наклона экрана ПК, положение клавиатуры, отсутствии встречного светового потока и отражений на экране;

- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;

- убедиться в отсутствии сменных носителей в разъемах процессора ПК;

- визуально оценить целостность корпуса средств связи. Произвести оценку работоспособности посредством штатного функционирования и наличия характерного звукового сигнала – гудка;

- отрегулировать освещенность в рабочей зоне, убедиться в его достаточности;

- убедиться в целостности сейфа (при наличии), шкафа для хранения документации и закрытии его замка;

- произвести осмотр рабочего места, убрать все лишние предметы, мешающие выполнению трудовых функций;

- подготовить необходимые для работы документы, расположить их с исключением вероятности падения.

    - При включении ПК необходимо соблюдать следующую последовательность:

- включить блок бесперебойного питания;

- включить монитор, нажав на кнопку «Power»;

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др. - если они требуются в процессе работы);

- включить системный блок путем нажатия на кнопку «Power»;

- дождаться загрузки операционной системы, открыть необходимые задачи;

- произвести подготовку путевой документации для водительского состава и иных документов, с учетом поставленных задач и должностных обязанностей.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с необходимостью отъезда по производственным вопросам, проведении профилактических мероприятий по обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций, специалист по БДД должен провести согласование с директором учреждения.

    - При посещении объектов, территорий сторонних организаций, ознакомиться с требованиями по безопасному пребыванию на данных объектах.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с организацией работы по проведению профилактических мероприятий, обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций специалист по БДД должен:

- ознакомиться с поступившими заявки на транспорт, провести их анализ;

- оценить своевременность прохождения техосмотра ТС, которому предстоит работа на линии;

- произвести оценку срока действия удостоверений на право управления ТС (с учетом характера перевозки), карт водителей для тахографа;

- принять к сведенью информацию о медицинском заключении о прохождении водителями автомобиля предрейсовых медосмотров;

- провести анализ режима труда и отдыха водительского состава, с целью определения возможности допуска к работе на линии;

- произвести оценку изменений в законодательстве, в области безопасности на автомобильном транспорте;

- провести мониторинг и анализ обстановки на дорогах (учтя свежие сводки о случаях ДТП);

- с учетом предстоящей специфики перевозки и требований законодательства, подготовить информацию для водительского состава: по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, включая правила при перевозке; о наличии /отсутствии пассажиров, их возрасте; об особенностях эксплуатации ТС которому предстоит работа на линии; о текущих условиях дорожного движения и специфике маршрута, включая участки на предстоящем маршруте, которые требуют повышенного внимания со стороны водителя; о климатических условиях и метеообстановке; о техническом состоянии ТС; о режиме труда и отдыха; о состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах, а также о мерах по предупреждению ДТП; о мерах предосторожности и действиях в случае нештатных ситуаций;

- подготовить свою часть документации для общего пакета путевых документов;

- в случае необходимости организации совместных действий с механиком, с соблюдением требований безопасности проследовать к месту стоянки (хранения) ТС.

  - Следуя к месту стоянки (хранения) ТС и передвигаясь по территории:

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту учреждения, его территории. При передвижении по иным территориям по пути следования - соблюдать правила дорожного движения (далее по тексту – ПДД);

- убедится в достаточном освещении территории (в темное время суток территория также должна освещаться);

- произвести оценку покрытия; в зимнее время дополнительно убедится, что поверхность площадки для хранения автотранспорта очищена от снега и льда, посыпана песком, имеет разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов;

- визуально убедится, что крышки люков канализационных колодцев на территории находятся в закрытом положении, решетки ливневой канализации - безопасны;

- соблюдать меры личной безопасности, учитывать вероятность движения иных ТС;

- выбирая безопасный маршрут, проследовать к месту стоянки ТС и (или) помещению «гаража»;

- произвести визуальную оценку исправности запорного устройства, ворот «гаража». С соблюдением требований охраны труда аккуратно отомкнуть замок, открыть ворота (в случае если они заперты);

- в помещении «гаража» визуально оценить: освещение и его достаточность; состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги, препятствий на пути следования/передвижения, наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- безопасность расположения ТС, исключив вероятность самопроизвольного движения и иные риски;

- произвести визуальную оценку ТС которому предстоит работа на линии.

  - Перед выпуском на линию водительского состава, допуском к эксплуатации ТС, специализированной техники и самоходных машин (при осуществлении отдельных видов работ, обусловленных спецификой деятельности учреждения), специалист по БДД, согласовав свои действия с механиком, должен убедиться в том, что все требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ на автомобильном транспорте – соблюдены, водительский состав может быть допущен управлению ТС.

  - Специалисту по БДД запрещены работы в местах повышенной опасности и в местах, где могут возникнуть риски, не связанные с характером выполняемых работ, к таким работам относятся:

- работы в электроустановках (в т.ч. помещения электрощитовых, места распределительных щитков и т.д.), тепловых энергоустановках;

- работы в зоне обрыва проводов воздушных линий;

- работы в зоне движения ТС, в т.ч. на проезжей части;

- работы в зоне производства работ подрядных организаций;

- работы в «осмотровой канаве», в т.ч. под ТС;

- любые работы на высоте более 1,8 м, а также работы ближе 2 метров от не огражденных перепадов по высоте, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м., в т.ч. с применением средств подмащивания;

- работы в иных зонах, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов, производственных рисков.

  - Специалисту по БДД запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также эксплуатировать ПК, офисную технику, средства труда, обращению с которыми он не обучен, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

  - Сотрудник обязан убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасного производства работ выполнены, требования инструкций соблюдены. Запрещается приступать к работе до устранения всех неисправностей или если имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций осуществлять согласно режиму работы (графика), в рамках должностных обязанностей в пределах своих полномочий, в пределах рабочего места (помещения, объекта, территории), с учетом имеющихся допусков до работы, при условии безопасного их выполнения.

  - Содержать и эксплуатировать средства труда в соответствии с паспортом, инструкцией завода – изготовителя.

  - Соблюдать требования санитарии на рабочем месте, осуществлять сбор мусора в установленные места утилизации.

  - Санитарное содержание (мойка), техническое обслуживание, ремонт ТС, его агрегатов и узлов, замена технических жидкостей - осуществляется специализированной организацией по договору.

  - Поскольку трудовая функция специалиста по БДД не исключает выполнение работ с нахождением на открытом воздухе (в т.ч. особых температурных условиях), как при пониженных, так и при высоких температурах, работник обязан:

- при производстве работ на открытом воздухе, учитывать весь комплекс факторов: климатическую зону, погодные условия, силу ветра, влажность, температурный режим, самочувствие, энергозатраты, свой возраст при выполнении трудовых функций;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- питьевой режим;

- учесть возрастание рисков при выполнении работ лицами моложе 25 и старше 40 лет.

  - При взаимодействии с руководителем, сотрудниками, людьми, ведении переговоров и деловой переписки - соблюдать нормы делового общения, правила этикета.

  - В процессе работы не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать от выполнения трудовых обязанностей остальных работников.

  - При работе с документацией правильно и рационально организовывать рабочее пространство:

- располагать документацию на рабочей поверхности стола, с исключением падения и достаточным количеством места для удобной работы;

- при подготовке, сортировке и работе с документами, учитывать, что бумага имеет острые кромки, проявлять бдительность, осмотрительность;

- сортировать документы подразделяя их группы: нужные для работы, редко используемые и ненужные (в конкретный промежуток времени). Оставлять на рабочем месте первые две категории, а неиспользуемые – помещать на хранение;

- регулярно проводить систематизацию документации, раскладывая по местам хранения: в ящики, в сейф или шкаф, размещая по прозрачным/непрозрачным папкам/файлам, (делать надписи и регистраторы);

- при систематизации, распределении документов, помещении их на хранение, соблюдать требования к их рациональному и безопасному их размещению;

- соблюдать требования санитарии, в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать захламления рабочего пространства;

- проявлять внимательность при работе с документами, соблюдать требования к заполнению путевой документации;

- обеспечивать сохранность документов.

    - Оформляя документацию руководствоваться требованиями инструкции по охране труда при работе на ПК и работе с оргтехникой:

- эксплуатировать ПК, офисную оргтехнику, средства связи - по прямому назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями завода изготовителя;

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- соблюдать требования к удобной позе и расстояние от глаз до экрана в пределах 60 см. Сидеть прямо напротив экрана, так, чтобы верхняя часть экран находилась на уровне глаз. Голову держать прямо, руки располагать на клавиатуре также прямо, следить, чтобы запястье оставалось расслабленным;

- при постоянной работе на ПК, обеспечить нахождение экрана в центре поля обзора, документы располагать слева на столе или на пюпитре (при наличии) в одной плоскости с экраном;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи ПК, отключать вычислительную и оргтехнику;

- соблюдать режимы труда и отдыха при работе на ПК (продолжительность непрерывной работы с компьютером не более двух часов, время непрерывной работы с набором текстов или вводом данных – один час. Не превышать общее время контакта с компьютером – не более 3,5 часов);

- делать перерывы в работе, чередовать работу с технологическими перерывами для снятия зрительного напряжения (10–15 минут через каждые 45–60 минут наблюдения). С целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления - выполнять производственную гимнастику, расслабляющие упражнения для глаз, шеи, кистей рук, туловища, ног. Для смягчения нагрузки на зрительную систему рекомендуется использование специальных спектральных очков (очков для компьютера).

    - Соблюдать требования охраны труда при использовании и хранении канцелярских принадлежностей.

    - Отлучаясь с рабочего места, специалист по БДД обязан запирать сейф/шкаф с документацией на замок. Ключ от сейфа/шкафа необходимо хранить в недоступном, для других сотрудников, месте.

  - Оформление путевой документации производить в соответствии требованиями нормативных документов, регламентирующими безопасность работ на автомобильном транспорте, при оформлении производить согласование с механиком. Осуществлять контроль за наличием и сроками необходимых регистрационных документов, прохождением ТС техосмотра, действием удостоверений на право управления ТС водительского состава, карт водителей для тахографа.

  - При выполненные трудовых функций, связанных с организацией работы по проведению профилактических мероприятий, обеспечению безопасности перевозок и снижению количества аварийных ситуаций, специалист по БДД должен:

- с соблюдением норм делового общения, обеспечить своевременное проведение водительскому составу, предусмотренных инструктажей и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения;

- соблюдать режим голосовой нагрузки. Исключать излишнее перенапряжение голосового аппарата, соблюдать меры профилактики, учитывать профессиональные и индивидуальные особенности, а также следить за общим состоянием здоровья.

    - Осуществлять контроль за соблюдением водительским составом режима труда и отдыха: время управления автомобилем; время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем (специальный перерыв) и питания; время работы, не связанной с управлением автомобилем. Ежедневный (междусменный) отдых и еженедельный.

  - В целях соблюдения требований к хранению ТС, осуществлять контроль за тем, что:

- хранение ТС осуществляется на, отдельно выделенных, специально оборудованных площадках, расположенных отдельно от спортивных площадок и объектов учреждения;

- места хранения ТС соответствуют предъявляемым требованиям: твердое, ровное покрытие с уклоном для стока воды; наличие разметки, определяющей места установки ТС и границы проездов. Помещения для хранения и осмотра ТС имеют ровные и проченные полы, с гладким покрытием и не скользкой поверхностью;

- хранение ТС подлежащих ремонту или списанию, осуществляется отдельно от исправных, с исключением самопроизвольного перемещения;

- хранение ТС осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расстановки;

- ширина проезда между ТС в помещениях для стоянки - достаточна для маневра (свободного въезда ТС на закрепленное место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до ТС должно - не менее 0,5 м);

- расстояние между двумя параллельно стоящими ТС, обеспечивает свободное открывание дверей их кабин;

- на всех ТС поставленных на место стоянки выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). Транспортные средства заторможены стояночным тормозом;

- обеспечен свободный доступ к въездным (выездным) и запасным воротам, как внутри, так и снаружи помещений. Отсутствуют загромождения.

  - Находясь в помещениях «гаража», местах стоянки ТС, специалист по БДД обязан:

- обращать внимание на: освещение и его достаточность, состояние электроточек; состояние пола (отсутствие влаги или случайный разлив технических жидкостей); отсутствие препятствий на пути следования/передвижения (наличие/отсутствие порогов, целостность покрытия полов и т.д.);

- обращать внимание на перепады уровня поверхности, расстановку ТС;

- соблюдать требования безопасного перемещения по объекту, территории, соблюдать ПДД, передвигаться по разрешённым путям (направлениям) движения;

- обращать внимание на иной персонал, выполняющий свои трудовые функции;

- контролировать изменение окружающей обстановки, следить за возможной вероятностью движения ТС;

- отпирание запорного устройства ворот «гаража», производить аккуратно, без рывков и излишних усилий, проявляя осмотрительность;

- принимать меры от несанкционированного доступа к местам стоянки и хранения ТС посторонних лиц.

    - В помещениях «гаража», местах, предназначенных для стоянки транспортных средств запрещается курение, пользование открытым огнем.

  - Провести оценку результатов контроля технического состояния транспортного средства, выполненную механиком. Проанализировать, сделать выводы, принять информацию к сведению, выразить свое мнение с учетом требований законодательства на автомобильном транспорте. Внести в путевую документацию необходимые данные, обратить внимание на отметки, сделанные механиком. Убедится в правильности оформления полного пакета необходимых путевых документов.

  - Провести инструктаж водительскому составу, с учетом требований перевозки, напомнив ему о: необходимости соблюдении требований безопасной эксплуатации ТС (и иных устройств); об условиях работы на линии; особенностях перевозимого груза/пассажирах (при наличии); требованиях к укомплектованности ТС и действиях в чрезвычайных ситуациях

    - Осуществление выпуска ТС на линию и допуск к работе водительского состава, разрешается только после выполнения всех подготовительных мероприятий, устранения всех недостатков и неисправностей.

  - Во время работы специалист по БДД обязан:

- руководствоваться законодательством, требованиями и нормативными документами, регламентирующими безопасность труда на автомобильном транспорте;

- знать свои полномочия, добросовестно выполнять трудовые функции;

- проводить все необходимые инструктажи водительскому составу, вести сопутствующую документацию;

- при направлении в рейс водителей двух и более ТС для совместной работы на срок более двух суток – согласовать назначение старшего группы, являющегося ответственным за обеспечение соблюдения требований охраны труда. Выполнение требований ответственного работника обязательно для всех водителей группы транспортных средств;

- обеспечить эксплуатацию ТС, осуществление перевозок, работу водительского состава на линии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя ТС;

- при оформлении путевых документов проявлять внимательность. В случае выявления: ошибок в оформлении путевых, сопроводительных документов, обнаружении видимых неисправностей в работе ТС и бортовых устройств, невозможности осуществления выезда автотранспорта на линию по иным причинам – выезд ТС отменить, эксплуатацию запретить. Информировать механика, директора учреждения;

- принимать все возможные меры исключающие случаи травматизма.

    - Специалисту по БДД запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден допуски не получены;

- приступать к работе в утомленном, болезненном состоянии, алкогольном, токсическом ином опьянении, под действием психотропных и/или сильнодействующих лекарственных препаратов или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность предстоящей работы;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо без официальной передачи полномочий согласно распорядительного документа директора МАУ «ЦФСП»;

- работать при недостаточном освещении;

- эксплуатировать неисправную ПК и офисную оргтехнику;

- самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы ПК и офисной оргтехники, пытаться устранить неисправности, вносить изменения в конструкцию. Данные работы производит специалист сервисного центра;

- удалять застрявшие обрывки бумаги в копире пальцами рук, при включённом питании оргтехники. Для удаления замятия бумаги необходимо произвести отключение копировальной техники от сети питания, убедившись в том, что приняты меры исключающие самопроизвольный запуск копировальной техники и/или самопроизвольное движение каких – либо его механизмов/частей;

- прикасаться к задней панели системного блока ПК при включенном питании;

- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств документами, бумагой и посторонними предметами;

- допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;

- производить отключение питания ПК во время выполнения активной задачи;

- производить частые переключения питания ПК;

- допускать попадание влаги на поверхность ПК системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- включать сильно охлажденную (принесенную с улицы в холодное время года) офисную технику;

- покидать рабочее место, не приняв все меры безопасности по сохранности документации, а также от несанкционированного доступа в кабинет

- игнорировать выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещается его эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения, или не имеющего регистрации в установленном порядке, или не прошедшее технический осмотр;

- согласовывать допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, с нарушением режима работы труда и отдыха, ставящем под угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории или подкатегории,  в т.ч. не прошедших предусмотренные инструктажи;

- самостоятельно проводить какие - либо ремонтные работы, вносить изменения в конструктивные особенности ТС, агрегатов, узлов, специальных устройств и приборов средств труда;

- самовольно снимать защитные ограждения, а также вывешенные предупредительные надписи; заходить за ограждения;

- приступать к выполнению работ, если существует риск получения травмы;

- во избежание поражения электрическим током прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрических распределительных шкафов, заходить в электропомещения, наступать на электропровода, шнуры, снимать защитные кожухи и т.д;

- вручную, поднимать и переносить разрешается мелкие предметы, груз массой, не более разрешённого для мужчин и женщин;

- работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.), вставать на подоконники, батареи, радиаторы отопительных приборов, систем, использовать для каких – либо целей лестницы/стремянки. Садиться, облокачиваться на случайные предметы и ограждения, оборудование;

- курить, принимать пищу, вести разговоры во время выполнения трудовых функций;

- отдыхать или спать в ТС, спать в помещении гаража;

- использовать ТС, водительский состав учреждения в личных, коммерческих или иных целях.

  - При организации работы связанной с необходимостью отъезда по производственным вопросам, с целью обеспечения осуществления безопасности перевозок, безопасной эксплуатации ТС (в т.ч. специализированной техники, самоходных машин), специалист по БДД должен пользоваться только служебным автотранспортом, соблюдая меры личной безопасности.

    - Руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда для сотрудников учреждения направляемых в командировку, по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых функций, связанных с разъездным характером работы».

    - Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами и штатными лестничными маршами.

    - Все лица, находящиеся в транспортном средстве обязаны быть пристегнуты штатными ремнями безопасности.

    - При посадке, нахождении в автомобиле или необходимости покинуть автотранспорт - выполнять указания водителя автомобиля, соблюдать ПДД. Предварительно производить осмотр окружающего пространства перед тем, как сесть в автомобиль или выйти из него.

    - Во исключение травмирования и предотвращения повреждения пальцев рук при открытии (закрытии) двери автомобиля, соблюдать требования безопасности:

- во время открытия (закрытия) двери убедиться, что никакая часть тела не находится в опасной зоне;

- исключать резкие движения, использование избыточной силы, которые могут привести к защемлению пальцев в щели двери;

- при открытии (закрытии) двери транспортного средства, держаться за штатные ручки и поручни, убирать руки и пальцы из потенциально - опасного пространства. Запрещено держаться за стойки, двери транспортного средства, во избежание зажатия, защемления пальцев между дверью и кузовом.

    - Работнику запрещено отвлекать водителя автомобиля от управления ТС.

    - При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта работник обязан проявлять осторожность осмотрительность, реагировать на звуковые сигналы участников дорожного движения, принимать все возможные действия по исключению травматизма.

    - При посещении объектов, территорий сторонних организаций, выполнять требования знаков безопасности, информационных табличек, указателей, соблюдать требования документов по безопасному пребыванию.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещается заниматься: деятельностью, несвязанной с выполнением прямых трудовых обязанностей; эксплуатацией спортивного оборудования, оснащения и инвентаря, физкультурно-оздоровительной деятельностью – в личных целях.

  - В целях повышения безопасности работы водительского состава, эксплуатации ТС, специализированной техники, самоходных машин, оперативности и своевременности проведения различных видов работ по обслуживанию ТС, специалист по БДД, обязан информировать директора учреждения и ставить в известность механика: о любых изменениях, нарушениях в штатности работы транспортных средств автопарка учреждения; неисправностях средств труда; нарушениях в режиме труда и отдыха водительского состава; любых случаях ДТП и принятых мерах.

  - В случае, если при производстве работ создается опасность для лиц, выполняющих работу (собственный персонал или персонал подрядчика), необходимо принять меры по предупреждению опасности и прекратить работу до полного устранения нарушений.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей - следует прекратить работу, принять меры реагирования, участие в организации эвакуации людей, покинуть опасную зону, поставить в известность о сложившейся ситуации директора учреждения. Организовать совместные действия. Действия специалиста по БДД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности персонала учреждения, посетителей, организацию их эвакуации и обеспечение первоочередных мер безопасности.

  - При появлении очага задымления/возгорания в помещении (в т.ч. «гаража») необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом директору учреждения, информировать механика;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- спасение имущества (транспортных средств, представляющих дополнительную опасность ввиду наличия ГСМ в бензобаке);

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям).

    - При возникновении возгорания ТС, до прибытия пожарной охраны, по возможности, организовать совместные действия, принять посильные меры по тушению ТС соответствующими первичными средствами пожаротушения, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям). При угрозе жизни или здоровью следует покинуть опасную зону.

  - При возникновении неисправности ПК, офисной оргтехники - работу прекратить, произвести отключение питания, сообщить директору учреждения. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей, замены на новое. Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра.

  - При потере ключа от шкафа с документацией, специалист по БДД обязан незамедлительно поставить в известность директора учреждения, информировать механика.

  - В случае выявления неисправностей транспортных средств (прицепа), приспособлений, бортового устройства (и его комплектующих), иных средств труда, поставить в известность механика, с целью дальнейшей приостановки выпуска на линию ТС. Поставить в известность директора. Организовать с механиком совместные действия по доставке ТС (иных устройств) к ближайшему пункту обслуживания (ремонта).

  - В случае невозможности дальнейшей эксплуатации, нарушения штатности работы, возникновении неисправности средств труда, работы прекратить, известить об этом директора. Эксплуатацию продолжить после устранения неисправностей (замены на новое). Запрещено пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Работы производятся квалифицированным персоналом сервисного центра

  - При выявлении обстоятельств, препятствующих безопасной работе водительского состава на линии (состояние здоровья водителя, состояние ТС с отклонениями от нормы, неблагоприятные погодные условия, иные обстоятельства способные оказать негативное влияние на безопасность), выезд на линию – отменить. Поставить в известность директора, информировать механика.

  - В случае задержки, по любым причинам, выхода ТС на линию, выезда в рейс водительского состава, произвести уведомление директора, организовать с механиком совместные действия, информировать иное лицо, ответственное за организацию перевозки пассажиров.

  - Во время работы на линии водительского состава могут иметь место различные аварийные ситуации: техническая неисправность ТС, отказ работы систем, агрегатов и иных устройств; ДТП; утечки технических жидкостей; возгорание; неисправность инструмента, приспособлений и т.д. В любой чрезвычайной ситуации, возникшей при организации работы водительского состава, эксплуатации ТС, специалист по БДД должен организовать совместные действия с механиком по урегулированию ситуации и принятию первоочередных мер, информировать директора.

  - В случае возникновении внештатной или аварийной ситуации, травмирования, работу прекратить, принять меры по сохранению обстановки, известить директора, при необходимости обратиться в медицинское учреждение за помощью.

  - В случае поражения работника электрическим током принять меры к оказанию первой помощи пострадавшему, (в случае невозможности самому) немедленно сообщить через сторонних лиц о несчастном случае директору, при необходимости обратиться в медучреждение.

  - При проявлении признаков недомогания, потере внимания, ухудшении видимости, рези в глазах, головокружении – прекратить работу, выполнить комплекс расслабляющих упражнений, обратиться за медицинской помощью (при необходимости), поставить в известность директора учреждения.

  - При возникновении зрительного дискомфорта, следует, сменить деятельность, сделать технологический перерыв, гимнастику для глаз.

  - В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, о любой произошедшей нештатной ситуации, о каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае, необходимо информировать директора МАУ «ЦФСП», для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - По окончании работы на ПК, специалист по БДД должен произвести отключение ПК, офисной оргтехники, соблюдая следующую последовательность выключения:

- убедиться, что в дисководах нет сменных носителей;

- произвести закрытие всех активных задач;

- завершить работу операционной системы через меню "Пуск";

- выключить питание системного блока (процессора);

- выключить питание всех периферийных устройств;

- отключить блок бесперебойного питания.

    - Удаление пыли с экрана монитора, ПК, офисной оргтехники производить только после отключения питания.

  - Поставить «трубку» телефона на «станцию», подключенную к источнику питания, с целью полноценной зарядки (убедиться в том, что трубка телефона ровно расположена на телефонной базе).

  - Завершить все текущие работы, проведение инструктажей, профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок и снижение количества аварийных ситуаций.

    - Завершить свою часть работы по оформлению (сбору) путевой документации для водительского состава, направляемого в рейс.

    - Заполнить установленную документацию, журналы.

    - Привести в порядок рабочее место, убрать документацию в отведенное для хранения место, шкаф.

    - Закрыть сейф/шкаф с документами на ключ.

  - Завершить все совместные действия, по организации безопасной работы на линии (в случае нахождения в помещении «гаража», мест стоянки ТС). Сделать необходимые выводы, информировать механика о замеченных нарушениях, иных ситуациях, препятствующих безопасной работе на линии как ТС, так и водительского состава.

  - Убрать мусор в установленное место.

  - Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения место, надеть верхнюю одежду.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

  - Закрыть окна, форточки, оценить противопожарное состояние помещения, выключить свет. Замкнуть помещение «кабинета» на замок, убедиться в штатности функционирования, надежности запорного устройства. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Сообщить директору, информировать механика: о ситуациях, имеющих место инцидентах, случаях ДТП и принятых мерах по их устранению; об организации работы водительского состава на линии; о общем состоянии автопарка учреждения и имеющихся потребностях; о состоянии иных средств труда; о любых изменениях в законодательстве «на автомобильном транспорте» и при организации перевозок.

  - В случае выполнения производственного задания, направления в командировку или поездки по служебным вопросам, по прибытии, доложить о результатах директору МАУ «ЦФСП».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| Р.С.Кадамцев | Механик |  |  |
| А.Е.Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С нормативным документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |