Приказ №83-о от 14.08.2026г., действует с 31.08.2026г.

Муниципальное автономное учреждение

«Центр физкультурно-спортивной подготовки»

|  | УТВЕРЖДЕН: |
| --- | --- |
|  | Приказом МАУ «ЦФСП» от « 14 » августа 2026 г., № 83 - О |

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № _______

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

(плавательный бассейн «Лазурный»)

г. Шарыпово 2026 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - Требования настоящей инструкции распространяются на персонал объекта, осуществляющий работы по техническому обслуживанию, контролю за работой электрооборудования и электрических сетей объекта напряжением до 1000В.

  - Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для электромонтера перед началом, во время, по окончании работы, устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда, правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, с учетом специфики выполняемых работ. Определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, меры безопасности при выполнении регламентных, ремонтных работ по обслуживанию электрооборудования и иных видов работ в течение рабочей смены, разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации, согласно утверждённого перечня, а также меры безопасности в аварийных ситуациях.

  - К самостоятельной работе в качестве электромонтёра бассейна допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие необходимую теоретическую и практическую подготовку безопасного выполнения работ, относящиеся к категории оперативно-ремонтного персонала, не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы и прошедшие:

- медицинский осмотр 1 раз в год;

- гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года;

- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- прошедшее специализированное обучение и аттестацию по электробезопасности (с проведением проверки знаний - ПТЭ, ППБ, ПУЭ), получившие соответствующую группу по электробезопасности согласно выполняемым трудовым функциям с подтверждением квалификационных требований и присвоением требуемой группы по электробезопасности (не ниже III до 1000В) – далее с периодичностью 1 раз в год в подразделении Ростехнадзора;

- обучение ношению/применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим (в рамах обучения по охране труда, в комиссии учреждения);

- ознакомленные с электроустановками объекта, со спецификой их эксплуатации и алгоритмом функционирования;

- ознакомленные с имеющимся в наличии электрифицированными средствами механизации труда, электроинструментом, инвентарем и диэлектрическими СИЗ для качественного и безопасного выполнения работ;

- изучившие проектную, техническую, технологическую и иную документацию; имеющие представление о сфере, видах деятельности учреждения и назначении его объекта;

- изучившие общие схемы расположения мест оборудования, электрические и схемы подключений, обозначающие принципы разных соединений (единая электросистема объекта);

- ознакомиться с наличием имеющегося на объекте электроинструмента, его классом, изучить инструкцию завода-изготовителя и усвоить безопасные приемы и методы его эксплуатации;

- повторный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте электромонтер проходит не реже 1 раза в 3 месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; направленный для участия в несвойственных его профессии/должности работах, сотрудник проходит целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

    - Перед допуском к самостоятельной работе электромонтер должен пройти стажировку (не менее 2-х смен) под руководством ответственного опытного работника (назначенного организационно-распорядительным документом) уметь оказывать первую помощь пострадавшим и знать приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

    - Работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках (индивидуальных), для приобретения достаточных навыков. Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки;

    - Получившим распоряжением руководителя, на данном участке, допуск к самостоятельной работе (установление профессиональной пригодности работника к выполнению требуемых по данной должности трудовых функций).

  - Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с проведением проверки знаний требований охраны труда электромонтер проходит - 1 раз в год в комиссии МАУ «ЦФСП».

  - В процессе выполнения работ на электромонтера могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- опасность возникновения возгорания, пожара;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может пройти через тело человека;

- электрическая искра, дуга, термические ожоги;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, инструмента;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента и приспособлений;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень шума;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- производственные риски – согласно реестра идентифицированных опасностей и карт оценки профрисков для специальности/должности.

    - Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов:

- неисправное оборудование, приборы, инструмент или неправильная их эксплуатация;

- отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация СИЗ, СИЗ с истекшим сроком годности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований должностной и эксплуатационных инструкции, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ.

  - Работник должен иметь четкое представление об опасностях, вредных факторах и производственных рисках, связанных с производством работ в электроустановках, эксплуатацией электроинструмента и выполнением трудовых функций электромонтера.

  - Обеспечение работников СИЗ производится согласно «Норм расхода материальных ресурсов на обеспечение спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами по профессии, с учетом с выполняемой работы и трудовых функций. Для защиты от воздействий вредных факторов и профессиональных рисков, электромонтер должен применять СИЗ при осуществлении работ на участках объекта, с учетом технологических процессов. Выдаваемые электромонтеру специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия и необходимую степень защиты.

    - Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно. Уносить СИЗ за пределы объекта запрещается.

    - Электромонтер также обеспечивается необходимым для выполнения трудовых функций, рабочим местом (соответствующим условиям труда), исправным и испытанным инструментом, средствами защиты от поражения электрическим током, средствами коллективной защиты, знаками и плакатами безопасности, исправным и испытанным электроинструментом.

      - Ручной инструмент должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности низковольтного оборудования", а также удовлетворять требованиям, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности.

      - Содержаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

  - Электромонтер должен:

- соблюдать правила личной гигиены, санитарии;

- перед приемом пищи мыть руки с мылом (прием пищи на рабочих местах запрещен).

  - Электромонтер обязан знать и соблюдать: требования настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режим труда и отдыха; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы по охране труда, пожарной- и электробезопасности; правила устройства электроустановок (ПУЭ), правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП), иные нормативные документы регламентирующие соблюдение норм и требований работы по профессии; порядок оказания первой помощи и приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока; порядок действия при пожаре, знать места расположения аптечки; соблюдать требования к применению СИЗ (в т.ч. для защиты от действия электрического тока); порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных ключей) от электроустановок; соблюдать требования законодательства по безопасным методам и приемам выполнения работ, включенных в утверждённый перечень работ в порядке текущей эксплуатации; требования при эксплуатации средств коммуникаций и связи; соблюдать требования инструкции при направлении работника по служебному заданию в командировку; знать свои должностные обязанности, положения, приказы и распоряжения директора МАУ «ЦФСП»; соблюдать требования при закрытии помещения по окончании рабочего дня.

  - Сотруднику в рабочее время (в течении смены) запрещено: купание в чашах бассейна, эксплуатация спортивного оборудования/инвентаря (физкультурно-оздоровительной деятельностью), посещение сауны – в личных целях, если это не связано с выполнением трудовых функций.

  - О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, электромонтер должен сообщить ведущему инженеру – энергетику/вышестоящему руководителю объекта.

  - За невыполнение требований данной инструкции электромонтер несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Осмотреть СИЗ, определив пригодность к применению/ношению. Надеть положенные СИЗ, с исключением свободно свисающих концов, развевающихся частей и исключением стеснения движений. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску и пристегнуть подбородный ремень. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые предметы, засучивать рукава. В течение рабочей смены работник обязан содержать СИЗ в чистоте.

    - Для защиты от воздействия вредных и опасных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты:

- для защиты от поражения электрическим током необходимо применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, ковры, подставки, указатели напряжения, штанги, изолирующий инструмент, защитные заземления);

- для защиты от воздействия электрической дуги необходимо применять комплект специальной одежды стойкой к воздействию электрической дуги;

- при нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску с застёгнутым подбородным ремнём для защиты головы от ударов случайными предметами. Применение касок без подбородных ремней, запрещается.

  - Произвести оценку функционирования средств связи (РЭС - рация).

  - Электроустановки укомплектовываются испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам.

    - При осмотре средств защиты и приспособлений проверить:

- наличие защитных средств защиты от действия электрического тока, комплектность;

- отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот);

- дату испытаний;

- исправность указателей напряжения.

    - Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который должен соответствовать следующим требованиям:

- рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;

- рабочая часть отвёртки должна быть хорошо заострена, на стержень отвёртки надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть (10 мм);

- гаечные ключи должны иметь параллельные губки и соответствовать указанному на них размеру, рабочие поверхности их не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки – заусенцев;

- рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и трещин, укрепляться плотно в инструменте;

- все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства должны быть пронумерованы и идентифицированы по принадлежности персоналу;

- изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000В маркируются с записью результатов испытаний (в журнале учета и содержания средств защиты, инвентарный номер наносится непосредственно на средство защиты краской или выбивается на металле).

      - Рабочий инструмент подлежит хранению в переносном инструментальном ящике или сумке.

      - Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с истёкшим сроком испытания изымаются.

  - Перед началом выполнения работ электромонтеру необходимо:

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об    этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов, приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы (появления сомнений), а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной или коллективной защиты, приспособлений или электроинструмента, работы не начинать, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- получить от своего руководителя задание на смену, с указанием мер безопасности для выполнения задания, с учетом специфики выполняемых работ;

- подготовить рабочее место;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания и риски;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- оценить наличие, работоспособность достаточности освещения в месте производства работ;

- визуальным осмотром оценить поверхность пола, покрытия;

- подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения работ, проверить исправность и безопасность механизмов, электроинструмента, приспособлений, которыми предстоит работать;

- оценить срок поверки;

- ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ;

- ознакомиться с оперативной документацией и распоряжениями;

- ознакомиться с изменениями в схеме электроснабжения потребителей и текущими записями в оперативном журнале (при наличии);

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

  - Перед началом выполнения регламентных работ, работ по техническому обслуживанию (и ремонту) электроустановок, согласно утверждённого перечня работ в порядке текущей эксплуатации, электромонтёру следует принять необходимые меры, выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность труда, в том числе следующие:

- произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;

- приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения (пуска) электрооборудования (в т.ч. приняты меры, препятствующие повторному включению);

- вывешены таблички, предупреждающие плакаты, знаки безопасности (предназначенных для предупреждения о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий), при необходимости выставлены соответствующие ограждения;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- установлено переносное заземление. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты;

- убраны все мешающие работе предметы. Необходимый инструмент, приспособления расположены в удобном порядке;

- месте производства работ установлены изолирующие покрытия (накладки), ограждение - препятствующее прикосновению;

- произведена комплексная оценка подготовки рабочего места к безопасному выполнению работ.

  - Перед ежедневным началом смены, при нахождении в здании объекта, электромонтёр обходом с осмотром электропомещений, электроустановок, оборудования, электроинструмента и средств индивидуальной и коллективной защиты обязан визуально оценить все опасные зоны, риски, обратить внимание на целостность знаков, плакатов безопасности, предупредительных и указательных надписей.

    - Производственные процессы в электроустановках следует проводить только при наличии исправных, поверенных контрольно-измерительных приборов, защит и блокировок оборудования, наличия заземления, защитных ограждений полумуфт, исправной пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

    - Во всех случаях контрольного посещения технологического этажа (в т.ч. подвального помещения с технологическим оборудованием), обязательное применение штатных СИЗ и защитной каски.

  - Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами (при наличии и выполнении данной трудовой функции) следует:

- убедиться внешним осмотром в комплектности, исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус;

- проверить четкость работы выключателя;

- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- убедиться в наличии клейма (бирки) о прохождении периодической проверки (испытания) инструмента (с соблюдением сроков);

    - Произвести оценку прочности, устойчивости, исправности места для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента (верстак, стеллаж, стол, шкаф, тумбочка и т.д.).

    - Убедиться, что инструмент и приспособления на рабочем месте, расположены с исключением возможности их скатывания и падения.

  - Произвести комплексную оценку подготовки рабочего места для безопасной работы, установить последовательность выполнения операций.

    - Доложить непосредственному руководителю о всех выявленных замечаниях.

  - Электромонтёр должен лично убедиться в том, что все меры, все технические мероприятия необходимые для обеспечения безопасного  выполнения работ - выполнены; при возникновении сомнений в достаточности и правильности принятых мер и в возможности безопасного выполнения работы, электромонтёр к работе приступать не должен (не должен отдавать команду на выполнение работ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Выполнение трудовых функций электромонтер должен осуществлять в пределах своих полномочий, согласно режиму работы в рамках должностных обязанностей, в пределах рабочего места (помещения, объекта, территории), с учетом имеющихся допусков до работы.

    - Соблюдать требования порядка хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных ключей) от электроустановок. В случае осуществления круглосуточного обслуживания электроустановок персоналом, ключ передается по смене (с оформлением в оперативном журнале).

  - При проведении обхода объекта, осмотра электропомещений, электроустановок, оборудования, с целью мониторинга его исправности, электромонтер обязан соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории объекта, пользоваться только установленными проходами.

    - При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.

  - При выполнении трудовых функций все работы выполнять в СИЗ (с применением электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного метода работ и класса напряжения электроустановки, учитывая специфику и регламент выполняемых работ), своевременно докладывая энергетику/ответственному за производство работ выявления повреждениях, сбоях в работе электроустановок.

  - При необходимости нахождения и производстве работ на объекте в помещении с чашами бассейна, передвигаться с соблюдением требований безопасности - не спеша, и только по уложенным в проходах штатным резиновым коврикам/покрытиям.

  - В связи со служебной необходимостью - выполнение производственного задания, направление в командировку или поездки по служебным вопросам (в т.ч. местного значения), провести согласование с энергетиком, ответственным за производство работ и непосредственным руководителем работ.

  - Руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда для сотрудников учреждения направляемых в командировку, по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых функций, связанных с разъездным характером работы». Следовать по территории объекта, к месту работы безопасным маршрутом, с соблюдением мер личной безопасности.

    - При посадке или необходимости покинуть автотранспорт, выполнять указания водителя автомобиля. При нахождении в зоне возможного движения автотранспорта соблюдать осторожность, меры личной безопасности.

  - Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от работника, имеющего право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам. Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе передаются работнику, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе. Выдача разрешений на допуск к работе до прибытия бригады на место работ – запрещена.

    - Запрещено самовольно изменять мероприятия, предусмотренные по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового распорядительного документа, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

  - При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию электрооборудования, регламентным работам, текущему ремонту энергетического оборудования, электромонтёр обязан руководствоваться эксплуатационными инструкциями, в том числе инструкциями по эксплуатации фирм-изготовителей.

    - При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию электрооборудования, регламентным работам, текущему ремонту энергетического оборудования с применением электрозащитных средств (например, указателя напряжения, ручного электроинструмента и т. п.), электромонтёр не должен приближаться к токоведущим частям на расстояние меньше длины изолирующей части этих средств.

    - Проверять отсутствие напряжения следует указателем напряжения заводского изготовления, исправность которого должна быть проверена перед его использованием.

    - При работе с электрооборудованием следует применять ручной электроинструмент только с изолирующими ручками; у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень.

    - При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг, клещей, указателей напряжения и т.д.) допускается приближение человека к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.

    - Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. При установке, снятии переносного заземления или выполнения работы – запрещено касаться проводящих частей заземления.

    - Установку и снятие накладок производить с применением диэлектрических перчаток.

  - При необходимости выполнения работ без снятия напряжения и при использовании изолирующих средств защиты электромонтёр должен помнить и выполнять следующие правила безопасности:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, коврике;

- пользоваться изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;

- держать изолирующие части средств защиты можно только за рукоятки до ограничительного кольца;

- располагать изолирующие части средств защиты следует таким образом, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями проводов или замыкания на землю;

- применять инструмент с изолирующими рукоятками, при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими перчатками.

  - Во избежание случаев электротравматизма, запрещено оставлять неизолированные концы проводов узлов электрооборудования.

  - Электромонтёр бассейна обязан вести соответствующую техническую документацию, определённую требованиями норм и правил: «Оперативный журнал», «Журнал дефектов электрооборудования», «Журнала учёта/выдачи переносных заземлений» и т.д.

    - Количество необходимой оперативной документации для электромонтёров определяет энергетик бассейна.

  - Если при производстве работ в электроустановках объекта персоналом подрядчика создается опасность для выполняющих работу, электромонтёру необходимо принять меры по предупреждению травматизма, прекратить работу этими лицами (вывести бригаду) до полного устранения опасностей, сообщить непосредственному руководителю. Поставить в известность энергетика.

  - В течении всей смены работник обязан применять необходимые для безопасной работы СИЗ, исправное оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

  - Поддерживать в исправном состоянии СИЗ, комплект инструмента, следить за корректностью сроков поверки. При применении в работе контрольно-измерительных приборов, соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями завода - изготовителя.

  - При работе с переносным электроинструментом (при наличии и выполнении данной трудовой функции), электромонтер должен:

- соблюдать требования охраны труда, требования эксплуатации завода – изготовителя, применять электроинструмент по прямому назначению (для тех видов работ, для которых он предназначен);

- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;

- правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты;

- работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;

- отсоединять от электрической сети электроинструмент и ручные электрические машины при исчезновении напряжения или перерыве в работе;

- немедленно прекратить эксплуатацию электроинструмента, при обнаружении каких-либо неисправностей в работе инструмента.

    - Транспортировку инструмента и приспособлений осуществлять с изолированием их травмоопасных (острых, режущих) частей и деталей, в целях обеспечения безопасности работников.

    - При эксплуатации электроинструмента и ручных электрических машин, запрещается:

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим работникам;

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, самостоятельно производить ремонт;

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;

- работать с приставных лестниц;

- вносить какие – либо изменения в конструктивные особенности;

- эксплуатировать электроинструмент и ручные электрические машины, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания) или имеющий просроченную дату периодической проверки;

- допускать непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с иными кабелями;

- размещать электроинструмент и приспособления на перилах ограждений, не ограждённых краях площадок (иных площадках) с вероятностью самопроизвольного скатывания, падения.

  - Во время работы электромонтёр обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена должностными обязанностями, по которой пройдено обучение, и к которой получены допуски, при создании условий безопасного ее выполнения;

- выполнять порученную работу только в том случае, если известен безопасный приём её выполнения;

- реагировать на сигналы радиоэлектронных средств связи (рация), с целью обеспечения двусторонней беспроводной связи и совместной координации действий (приём и передачу звукового сообщения);

- применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей;

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, инструмент;

- точно исполнять распоряжения лица, ответственного за производство работ, соблюдать технологическую дисциплину;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ;

- вести установленные журналы, сопутствующую документальное оформление результатов осмотров, неполадках в работе оборудования, приема-сдачи смены и обеспечивать хранение документации.

  - Электромонтеру запрещается:

- выполнять трудовые функции, инструктаж по которым не пройден, допуски не получены;

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать свою работу кому – либо;

- привлекать к участию в своей работе необученных и посторонних лиц;

- работать при недостаточном освещении; работать в неосвещенных местах;

- эксплуатировать неисправные электроустановки;

- самостоятельно, без получения задания от энергетика, проводить какие-либо работы с электрооборудованием;

- перепрыгивать, перелезать через трубопроводы (оборудование) проходить подними, становиться, опираться на них (на него). Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики;

- ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи. Работать со случайных подставок, табуреток;

- загораживать себе обзор переносимыми предметами, читать, просматривать документы во время движения (в том числе информацию на мобильном телефоне);

- включать, останавливать машины и механизмы (кроме аварийных случаев), работа на которых не поручена руководителем;

- выполнение какой-либо работы во время проведения осмотра;

- наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам;

- прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением;

- работа в наклонном положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанных. При работе около не ограждённых токоведущих частей запрещено располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с двух боковых сторон;

- при работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединён, запрещено. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путём их кратковременного заземления;

- выполнять распоряжения, если они противоречат правилам безопасности труда (ПОТ, ППБ).

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ И РАЗРЕШЕННЫХ К ПРОИЗВОДСТВУ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается энергетиком МАУ «ЦФСП» или главным инженером МАУ «ЦФСП», на которых возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственные за электрохозяйство), утверждается директором МАУ «ЦФСП» и передаётся электромонтёрам для исполнения.

    - Содержание работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должно соответствовать Перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

  - Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации, к выполнению оперативно-ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В

    - Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

  - Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа.

  - При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможность единоличного выполнения конкретных работ (оформляется организационно-распорядительным документом), квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.

  - Перечень работ в порядке текущей эксплуатации должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой. В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление ведущего инженера-энергетика или главного инженера МАУ «ЦФСП» о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).

  - К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:

- работы в электроустановках с односторонним питанием;

- отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений;

- ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - УЗО), контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;

- ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондиционирования воздуха);

- ремонт отдельно расположенных блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников;

- снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;

- замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников;

- измерения, проводимые с использованием мегаомметра;

- другие работы, выполняемые на объекте, в служебных помещениях.

  - В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.

  - О статусе выполнения этапов работ по заданию или полном её окончании электромонтёр сообщает лицу, выдавшему задание (ведущему инженеру – энергетику).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При появлении очага задымления/возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по тел.: 01 или 112, указать адрес очага и характер возгорания, сообщить свои инициалы и должность, также сообщить об этом   ведущему инженеру энергетику/главному инженеру;

- прекратить работу;

- организовать эвакуацию людей;

- принять меры по тушению пожара в начальной стадии, если нет личной угрозы жизни и здоровью (в т.ч. иным людям)

    - В электроустановках до 1000 В, находящихся под напряжением, тушить пожар следует углекислотными и порошковыми огнетушителями, а также распыленными струями воды, подаваемыми из ручных пожарных стволов с расстояния не менее 5 метров с применением средств защиты от действия электрического тока. Запрещено держать голыми руками раструб углекислотного огнетушителя, из-за возможного обморожения рук.  Применение пенных огнетушителей запрещается, так как пена и раствор пенообразователя обладает повышенной проводимостью.

  - В случае поражения работника электрическим током, необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности действия тока зависит тяжесть электротравм. Принять меры к обесточиванию электроустановки (от которой пострадавший получил электротравму), приступить к оказанию первой помощи пострадавшему, немедленно привлечь к процедуре штатный мед.персонал объекта, сообщить ведущему инженеру – энергетику/главному инженеру.

  - Решающая роль в поражающем действии тока принадлежит его силе и продолжительности действия:

- при протекании через тело человека переменного тока силой 8-10мА в результате непроизвольного сокращения мышц пострадавший не может самостоятельно освободиться от проводника тока. Это так называемый ток прилипания;

- при силе тока протекающего через тело человека равного 25-50мА возникает мощное сокращение дыхательных мышц, при этом наступает смерть от удушья;

- при силе тока 50-200мА проходящего через грудную клетку представляет реальную угрозу остановки сердца из-за фибрилляции;

    - Следует помнить, что в течении 5 минут клинической смерти человек еще жив. В первые 2 минуты оживление позволяет спасти 92% пострадавших, в течении 3-4 минут – 50%. Поэтому следует спешить с оказанием реанимационной помощи.

  - Если в электроустановках до 1000В пострадавший держит провод руками, то необходимо снять напряжение с провода отключением коммутационной аппаратуры или перерубить провод инструментами с изолирующими рукоятками, топором с сухим деревянным топорищем или любым режущим предметом с применением изолирующих перчаток.

  - Необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам, предметам и т.п. Запрещено трогать и/или брать оставленные подозрительные предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможной опасности для своего здоровья и здоровья окружающих людей следует прекратить работу, покинуть опасную зону, поставить в известность ведущего инженера - энергетика.

  - В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем ответственному за производство работ и обратиться за медицинской помощью.

  - О любой нештатной ситуации (травмирование сотрудников объекта или посетителей объекта, третьих лиц) произошедшей на объекте, необходимо докладывать ведущему инженеру – энергетику/главному инженеру, для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации учреждения.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Завершить все работы, предусмотренные заданием или в порядке текущей эксплуатации.

  - Внести все необходимые записи в журналы, заполнить установленную документацию.

  - Весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты должны быть приведены в надлежащий порядок и размещены в шкафах и стеллажах (с исключением падения, скатывания) на места хранения.

  - Собрать и вынести в установленное место мусор.

  - Привести в порядок рабочее место по завершении работ, выполнить все предусмотренные мероприятия по окончанию работ. Убедится, что все меры приняты, требования безопасности по окончанию рабочего дня соблюдены.

  - Доложить ведущему инженеру энергетику (главному инженеру) о недостатках, обнаруженных во время работы, о состоянии электроустановок, о всех неисправностях, имевших место в течение смены и мерах, принятых по их устранению.

  - Снять спецодежду, привести ее в порядок и убрать в отведенное для хранения место.

  - Тщательно вымыть лицо и руки с мылом, принять душ, (выполнить гигиенические процедуры).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

(наименование нормативного документа)

| Фамилия, инициалы визирующего нормативный документ | Должность | Дата поступления на согласование | Замечания, подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П.В.Рожнов | Заместитель директора по ОВ |  |  |
| Г.С.Калгина | Заместитель директора по АХР |  |  |
| А.В.Мельникова | Начальник структурного подразделения |  |  |
| В.В. Спиридонов | Главный инженер |  |  |
| А.Е. Трикина | Ведущий специалист по кадрам |  |  |
| Разработчик: |  |  |  |
| Н.Ю. Репина | Специалист по охране труда I категории |  |  |

С документом ознакомлены:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

(плавательный бассейн «Лазурный»)»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

| №пп | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |